Załącznik do umowy nr ……../ZP/2022 z dnia …………………………2022 r.

# OPIS przedmiotu zamówienia – CZĘŚĆ I

# OBSZAR NATURA 2000 ZBOCZA PŁUTOWSKIE

Działania ochronne będą wykonywane na terenie dwóch rezerwatów przyrody:

- TEREN REZERWATU PRZYRODY ZBOCZA PŁUTOWSKIE (w tym działki sąsiadujące z rezerwatem)

- Rodzaje zabiegów ochronnych realizowanych w ramach zamówienia

Wykonanie zabiegów ochronnych na łącznej powierzchni ok. 4,11 ha polegających na  wykoszeniu i odkrzaczeniu muraw (głównie usunięciu dwuletnich odrostów tarniny).

Wykaz powierzchni objętych zabiegami:

| Nr. powierzchni | Pow. [ha] | Zakres prac |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,47 | wykaszanie i odkrzaczanie muraw |
| 2 | 0,07 |  |
| 3 | 0,17 | wykaszanie i odkrzaczanie muraw, w tym wycinka zwartych,wieloletnich zarośli w sąsiedztwie murawy na pow. 0,03 ha |
| 4 | 0,23 | wykaszanie i odkrzaczanie muraw |
| 5 | 0,38 |  |
| 6 | 0,79 |  |
| 7 | 1,47 |  |
| 8 | 0,03 |  |
| 9 | 0,21 |  |
| 10 | 0,15 |  |
| 11 | 0,03 |  |
| 12 | 0,06 |  |
| 13 | 0,05 |  |

- Sposób realizacji zabiegów ochronnych

- Lokalizację powierzchni przeznaczonych do realizacji zabiegów ochronnych (wykaszania i odkrzaczania) przedstawia załącznik graficzny.

- Zabieg odkrzaczania i wykaszania będzie polegał na ręcznym usuwaniu krzewów (głównie jednorocznych odrostów) przy powierzchni gruntu oraz wykoszeniu pozostałej roślinności, ich zgrabieniu, składowaniu, a następnie wywozie biomasy poza teren rezerwatu (z pow. nr 7) lub złożeniu w przylegającym drzewostanie (z pozostałych powierzchni).

- Biomasa będzie usunięta z wykaszanych powierzchni najpóźniej do 14 dni od daty jej wykoszenia.

- Wycinkę krzewów należy przeprowadzić narzędziami ręcznymi. Dopuszczone jest wykaszanie mechaniczne realizowane w taki sposób i takim sprzętem, aby nie zniszczyć powierzchni gruntu – prace będą odbywać się na stokach o znacznym nachyleniu (przeciętnie 20 - 40º).

- W ramach prac w obrębie muraw należy również uprzątnąć obumarłe drzewa, konary oraz inne odpady, w tym antropogeniczne (jeżeli zostanie stwierdzone ich występowanie).

- Każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji zabiegów ochronnych należy z dwudniowym wyprzedzeniem powiadomić o tym fakcie Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (e-mail: malgorzata.wenda-klajst@bydgoszcz.rdos.gov.pl), Nadleśnictwo Toruń (e-mail: torun@torun.lasy.gov.pl) i Nadleśnictwo Jamy (e-mail: jamy@torun.lasy.gov.pl ).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania przez Wykonawcę prac objętych umową.

- TEREN REZERWATU PRZYRODY GÓRA ŚW. WAWRZYŃCA

- Rodzaje zabiegów ochronnych realizowanych w ramach zamówienia

Wykoszenie oraz wycinka nalotów i dwuletnich odrostów drzew i krzewów (głównie klonu i robinii akacjowej) na powierzchni ok. 0,34 ha oraz usunięcie wieloletnich zwartych zakrzaczeń na powierzchni 0,08 ha2. Łączna powierzchnia na której będą realizowane działania ochronne wynosi 0,42 ha2)  Wywiezienie biomasy poza teren rezerwatu.

- Sposób realizacji zabiegów ochronnych :

- Lokalizację powierzchni przeznaczonych do realizacji zabiegów ochronnych przedstawia załącznik graficzny.

- Zabieg odkrzaczania i wykaszania będzie polegał na usuwaniu nalotów i dwuletnich odrostów drzew i krzewów (głównie klonu i robinii akacjowej), przy powierzchni gruntu oraz wykoszeniu pozostałej roślinności, zgrabywaniu, składowaniu, a następnie wywozie biomasy poza teren rezerwatu.

- Wycinkę należy przeprowadzić narzędziami ręcznymi. Dopuszczone jest wykaszanie mechaniczne realizowane w taki sposób i takim sprzętem, aby nie zniszczyć powierzchni gruntu – prace będą odbywać się na stokach o znacznym nachyleniu.

- Biomasa będzie usunięta z terenu rezerwatu najpóźniej do 14 dni od daty jej wykoszenia.

- Każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji zabiegów ochronnych należy z dwudniowym wyprzedzeniem powiadomić o tym fakcie Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy (e-mail: malgorzata.wenda-klajst@bydgoszcz.rdos.gov.pl) 
oraz zarządcę terenu Nadleśnictwo Jamy (e-mail: jamy@torun.lasy.gov.pl).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania przez Wykonawcę prac objętych umową.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

...................................................				 ..................................................

Podano powierzchnię rezerwatu w rzucie pionowym (czyli w sposób w jaki określa się powierzchnię działek ewidencyjnych). Z uwagi na znaczne nachylenie terenu rzeczywista powierzchnia wykaszania i odkrzaczania będzie odpowiednio większa.

Podano powierzchnię rezerwatu w rzucie pionowym (czyli w sposób w jaki określa się powierzchnię działek ewidencyjnych). Z uwagi na znaczne nachylenie terenu rzeczywista powierzchnia wykaszania i odkrzaczania będzie odpowiednio większa.