OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa

„Wykonanie przeglądów okresowych oraz konserwacja instalacji klimatyzacji i wentylacji w budynkach administrowanych przez Rejon  w Częstochowie”.

Zakres usługi obejmuje wykonanie:

- Przeglądów instalacji klimatyzacji – dwa razy w roku,

- Przeglądów instalacji wentylacji – dwa razy w roku,

- Podejmowania czynności interwencyjnych na zgłoszenie Zamawiającego.

Wykaz budynków objętych zamówieniem:

- OUA Lgota - Budynek biurowo-socjalny, adres: ul. Częstochowska 105, Lgota, 42-100 Kłobuck. Parametry: ilość kondygnacji – 2; pow. użytkowa 638,42 m2; pow. zabudowy 591,81 m2. Rok budowy: 2022.

Wyposażenie objęte zakresem zamówienia:

- Klimatyzacja – układ VRF Midea: jednostka wewnętrzna 17 szt., jednostka zewnętrzna 1 szt. Układ Split: 1 zewn. + 1 wewn.

- Wentylacja – centrale wentylacyjne podwieszane 4 kpl. (4,5-9W), wloty nawiewu – 4 szt., wyloty wywiewne – 4 szt., went. wywiewne – 26 szt.

- OUA Lgota - Budynek warsztatowo-garażowy, adres: ul. Częstochowska 105, Lgota, 42-100 Kłobuck. Parametry: ilość kondygnacji – 1; pow. użytkowa 1377,36 m2; pow. zabudowy 1521,02 m2. Rok budowy: 2022.

Wyposażenie objęte zakresem zamówienia:

- Klimatyzacja – układ VRF Midea: jednostka wewnętrzna 2 szt., jednostka zewnętrzna 2 szt.

- Wentylacja – centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna dachowa (1 kpl.) centrala nawiewna podwieszana (1 kpl.), wentylator dachowy odciągu spalin (2 szt.), wentylator dachowy (4 szt.), wentylator dachowy przeciwwybuchowy (6 szt.), wloty nawiewu (8 szt.), wyloty wywiewne (8 szt.), wentylatory wywiewne – 10 szt.

- OD Koziegłowy - Budynek biurowo-socjalny, adres: ul. Warszawska 26,        42-350 Koziegłowy. Parametry: ilość kondygnacji – 2; pow. użytkowa 389,8 m2; pow. zabudowy 316,80 m2. Rok budowy: 2023.

Wyposażenie objęte zakresem zamówienia:

- Klimatyzacja – układ VRF prod. Fujitsu: jedn. zewnętrzna + jedn. wewn. 7 szt.; układ inwerter-split prod. Fujitsu: jedn. zewnętrza i wewnętrza – 1 kpl.

- Wentylacja – 3 centrale wentylacyjne prod. Ekozefir. Wentylacja wyciągowa pomieszczeń sanitarnych, gospodarczych, szatni (13 szt.). Czerpnie/wyrzutnie powietrza – 14 szt.

- ZAKRES CZYNNOŚCI PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI

- Przegląd instalacji klimatyzacji:

- Czyszczenie, dezynfekcja,

- Dokładny przegląd urządzeń, zarówno jednostek wewnętrznych jak i zewn.,

- Wymiana materiałów podlegających zużyciu (np. filtry powietrza),

- Sprawdzenie poprawność działania poszczególnych podzespołów (sprężarki, wentylatory, itp.),

- Sprawdzenie podstawowych parametrów powietrza (wydajność nawiewu/wywiewu, temperatura nawiewu),

- Weryfikacja poprawności działania paneli sterujących (ewentualna konfiguracja, aktualizacja),

- Uzupełnić czynnik chłodniczy.

- Przegląd instalacji wentylacji:

- Wymiana materiałów podlegających zużyciu (np. filtry powietrza),

- Sprawdzenie poprawność działania poszczególnych podzespołów (przepustnice, siłowniki, zawory),

- Sprawdzenie podstawowych parametrów powietrza (wydajność nawiewu/wywiewu, temperatura nawiewu),

- Oczyszczenie urządzeń wewnątrz, czyszczenie syfonów, kratek, wlotów, itp.

- Weryfikacja poprawności działania paneli sterujących (ewentualna konfiguracja, aktualizacja).

- OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Koszt sprzętu, urządzeń i materiałów niezbędnych (filtry, paski, uszczelki, itp.) do wykonania przeglądów, Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej.

- Z każdego wykonanego przeglądu serwisowego zostanie sporządzony protokół.

- Przedstawione w niniejszym OPZ stanowią jedynie orientacyjną ilość asortymentu. Wykonawca jest zobowiązany oszacować wszystkie niezbędne czynności do przeprowadzenia kompleksowego zakresu przeglądów.

- Przeglądy serwisowe, zabiegi konserwacyjne urządzeń winny być dokonywane przez wykwalifikowanych pracowników Wykonawcy.

- Prace związane z realizacją usługi Wykonawca będzie wykonywał zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi DTR, Polskimi Normami oraz z zachowaniem warunków Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

- Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego                 o wszelkich zauważonych usterkach, których usunięcie wykracza poza zakres prac określonych w umowie, jak również kwalifikujących urządzenie do remontu lub modernizacji.

- Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność za skutki spowodowane niewłaściwą konserwacją i zobowiąże się do ich usunięcia na własny koszt.

- Przeglądy serwisowe będą wykonywane w terminie do 14 dni od wydania polecenia przez Zamawiającego, w okresie wiosennym i jesiennym.

- Zamawiający udostępni obiekty do wykonania prac w dni robocze w godzinach 7:00–15:00. Wykonawca uzgadnia termin wejścia na obiekt z przedstawicielem Zamawiającego co najmniej 2 dni wcześniej. Prace poza tymi godzinami mogą być wykonywane wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zamawiającego.

- Urządzenia oraz instalacje, określone w przedmiotowym zamówieniu objęte są gwarancją, udzieloną przez poszczególnych wykonawców, zgodnie zapisami           realizowanych Kontraktów.

- Przedmiot umowy będzie realizowany w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Wykonawca udzieli gwarancji na wykonaną usługę na okres 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

- Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem poszczególnych czynności, określonych w instrukcjach DTR oraz koszty pośrednie wpływające na ostateczną wartość zadania, w tym m.in.:

- koszty ogólne, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- koszty dojazdu, podatków,

- koszty ubezpieczenia,

- koszty robocizny bezpośredniej wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pracy pojazdów, sprzętu i wszelkich urządzeń niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy wraz z kosztami towarzyszącymi.

- Z wykonanych czynności należy sporządzić protokół, który powinien zawierać:

- datę wykonania,

- opis wykonanych czynności,

- ocenę stanu instalacji po przeglądzie,

- zalecenia do dalszej eksploatacji,

- podpisy osób uprawnionych do przeprowadzania poszczególnych przeglądów,

- ew. wyniki badań i pomiarów.

- PRACE KONSERWACYJNO-SERWISOWE (INTERWENCJA)

- Prace konserwacyjno-serwisowe będą wykonywane na zgłoszenie Zamawiającego, w momencie wystąpienia awarii lub usterki urządzeń objętych zamówieniem.

- Zgłoszenie nastąpi telefonicznie, a następnie potwierdzenie mailowo.

- Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w terminie 48h od momentu zgłoszenia, chyba że ustalono inny termin.

- W ramach prowadzonych prac Wykonawca dokona weryfikacji przyczyn powstania usterki oraz określi sposób naprawy/wymiany. Z czynności zostanie sporządzony protokół zawierający opis i kosztorys usunięcia ewentualnych uszkodzeń bądź niesprawnych urządzeń, podpisany przez przedstawicieli Stron.

- ODBIÓR I ZAPŁATA

- Jednostką obmiarową jest:

- 1 szt. przeglądu,

- 1 roboczogodzina wykonywania czynności serwisowych (bez dojazdu).

- Podstawę wynagrodzenia za wykonanie usługi interwencyjnej będzie stanowić iloczyn: czasu pracy i ceny jednostkowej pracy personelu Wykonawcy.

- Zapłata nastąpi po wykonaniu i protokolarnym potwierdzeniu wykonanej części usługi przez Strony, który to dokument stanowić będzie podstawę wystawienia faktury VAT.

- Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury VAT w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.

Sporządził:							Zaakceptowała:

Grzegorz Chamala						Krystyna Woźnica