Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w obszarze Natura 2000 Piaśnickie Łąki PLH220021 w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód

Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie działania ochrony czynnej w celu zachowania siedliska przyrodniczego 6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion), polegającego na koszeniu, w tym usunięciu odrośli drzew i krzewów oraz nalotu, na powierzchni łącznie ok. 2,04 ha, z wywozem biomasy (pokosu).

- Działanie ochronne będzie realizowane w obszarze Natura 2000 Piaśnickie Łąki PLH220021, na działce nr 181/14 (wydzielonej z działki 181/11), obręb Żarnowiec, gmina Krokowa. Ww. działka przylega północną granicą do rezerwatu przyrody „Piaśnickie Łąki”. Działka stanowi własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie RDOŚ w Gdańsku.

- Lokalizację działań ochronnych przedstawiono na załączniku nr 1.1.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i UE, w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916).

- W przypadku zmiany ww. aktu prawnego w trakcie realizacji umowy, Wykonawca uwzględni te zmiany podczas realizacji zadania.

- Działania zaplanowano na podstawie:

  - Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Piaśnickie Łąki PLH220021 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r., poz. 1816, ze zm.);

- Podstawowe materiały dotyczące obszaru Natura 2000 Piaśnickie Łąki PLH220021 są dostępne w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, adres: ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk.

Zakres i sposób prowadzenia prac

- Zadanie obejmuje wykoszenie łąki, w tym usunięcie odrośli drzew i krzewów (w tym jeżyny), z powierzchni ok. 2,04 ha. Przedmiotowe zadanie w większości obejmuje obszar siedliska 6410, gdzie w latach 2019-2021 r. przeprowadzono zabiegi koszenia wraz z usunięciem drzew i krzewów. Pozostawiono część drzew i zarośli, które należy zachować. W ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać koszenie na obszarze wskazanym w załączniku 1.1.

- Koszenie łąki od wewnątrz do zewnątrz działki należy wykonywać na wysokości ok. 5-15 cm, w sposób nieniszczący struktury roślin zielnych i gleby.

- W zachodniej części działki występuje trzcinowisko, które należy wykosić, natomiast szuwar trzcinowy po wschodniej części działki należy pozostawić – stanowi strefę brzegową rzeki Piaśnicy.

Fot. 1. Widok w kierunku zachodnim. W tle las w rezerwacie. Maj 2021 r.

Fot. 2. Widok na wschodnią część działki. Maj 2021 r.

Fot. 3. Widok na zachodnią część działki. Maj 2021 r.

- Podczas wykaszania należy używać lekkiego sprzętu rolniczego (kosiarka jednoosiowa) lub ręcznych wykaszarek (kosy ręcznej lub spalinowej). W przypadku posiadania przez Wykonawcę sprzętu innego niż wymieniony wyżej, w trakcie prowadzenia postępowania niezbędne jest uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego na użycie sprzętu proponowanego przez Wykonawcę. Wykaz sprzętu należy złożyć razem z ofertą.  Zaakceptowany przez Zamawiającego wykaz będzie stanowił załącznik do umowy.

- Usuwanie odrośli wierzby i brzozy należy wykonać ręcznie za pomocą narzędzi takich jak sekator, maczeta, tasak, siekiera, piła ręczna, spalinowa, kosa ręczna, kosa spalinowa. Jednoroczne siewki i młodociane osobniki drzew i krzewów należy w miarę możliwości wyrywać z korzeniami.

- Jeżyny należy wyrywać z korzeniami lub w przypadku braku takiej możliwości wycinać przy samym podłożu. Należy również usunąć zarośla jeżyny rosnące wzdłuż północnej granicy działki, niekiedy pod okapem drzew.

- Wykonawca jest zobligowany do pozostawienia 15% powierzchni niekoszonej. Lokalizacja fragmentów wyłączonych z koszenia zostanie wskazana Wykonawcy przez Zamawiającego na okazaniu terenu, przed przystąpieniem do działań ochronnych. Z fragmentu wyłączonego z koszenia należy usunąć odrośla drzew i krzewów (w tym jeżyny).

- Wykonawca ma obowiązek usunięcia biomasy, tj. pokosu oraz odrośli drzew i krzewów w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie (z wyjątkiem uzasadnionych przypadków) po pokosie.

- Nie dopuszcza się tymczasowego składowania biomasy poza działką 181/14, obręb Żarnowiec, gmina Krokowa.

- Wywóz wykonywać na bieżąco, w celu uniknięcia wielokrotnego, jednoczesnego obciążania powierzchni siedliska i wału przeciwpowodziowego.

- Biomasę z terenu działki nr 181/14 należy usunąć i zagospodarować we własnym zakresie, zgodnie z przepisami prawa.

- Podczas wynoszenia/wywożenia biomasy należy przemieszczać się wyznaczonymi ścieżkami, wykorzystując do tego celu lekki sprzęt, np. traktor z szerokimi oponami zmniejszający nacisk kół na podłoże, pojazd na gąsienicach lub inny zaproponowany przez Wykonawcę i zaakceptowany na warunkach określonych w pkt 11.

- Ze względu na trudności mogące wystąpić w okresie jesiennym (możliwy wysoki poziom wody i związany z tym problem w poruszaniu się po działce nr 181/14) dopuszcza się złożenie biomasy w miejscu określonym przez Zamawiającego na działce nr 181/14. Taki sposób postępowania z biomasą możliwy będzie tylko w przypadku wystąpienia powyższych czynników.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uprzątnąć miejsce prowadzenia prac (w tym wywieźć wszystkie powstałe odpady).

Termin wykonania zamówienia i procedura odbioru przedmiotu zamówienia:

- Prace można rozpocząć od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż 1 września 2022 r. – zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Piaśnickie Łąki PLH220021 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r., poz. 1816, ze zm.)

- Wykonawca wykona zlecenie w ciągu czterech tygodni od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 1 września 2022 r.

- Zamawiający przystąpi do odbioru w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady wykonania przedmiotu zamówienia lub jego niekompletność, Zamawiający i Wykonawca wpiszą je do Protokołu odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia.

- Po zakończeniu prac zostanie sporządzony Protokół odbioru bez wad, który będzie podstawą do wystawienia faktury.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady wykonania przedmiotu zamówienia lub jego niekompletność, strony wpiszą je do Protokołu odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia. W takiej sytuacji za dzień odbioru przyjmuje się dzień, w którym strony podpisały Protokół odbioru końcowego bez wad.

- Na fakturze wystawionej przez Wykonawcę konieczne jest zamieszczenie dokładnej nazwy zamówienia, tj. Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w obszarze Natura 2000 Piaśnickie Łąki PLH220021 w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód.

Ochrona środowiska w trakcie realizacji zamówienia

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzonych prac przepisy dotyczące ochrony środowiska.

- Ochrona środowiska powinna polegać w szczególności na zabezpieczeniu przed:

- zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami: paliwem, olejem itp. (stanowiska do tankowania pojazdów należy zorganizować poza rezerwatem przyrody „Piaśnickie Łąki”, poza działką nr 181/14 oraz poza bezpośrednim sąsiedztwem cieków i rowów; dbać o sprawność sprzętu pod kątem szczelności układów zawierających ciecze; w przypadku smarowania elementów tnących narzędzi należy używać oleje biodegradowalne);

- przestrzeganiem przepisów obowiązujących w stosunku do gatunków i obszarów objętych ochroną.

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa

- Wykonawca w trakcie realizacji prac ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie terenu, na którym wykonywane są prace.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - znajomość i przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej przy wykonywaniu prac objętych niniejszym Zamówieniem,

  - zadbanie, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych,

  - zapewnienie i utrzymywanie wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej odzieży roboczej w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób zatrudnionych.

- Osoby wykonujące prace terenowe powinny znać procedury postępowania w razie wypadku oraz procedury mające na celu zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru.

- Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie.

Warunki wykonania zamówienia

- Poziom wód na działce nr 181/14 jest zależny od zasięgu cofki Morza Bałtyckiego. Dostęp do powierzchni w okresie jesiennym może być utrudniony. Dlatego też Zamawiający zaleca rozpoczęcie prac niezwłocznie po podpisaniu umowy, aby zakończyć je jak najszybciej. Wykonawca powinien mieć świadomość wystąpienia utrudnionych warunków prowadzenia prac.

- Wykonawca powinien dysponować sprzętem/zasobami umożliwiającymi wykonanie zaplanowanych prac.

- Na powierzchni siedliska 6410 występuje cenna roślinność, wrażliwa na mechaniczne uszkodzenia, która wymaga ochrony przed zniszczeniem w trakcie wykonywania prac. Podczas wykonywania działań należy stosować technologie zapewniające maksymalną ochronę powierzchni siedliska.

- Podczas wykonywania zlecenia Wykonawca nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Piaśnickie Łąki PLH 220021.

- Granice powierzchni, na której będą wykonywane działania ochronne są opisane za pomocą współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992. (warstwy shp.). Przedstawiciele Zamawiającego w problematycznych sytuacjach, mogą służyć pomocą przy określaniu tych granic w terenie.

- Wykonawca poinformuje Zamawiającego z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem:

  - o terminie rozpoczęcia prac – najpóźniej na dzień przed ich rozpoczęciem,

  - o wystąpieniu podtopień,

  - o zakończeniu prac.

Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną. Powiadomić należy osobę wskazaną do kontaktu w Umowie z Wykonawcą.

- Wykonawca jest zobowiązany informować o stopniu zaawansowania prac na każde wezwanie Zamawiającego.

- Ze względu na możliwość wykonywania prac przez inny podmiot w rezerwacie przyrody „Piaśnickie Łąki”, zabiegi ochronne należy prowadzić w sposób umożliwiający ich wykonanie w terenie obu stronom (konieczność poruszania się tymi samymi drogami, wywóz biomasy).

- Dostęp do działki nr 181/14 częściowo po drodze gminnej, a następnie po wale przeciwpowodziowym.

- Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. W trakcie wyceny Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności przedmiotu zamówienia i zadbać, aby wartość umowy obejmowała wszystkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki czy inne przeszkody, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że wartość robót w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z umowy.

- Przedstawiciele Zamawiającego przez cały okres trwania prac mogą wydawać polecenia i zalecenia dotyczące sposobu wykonywania prac.

- Wykonawca nie może wprowadzić powstałej biomasy do obrotu na rynku (np. sprzedać lub wykorzystać jako surowiec na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej). Wykonawca złoży na piśmie informację o sposobie zagospodarowania biomasy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w infrastrukturze i drzewostanie powstałe w związku z prowadzonymi pracami.