(nazwa i adres Wykonawcy)

Rozdział nr 5 – dostawa analizatora sodu (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Nowy Świat 3, 20-418 Lublin

Producent (marka)

model

rok produkcji: nie wcześniej niż 2022 r., sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany

| Lp. | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie umożliwiające wykonanie oznaczenia sodu w produktach żywnościowych, wykorzystujące technikę dodatku wzorca | wymagane |  |
| 2. | Jonoselektywna elektroda czuła na jony sodu | wymagane |  |
| 2a. | Zakres pomiarowy ( mol/l) | Od 1,0 do co najmniej 1,0E-07 | - Należy podać |
| 2b. | Zakres temperatur (°C) | Od 0 do co najmniej 60 | - Należy podać |
| 2c. | Zakres pH | Od 8 do co najmniej 11 | - Należy podać |
| 3. | Czujnik referencyjny z elektrolitem 0.5M DIPA-HCl-ISA | wymagane |  |
| 3a. | Zakres temperatur (°C) | Od 0 do co najmniej 60 | - Należy podać |
| 3b. | Indywidualny certyfikat jakości i unikalny numer seryjny | wymagane |  |
| 4. | Biureta 10 ml z osłoną i zestawem rurek | wymagane |  |
| 5. | Mieszadło magnetyczne silnikowe z kablem umożliwiającym wpięcie do zestawu | wymagane |  |
| 6. | Ekran dotykowy | Nie mniejszy niż 4 cale | Należy podać |
| 7. | Czujnik temperatury gwarantujący pomiar z odpowiednią kompensacją temperatury | wymagane |  |
| 7a. | Z trzonem ze stali nierdzewnej, NTC 30 kΩ | wymagane |  |
| 7b. | Zakres temperatur | Od -30°C do co najmniej 100°C | - Należy podać |
| 8. | Rurka osuszająca | wymagane |  |
| 9. | Sito molekularne - butelka 250 g | wymagane |  |
| 10. | Zlewki z tworzywa sztucznego - polipropylen (100 ml), 120 sztuk, dopasowane do urządzenia | wymagane |  |
| 11. | Elektrolit 0,5M DIPA-HCL-ISA, 250 ml | wymagane |  |
| 12. | Roztwór DIPA-HCL-ISA 1 mol/L – 1 l | wymagane |  |
| 13. | 2000 ppm sodu standard 0,5 mol/L ISA -1 l | wymagane |  |
| 14. | Kompaktowa drukarka wyposażona w interfejs USB | wymagane |  |
| 14a. | Prędkość drukowania | Nie mniejsza niż 2 linie na sekundę | - Należy podać |
| 15. | Certyfikaty CE | wymagane |  |
| 16. | Instalacja, uruchomienie i konfiguracja sprzętu | wymagane |  |
| 17. | Szkolenie użytkowników w zakresie obsługi i użytkowania sprzętu | wymagane |  |
| 18. | Raport potwierdzający poprawne działanie sprzętu po uruchomieniu | wymagane |  |
| 19. | Instrukcja obsługi sprzętu w języku polskim, pełna dokumentacja wraz z dostawą | wymagane |  |
| 20. | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy | Należy podać |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 (parametry techniczne oferowane) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

(kwalifikowany podpis elektroniczny/, podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionej /ych do reprezentowania Wykonawcy)