………………………

(miejsce i data)

# Załącznik nr 25 do wniosku o dofinansowanie  PROGRAMU PRIORYTETOWEGO:

# 8.6 Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS)

# Część 2) Rozwój OZE

Tytuł przedsięwzięcia:

Wnioskodawca:

Poniższe informacje są traktowane jako deklaracja Wnioskodawcy w zakresie wskaźników realizacji projektu.

Wskazane poniżej dane winny wynikać z innych załączników do wniosku, w tym ze studium wykonalności i będą podstawą oceny merytorycznej I stopnia.

Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia ostateczne dane przyjęte do oceny punktowej będą wymagały praktycznego potwierdzenia.

Podając informacje jednostkowe należy wskazać miejsce odniesienia podanych informacji 
w stosunku do wniosku o dofinansowanie, ewentualnie studium wykonalności (punkt, numer strony).

1. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Wartość z OZE | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dodatkowa moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii | MW |  |  |
| 2. | Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł OZE | MWh/rok |  |  |
| 3. | Ilość wytworzonej energii cieplnej ze źródeł OZE | MWh/rok |  |  |
| 4. | Roczna produkcja energii elektrycznej wytworzonej w źródle OZE | MWeh |  |  |
| 5. | Roczna produkcja ciepła wytworzonego w źródle OZE | MWth |  |  |
| 6. | Ilość wytworzonego biometanu | Mg/rok |  |  |
| 7. | Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Mg CO2/rok |  |  |

Dodatkowe wyjaśnienia:

2. Wskaźniki produktu

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE | MW |  |  |
| 2. | Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł OZE | MW |  |  |
| 3. | Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | Szt. |  |  |
| 4. | Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE | Szt. |  |  |
| 5. | Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | Szt. |  |  |
| 6. | Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE | Szt. |  |  |
| 7. | Liczba wspartych społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej | Szt. |  |  |
| 8. | Liczba powstałych magazynów energii elektrycznej | Szt. |  |  |
| 9. | Pojemność magazynów energii elektrycznej | MWh |  |  |
| 10. | Liczba wspartych dużych przedsiębiorstw | Szt. |  |  |
| 11. | Liczba wspartych średnich przedsiębiorstw | Szt. |  |  |
| 12. | Liczba wspartych małych przedsiębiorstw | Szt. |  |  |
| 13. | Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji | Szt. |  |  |
| 14. | Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych | Szt. |  |  |

3. Nakład ze środków UE na 1 MWh planowanej rocznej produkcji energii/paliw (np. biometanu).

Należy przedstawić informacje i wyjaśnienia  w zakresie wartości wydatków planowanych do poniesienia ze środków UE na:

- 1 MWh łącznej rocznej planowanej produkcji energii elektrycznej lub cieplnej, natomiast w przypadku kogeneracji - 1 MWh łącznej rocznej planowanej produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

- albo 1 MWh łącznej rocznej planowanej produkcji paliw gazowych lub biopaliw wyrażonej w ich energii chemicznej.

Osiągnięcie wartości wskaźnika X liczonego jako iloraz wysokości wsparcia ze środków UE (niezależnie od formy wsparcia)  dla projektu (PLN) na planowaną roczną produkcję energii elektrycznej lub cieplnej (w przypadku kogeneracji - łącznej rocznej planowanej produkcji energii elektrycznej i cieplnej)  lub paliw (MWh), w wyniku realizacji projektu.

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wartość wydatków ze środków UE | zł |  |  |
| 2. | Planowana produkcja energii elektrycznej i ciepła /paliw | MWh |  |  |
| 3. | Koszt uzyskania [1] : [2] | zł/MWh |  |  |

Dodatkowe wyjaśnienia:

4. NAKŁAD ZE ŚRODKÓW UE NA JEDNOSTKOWĄ REDUKCJĘ EMISJI CO2

Należy przedstawić informacje i wyjaśnienia  w zakresie wartości wydatków planowanych do poniesienia ze środków UE na roczną redukcję 1 tony CO2.

Osiągnięcie wartości wskaźnika X, liczonego jako iloraz wysokości wsparcia ze środków UE (niezależnie od formy wsparcia) dla projektu (PLN) na roczną potencjalną redukcję emisji CO2, w wyniku realizacji projektu.

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wartość wydatków ze środków UE | zł |  |  |
|  | Wielkość redukcji emisji CO2 | Mg CO2/rok |  |  |
| 2. | Nakład ze środków UE na jednostkową redukcję emisji CO2 | zł/ Mg CO2 |  |  |

Należy przedstawić dane wyjściowe obliczeń oraz ewentualne uwagi i uzupełnienia, a także (jeśli występują) odniesienia do informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności (punkt, numer strony). Obliczenia powinny być poprowadzone zgodnie z zasadami wyliczania redukcji emisji CO2 przedstawionymi w załączniku  nr 1 do niniejszego formularza.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Beneficjenta

| (miejsce, data) | (podpis pieczęć Beneficjenta) |
| --- | --- |

Załącznik nr 1. Metodyka wyliczania unikniętych emisji CO2

- Zgodnie z warunkami Programu Priorytetowego do produkcji energii z biomasy, w zależności od rodzaju i wielkości instalacji, stosuje się kryteria zrównoważonego rozwoju oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. (dalej: „dyrektywa 2018/2001”.

W związku z powyższym w przypadku projektów wykorzystujących biogaz w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej powyżej 2 MW albo stałe paliwa z biomasy w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej powyżej 20 MW, jako źródło wytwarzania energii odnawialnej: elektrycznej, cieplnej lub energii elektrycznej i cieplnej, wymagane jest potwierdzenie spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywą 2018/2001.

Natomiast w przypadku projektów instalacji do produkcji biometanu potwierdzenie spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2018/2001 jest wymagane niezależnie od wielkości instalacji wskazanej we wniosku o dofinansowanie.

W przypadku powyższych projektów uniknięte emisje CO2 należy wyliczyć zgodnie z metodyką określoną w Załączniku VI dyrektywy 2018/2001 pt. Zasady obliczania wpływu paliw z biomasy i ich odpowiedników kopalnych na emisję gazów cieplarnianych.

- W przypadku pozostałych projektów zastosowanie ma Uproszczona metodyka obliczenia oszczędności w emisji dwutlenku węgla wynikających z realizacji projektu w OZE przedstawiona poniżej.

Uproszczona metodyka obliczenia oszczędności w emisji dwutlenku węgla wynikających z realizacji projektu w OZE

W celu obliczenia oszczędności w emisji dwutlenku węgla wynikających z realizacji projektu należy skorzystać z następującego wzoru:

ΔE = E1-E2 [t/rok]	( 1 )

gdzie:

E1 – roczna emisja dwutlenku węgla zastąpiona (uniknięta) w wyniku realizacji projektu [t/rok],

E2 – roczna emisja dwutlenku węgla z instalacji po realizacji projektu [t/rok].

Dla instalacji OZE wartość wskaźników emisji dwutlenku węgla odniesione do produkowanej energii przyjmuje się za zerowe, tj. emisja dwutlenku węgla z tych instalacji nie występuje E2 = 0 [t/rok].

- Roczna emisja dwutlenku węgla zastąpiona (uniknięta) w wyniku realizacji projektu

Wielkość emisji dwutlenku węgla zastąpioną (unikniętą) w wyniku realizacji projektu określa się przyjmując, że uniknięto emisję, jaka by wystąpiła przy wyprodukowaniu tej samej ilości energii elektrycznej w krajowej sieci energetycznej i/lub cieplnej w lokalnej sieci ciepłowniczej.

E1 = E1e + E1c 1000* (Q1e * W1KSE  +  Q1c * W1LSC )		[t/rok]		( 2 )

gdzie:

E1e – roczna emisja dwutlenku węgla związana z produkcją energii elektrycznej z instalacji po realizacji projektu

E1c – roczna produkcja dwutlenku węgla związana z produkcją energii cieplnej z instalacji po realizacji projektu

Q1e – roczna produkcja energii elektrycznej z instalacji po realizacji projektu

Q1c – roczna produkcja energii cieplnej z instalacji po realizacji projektu

W1KSE – wskaźnik emisji dwutlenku węgla dla standardowego źródła energii elektrycznej – typowej elektrowni zasilającej Krajową Sieć Elektroenergetyczną – wartość z tabeli nr 1

W1LSC – wskaźnik emisji dwutlenku węgla dla standardowego źródła ciepła – wartość z tabeli nr 1

Zastąpiona emisja dwutlenku węgla z dodatkowo wyprodukowanej energii elektrycznej określa się jako sumę emisji z wyprodukowanej energii elektrycznej na potrzeby własne lub lokalnego odbiorcy i emisji z wyprodukowanej energii elektrycznej sprzedanej do krajowego systemu elektroenergetycznego.

Dla energii elektrycznej wyprodukowanej na potrzeby własne przyjmuje się wskaźnik emisji dwutlenku węgla, jak dla energii wyprodukowanej w typowej (przeciętnej) elektrowni zasilającej Krajową Sieć Elektroenergetyczną z uwzględnieniem strat przesyłu – kolumna nr 5 w tabeli nr 1.

Dla energii elektrycznej wyprodukowanej i sprzedanej do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej przyjmuje się wskaźnik emisji dwutlenku węgla, jak dla energii wyprodukowanej w typowej (przeciętnej) elektrowni zasilającej Krajową Sieć Elektroenergetyczną bez uwzględnienia strat przesyłu – kolumna nr 4 w tabeli nr 2.

E1e = 3600 * (Q1eW * WeW + Q1eSP* WeSP)			[ GJ ]	(2.1)

gdzie:

Q1eW – wartość rocznej produkcji energii elektrycznej ponad ilość produkowaną w dotychczasowej instalacji i wykorzystanej na potrzeby własne lub lokalnego od- biorcy (przy nowej instalacji odpowiada całkowitej ilości produkowanej energii elektrycznej na potrzeby własne lub lokalnego odbiorcy)

WeW – wskaźnik emisji dwutlenku węgla przy produkcji energii elektrycznej w elektrowniach zasilających krajowy system elektroenergetyczny z uwzględnieniem strat przesyłu (z tab. 1 kol 5)

Q1eSP – wartość rocznej produkcji energii elektrycznej ponad ilość produkowaną w dotychczasowej instalacji i sprzedanej do zakładu energetycznego zasilającego Krajowy System Elektroenergetyczny (przy nowej instalacji odpowiada całkowitej ilości produkowanej energii elektrycznej sprzedawanej do zakładu energetycznego)

WeSP - wskaźnik emisji dwutlenku węgla przy produkcji energii elektrycznej w elektrowniach zasilających krajowy system elektroenergetyczny bez uwzględnienia strat przesyłu (z tab. 1 kol 4).

Zastąpiona emisja dwutlenku węgla z dodatkowo wyprodukowanej energii cieplnej określa się jako sumę emisji z wyprodukowanej energii cieplnej wykorzystanej na potrzeby własne i emisji z wyprodukowanej energii cieplnej sprzedanej odbiorcom zewnętrznym. Dla energii cieplnej wyprodukowanej na potrzeby własne przyjmuje się wskaźnik emisji dwutlenku węgla jak dla energii wyprodukowanej w przedsiębiorstwie odpowiedniego typu zaopatrującym miejską sieć ciepłowniczą, z uwzględnieniem strat przesyłu ciepła w miejskiej sieci ciepłowniczej – kolumna nr 5 w tabeli nr 2.

Dla energii cieplnej wyprodukowanej i sprzedanej odbiorcom zewnętrznym przyjmuje się wskaźnik emisji dwutlenku węgla, jak dla energii wyprodukowanej w przedsiębiorstwie odpowiedniego typu zaopatrującym miejską/lokalną siec ciepłowniczą, bez uwzględnienia strat przesyłu ciepła w miejskiej/lokalnej sieci ciepłowniczej – kolumna nr 5 w tabeli nr 2.

E1c = Q1cW*WcW + Q1cSP * WcSP		[ GJ ]		(2.2)

Q1cW – wartość rocznej produkcji użytecznej energii cieplnej ponad ilość  produkowaną w dotychczasowej instalacji i wykorzystywanej na potrzeby własne (przy nowej instalacji odpowiada całkowitej ilości produkowanej użytecznej energii cieplnej wykorzystanej na potrzeby własne)

WcW - wskaźnik emisji dwutlenku węgla przy produkcji energii cieplnej z dostępnych lokalnie systemów ciepłowniczych określonych z tab.2 zależnie od stosowanego w tych systemach paliwa i z uwzględnieniem strat przesyłu ciepła (kolumna nr 5 w tabeli nr 2)

Q1cSP – wartość rocznej produkcji użytecznej energii cieplnej ponad ilość  produkowaną w dotychczasowej instalacji i sprzedawanej odbiorcom zewnętrznym (przy nowej instalacji odpowiada całkowitej ilości produkowanej użytecznej energii cieplnej i sprzedawanej odbiorcom zewnętrznym)

WcSP - wskaźnik emisji dwutlenku węgla przy produkcji energii cieplnej z dostępnych lokalnie systemów ciepłowniczych określonych z tab.1 zależnie od stosowanego w tych systemach paliwa bez uwzględnienia strat przesyłu ciepła (kolumna nr 4 w tabeli nr 1)

Tabela nr 1 Wskaźniki emisji dwutlenku węgla dla standardowych źródeł ciepła i energii elektrycznej odniesione do jednostki dostarczonej energii elektrycznej lub cieplnej

| Lp. | Rodzaj źródła energii cieplnej/elektrycznej | jednostka | Wskaźnik emisji CO2 tylko dla produkcji energii (loco-producent) | Wskaźnik emisji CO2 dla produkcji energii z uwzględnieniem strat przesyłu (loco odbiorca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Typowa elektrownia zasilająca krajową sieć elektroenergetyczną | kg/GJ en elektr. | 223,9 | 255,2 |
| 2. | Typowa ciepłownia z kotłami węglowymi zasilająca miejską/lokalną sieć ciepłowniczą | kg/GJ en cieplnej | 126,5 | 143,7 |
| 3. | Typowa elektrociepłownia z kotłami węglowymi zasilająca miejską/lokalną sieć ciepłowniczą | kg/GJ en cieplnej | 120,0 | 136,0 |
| 4. | Typowa ciepłownia z kotłami gazowymi zasilająca miejską/lokalną sieć ciepłowniczą | kg/GJ en cieplnej | 65,5 | 74,4 |

Roczna produkcja energii elektrycznej z instalacji Q1e określa zależność:

Q1e = Q1esg + Q1espg		[GWh/rok]	( 3 )

gdzie:

Q1esg – ilość energii elektrycznej wyprodukowanej w sezonie grzewczym [GWH/sezon]

Q1espg – ilość energii elektrycznej wyprodukowanej w sezonie poza-grzewczym [GWH/sezon] Roczna produkcja energii cieplnej z instalacji Q1c określa zależność

Q1c = Q1csg + Q1cspg	[GJ/rok]	( 4 )

gdzie:

Q1csg – ilość energii cieplnej wyprodukowanej w sezonie grzewczym [GWH/sezon]

Q1cspg – ilość energii cieplnej wyprodukowanej w sezonie poza-grzewczym [GWH/sezon]

Ilość energii elektrycznej Qek lub cieplnej Qck wyprodukowanej w sezonie grzewczym k = sg lub pozagrzewczym k= spg, w przypadku dostarczania energii cieplnej do celów grzewczych określa się na podstawie projektowych danych technicznych planowanego przedsięwzięcia.

Ilość energii elektrycznej Q1ek:

Q1ek = M1ek * tk *10-3 		 [GWh/sezon]		( 5 )

gdzie:

M1ek – średnia moc elektryczna układu produkującego energię energetyczną i cieplną w sezonie grzewczym k=sg lub poza-grzewczym k=spg [MWe]

tk – czas trwania sezonu grzewczego lub pozagrzewczego [ h ] określony na podstawie Polskich Norm lub danych meteorologicznych IMiGW

Ilość energii cieplnej Q1ck:

Q1ck = 3,6 * M1ck * tk		[GJ/sezon]	( 6 )

gdzie:

M1ck – średnia moc cieplna układu produkującego en elektryczną i cieplną w sezonie grzewczym k=sg lub pozagrzewczym k=spg [MWc]

tk – czas trwania sezonu grzewczego lub pozagrzewczego (określanego wg danych IMiGW lub Polskiej Normy) [ h ]

Roczną produkcję energii cieplnej z instalacji należy określić na podstawie założeń projektowych w oparciu o przewidywane miesięczne zapotrzebowanie technologiczne.

W przypadku, gdy planowana instalacja będzie wykorzystywana wyłącznie do celów ciepłowniczych i będzie jedynym źródłem ciepła, średnie w sezonie grzewczym zapotrzebowanie na ciepło do celów ogrzewania należy określić zgodnie z prawem energetycznym, na podstawie mocy maksymalnej i średnich miesięcznych mocy wykorzystywanej i średnich miesięcznych temperatur powietrza określonych dla danej miejscowości wg danych meteorologicznych IMiGW lub polskiej normy.

- Roczna emisja dwutlenku węgla po realizacji projektu (na potrzeby własne funkcjonowania OZE)

Należy określić ilość energii elektrycznej i/lub cieplnej niezbędnej do dostarczenia do instalacji celem zapewnienia możliwości zagospodarowania energii z OZE.

Roczną emisję dwutlenku węgla z instalacji po realizacji projektu E2 określa się z następującej zależności:

E2 = 1000*Q2 * W2 	[t/rok]		( 7 )

Gdzie:

Q2 – ilość energii dostarczonej z paliwem kopalnym zużytym w ciągu roku [GJ/rok]

W2 - wskaźnik emisji dwutlenku węgla z stosowanego paliwa [kg/GJ]

Ilość energii dostarczonej z paliwem Q2 określa się ze wzoru:

Q2 = P2 *U2 [GJ/rok]		( 8 )

gdzie:

U2 – wartość opałowa paliwa [ MJ/kg] lub [MJ/m3]

P2 – roczne zużycie paliwa w instalacji [t/rok], [tys m3/rok]

Wskaźniki emisji dwutlenku węgla dla typowych paliw zestawiono w tabeli nr 2

Tabela nr 2 Wskaźniki emisji dwutlenku węgla ze spalania różnych paliw

| Lp. | Rodzaj paliwa | Jednostka | Wskaźnik emisji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Węgiel kamienny | kJ/GJ | 94,69 |
| 2 | Węgiel brunatny | kJ/GJ | 104,09 |
| 3 | Ropa naftowa | kJ/GJ | 73,30 |
| 4 | Gaz ziemny | kJ/GJ | 56,10 |
| 5 | Inne produkty naftowe | kJ/GJ | 109,76 |
| 6 | Koks naftowy | kJ/GJ | 99,83 |
| 7 | Koks i półkoks | kJ/GJ | 106,00 |
| 8 | Gaz ciekły | kJ/GJ | 62,44 |
| 9 | Benzyny silnikowe | kJ/GJ | 68,61 |
| 10 | Benzyny lotnicze | kJ/GJ | 69,30 |
| 11 | Paliwa odrzutowe | kJ/GJ | 70,79 |
| 12 | Olej napędowy | kJ/GJ | 73,33 |
| 13 | Oleje opałowe | kJ/GJ | 76,59 |
| 14 | Gaz rafineryjny | kJ/GJ | 66,07 |
| 15 | Gaz koksowniczy | kJ/GJ | 47,43 |
| 16 | Gaz wielkopiecowy | kJ/GJ | 240,79 |
| 17 | Biopaliwa, biogaz, biomasa, itp. | kJ/GJ | 0,00 |

Dla paliw nietypowych, nie umieszczonych w tabeli nr 2 wskaźnik emisji dwutlenku węgla można obliczyć z zależności:

W2 = 3660 * C2 / U2	[kg/GJ]		( 9 )

gdzie:

C2 – udział masowy węgla pierwiastkowego w paliwie [kg/kg], [kg/Nm3]

U2 – wartość opałowa paliwa [MJ/kg], [MJ/Nm3]

Ilość paliwa zużytego w ciągu roku określa się ze wzoru:

𝟑,𝟔∗𝟏𝟎𝟓∗𝑸𝐞𝟐𝐬𝐠 + 𝟏𝟎𝟎𝑸𝐜𝟐𝐬𝐠 		𝟑,𝟔∗𝟏𝟎𝟓∗𝑸𝐞𝟐𝐬p𝐠 + 𝟏𝟎𝟎𝑸𝐜𝟐𝐬p𝐠

𝑷𝟐 =   ________________________         +          _______________________	[ t/rok ]	( 10 )

(𝛈𝐞𝟐𝐬𝐠+ 𝛈𝐜𝟐𝐬𝐠)∗𝑼𝟐			(𝛈𝐞𝟐𝐬p𝐠+ 𝛈𝐜𝟐𝐬p𝐠)∗𝑼1

Gdzie:

Qe2sg – ilość energii elektrycznej zużyta w sezonie grzewczym [GWh/sezon]

Qe2spg – ilość energii elektrycznej zużyta w sezonie poza-grzewczym [GWh/sezon]

Qc2sg – ilość użytecznej energii cieplnej zużytej w sezonie grzewczym [GJ/sezon]

Qc2spg – ilość użytecznej energii cieplnej zużytej w sezonie poza-grzewczym [GJ/sezon]

ηe2sg – udział procentowy dostarczonej energii elektrycznej w wyprodukowanej energii cieplnej, średnia w sezonie grzewczym [ % ]

ηe2spg – udział procentowy dostarczonej energii elektrycznej w wyprodukowanej energii cieplnej, średnia w sezonie poza-grzewczym [ % ]

ηc2sg – udział procentowy dostarczonej energii cieplnej w wyprodukowanej energii cieplnej, średnia w sezonie grzewczym [ % ]

ηc2spg – udział procentowy dostarczonej energii cieplnej w wyprodukowanej energii cieplnej, średnia w sezonie poza-grzewczym [ % ]

Ilość energii elektrycznej lub cieplnej Qe2k, Qc2k zużytej w sezonie grzewczym k= sg lub pozagrzewczym k= spg, w przypadku dostarczania energii cieplnej do celów grzewczych określa się na podstawie wykresu uporządkowanego obciążeń cieplnych.

Qe2k = Me2k * t2k *10-3  [GWh/sezon]	( 11 )

gdzie:

Me2k – średnia moc elektryczna układu produkującego energetyczną i cieplną w sezonie grzewczym k=sg lub pozagrzewczym k=spg [MWe]

t2k – czas trwania sezonu grzewczego lub pozagrzewczego [ h ] określony na pdst Polskich Norm lub danych meteorologicznych IMiGW

Qc2k = 0,278 * Mck * t2k	[GJ/sezon]	( 12 )

gdzie:

Mc2k – średnia moc cieplna układu produkującego en elektryczną i cieplną w sezonie grzewczym k=sg lub pozagrzewczym k=spg [MWc]

t2k – czas trwania sezonu grzewczego lub pozagrzewczego (określanego wg danych IMGW lub Polskiej Normy) [ h ]

Zapotrzebowanie  dodatkowej  energii  elektrycznej  lub  cieplnej  ηek,  ηck  niezbędnej do prawidłowego działania instalacji wykonanej w ramach projektu obliczana jest na pdst danych projektowych producentów instalacji w odniesieniu do energii zawartej w paliwie określonej za pomocą wartości opałowej, następująco

ηek , ηck  = 100*Qk/Upal	( 13 )

gdzie:

Qk – Qe,Qc – uzyskana energia elektryczna/cieplna z 1kg paliwa stosowanego w instalacji Upal – wartość opałowa 1kg/1Nm3 paliwa [MJ/kg], [MJ/Nm3]

Należy dołączyć formularz obliczeniowy, zgodnie z metodyką stanowiącą załącznik do niniejszego formularza

Pod pojęciem całkowita nominalna moc cieplna należy rozumieć ilość energii wprowadzonej w paliwie do wszystkich źródeł spalania paliw w danej instalacji odnawialnego źródła energii w jednostce czasu przy jej nominalnym obciążeniu, określoną w dokumentacji technicznej wszystkich urządzeń wytwórczych zainstalowanych w tej instalacji.