Załącznik numer.3 – do zapytania ofertowego

Znak sprawy: PT.2370.54.2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Radiotelefon przenośny:

1. DANE TECHNICZNE

Częstotliwość pracy - 136-174 [ mHz ]

Liczba kanałów - 1000

Pasmo - VHF

Tryb pracy - DMR / Analogowy

Rodzaj transmisji - Semiduplex

2. FUNKCJE FKP Capable

Klawiatura - tak

Ekran LCD - tak ( wyświetlacz QVGA )

Moduł WIFI WPA3 - tak

Bluetooth 5.2 -  tak

Wbudowany moduł GNSS(GPS) do pozycjonowania

Skanowanie - tak

Nagrywanie audio – tak

Wiadomości tekstowe - tak

Bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania - tak

Mandown - tak

Lone Worker - tak

Szyfrowanie ARC4 - tak

Szyfrowanie AES256 -  opcjonalnie / możliwość wykupienia klucza

Wywołanie alarmowe - tak

Programowalne przyciski - 6

Przeznaczenie pracy - Służby Ratownicze / Ochrona / Przemysł

3. PARAMETRY TECHNICZNE

Klasa szczelności - IP68

Waga - 316 [ g ]

Akumulator - PMNN4807 2200  [ mAh ]

Moc nadawcza - 1 [ W ] / 5[W]

Zasięg - 10 [ km ]

Wyświetlacz - tak

Ilość kanałów - 1000

Ładowanie - Ładowarka biurkowa 230V AC / Możliwość dokupienia ładowarki 6-pozycyjnej

Gniazdo słuchawkowe - Multipin

Standard Militarny - MIL-STD-810

4. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Radiotelefon - 1 szt. (ZAPROGRAMOWANE I PRZYGOTOWANE DO PRACY W. POWIECIE LIMANOWSKIM, KANAŁY PRZEMIENNIKOWE I DODATKOWA STREFA PRZEMIENNIKOWO-CYFROWE)

Akumulator -  2200 mAh

Antena - 1 szt. / Dopasowana do częstotliwości

Klips do paska - 1 szt.

Smycz na rękę - 1 szt.

Ładowarka - Biurkowa 230V AC 1 szt.

Instrukcja obsługi - 1 szt.

Deklaracja zgodności UE - 1 szt.

Gwarancja - 24 [ m ]

- Mikrofonogłośnik

Cechy Mikrofonogłośnika:

- Gniazdo audio: 3,5 mm

- Kontrola kanałów: Nie

- Wyświetlacz: brak wyświetlacza

- Ocena iskrobezpieczeństwa: TIA4950(UL)

- Stopień ochrony IP: IP68

- Typ mikrofonu: Windporting

- Technologia: IMPRES

- Regulacja głośności: Nie

- Niskoprofilowy obracany klips

- Mikrofonogłośnik musi być kompatybilny z radiotelefonem wskazanym w OPZ