Specyfikacja dla instalacji kamer, SSWiN, instalacji folii na okna i wideo domofonu              w budynku.

Kamery:

Podłączone do systemu nadzoru wizyjnego znajdującego się w budynku przy Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie.

Kamera zewnętrzna sztuk 1 o parametrach minimum:

Przetwornik			1/3" CMOS ze skanowaniem progresywnym

Rozdzielczość			2592 x 1520 20 kl/s, 2560 x 1440 25 kl/s, 2048 x 1520 30 kl/s

Czułość			0,01 lux

Ogniskowa obiektywu	2,8 – 12 mm

Apertura (F)			1,4

Kompresja			H.265, H264, MJPEG

Zasilanie			DC 12 V PoE (IEEE 802.3af)

Dzień/Noc			Tak

Promiennik IR		zasięg 30 m

Klasa ochronności		IP67

WDR				Tak

Redukcja szumów 3D		Tak

Detekcja ruchu		Tak

ONVIF			Tak (Profile S)

Maski prywatności		Tak

Kamera wewnętrzna sztuk 1 o parametrach minimum:

Przetwornik			1/2,8” CMOS ze skanowaniem progresywnym Super Low Lux

Wielkość obrazu		1920 x 1080 px

Czułość			0,004 lux

Ogniskowa obiektywu	2,8 mm

Apertura (F)			2,0

Kompresja			H.265, H264, MJPEG

Kąt widzenia			100o

Detekcja ruchu		Tak

Zasilanie			DC 12 V PoE

System sygnalizacji włamania i napadu:

Stopień zabezpieczenia Grade 3.

Dualne czujki ruchu we wszystkich pokojach i korytarzach.

Kontaktrony we wszystkich oknach i drzwiach zewnętrznych.

Drzwi ewakuacyjne prowadzące na klatkę schodową w oddzielnej strefie.

Pilot napadowy – 2 sztuki.

System połączony z centralą budynku przy Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie.

Folia na okna:

Folia anty-podsłuchowa o parametrach minimum Faraday 720 na okna jednego pokoju.

Wideo domofon:

1 abonamentowy wideo domofon.