Załącznik nr 1 do swz

# Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla pojazdu typu quad z lawetą (3 zestawy).

| Lp. | Wymagane parametry techniczno-użytkowe | Wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1.1 | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2021 (wraz ze wszystkimi urządzeniami dodatkowymi, w tym oponami) |  |
| 1.2 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2012 r., poz.1137, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
| 1.3 | Podwozie pojazdu bazowego musi posiadać świadectwo homologacji. | Należy podać markę, typ i model oferowanego pojazdu bazowego |
| 1.4 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz napisem STRAŻ zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP, poz. 3, ze zmianami). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| 1.5 | Na każdym pojeździe należy zamieścić tabliczkę pamiątkową o wielkości 10 x 7,5 cm. Dokładne jej umiejscowienie zostanie wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Tabliczkę należy wykonać na folii samoprzylepnej, odpornej na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. Wzór tabliczki stanowi załącznik nr 3 do umowy. Dodatkowo, Wykonawca przekaże każdemu z Użytkowników po 5 szt. tabliczek umożliwiających samodzielne ich naklejanie. |  |
| 1.6 | Quad powinien posiadać świadectwo homologacji kategorii „ciężki czterokołowiec terenowy L7e-B1“ lub T3b zgodnie z ustawą z dnia 20 czertwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 poz. 450) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE0 nr 168/213 z dnia 15 stycznia 2013 r. W sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców. |  |
| 1.7 | Dane pojazdu: - pojazd 2 osobowy, - Fabryczne podwyższenie (stopka) dla pasażera po obu stronach, - rozstaw osi min. 1400 mm, - długość pojazdu min. 2300 mm (bez orurowań i innych dodatkowych elementów). - Szerokość min. 1100 mm - wysokość pojazdu max 1400 mm (wysokość liczona bez lusterek oraz lampy TB2 dla pojazdu uprzywilejowanego - zamontowanej na wysięgniku z tyłu pojazdu po lewej stronie) - prześwit min. 270 mm - napęd 4x4 - pełne osłony dłoni, tzw. Handbary z nieprzeźroczystego tworzywa sztucznego. | Należy podać rozstaw osi i długość pojazdu. |
| 2. | PODWOZIE |  |
| 2.1 | Silnik 4-suwowy o zapłonie samoczynnym, o mocy znamionowej min. 15 kW (pojazd musi być dopuszczony do ruchu – homologacja drogowa. Niezbędna rejestracja pojazdu), chłodzony cieczą. Rozruch elektryczny. | Należy podać moc znamionową silnika. |
| 2.2 | Pobór powietrza do filtra od góry. Wyprowadzenie układu musi uniemożliwiać zassanie wody do silnika w momencie pokonywania przeszkody wodnej. |  |
| 2.3 | Pojemność silnika (cm3): minimum: 750. |  |
| 2.4 | Maksymalna masa pojazdu bez płynów eksploatacyjnych nie może przekroczyć 380 kg. |  |
| 2.5 | Skrzynia biegów automatyczna bezstopniowa z biegiem wstecznym. |  |
| 2.6 | Hydrauliczny układ hamulcowy |  |
| 2.7 | Oś przednia – hamulce tarczowe. |  |
| 2.8 | Oś tylna – hamulce tarczowe. |  |
| 2.9 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  |
| 2.10 | Kolor nadwozia: RAL 3000 na głównych osłonach przednich i tylnych. Zderzaki przednie i tylne, osłona chłodnicy, handbary, orurowanie, stopnie i podesty dopuszcza się w wersji niemalowanej (czarnej). |  |
| 2.11 | Pojemność zbiornka paliwa minimum 16 litrów. Wlew zbiornika powinien być przystosowany do współpracy ze starndardowym sprzętem do napełniania (np. Kanistry, końcówki wlewowe dystrybutorów) |  |
| 2.12 | Quad wyposażony w hak holowniczy kulowy oraz gniazdo elektryczne umożliwiające podłączenie oświetlenia ciągnionej przyczepy (we wszystkich układach 13/7 pinów; dopuszczalne zastosowanie adapterów). |  |
| 2.13 | Z przodu pojazdu zamontowana wyciągarka elektryczna 12V o sile uciągu min. 1000 kg. Wyciągarka z prowadnicą 4 rolkową. Sterowanie z kierownicy. System wolnego sprzęgła szpuli. Długość użytkowa liny (liczona bez zaczepu i od osi prowadnicy rolkowej) min. 10 metrów. |  |
| 2.14 | Wodoodporny pokrowiec na quada z możliwością montażu na przyczepie w taki sposób, aby możliwe było zaczepienie pokrowca do podłogi przyczepy. |  |
| 3 | WYPOSAŻENIE DODATKOWE POJAZDU |  |
| 3.1 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dla dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2003. nr 32 poz. 262 ze zmianami) oraz być wyposażony w: 1) Urządzenie akustyczne pojazdu uprzywilejowanego umożliwiającego uruchomienie sygnalizacji akustycznej składające się co najmniej z następujących elementów: a) Wzmacniacza sygnałowego (modulatora) o mocy wyjściowej min. 40W z min. 3 modulowanymi sygnałami dwutonowymi. b) jednego neodymowego głośnika kompaktowego o mocy min. 40W każdy zapewniającego ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego min. 100 dB (A) z odległości 3 metrów od pojazdu (dla całego układu; badania wykonane zgodnie z warunkami badań określonymi w regulaminie R28 EKG/ONZ). Głośnik przystosowany fabrycznie do montażu zewnętrznego, zamontowany w sposób gwarantujący rozchodzenie się sygnału do przodu wzdłuż osi wzdłużnej pojazdu, dopasowane impedancyjnie do wzmacniacza celem uzyskania maksymalnej efektywności i bezpieczeństwa; instalacja głośnika zabezpieczona przed uszkodzeniem i czynnikami atmosferycznymi. c) niebieska lampa pojedyncza sygnalizacyjna 360o w technologii LED zamontowana na wysięgniku 3 sekcyjnym motocyklowym. Montaż stały w sposób ograniczający przechyły na boki. Lampa spełnia wymagania określone w regulaminie 65 EKG ONZ - Class 2. - Manipulator do włączania i przełączania trybów umieszczony przy kierownicy. Miejsce montażu wskaże Zamawiający. 3) W przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub zderzaku przednim muszą być zamontowane dwie lampy kierunkowe LED o barwie światła niebieskiej z diodami o wysokiej światłości (każda lampa o mocy min. 4W). 5) Całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego musi spełniać wymagania R65 EKG/ONZ dla klasy 2 dla światła niebieskiego (lub równoważne). Dokumenty potwierdzające spełnienie tych wymogów (świadectwo homologacji) muszą być przekazane w trakcie inspekcji produkcyjnej lub przy odbiorze samochodów. 7) Napis „Straż” i numer operacyjny umieszczony po obu stronach pojazdu w kolorze białym (odblaskowym). Miejsce wskaże Zamawiający. | Należy podać markę, typ i model proponowanych urządzeń. |
| 3.2 | Pojazd powinien być wyposażony w adaptywny, bezobsługowy układ prostowniczy do ładowania akumulatora z zewnętrznego źródła 230V, przystosowany do pracy z zamontowanymi akumulatorami o max. prądzie ładowania dostosowanym do pojemności akumulatorów (stopień wykonania min. IP 44, oznakowanie CE) oraz złącze (gniazdo z wtyczką) prądu elektrycznego o napięciu ~ 230 V. Miejsce montażu gniazda ładowania ustalić z zamawiającym. | Należy podać proponowany radiotelefon (marka, typ, model). |
| 3.3 | Pojazd powinien być wyposażony w główny wyłącznik prądu umieszczony przy akumulatorze. |  |
| 3.4. | Przewody muszą znajdować się w osłonach w kolorze czarnym lub szarym. Przy układaniu przewodów należy zachować wymagania określone przez producenta. | Należy podać typ, model i producenta urządzenia |
| 3.5 | Akumulator i alternator dostosowany do poprawnej pracy quada z zamontowanymi urządzeniami. |  |
| 3.6 | Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne zamontowane dodatkowo w pojeździe muszą spełniać wymagania określone w Regulaminie 10 EKG ONZ (lub równoważnym). | Należy podać typ, model i producenta urządzenia |
| 3.7 | Wraz z pojazdem należy dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji, instrukcję obsługi, gwarancję zgodną z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w umowie dostawy, informację o spełnieniu warunków do poruszania się po drogach publicznych i podstawie prawnej do użytkowania pojazdu. |  |
| LAWETA |  |  |
| 4.1 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2012 r., poz.1137, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
| 4.2 | Laweta oraz podzespoły (w tym opony), a także całość wyposażenia fabrycznie nowy, rok produkcji 2021. |  |
| 4.3 | Laweta powinna być wyposażona w numer identyfikacyjny oraz tabliczkę znamionową, zgodnie z wymaganiami przepisów krajowych. |  |
| 4.4 | Laweta przystosowana do przewozu quada oraz do przewozu ładunku przez quada. |  |
| 4.5 | Wyposażenie lawety: - burty skrzyni ładunkowej z każdej strony min. 10 cm. - pełna wodoodporna podłoga przestrzeni ładunkowej. - min. 4 uchwyty do montażu pasów transportowych (w każdym rogu lawety) - cała laweta pokryta cynkiem galwanicznym. - dyszel uchylny typu „V” (tzw. przyczepa łamana) |  |
| 4.6 | Dopuszczalna masa całkowita lawety – do 750 kg. |  |
| 4.7 | Podłoga przestrzeni ładunkowej dostosowana do wymiarów quada. Min wymiary wewnętrzne platformy: - długość 3000 mm - szerokość 1600 mm |  |
| 4.8 | Instalacja elektryczna, a przede wszystkim połączenia przewodów, powinny być zabezpieczone przed dostępem do wody. Przewody i wiązki przewodów powinny być poprowadzone w taki sposób, aby uniemożliwić przypadkowe uszkodzenie (przerwanie). Niedopuszczalne jest zastosowanie „swobodnie zwisających przewodów”. |  |
| 4.9 | Laweta powinna być wyposażona we wszystkie światła wymagane przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 27.10.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2016, poz. 2022). |  |
| 4.10 | Wraz z pojazdem należy dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji, instrukcję obsługi, gwarancję zgodną z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w umowie dostawy |  |

..............................., dn. ...............................	                                            ..........................................................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji;

w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.

Zamieszczenie przez wykonawcę parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych przez zamawiającego, oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków przedmiotowych postępowania przetargowego. W konsekwencji będzie to skutkowało odrzuceniem złożonej oferty. Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami. Zamawiający dopuszcza rozwiązania z lepszymi parametrami, od tych, które określono w powyższej tabeli (w przypadku, gdy nie określono, że są to wymagania minimalne).

Wykazanie równoważności dostawy spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca musi w ofercie przedstawić charakterystykę porównawczą, która będzie zawierała dokładny opis oferowanego towaru, z podaniem jego konfiguracji technicznej lub użytkowej w odniesieniu do wymagań szczegółowych Zamawiającego. Parametry podane muszą być poparte odpowiednimi załącznikami np. informacjami katalogowymi producenta. Druk ten wymaga podpisania przez osobę/osoby uprawnione do podpisywania, jest obowiązkowy do złożenia oferty.

załącznik nr 2 do swz

### Wzór umowy

zawarta w dniu  …………………  roku w Szczecinie pomiędzy:

Skarbem Państwa

– Zachodniopomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej,

– Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej,

– Warmińsko-Mazurskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej,

zwanymi dalej ZAMAWIAJĄCYMI bądź ZAMAWIAJĄCYM,

w imieniu których działa Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, adres: ul. Firlika 9/14,71-637 Szczecin,

reprezentowany przez st. bryg. Marka Popławskiego – Zastępcę Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

a

.......................................

z siedzibą przy ul. ............................ w............................. wpisaną                do .............., pod nr .............., NIP:

zwaną/zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowaną przez: ……………………………………………………

Umowa została zawarta w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129).

§ 1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej na mocy porozumienia z dnia 16 sierpnia 2016 r. zawartego z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej w sprawie realizacji Projektu pod nazwą: „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”, a w szczególności aneksu nr 3 z dnia 29 czerwca 2021 r. do tego porozumienia, zobowiązany został do przeprowadzenia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oraz do zawarcia umowy na dostawę 3 quadów z lawetą stanowiących przedmiot niniejszej umowy, przeznaczonych po jednym dla każdego z ZAMAWIAJĄCYCH, których dane szczegółowe wskazane w załączniku nr 2 do tej umowy. W związku z powyższym Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej ustanowiony został również przez pozostałych ZAMAWIAJĄCYCH pełnomocnikiem do przeprowadzenia w ich imieniu niniejszego postępowania i zawarcia umowy.

- Zakup quadów z lawetą realizowany jest w ramach Projektu nr POIS.02.01.00-00-0017/16 
pn. „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”, zwanego dalej „Projektem”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduswzu Spójnosci w ramach działania 2.1. oś priorytetowa II Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

§ 2.  PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa przez WYKONAWCĘ 3 zestawów  quadów z lawetą (dalej: quady), po jednym dla każdego z ZAMAWIAJĄCYCH, o parametrach technicznych i warunkach wskazanych w kolumnie 3 załączonego do oferty WYKONAWCY formularza „Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla pojazdu typu quad z lawetą (3 zestawy).”, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.

- WYKONAWCA zobowiązuje się przenieść własność quadów poprzez dostarczenie 
i wydanie ich do rąk ZAMAWIAJĄCYCH.

- Wykonawca zobowiazuje się także do przeprowadzenia w trakcie odbioru quadów szkolenia, o którym mowa w § 6 ust. 7.

- Quady muszą być fabrycznie nowe (nieużytkowane) i posiadać komplet dokumentacji umożliwiającej zarejestrowanie ich na terenie Polski. Rok produkcji – nie wcześniej niż 2021. Dokonanie montażu urządzeń niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy oraz wykonanie oznakowania nie narusza wymogu fabrycznej nowości.

- WYKONAWCA zobowiązany jest dokonać oznakowania zgodnie z opisem zamieszczonym w załączniku nr 1 do umowy oraz zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.

§ 3.  CENA I WARUNKI ZAPŁATY

- Wartość łączna umowy wynosi:

- brutto: ................................ zł (słownie: ............................................................. zł)

- netto: ................................ zł (słownie: ............................................................. zł)

- podatek VAT: ................................ zł (słownie: ....................................................... zł)

- Cena jednostkowa każdego quada z lawetą  wynosi:

  - brutto: ................................ zł (słownie: ............................................................. zł)

  - netto: ................................ zł (słownie: ............................................................. zł)

  - podatek VAT: ................................ zł (słownie: ................................................... zł).

- WYKONAWCA wystawi  każdemu ZAMAWIAJĄCEMU odrębną fakturę.

- ZAMAWIAJĄCY nie będą udzielali zaliczek.

- Warunkiem zapłaty ceny i podstawą do wustawienia faktury jest dokonanie odbioru quada.

- Każdy ZAMAWIAJACY zapłaci WYKONAWCY cenę jednostkową  brutto/netto – przy dostawie wewnątrzwspólnotowej, za odebrany przez siebie quad.

- Zapłata następuje przelewem na wskazany rachunek bankowy, w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Faktury WYKONAWCY wystawione będą w języku polskim lub muszą mieć polską wersję językową.

- Cena jednostkowa quada obejmuje koszt wszelkich świadczeń, do jakich WYKONAWCA zobowiązał się na podstawie niniejszej umowy.

§ 4.  TERMIN REALIZACJI

- WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć każdemu z ZAMAWIAJĄCYCH po 1 quadzie w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy, jednakże nie wcześniej niż 1 października 2021 r.

- Najwcześniejszy termin wykonania umowy wskazany w ust. 1 podyktowany jest koniecznością realizowania przez ZAMAWIAJĄCEGO  HHHarmonogramu Realizacji Projektu, o którym mowa w § 1 ust. 2, zapewniającego finansowanie ceny za przedmiot umowy w czwartym kwartale 2021 r.

- W każdym przypadku, gdy okaże się, że terminowe wykonanie umowy przez WYKONAWCĘ jest zagrożone, WYKONAWCA zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym fakcie ZAMAWIAJĄCEGO. Ponadto WYKONAWCA zobowiązuje się do pisemnego informowania ZAMAWIAJĄCEGO na jego wniosek o ewentualnych problemach czy opóźnieniach w realizacji umowy.

§ 5. INSPEKCJA PRODUKCYJNA

- ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do dokonania inspekcji produkcyjnej quadów z lawetą. Inspekcja taka odbędzie się w miejscu produkcji quadów lub we wskazanym przez WYKONAWCĘ miejscu na terytorium Polski, do którego WYKONAWCA dostarczy quad z lawetą celem przeprowadzenia jego inspekcji.

- W inspekcji uczestniczyć będzie komisja ZAMAWIAJĄCEGO  składająca się z nie więcej niż 2 osób.

- ZAMAWIAJĄCY pismem przesłanym faksem na numer ………………. lub drogą elektroniczną na adres e-mail: …………………zawiadomi WYKONAWCĘ o zamiarze przeprowadzenia inspekcji wskazując  członków komisji, którzy będą uczestniczyli w inspekcji. W odpowiedzi WYKONAWCA w terminie 3 dni pismem przesłanym faksem na numer +48 914808804 lub drogą elektroniczną na adres: kancelaria@szczecin.kwpsp.gov.pl  zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do przeprowadzenia inspekcji wskazując jej termin, który nie może przypadać wcześniej niż 7 dni przed zaplanowaną inspekcją. Z inspekcji tej zostanie sporządzony protokół w 4 egzemplarzach, z których 1 otrzyma WYKONAWCA.

- Obowiązek zorganizowania inspekcji, zapewnienia uczestnictwa w niej osób wchodzących 
w skład komisji, o której mowa w ust. 2 oraz poniesienia wszystkich związanych z tym kosztów (w szczególności podróży w obie strony, zakwaterowania, wyżywienia oraz kosztów podróży służbowych wynikających z obowiązujących przepisów) obciąża WYKONAWCĘ. Zasady uczestnictwa w inspekcji członków komisji, o której mowa w ust. 2, a w szczególności podróży, zakwaterowania i wyżywienia zostaną ustalone przez strony w drodze odrębnych ustaleń. WYKONAWCA zobowiązuje się do zapłaty powstałych po stronie ZAMAWIAJĄCEGO z tego tytułu kosztów na podstawie wystawionych przez nich rachunków/not w terminie 21 dni od ich doręczenia WYKONAWCY.

§ 6. ODBIÓR

- Gotowe do odbioru quady WYKONAWCA dostarcza po 1 dla każdego ZAMAWIAJACEGO na adresy wskazane w załączniku nr 2 do umowy, celem ich wydania i dokonania przez ZAMAWIAJĄCYCH ich odbioru.

- WYKONAWCA zobowiązany jest zawiadomić osobno każdego ZAMAWIAJACEGO  o terminie, w którym dostarczy przeznaczony dla niego quad. Zawiadomienia dokonywane są faksem lub drogą elektroniczną na numery/adresy wskazane w załączniku nr 2 do umowy.

- Dokumenty przedstawione przez WYKONAWCĘ przy odbiorze muszą być sporządzone w języku polskim lub muszą być przetłumaczone na język polski.

- W trakcie odbioru ZAMAWIAJĄCY dokonują  sprawdzenia quadów i analizy dostarczonych przez WYKONAWCĘ dokumentów potwierdzających wymagania techniczne dostarczonego quada i jego wyposażenia oraz dokumenty wymienione w § 7. Wszystkie przekazywane przez WYKONAWCĘ dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub muszą być przetłumaczone na język polski.

- Dokonując odbioru ZAMAWIAJĄCY może zobowiązać WYKONAWCĘ do usunięcia wad quada w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO w protokole odbioru.

- Protokół z czynności odbiorowych każdego quada zostanie sporządzony w 3 egzemplarzach, z których 1 otrzyma  WYKONAWCA.

- W trakcie odbioru każdego quada WYKONAWCA – pod rygorem odmowy dokonania odbioru – zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie z obsługi quada, w którym uczestniczyć będzie 2–10 wskazanych przez każdego ZAMAWIAJĄCEGO osób.

- Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych, zostanie sporządzony w 3 egzemplarzach, z których 1 otrzyma WYKONAWCA i będzie on załącznikiem do protokołu odbioru.

- Pozytywny protokół odbioru wraz z protokołem szkolenia jest podstawą do zapłaty wynagrodzenia, o którym mowaw w § 3 ust. 2.

§ 7. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

- WYKONAWCA zobowiązuje się w trakcie odbioru faktycznego wydać ODBIORCOM 
dla każdego quada z lawetą następujące dokumenty sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski:

- instrukcję obsługi i konserwacji quada i lawety;

- książkę napraw gwarancyjnych/serwisowych quada i lawety w języku polskim;

- dotyczące quada i lawety dokumenty wymagane przez przepisy prawa, w tym dokumenty niezbędne do zarejestrowania quada i lawety;

- wykaz adresów punktów serwisowych na terenie Polski;

- instrukcję obsługi urządzeń zamontowanych na stałe (np. sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego, radiotelefon itp.).

- Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, powinna być wykonana w sposób czytelny 
i szczegółowy i musi zawierać wszelkie informacje pozwalające wykwalifikowanej obsłudze na prawidłowe użytkowanie i bieżącą konserwację quadów i lawet. Dokumenty należy  umieścić w twardym segregatorze (lub torbie).

§ 8.  GWARANCJA I RĘKOJMIA

            - WYKONAWCA udziela każdemu z ZAMAWIAJĄCYCH na odebrany przez niego quad ……. – letniej gwarancji, gwarantując w okresie gwarancji:

- posiadanie przez quad parametrów technicznych i warunków odpowiadających umowie oraz pełną sprawność techniczną,

- usunięcie we własnym zakresie i na własny koszt wad poprzez dokonanie naprawy lub wymiany.

            - WYKONAWCA usunie wadę w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wadzie. Na uzasadniony, pisemny wniosek WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY ma prawo na piśmie wydłużyć WYKONAWCY termin usunięcia wady.

            - W okresie gwarancji czynności związane z usunięciem wady przeprowadzone będą przez autoryzowany serwis na koszt WYKONAWCY.

            - Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji wskazanemu w ust. 1.

            - W zakresie obowiązków gwarancyjnych niewykonanych przez WYKONAWCĘ, a także 
w przypadku niewykonania przez WYKONAWCĘ obowiązku usunięcia wad zgodnie 
z § 6 ust. 5, ZAMAWIAJĄCY mają prawo do wykonania ich na koszt WYKONAWCY bez upoważnienia sądu.

§ 9.  KARY UMOWNE

- WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJACEMU kary umowne:

  - za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu quada – w wysokości 0,05 % ceny netto quada, jednakże nie więcej niż 10% ceny netto,

  - za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady w ramach gwarancji lub rękojmi, w tym wady wskazanej w protokole odbioru zgodnie z § 6 ust. 5 – w wysokości 0,05% ceny netto quada,

  - w przypadku odstąpienia od umowy z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez WYKONAWCĘ – w wysokości 20% ceny netto quada.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

- Poza przypadkiem wskazanym w ust. 2, roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do obciążenia WYKONAWCY karą umowną.

- Kary umowne naliczane są niezależnie przez każdego ZAMAWIAJĄCEGO.

- Łączna wysokość kar umownych należnych każdemu ZAMAWIAJĄCEMU nie może przekroczyć 20%  ceny netto quada.

- W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych 
w umowie, ZAMAWIAJACY może żądać odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Kara umowna zostanie zapłacona przez WYKONAWCĘ na podstawie noty obciążającej/rachunku wystawionych przez ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 10.  ZMIANY UMOWY

- Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Dopuszcza się zmiany istotnych postanowień umowy w następujących sytuacjach:

- w przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia wyposażenia quadów zgodnie 
z wymogami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu elementu wyposażenia quadów, pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu, a jego parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnego;

- w przypadkach uzasadnionych potrzebami ZAMAWIAJĄCEGO, kwestiami ekonomicznymi lub logistycznymi – dopuszcza się zmianę umowy polegającą a ustaleniu innych niż pierwotnie zasad przeprowadzenia inspekcji produkcyjnej lub odbiorów.

- Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, nie mogą prowadzić do zwiększenia ceny quadów ani powodować powstania po stronie ZAMAWIAJĄCYCH dodatkowych kosztów.

§ 11.  ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

W przypadku powstania sporu na tle realizacji umowy, strony zgodnie oświadczają, 
że poddadzą go rozstrzygnięciu przez polski sąd powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO, którego dotyczy spór.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszystkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

- Faktury i protokoły powstałe w wyniku realizacji umowy sporządzane są w języku polskim. Językiem obowiązującym strony przy wykonywaniu umowy jest język polski. 
W związku z powyższym korespondencja prowadzona przez strony w związku z umową oraz wszelkie zawiadomienia sporządzane są w języku polskim.

- Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdego ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY.

Załączniki do umowy:

1. Wypełniony formularz „Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla pojazdu typu quad z lawetą (3 zestawy)“.

2. Wykaz odbiorców i użytkowników.

3. Wzór tabliczki pamiątkowej.

ZA WYKONAWCĘ				                                                 ZA ZAMAWIAJĄCEGO

Załącznik nr 2 do umowy

WYKAZ ODBIORCÓW

| L.p. | ODBIORCA |
| --- | --- |
| 1. | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ul. Firlika 9-14, 71-637 Szczecin fax (91) 4 808804 e-mail: kancelaria@szczecin.kwpsp.gov.pl |
| 2. | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdańsk fax. (58) 347 78 33 e-mail: sekretariat@straz.gda.pl |
| 3. | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie ul. Niepodległości 16, 10-045 Olsztyn fax. (89) 522 95 05 e-mail: sekretariat@kwpsp.olsztyn.pl |

Załącznik nr 3 do umowy

WZÓR TABLICZKI PAMIĄTKOWEJ

Załącznik nr 3 do swz

FORMULARZ OFERTOWY

Ja (my), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

.......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

REGON............................................................................

Nr NIP  ..........................................................................

nr telefonu ........................................................................

e-mail  ...........................................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dostawa 3 szt. quadów z lawetą”

składam niniejszą ofertę:

1. Oferuję wykonanie zamówienia za:

1) Cena jednostkowa (za 1 zestaw quada z lawetą) netto wynosi ..................................… zł

( słownie....................................................................................................................... zł)

2) Cena jednostkowa (za 1 zestaw quada z lawetą) brutto wynosi ..................................… zł

w tym  podatek VAT w wysokości ........ %, co stanowi kwotę  .................................... zł

( słownie  ................................................................................................................ zł)

3) Cena netto przedmiotu zamówienia (za dostawę 3 quadów z lawetami)  wynosi   ....................................................... zł

( słownie....................................................................................................................... zł)

4)*Cena brutto przedmiotu zamówienia (wartość całkowita za dostawę 3 quadów lawetami) wynosi   ........................ zł

( słownie....................................................................................................................... zł)

w tym  podatek VAT w wysokości ........ %, co stanowi kwotę  .................................... zł

( słownie  ................................................................................................................ zł)

*i została obliczona wg algorytmu: cena netto  +  ….. % VAT = cena brutto“

- Akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w swz – do 3 miesięcy dni od zawarcia umowy.

- Oświadczam, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do swz oraz w miejscu 
i terminie określonym przez zamawiającego.

- Uważamy się związani niniejszą ofertą do 1.10.2021 r.

- Potwierdzam wniesienie wadium w wysokości ……………………………. w formie ………………………

- Wniesione wadium (dotyczy Wykonawców wnoszących wadium w pieniądzu) zwrócić na:

- rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium,

- wskazany poniżej rachunek bankowy (podać nazwę banku oraz nr konta):

……………………………………………………………………………..

- Oferuję termin gwarancji wynoszący ……………….lat.

- Oświadczam, że złożona oferta:

- nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług,

- prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując:

| L.p. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość bez kwoty podatku [zł] | Stawka podatku [%] |
| --- | --- | --- | --- |

- Oświadczam na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, że:

- żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnianie, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Numery stron |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów: ………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………  .

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnice przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane 
za jawne.

- Oświadczam, że:

- zamierzam wykonać zamówienie siłami własnymi, bez udziału podwykonawców,

- zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom:

| L.p. | Zakres robót do wykonania przez podwykonawców | Czy znana jest nazwa podwykonawcy tej części zamówienia? | Nazwa i adres podwykonawcy (wypełnić, jeżeli w poprzedniej kolumnie zaznaczono TAK) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - TAK - NIE |  |
|  |  | - TAK - NIE |  |
|  |  | - TAK - NIE |  |

- Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, będziemy polegać na zdolnościach  technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych, niżej wymienionych podmiotów (podmioty trzecie):

| Lp. | Firma (nazwa) podmiotu trzeciego | Udostępniany potencjał |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich)

- Oświadczam, że zapoznaliśmy się z dokumentami postępowania, w tym: opisem przedmiotu zamówienia, Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z projektem umowy 
i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

- Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem**

- Tak

- Nie

** zaznaczyć właściwe - Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia:

- ...................................

- ...................................

- ...................................

- ……………………..

..............................., dn. ...............................		.....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

UWAGA: wykonawca wypełnia lub zaznacza odpowiednie i wybrane pola (wykropkowane oraz oznaczone znakiem □ ) .

Załącznik nr 4 do swz

Wykonawca:

……………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

(składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp),

DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA I SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa 3 szt. quadów z lawetą” oświadczam, co następuje:

W stosunku do wykonawcy, którego reprezentuję/jemy nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania w sytuacjach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

(miejscowość), dnia	r.

………………………………. Podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. _______________ ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp ). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................................................

(miejscowość), dnia	r.

………………………………. Podpis(y) osób uprawnionych

do reprezentacji wykonawcy)

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  Specyfikacji Warunków Zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

………………………………………...……………………………………….. ……………………………………………………………………………………….…………

w następującym zakresie: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5 do swz

Zamawiający:

Zachodniopomorski  Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

ul. Firlika 9/14

71-637 Szczecin

| Pełna nazwa Wykonawcy/ Wykonawców występujących wspólnie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIP |  |  |  |  |  |
| REGON |  |  |  |  |  |
| KRS/CEiDG |  |  |  |  |  |
| Adres Siedziby Wykonawcy |  |  |  |  |  |
| Osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy |  |  | (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) |  |  |
| Wykaz dostaw zgodnie z treścią swz |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia (opis dostaw) | Podmiot na rzecz którego dostawy zostały wykonane (nazwa i adres) |  | Wartość zamówienia brutto [zł] | Daty wykonania zamówienia od …..do …. |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

(miejscowość), dnia	r.

………………………………. Podpis(y) osób uprawnionych

do reprezentacji wykonawcy)

Załącznik nr 6 do swz

..............................................................

(pieczęć wykonawcy)

Zobowiązanie innego podmiotu

do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów niezbędnych

do wykonania zamówienia

Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacją warunków zamówienia obowiązującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na  potrzeby wykonana nw. zamówienia:

WT 2370.24.2021 pn.: „Dostawa 3 szt. quadów z lawetą”

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) …………………………….……………..……………… będąc

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

upoważnionym(/mi) do reprezentowania:

…………………………….………………………………….………………………………

(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a m(y),

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, udostępni Wykonawcy:

…………………………………………………………………....……………………………..

(nazwa i adres  Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji w trakcie realizacji zamówienia niezbędne zasoby.

- Zakres zasobów, jakie udostępniamy wykonawcy1:

………………………………………………..

(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby)

- Sposób wykorzystania ww. zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia2:

…………........………………………………………

- Zakres i okres udziału przy wykonywaniu zamówienia:  ………………………………………………………

- Zrealizujemy następujące usługi/ roboty wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

………………………………………………………..

- Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą3: ………………………………………………………………

W związku z powyższym oddajemy do dyspozycji ww. zasoby w celu korzystania z nich przez Wykonawcę – w przypadku wyboru jego oferty w przedmiotowym postępowaniu i udzieleniu mu zamówienia – przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.

Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.

………………………………………….. 		…….……………………………………

(miejsce i data złożenia oświadczenia)                	(podpis osoby uprawnionej do składania  oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

___________________________________________________________________________

- Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku:

- zdolności techniczne lub zawodowe

- zdolności finansowe lub ekonomiczne

- np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.

- np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy.