- Nazwa zamówienia:

„Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie centrali telefonicznej wraz z aparatami w Delegaturze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie oraz w Delegaturze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu (znak sprawy: OA-IV.2600.37.2026)

- Zamawiający:

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

- Warunki montażu:

  - Wszelkie prace związane z uruchomieniem Systemu winny być wykonywane w sposób niezakłócający funkcjonowania Urzędu. Osprzęt sieciowy w zakresie niezbędnym do połączenia elementów Systemu wraz z materiałami takimi jak np. kable, korytka, gniazda itp. oraz inne urządzenia np. zasilacze niezbędne do uruchomienia Systemu, Wykonawca dostarczy w ramach montażu (wliczone w cenę oferty).

  - Prace prowadzone będą w dniach i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymogami branżowymi oraz obowiązującymi normami. Wykonawca zobowiązuje się stosować najwyższe standardy zawodowe.

  - Wykonawca zapewni montaż elementów centrali telefonicznej wraz z dodatkowymi modułami i osprzętem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

  - Zmiana usytuowania sprzętu, urządzeń i wyposażenia wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego.

  - Wykonawca zapewni zainstalowanie i skonfigurowanie dostarczonego oprogramowania.

  - Wykonawca przekaże dokumentację powykonawczą w wersji elektronicznej w języku polskim.

  - Wykonawca swoim staraniem i na swój koszt – bez dodatkowego wynagrodzenia, zapewni odtworzenie poszczególnych elementów konstrukcji lub stanu wykończeniowego budynku, których struktura została naruszona w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Zakres prac Wykonawcy:

  - Zbierze wszystkie informacje, które są konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy wraz z jej realizacją.

  - Dostarczy centrale telefoniczne wraz z aparatami telefonicznymi oraz systemem zasilania, niezbędnym do uruchomienia i działania sprzętem, okablowaniem i licencjami.

  - Zamontuje centrale telefoniczne i system zasilania w wyznaczonym pomieszczeniu w istniejącej szafie RACK 19”.

  - Skonfiguruje centrale telefoniczne (2 urządzenia zapewniające redundancję) oraz inne dostarczone urządzenia zgodnie z wymaganiami przedstawionymi przez Zamawiającego w szczególności nadanie numeracji, uprawnień abonentom analogowym i cyfrowym.

  - Uruchomi i skonfiguruje istniejący w chwili instalacji system IVR, uruchomi nagrywanie rozmów i wgra zapowiedzi.

  - Dokona podłączenia i przełączenia istniejącej sieci wewnętrznej.

  - Wprowadzi sieć wewnątrzbudynkową do szaf 19” tak, aby było możliwe krosowanie wszystkich linii wewnętrznych i miejskich z wykorzystaniem kabli krosowych patchcord bez konieczności użycia narzędzia krosowniczego. Zakłada się konieczność doprowadzenia ok. 48 par telefonicznych (Krosno) i ok. 20 par telefonicznych (Przemyśl) z krosownicy głównej obiektu do szafy teleinformatycznej.

  - Dokona przełączenia i uruchomienia wszystkich telefonicznych urządzeń końcowych i faksów pracujących w ramach dotychczasowych rozwiązań oraz nowo zakupionych.

  - Uruchomi taryfikację w oparciu o centralne stanowisko taryfikacji połączeń telefonicznych.

  - Dokona sprawdzenia poprawności połączeń w obrębie centrali telefonicznej.

  - Przełączy trakt cyfrowy oraz kabel miejski. Wykona przełączenie systemu w dniu ustalonym z Zamawiającym.

  - Dokona sprawdzenia poprawności połączeń w ruchu z siecią miejską oraz innych ww. połączeń.

  - Wykona minimum 2-dniowe szkolenie z obsługi i administracji systemem dla minimum 1, ale nie więcej niż 2, operatorów centrali. Szkolenie odbędzie się w sposób stacjonarny w lokalizacji montażu, nie później niż 2 tygodnie po wykonaniu wdrożenia.

- Wymagania funkcjonalne i techniczne realizowane przez dostarczone rozwiązanie – część wspólna:

  - Jednostka sterująca musi posiadać architekturę sieciocentryczną, umożliwiać obsługę min. 20 półek typu Gateway na moduły peryferyjne. W celu zachowania pełnej kompatybilności oraz uproszenia zarządzania, półki Gateway muszą pochodzić od tego samego producenta co centrala telefoniczna, posiadać możliwość montażu w szafie RACK 19”, a ich wysokość nie może być większa niż 1U (jedna jednostka U).

  - Centrala musi mieć możliwość obsługi do 300 abonentów wewnętrznych.

  - Centrala musi mieć możliwość obsługi min. 40 jednoczesnych połączeń.

  - Centrala musi posiadać zintegrowany serwer www dla zarządzania i monitorowania systemu z poziomu przeglądarki internetowej. Możliwość zdefiniowania wielu administratorów systemu oraz różnicowania poziomu uprawnień. Interfejs zarządzający w języku polskim dla pełnego zakresu funkcjonalności systemu zarządzania.

  - Centrala składać się będzie z dwóch serwerów centralowych podłączonych i skonfigurowanych w celu zapewnienia redundancji wraz z dodatkowym akumulatorowym systemem zasilania.

  - Wszystkie elementy składające się na serwer telekomunikacyjny muszą umożliwiać zasilanie z sieci energetycznej 230VAC oraz z systemu zasilania awaryjnego 12VDC gwarantującego podtrzymanie pracy systemu przez minimum 60 minut licząc od momentu zaniku napięcia zasilającego 230VAC.

  - Obsługa abonentów wewnętrznych systemowych z wykorzystaniem jednej pary przewodów telefonicznych.

  - Obsługa abonentów wewnętrznych systemowych IP oraz IP SIP.

  - Telefony systemowe IP i IP SIP mają być zasilane z wykorzystaniem zasilaczy sieciowych.

  - Funkcjonalność tworzenia i przechowywania profilu telefonu systemowego IP w pamięci centrali.

  - Funkcjonalność zapowiedzi słownej DISA z możliwością zdefiniowania dowolnej zapowiedzi oraz wyboru numeru wewnętrznego w systemie tonowym.

  - Posiadać funkcjonalność utworzenia min. 5 stopniowego systemu IVR.

  - Posiadać funkcjonalność tworzenia grup klientów: min. 50 grup.

  - Zarządzanie kosztami rozmów, taryfikacja z wykorzystaniem mechanizmów wewnętrznych centrali. Oprogramowanie taryfikacyjne tego samego producenta co centrala telefoniczna, w języku polskim.

  - Czas przechowywania raportów: min. 3 mies.

  - Serwer telekomunikacyjny musi posiadać licencję na aktualizację oprogramowania systemowego firmware przez okres minimum 24 miesięcy od daty jego dostawy.

- KROSNO

  - Lokalizacja montażu:

Delegatura Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1

  - Wymagania funkcjonalne i techniczne realizowane przez dostarczone rozwiązanie:

    - Obsługa abonentów wewnętrznych analogowych z interfejsem typu ab i funkcją CLIP – min. 48 szt. (telefony i faksy analogowe dostarczy Zamawiający).

    - Obsługa 2 stanowisk AWIZO wyposażonych w terminal abonencki systemowy IP lub TDM z możliwością podglądu stanu zajętości abonentów wewnętrznych centrali telefonicznej. Należy dostarczyć terminal podstawowy i zapasowy dla stanowiska AWIZO (zgodnie ze specyfikacją).

    - Obsługa łącza miejskiego ISDN PRI (30B+D) z numeracją bezpośrednią DDI.

    - Obsługa 3 łączy miejskich analogowych PSTN.

  - W ramach realizacji zadania należy dostarczyć co najmniej:

    - Centrala telefoniczna wraz z modułami:

Call Manager 1U5 NCP-CM400P.1BC	2 szt.

Gateway 1U NCP-GWS6S.1E1	1 szt.

Gateway 1U NCP-GWD6S.48FXS.1BC	1 szt.

Moduł NCP-EMS4FXO	1 szt.

Moduł NCP-EMS4CTS	1 szt.

    - Telefony z konsolami i zasilaczami:

Telefon systemowy CTS-330.IP-BK	2 szt.

Telefon systemowy CTS-330.CL-BK	2 szt.

Konsola CTS-338.BK	2 szt.

Telefon Slican VPS-912G	60 szt.

Zasilacz 12V/1.4A – wtyk 2.1/5.5	2 szt.

Zasilacz 5V/1.2A – wtyk 2.1/5.5	60 szt.

    - Inne urządzenia, sprzęt, niezbędne do uruchomienia i działania centrali, telefonów, w tym:

Moduł NCP-EM1BC	1 szt.

Zaślepka slotu NCP-AE1FPF.EMS/D	3 szt.

Akumulator 12V 17Ah	2 szt.

Wiązka łączenia aku 17 PBC-M6/03.04	1 szt.

Wiązka listwa-aku 17 TBC-M6/25.10	1 szt.

Wiązka półka-listwa STC-ST7/10.04	4 szt.

Listwa rozdzielcza BPT-2x9.10	1 szt.

    - Osprzęt do szafy telefonicznej:

Listwa zasilająca 19" 230V – 7 gniazd (typu E - CEE 7/5), z wyłącznikiem LED, z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym, kabel 1,8m CEE 7/7 ALANTEC	1 szt.

Organizator kabli 1U 19" z przepustami	3 szt.

Patch-cord U/UTP kat.5e PVC 2.0m	60 szt.

    - Licencje, co najmniej:

Licencja NCP.Base200 (40c)	1 szt.

Licencja NCP.Base200.Networking	1 szt.

Licencja NCP.Base200.Redunadancy	1 szt.

Licencja NCP.VoipUserPlus-10	8 szt.

Licencja NCP.MenuIVR-5	1 szt.

    - Zakupione oprogramowanie i licencje będą bezterminowe.

    - Sprzęt ma być fabrycznie nowy, zapakowany w oryginalnych opakowaniach, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 roku i pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży na rynek polski.

    - Serwis realizowany na terenie Polski w języku polskim.

    - Wykonawca na dostarczony sprzęt udziela gwarancji min. 24 miesiące.

    - Oferowany sprzęt musi spełniać normę CE.

    - Montaż całości wyposażenia w szafie RACK 19” o szerokości 600mm.

- PRZEMYŚL

- Lokalizacja montażu:

Delegatura Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Mickiewicza 10

- Wymagania funkcjonalne i techniczne realizowane przez dostarczone rozwiązanie:

    - Centrala musi posiadać funkcję rejestracji treści połączeń telefonicznych dla minimum 10 jednoczesnych kanałów nagrywających z możliwością rozbudowy do minimum 100 kanałów nagrywających poprzez zakup odpowiednich licencji bez konieczności rozbudowy sprzętu.

    - Obsługa abonentów wewnętrznych analogowych z interfejsem typu ab i funkcją CLIP – min. 20 szt. (telefony i faksy analogowe dostarczy Zamawiający).

    - Obsługa 1 stanowiska AWIZO wyposażonego w terminal abonencki systemowy IP z możliwością podglądu stanu zajętości abonentów wewnętrznych centrali telefonicznej. Należy dostarczyć terminal podstawowy i zapasowy dla stanowiska AWIZO (zgodnie ze specyfikacją).

    - Obsługa łącza miejskiego ISDN PRI (30B+D) z numeracją bezpośrednią DDI.

    - Aplikacja dla systemu operacyjnego Windows do odsłuchu nagrań dla 1 stanowiska. Interfejs aplikacji w języku polskim. Aplikacja tego samego producenta co serwer telekomunikacyjny.

    - Aplikacja dla systemu operacyjnego Windows do archiwizacji nagrań na zewnętrznym komputerze lub serwerze PC. Interfejs aplikacji w języku polskim. Aplikacja tego samego producenta co serwer telekomunikacyjny.

    - Przeniesienie łącza miejskiego ISDN PRI z obecnego pomieszczenia centrali telefonicznej do serwerowni, w której zostanie zamontowana centrala telefoniczna.

- W ramach realizacji zadania należy dostarczyć co najmniej:

    - Centrala telefoniczna wraz z modułami:

Call Manager 1U5 NCP-CM400P.1BC	2 szt.

Gateway 1U NCP-GWS6S.1E1	1 szt.

Moduł NCP-EMS4FXS	5 szt.

    - Telefony z konsolami i zasilaczami:

Telefon systemowy CTS-330.IP-BK	2 szt.

Konsola CTS-338.BK	2 szt.

Telefon Slican VPS-912G	38 szt.

Zasilacz 12V/1.4A – wtyk 2.1/5.5	2 szt.

Zasilacz 5V/1.2A – wtyk 2.1/5.5	38 szt.

    - Inne urządzenia, sprzęt, niezbędne do uruchomienia i działania centrali, telefonów, w tym:

Moduł NCP-EM1BC	1 szt.

Akumulator 12V 17Ah	2 szt.

Obudowa akumulatorów BATB 2U-DG	1 szt.

Wiązka łączenia aku 17 PBC-M6/03.04	1 szt.

Wiązka listwa-aku 17 TBC-M6/25.10	1 szt.

Wiązka półka-listwa STC-ST7/10.04	3 szt.

Listwa rozdzielcza BPT-2x9.10	1 szt.

    - Osprzęt do szafy telefonicznej:

Listwa zasilająca 19" 230V – 7 gniazd (typu E - CEE 7/5), z wyłącznikiem LED, z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym, kabel 1,8m CEE 7/7 ALANTEC	1 szt.

Organizator kabli 1U 19" z przepustami	2 szt.

Patch-cord U/UTP kat.5e PVC 2.0m	10 szt.

    - Licencje, co najmniej:

Licencja NCP.Base100 (40c)	1 szt.

Licencja NCP.Base100.Networking	1 szt.

Licencja NCP.Base100.Redunadancy	1 szt.

Licencja NCP.VoipUserPlus-10	4 szt.

Licencja NCP.MenuIVR-5	1 szt.

Licencja NCP.RecChannel-5	2 szt.

Licencja NCP.Base100.RecordMANserver	1 szt.

    - Zakupione oprogramowanie i licencje będą bezterminowe.

    - Sprzęt ma być fabrycznie nowy, zapakowany w oryginalnych opakowaniach, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 roku i pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży na rynek polski.

    - Serwis realizowany na terenie Polski w języku polskim.

    - Wykonawca na dostarczony sprzęt udziela gwarancji min. 24 miesiące.

    - Oferowany sprzęt musi spełniać normę CE.

    - Montaż całości wyposażenia w szafie RACK 19” o szerokości 600mm.