Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia:

„Remont toalet w siedzibie Rejonu w Zambrowie”

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe istniejących toalet (toaleta damska i toaleta męska) zlokalizowanych na I piętrze w budynku siedziby Rejonu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Zambrowie przy ul. Magazynowej 14.

- Planowany zakres czynności związanych z wykonaniem remontu toalet

- Roboty przygotowawcze

- Należy zabezpieczyć ciągi komunikacyjne i klatę schodową folią budowlaną tak aby kurz i zanieczyszczenia powstałe w trakcie robót  remontowych nie zanieczyszczały pozostałych pomieszczeń w budynku Rejonu.

- Wykonawca powinien zapewnić własne zasilanie podczas prowadzonych prac remontowych. Nie dopuszcza się sytuacji w której na skutek robót remontowych będzie odłączane zasilanie budynku lub nagłe przerwy w zasilaniu. Odłączenie zasilania budynku będzie możliwe tylko przy wykonywaniu prac elektrycznych po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Rejonu.

- Wykonawca zapewni kontenery na odbiór odpadów które winny być usuwane z terenu robot każdego dnia.

- Wykonawca na własny koszt zapewni pomieszczenia socjalne dla pracowników.

- Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać ręcznie lub przy użyciu elektronarzędzi ręcznych. Powstały w wyniku rozbiórki gruz należy wynieść ręcznie poza budynek Rejonu i złożyć 
w uprzednio przygotowanych kontenerach. Zakres robot rozbiórkowych obejmuje:

- demontaż istniejącej armatury sanitarnej

- umywalki  szt. 2,

- wc kompakt szt. 2,

- baterie ścienne szt. 2,

- demontaż opraw oświetleniowych szt. 6

- demontaż luster szt. 2

- demontaż podajników do papieru toaletowego szt. 2 oraz podajników do ręczników papierowych szt. 2;

- demontaż stolarki drewnianej drzwiowej o wym. 90 x 200 z wykuciem ościeżnic w ilości szt. 4;

- demontaż okien z PCV 82x148 szt. 2

- demontaż zabudowy naczynia wyrównawczego

- demontaż grzejników szt. 2 i naczynia wyrównawczego

- demontaż kratek wentylacyjnych

- skucie płytek ściennych i tynków

- skucie płytek posadzkowych

- rozbiórka części i ściany działowej

- zmycie istniejącej farby na suficie

- Posadzki

Zakres robot obejmuje

− przygotowanie podłoża cementowego ze sprawdzeniem przyczepności warstw 
i usunięciem spękanych i odspojonych części gładzi cementowej gr. ok. 3 cm, w ilości 
ok. 5,90 m2;

− montaż siatki zbrojeniowej w warstwach betonowych w ilości ok. 50% powierzchni, 
tj. 2,95 m2; − uzupełnienie wylewki cementowej na 100 %  powierzchni, tj. 5,90 m2 ,

− ułożenie posadzki z płytek gresowych 60 x 60 cm (lub inny wymiar uzgodniony 
z Zamawiającym) metodą kombinowaną na zaprawie klejowej, w ilości ok. 5,90 m2

- Ściany

− wymurowanie ściany działowej z cegły pełnej gr 12 cm w ilości ok. 3,70 m2

− przygotowanie podłoża ze sprawdzeniem przyczepności warstw i usunięciem spękanych i odspojonych części gładzi cementowej gr. ok. 3 cm, w ilości ok. 42,45 m2 ;

− wyrównanie ścian zaprawą cementową (tynkowanie) na 100 %  powierzchni,

− ułożenie płytek ściennych 60 x 60 cm (lub inny wymiar uzgodniony z Zamawiającym) metodą kombinowaną na zaprawie klejowej, w ilości ok. 30,71 m2

- Sufity

− szpachlowanie sufitów gładzią szpachlowa z dwukrotnym malowaniem farbami  przeznaczonymi do pomieszczeń sanitarnych w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.

- Stolarka okienna i drzwiowa

− Istniejące okna należy wymienić na nowe rozwierno- uchylne z pakietem dwuszybowym w kolorze białym wraz z obróbką

− Istniejące drzwi należy wymienić na nowe typ łazienkowy ościeżnica regulowana (dla drzwi na korytarz) zamykane na zamek od wewnątrz pomieszczenia w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.

- Instalacja sanitarna i armatura łazienkowa

- należy zamontować nowe umywalki łazienkowe kpl szt. 2 wraz z baterią i syfonem

- należy zamontować lustra łazienkowe z podświetleniem szt. 2

- należy zamontować miskę ustępową ( komplet ze spłuczką) kpl -szt. 2

- należy zamontować podajniki na papier toaletowy szt. 2, ręczniki papierowe szt. 2, mydło szt. 2

- należy uzupełnić podejścia rur kanalizacyjnych do umywalek i miski ustępowej

- Instalacja grzewcza

− należy wymienić grzejniki ścienne szt. 2 wraz z przeróbką instalacji CO przy grzejnikach

- Instalacja elektryczna

− należy wymienić oprawy oświetleniowe szt. 6 w technologii LED (rodzaj opraw 
w uzgodnieniu z zamawiającym)

- doprowadzić zasilanie do luster

- należy wymienić włączniki prądu i gniazda zasilania

- Instalacja wentylacji

- należy wymienić kratki wentylacyjne waz ze sprawdzeniem i oczyszczeniem przewodów wentylacyjnych

- Roboty nieprzewidziane

W czasie realizacji robót mogą wystąpić roboty nieprzewidziane, które ujawnią się po zdjęciu okładzin ściennych i podłogowych oraz demontażu armatury łazienkowej 
i  oczyszczeniu. Wykonawca licząc cenę ryczałtową za wykonanie zakresu robót opisanego w pkt 1-10 winien uwzględnić rezerwę na roboty nieprzewidziane.

- Rozliczenie

Rozliczeniem za zrealizowane prace jest rozliczeniem Ryczałtowym. W cenie ryczałtowej (jednostki obmiarowej) Wykonawca uwzględni wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności: koszty dojazdu, transportu, koszty robocizny: montażu, demontażu i koszty wszelkich czynności w tym rezerwę na roboty nieprzewidziane, które zapewnią należytą realizację zamówienia. Specyfikacja kosztorysowa (przedmiar robót) stanowi wyłącznie element pomocniczy dla kalkulacji ceny i zawiera zakres prac remontowych z uwzględnieniem materiałów wykonawcy, sprzętu i robocizny.

- Wymagania

Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. Celem jest wykluczenie możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny.

Prace powinien realizować Wykonawca posiadający uprawnienia oraz doświadczenie 
w usługach odpowiadających zakresowi prac. Prace remontowe należy wykonać zgodnie ze Formularzem Cenowym na warunkach opisanych w umowie i niniejszym OPZ oraz ogólnie obowiązującymi normami i zarządzeniami w zakresie sztuki budowlanej z zachowaniem przepisów BHP i Ppoż.

- Kontakt do pracowników GDDKiA w Zambrowie:

Piotr Paprocki  – tel. 606 381 953,

- Odbiór robót.

Odbiory w czasie realizacji umowy

- Odbiór ostateczny: Po wykonaniu przedmiotu umowy.

- Odbiory w okresie trwania okresu gwarancji - w przypadku stwierdzenia usterek w  użytkowaniu przedmiotu umowy po ich usunięciu.

Odbiór robót dokonany będzie w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu i gotowości robót do odbioru.

- Potwierdzenie wykonania usługi i warunki płatności:

Podstawą płatności będzie sporządzona umowa i ustalona w oparciu o Ofertę Wykonawcy
cena za wykonanie przedmiotowego zadania. Potwierdzeniem wykonania robót będzie spisanie protokołu odbioru robót. Protokół odbioru robót jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

- Gwarancje

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesiące.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych w terminie 7 dni
od daty ich zgłoszenia przekazanego pisemnie przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie dokona stosownych napraw, to Zamawiający może zlecić usunięcie stwierdzonych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie
określonym w ust. 1 jeżeli zgłoszenie wady nastąpiło przed upływem tego terminu.

- Postanowienia ogólne

- Przed przystąpieniem do złożenia oferty, wykonawca zobowiązany jest zapoznać się ze stanem przedmiotu zamówienia, sytuacją dotyczącą realizacji robót oraz możliwością dokonania wyceny wszystkich niezbędnych materiałów do prawidłowego wykonania zamówienia.

- W przypadku niejasności należy skontaktować się z osobą wskazaną do kontaktu 
ze strony GDDKiA Rejon w Zambrowie

- W związku z powyższym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane 
z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięcia pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia.

- Prace mogą rozpocząć się wyłącznie po zgłoszeniu faktu Zamawiającemu i przekazaniu terenu

- Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo w obrębie prowadzonych robót od momentu przekazania terenu do dnia odbioru ostatecznego robót.

- Wszystkie roboty przewidziane do wykonania zamówienia obejmują swoim zakresem zarówno roboty przygotowawcze jak zasadnicze, łącznie z uprzątnięciem terenu po prowadzonych robotach.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót.

- Usunięcie odpadów powstałych w wyniku robót leży po stronie Wykonawcy

- Materiały z rozbiórki stanowiące własność Zamawiającego, Wykonawca przetransportuje oraz złoży te materiały w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Pozostałe materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2023, poz. 1587 z późniejszymi zmianami).

- Realizacja robót może odbywać się w dni robocze od godz. 7:00 do godz. 16:00.

Sporządził: Piotr Paprocki