Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA

DOSTAWĘ SAMOCHODU TYPU SLKw DO KP  PSP w Lęborku

Specyfikacja techniczna zawiera minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego (SLKw)

WYMAGANIA DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| I. | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji samochodu 2021 r. | ……………………..…………….. (wpisać rok produkcji) |
| --- | --- | --- |
| II. | Marka samochodu | …………………………………………. (wpisać markę samochodu) |
| III. | Typ nadwozia | ………………………………………. (wpisać typ samochodu) |
| IV. | Ilość miejsc siedzących | ………………………………………….... (wpisać ilość miejsc siedzących łącznie z miejscem kierowcy) |
| V. | Ilość drzwi | ……………………………………………… (wpisać ilość drzwi w samochodzie) |

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Spełnienie wymagań – wypełnia wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  | Wymagania dla pojazdu |  |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. Pojazd winien spełniać wszelkie wymogi przepisów dopuszczających go do ruchu poza granicami Polski. |  |
|  | Oznakowanie pojazdu zgodne z Zarządzeniem Nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 24 stycznia 2020r., w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP tj. napisy STRAŻ na drzwiach przednich, numery operacyjne oraz oznakowanie taśmą odblaskową. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. |  |
|  | Samochód fabrycznie nowy - wyprodukowany w 2021 roku. Typu bus z drugim rzędem siedzeń i przestrzenią ładunkową. |  |
|  | Samochód musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE. |  |
|  | Liczba miejsc do siedzenia – min. 5 z kierowcą, maksimum 6 |  |
|  | Podstawowe parametry napędu/podwozia |  |
|  | Silnik z zapłonem samoczynnym o minimalnej pojemności 1900 cm³ i minimalnej mocy 130 KM, spełniający aktualną normę emisji spalin EURO 6. Silnik produkowany seryjnie, bez przeróbek. |  |
|  | Maksymalny moment obrotowy min. 290 Nm., silnik produkowany seryjnie, bez przeróbek. |  |
|  | Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: maksymalnie 13 l/100 km. |  |
|  | Skrzynia biegów manualna min. 6 biegowa + bieg wsteczny. |  |
|  | Hamulce tarczowe, dopuszcza się bębny hamulcowe tylnej osi. |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita max. 3500 [kg]. |  |
|  | Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu (radiotelefon, dodatkowa sygnalizacja świetlna i dźwiękowa). |  |
|  | Zbiornik paliwa o pojemności minimum 60 l. |  |
|  | Felgi ze stopów metali lekkich, fabryczne z oponami letnimi min. 16". |  |
|  | Dodatkowy komplet 4 opon zimowych na felgach stalowych |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe |  |
|  | Podstawowe parametry nadwozia/pojazdu |  |
|  | Kolor nadwozia: czerwony - lakier fabryczny. Dopuszcza się kolor srebrny w lakierze fabrycznym. |  |
|  | Zderzak przedni, tylni i nadkola lakierowane w kolorze białym, czarnym lub czerwonym wg ustaleń z zamawiającym. |  |
|  | Wymiary pojazdu [mm]: - długość minimum 4820 - długość maksymalna 5100 - wysokość minimum 1870 - wysokość maksimum 2020 |  |
|  | Reflektory przeciwmgielne z przodu pojazdu |  |
|  | Pojazd wyposażony w Immobiliser oraz w min. w systemy: ABS, elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESC), układ wspomagania kierownicy, |  |
|  | Czujniki cofania zamontowane w tylnym zderzaku oraz/lub kamera cofania wyposażona w wyświetlacz zamontowany wewnątrz kabiny pojazdu. |  |
|  | Wyposażenie pojazdu |  |
|  | Tempomat |  |
|  | Elektrycznie sterowane szyby przednie |  |
|  | Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne |  |
|  | Przyciemniane szyby tylne |  |
|  | Lampka LED zamontowana w części ładunkowej pojazdu |  |
|  | Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy: min. przednie dla kierowcy i pasażera, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa |  |
|  | Kierownica po lewej stronie pojazdu, wielofunkcyjna, umożliwiająca obsługę radia |  |
|  | Skórzane obszycie kierownicy i gałki dźwigni zmiany biegów |  |
|  | Kolumna kierownicy z regulacją |  |
|  | Wspomaganie kierownicy |  |
|  | Gniazdo USB i 12 V w kabinie z przodu pojazdu |  |
|  | Podłoga w przedziale kierowcy wyłożona dywanikami gumowymi |  |
|  | Zdalnie sterowany centralny zamek z co najmniej z dwoma pilotami |  |
|  | Wszystkie siedzenia przodem do kierunku jazdy. Podłokietnik z przodu. |  |
|  | Kolor foteli pasażerskich oraz wnętrza przestrzeni pasażerskiej w ciemnym kolorze, siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny odpornej na uszkodzenia i łatwą w czyszczeniu lub skórą |  |
|  | Klimatyzacja automatyczna co najmniej 1- strefowa |  |
|  | - Radioodtwarzacz CD/MP3 z ekranem i z systemem głośnomówiącym do telefonu (Bluetooth) sterowanym na kierownicy |  |
|  | - Zamontowany video-rejestrator |  |
|  | Minimum 4 głośniki z rozprowadzoną instalacją elektryczną rozmieszczone w pojeździe |  |
|  | Instalacja radiowa wyposażona w antenę |  |
|  | Trzecie światło stop |  |
|  | Uchwyt holowniczy z przodu pojazdu (demontowany) |  |
|  | Na wyposażeniu: podnośnik samochodowy, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica proszkowa typ ABC min. 2 kg, |  |
|  | Hak holowniczy kulowy, homologowany, z wyprowadzoną instalacją elektryczną i gniazdem 13-pinowym do podłączenia przyczepy + przejściówką na gniazdo standardowe (7-pinowe). Dopuszczalna masa przyczepy zgodna z homologacją pojazdu. |  |
|  | Ładowność przyczepy ciągniętej z hamulcem min. 750 kg. |  |
|  | W kabinie kierowcy zainstalowany radiotelefon przewoźny przystosowany do pracy w sieci radiowej PSP posiadający wyświetlacz LCD, przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych (dla kanału analogowego: praca w trybie simpleks i duosimpleks, dla kanału cyfrowego: modulacja dwu szczelinowa TDMA na kanale 12,5 kHz zgodnie z normą ETSI TS 102 361 1,2,3) wbudowane moduły Select 5, wyposażony w mikrofon zewnętrzny. Radiotelefon podłączony od zasilania pojazdu po stacyjce. Samochód wyposażony w zestrojoną instalację antenową na pasmo radiowe PSP wraz z anteną 5/8 lambda z podstawą ze sprężyną oraz możliwością zmiany położenia tzw. motylek. Antena zainstalowana w miejscu uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM. Radiotelefon z minimum 250 programowalnych kanałów. Klasa odporności min. IP 54. Temperatura pracy – zakres nie mniejszy niż: -30°C - +60°C. |  |
|  | Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.) oraz być wyposażony w: - Urządzenie akustyczne pojazdu uprzywilejowanego umożliwiające uruchomienie sygnalizacji akustycznej oraz umożliwiające podawanie komunikatów słownych składającej się co najmniej z następujących elementów: - Wzmacniacza sygnałowego (modulatora) o mocy wyjściowej min. 100W z min. 3 modulowanymi sygnałami dwutonowymi z możliwością sterowania sygnałem klaksonu. Urządzenie wzmacniacza sygnałowego zostanie zamontowane pod deską rozdzielczą i sterowaniem wyniesionym za pomocą przewodu o długości min. 2500 mm na manipulator. - Minimum jednego neodymowego głośnika o mocy min. 100W zapewniającego poziom ciśnienia akustycznego min. 100dB. Głośnik przystosowany fabrycznie do montażu zewnętrznego, zamontowany w sposób gwarantujący rozchodzenie się sygnału do przodu wzdłuż osi wzdłużnej pojazdu, dopasowane impedancyjnie do wzmacniacza celem uzyskania maksymalnej efektywności i bezpieczeństwa; instalacja głośnika zabezpieczona przed uszkodzeniem i czynnikami atmosferycznymi. - Na dachu pojazdu niskoprofilowa belka sygnalizacyjna LED z podświetlanym napisem STRAŻ. Belka dopasowana do szerokości dachu o wysokości max. 85mm. Układ sterowania (podłączenie) belką musi zapewnić możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej) oraz działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu. Belka nie może wystawać poza obrys dachu. Belka zespolona z kloszem bezbarwnym lub niebieskim o świetle niebieskim oraz z doświetleniem LED (białe światło) na boki pojazdu. 3. W atrapie przedniej zamontowane 2 moduły lamp kierunkowych stroboskopowych LED z kloszem bezbarwnym o świetle niebieskim. Układ sterowania (podłączenie) modułami musi zapewnić możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej) oraz działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu. 4. Sterowanie lampami błyskowymi pojazdu uprzywilejowanego oraz sygnałami dźwiękowymi poprzez wyniesiony manipulator z przewodem spiralnym o długości min. 2500 mm, zamontowanym na desce rozdzielczej. Urządzenia uprzywilejowania oraz pozostałe urządzenia fabryczne samochodu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności radiowej o której mowa w punkcie 4.26. |  |
|  | W przestrzeni ładunkowej gniazdo elektryczne 12V (gniazdo zapalniczki) nin. 1 szt. |  |
|  | Drugi rząd siedzeń składany (powiększenie przestrzeni ładunkowej) lub stałe (stała przegroda części ładunkowej). |  |
|  | Pozostałe warunki Zamawiającego |  |
|  | W przestrzeni ładunkowej wykładzina wykonana z tworzywa sztucznego lub powłoka natryskowa. |  |
|  | W przestrzeni załadunkowej minimum cztery uchwyty do mocowania ładunków. |  |
|  | Pojazd dostarczony w dniu odbioru na oponach letnich. |  |
|  | W zabudowie zamontowane oświetlenie LED skrzyni ładunkowej. |  |
|  | Okres gwarancji: minimalnie 24 miesięcy. Jest to parametr oceniany (patrz: kryterium oceny ofert). |  |
|  | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem: - instrukcji obsługi samochodu w języku polskim, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu jako pojazd specjalny. -kartę gwarancyjną, -2 komplety kluczy, |  |
|  | Wykonawca wyda przedmiot umowy z pełnymi zbiornikami paliwa i płynów eksploatacyjnych. Dopuszcza się zamontowanie orurowania w przedniej części pojazdu. |  |
|  | Odbiór faktyczny w siedzibie Wykonawcy. |  |
|  | Termin dostawy - maksymalnie do 15.10.2021 |  |