Opis przedmiotu zamówienia dla

samochodu kwatermistrzowskiego

| Lp. | Wymagania Zamawiającego | Propozycje Wykonawcy Podać parametry oferowanego sprzętu lub wpisać wyraz „spełnia” |
| --- | --- | --- |
|  | Wymagania dla pojazdu |  |
|  | Marka i model samochodu. |  |
|  | Pojazd fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych, wyprodukowany w 2025 roku. |  |
|  | Pojazd musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. |  |
|  | Oznakowanie pojazdu zgodne z Zarządzeniem Nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (numery operacyjne zostaną podane po podpisaniu umowy). |  |
|  | Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszystkie wymagane prawem dokumenty, niezbędne do zarejestrowania pojazdu, w tym m.in.: - świadectwo homologacji typu pojazdu, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu jako specjalny, - książka gwarancyjna w języku polskim, - instrukcje obsługi w języku polskim do samochodu oraz zainstalowanych urządzeń i wyposażenia. |  |
|  | Okres gwarancji: - min. 3 lata mechanicznej, - min. 3 lata na powłokę lakierniczą, - min. 12 lat na perforację nadwozia. | gwarancja mechaniczna ………………….…….. lat gwarancja powłoki lakierniczej …………….…… lat gwarancja perforacji nadwozia …………….…… lat |
|  | Podstawowe parametry napędu/podwozia |  |
|  | Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem, o mocy min. 100 kW i pojemności min 1950 dm3, spełniający wymagania aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie czystości spalin. | moc silnika …………………………………………… pojemność silnika …………………………………… |
|  | Napęd 4x2, napęd na oś przednią lub tylną. |  |
|  | Manualna skrzynia biegów, minimum 6-cio stopniowa + bieg wsteczny. |  |
|  | Moc alternatora i pojemność akumulatora muszą zapewnić pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną pojazdu przy maksymalnym obciążeniu (radiotelefon, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa). |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać 3500 kg. | DMC ………………………………………….….. kg |
|  | Felgi stalowe z kołpakami minimum 16 cali, opony letnie wzmacniane, fabrycznie nowe z 2025 roku. |  |
|  | Pojazd wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe. |  |
|  | Podstawowe parametry nadwozia pojazdu |  |
|  | Nadwozie typu furgon, min. 4-drzwiowe, fabrycznie przystosowane do przewozu min. 3 osób. Drzwi prawe przedziału ładunkowego przesuwne. Drzwi tylne dwuskrzydłowe o kącie otwarcia 180º. Przestrzeń ładunkowa bez szyb bocznych i tylnych. |  |
|  | Kolor nadwozia: czerwony, biały, czarny lub srebrny - powłoka lakiernicza fabryczna. | kolor ………………………………………………….. |
|  | Wymiary i zdolności terenowe: - długość całkowita pojazdu nie mniej niż 5000 mm, nie więcej niż 5500 mm (bez wyposażenia dodatkowego), - szerokość całkowita pojazdu nie więcej niż 2000 mm (bez lusterek); - rozstaw osi min. 3200 mm, - wysokość całkowita pojazdu maksymalnie 2200 mm (z sygnalizacją świetlną) | długość całkowita …………………………….… mm szerokość całkowita ……………………….…… mm rozstaw osi ……………………………………… mm wysokość całkowita ……………………….…… mm |
|  | Kabina kierowcy i przedział załogi wyłożone elementami tapicerskimi, tapicerka w kolorze ciemnym. |  |
|  | Wymiary przestrzeni ładunkowej/bagażowej - długość nie mniej niż 3800 mm, - szerokość nie mniej niż 1600 mm, - wysokość nie mniej niż 1300 mm. | długość ………..….… mm szerokość ……..….… mm wysokość ………...… mm |
|  | Pojazd wyposażony w systemy poprawiające bezpieczeństwo: - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS lub równoważny, - system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania – ASR lub równoważny, - elektroniczny system stabilizacji toru jazdy – ESP lub równoważny, - system kontroli ciśnienia w oponach, - czujniki parkowania min. tylne, - poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera, - układ wspomagania, - układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu. |  |
|  | Pojazd wyposażony w systemy: - centralny zamek sterowany za pomocą pilota lub kluczyka, - tempomat, - radio cyfrowe, - łączność Bluetooth. |  |
|  | Zbiornik paliwa o pojemności minimum 60 litrów. | pojemność ………… litrów |
|  | Lusterka zewnętrzne podgrzewane, składane i regulowane elektrycznie. |  |
|  | Pojazd wyposażony w homologowany hak holowniczy, gniazdo elektryczne 13-pinowe do podłączenia zasilania przyczepy. Dodatkowa przejściówka złącza elektrycznego z 13/7 pin. |  |
|  | Wyposażenie pojazdu |  |
|  | Kabina kierowcy wyposażona w: - klimatyzacja, - gniazdo USB typ A, - gniazdo 12 V, - szyby w drzwiach kierowcy i pasażera regulowane elektrycznie, - Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu, - Automatyczne światła drogowe - Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu |  |
|  | Przestrzeń ładunkowa wyposażona w: - z prawej strony drzwi do przedziału ładunkowego przesuwne, - drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane w zakresie min. 180 stopni, - podłogę wykonaną z tworzywa sztucznego dodatkowo zabezpieczona sklejką o grubości min. 9mm - minimum dwa punkty świetlne, - gniazdo 12V |  |
|  | Fotele: - wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa: - siedzenia pokryte materiałem odpornym na rozdarcie i ścieranie, - tapicerka siedzeń w kolorze ciemnym lub szarym, - fotel kierowcy z podłokietnikiem, regulacją odcinka lędźwiowego, - podwójna kanapa po stronie pasażerów. |  |
|  | Światła przeciwmgłowe przednie. |  |
|  | Światła przeciwmgłowe tylne. |  |
|  | Na wyposażeniu pojazdu: - fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta podwozia (w tym klucz do kół), - trójkąt ostrzegawczy, - gaśnica – min. 2 kg, - apteczka samochodowa, - podnośnik samochodowy. |  |
|  | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze: - akustyczne (emitujące minimum trzy modulowane tony – dwa głośniki o mocy min. 100 W każdy), umożliwiające podawanie komunikatów głosowych za pomocą mikrofonu zamontowanego wewnątrz kabiny, - belka sygnalizacyjna niskoprofilowa typu LED z podświetlanym napisem pośrodku „STRAŻ”, montowana na dachu, - dodatkowe lampy ostrzegawcze tzw. piloty w technologii LED – 2 sztuki, zamontowane z prawej i lewej strony przedniej części atrapy pojazdu, lampy zainstalowane w poziomie. | producent, typ i model |
|  | Pojazd wyposażony w dodatkowy włącznik/wyłącznik zasilania radiotelefonu oraz sygnalizacji uprzywilejowanej. |  |
|  | Pojazd wyposażony w radiotelefon cyfrowo-analogowy zgodny z Instrukcją w sprawie organizacji łączności radiowej zatwierdzonej przez Komendanta Głównego PSP w 2019 roku (załącznik nr 3 do instrukcji). Radiotelefon połączony z anteną umiejscowioną na dachu pojazdu (antena z mocowaniem umożliwiającym swobodne wyginanie się). Radiotelefon zamontowany w kabinie pojazdu umożliwiający swobodną obsługę zarówno przez kierowcę jak i dowódcę. |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie pojazdu |  |
|  | Drugi komplet kół wyposażony w felgi stalowe minimum 16 cali, opony zimowe wzmacniane, fabrycznie nowe z 2025 roku. |  |
|  | Bagażnik dachowy – 1 belka – 3 szt. |  |
|  | Pozostałe warunki zamawiającego |  |
|  | Wydanie i odbiór samochodu nastąpi w siedzibie Wykonawcy. Odbioru dokona dwóch przedstawicieli zamawiającego w obecności przedstawicieli Wykonawcy. |  |
|  | Termin dostawy pojazdu – do 29 września 2025 r. |  |

Oświadczam, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia powyższe wymagania.

................................................................................

data, imię, nazwisko, podpis osoby/osób uprawnionych