OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Minimalne wymagania techniczne dla fabrycznie nowego lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego

typ / model ....................................................................................................................................................

( należy podać  typ/ model oferowanego pojazdu )

Prawą stronę tabeli (kol. 3) należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne - wykazane w tabeli - należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje produkt równoważny – informacje dotyczące proponowanych rozwiązań równoważnych musi podać w kol. 3 oraz wykazać, że spełniają one wymagania Zamawiającego.

W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

| Lp. | Warunki Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań kolumny nr 2 |
| --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- |
| 1 | Wymagania dla pojazdu |  |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.1251 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 502 ze zm.) |  |
|  | Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej producenta pojazdu bazowego, określonego w rozporządzaniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 594). |  |
|  | Pojazd fabrycznie nowy, przystosowany do ruchu prawostronnego (kierownica po lewej stronie). Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2025 r. Pojazd bazowy musi posiadać świadectwo homologacji wystawione zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858/WE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylającym dyrektywę 2007/46/WEW. Spełnienie wymogu musi być potwierdzone załączoną kopią dopuszczonego prawem dokumentu wystawionego przez producenta/importera pojazdu. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu muszą być przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego. | Należy podać markę, typ i model oferowanego pojazdu bazowego |
|  | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r. poz. 3 oraz Dz. Urz. KG PSP z 2021 r. poz. 4 oraz Dz. Urz. KG PSP z 2022 r. poz. 27 i 30.). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. |  |
|  | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy min. 100W. Sterowanie przy pomocy manipulatora na elastycznym przewodzie ,zmiana modulacji dźwiękowej sygnału poprzez manipulator oraz klakson pojazdu, manipulator powinien być funkcjonalny, czytelny i posiadać wyraźne, podświetlane oznaczenia trybu pracy w ciągu dnia i nocy. Wymagana funkcjonalność podstawowa: - minimum pięć różnych trybów pracy w ciągu dnia i nocy dla sygnalizacji, dźwiękowej - załączenie sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym przyciskiem Urządzenia świetlne: - lampy pojedyncze zamontowane na dachu kabiny lub lampa zespolona, lampy błyskowe typu LED koloru niebieskiego. - minimum dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie typ LED z przodu pojazdu, w atrapie - minimum jedna lampa sygnalizacyjna typ LED z tyłu pojazdu z możliwością niezależnego - wyłączenia w czasie jazdy w kolumnie - napięcie 12/24 V - podświetlany panel z napisem STRAŻ - obudowa z aluminium i poliwęglanu Montaż systemu świetlno-dźwiękowego do jazdy alarmowej, miejsce umieszczenia poszczególnych elementów składowych po ustaleniu z Zamawiającym na etapie realizacji umowy. |  |
|  | Bezpieczeństwo |  |
|  | Asystent wjazdu na wzniesienia Hill Start Assist |  |
|  | Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera |  |
|  | System awaryjnego ostrzegania i hamowania Front Assist, wykrywanie pojazdów, pieszych i rowerzystów |  |
|  | Hamulce tarczowe z przodu (16-calowy układ jezdny, średnica tarcz hamulcowych 303 mm) |  |
|  | ESP z asystentem hamowania, ABS, ASR (z przyciskiem deaktywujacym), EDS, Lane Change system |  |
|  | Immobiliser |  |
|  | Światła do jazdy dziennej z automatyczną regulacją zasięgu reflektorów, funkcja Coming & Leaving Home |  |
|  | Kierownica multifunkcyjna obszyta skórą z Tiptronic |  |
|  | Czujnik ciśnienia w oponach (TPMS) |  |
|  | 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i elektrycznym napinaczem pasów z przodu |  |
|  | eCall –system powiadamiania ratunkowego |  |
|  | Sygnalizacja niezapiętych pasów kierowcy i pasażera (dźwiękowa + lampka kontrolna) |  |
|  | Asystent utrzymania toru jazdy Lane Assist |  |
|  | Asystent bocznego wiatru Cross Wind Assist |  |
|  | Wyposażenie funkcjonalne |  |
|  | Klin pod koło |  |
|  | Uchwyty do mocowania ładunku |  |
|  | Pas ładunkowy z grzechotką min.siła napięcia 550daN,liczba haków 2szt. Min.długość 6m. - 10szt. |  |
|  | Homologacja ciężarowa kategorii N1 (dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3.5 t włącznie) |  |
|  | Funkcje App-Conect |  |
|  | Akumulator 420A(70 Ah) |  |
|  | Czujniki parkowania w przednim i tylnym zderzaku |  |
|  | 4 złącza USB-C,w tym2 gniazda o zwiększonej mocy ładowania do 45W w konsoli środkowej |  |
|  | Alternator 180A |  |
|  | Tempomat |  |
|  | Zestaw wskaźników (km/h),wyświetlanie prędkości, przebiegu, prędkości obrotowej, poziomu paliwa,zegarek |  |
|  | Dynamic Road Sign Display-rozpoznawanie i dynamiczne wyświetlanie znaków drogowych |  |
|  | Ogranicznik prędkości |  |
|  | 4 głośniki: 2 niskotonowe i 2 wysokotonowe |  |
|  | Digital Cockpit -cyfrowe zegary |  |
|  | Zaawansowany czujnik uwagi i senności kierowcy |  |
|  | Przygotowanie do usług online |  |
|  | System Infotainment z 10,4" dotykowym wyświetlaczem kolorowym |  |
|  | Gniazdo 12 V w kabinie kierowcy(na desce rozdzielcze |  |
|  | 2 kluczyki z funkcją zdalnego sterowania, składane |  |
|  | System START - STOP z funkcją odzyskiwania energii podczas hamowania |  |
|  | Czujnik deszczu/zmierzchu i wycieraczki z automatyczną regulacją prędkości wycierania |  |
|  | Centralny zamek z systemem Keyless Start bez funkcji SAFE |  |
|  | Połączenie ze smartphone za pomocą Bluetooth, funkcja ładowania indukcyjnego |  |
| 4 | Wyposażenie wewnętrzne |  |
| 4.1. | Schowki nad głową z dwoma kieszeniami 1 DIN oraz lampka do czytania |  |
| 4.2. | Podłoga w kabinie kierowcy wyłożona wykładziną gumową |  |
| 4.3. | Uchwyty wejściowe na słupkach D,z tyłu po lewej i prawej stronie |  |
| 4.4. | Schowek po stronie pasażera |  |
| 4.5. | Uchwyt wejściowy przy ścianie działowej w przestrzeni ładunkowej/ pasażerskiej |  |
| 4.6. | Lampy w przestrzeni ładunkowej/ pasażerskiej – 2 szt. |  |
| 4.7. | Deska rozdzielcza standard |  |
| 4.8. | Siedzenie dwuosobowe obok kierowcy ze schowkiem pod siedziskiem, ze stolikiem pod środkowym oparciem |  |
| 4.9. | Ściana działowa bez okna |  |
| 5 | Nadwozie |  |
| 5.1 | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane |  |
| 5.2. | Lewe zewnętrzne lusterko ze zintegrowanym kierunkowskazem LED |  |
| 5.3. | Uchwyt holowniczy z przodu |  |
| 5.4. | Prawe zewnętrzne lusterko ze zintegrowanym kierunkowskazem LED |  |
| 5.5. | Wysoki dach, lakierowany w kolorze nadwozia |  |
| 5.6. | Drzwi tylne nieprzeszklone |  |
| 5.7. | Zbiornik paliwa nie mniejszy niż 75 l |  |
| 5.8. | Osłona chłodnicy(grill) nielakierowana |  |
| 5.9. | Boczne szyby z przodu i z tyłu oraz tylne szyby-termoizolacyjne (w przypadku zamówienia szyb) |  |
| 5.10. | Drzwi prawe i lewe w kabinie kierowcy z elektrycznymi szybami |  |
| 5.11. | Drzwi przesuwne po prawej stronie |  |
| 5.12. | Szyba przednia termoizolacyjna |  |
| 5.13. | Kolor nadwozia: czerwony |  |
| 6 | Podwozie/koła |  |
| 6.1. | Napęd 4x4 z blokadą mechanizmu różnicowego, skrzynia biegów automatyczna |  |
| 6.2. | Narzędzia i podnośnik |  |
| 6.3. | Pojazd z kierownicą po lewej stronie |  |
| 6.4. | Małe kołpaki |  |
| 6.5. | 8 szt. stalowych obręczy 6.5Jx 16, 1 200 kg srebrne |  |
| 6.6. | 8szt. opon 235/65 R16 C115/113 R o zmniejszonym oporze toczenia, marki premium, w tym 4szt. Na sezon letni, 4szt.na sezon zimowy |  |
| 6.7 | Koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową |  |
| 7 | Wyposażenie dodatkowe |  |
| 7.1. | Spryskiwacze reflektorów przednich, wskaźnik poziomu płynu, podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej |  |
| 7.2. | Elektryczne ogrzewanie pomocnicze |  |
| 7.3. | Szyba przednia termoizolacyjna, ogrzewana, wykonana z laminowanego szkła |  |
| 7.4. | Hak holowniczy stały ze stabilizacją przyczepy |  |
| 7.5. | Podłoga ze sklejki antypoślizgowej w przestrzeni ładunkowej/ pasażerskiej, z osłoną krawędzi przestrzeni ładunkowej z tyłu |  |
| 7.6. | Wzmocnione zawieszenie i amortyzatory, wzmocnione stabilizatory- przystosowane do dużych obciążeń |  |
| 7.7. | Przycisk do manualnej regeneracji filtra DPF |  |
| 7.8. | Urządzenie sterujące funkcjami 1 (programowalny sterownik sterujący funkcjami specjalnymi) |  |
| 7.9. | Klimatyzacja manualna |  |
| 7.10. | Reflektory Full LED oraz światła do jazdy dziennej typu LED |  |
| 7.11. | Kamera cofania |  |
| 7.12. | Drzwi tylne ze zwiększonym kątem otwarcia max.270 stopni |  |
| 7.13. | Fotel kierowcy z pełną regulacją i podłokietnikiem po obu stronach |  |
| 7.14. | Tkanina Marathon - wytrzymałe obicia siedzeń |  |
| 7.15. | Wyłożenie ścian bocznych przestrzeni ładunkowej/ pasażerskiej (do ramy dachu) sklejką |  |
| 7.16. | Odbiór cyfrowego sygnału radiowego DAB+ |  |
| 7.17. | Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy |  |
| 7.18. | 2 sztuki Radiotelefonów Motorola DM 4601e wraz z niezbędnymi akcesoriami montażowymi oraz anteną. Wymagania dla instalacji antenowej: - Samochód wyposażony w kompletną instalację antenową dostosowaną do rodzaju zabudowy (metalowa/kompozytowa) wraz z anteną VHF zamontowaną na stałe w przedniej części dachu w miejscu zapewniającym właściwą przeciwwagę elektromagnetyczną. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta anteny (ewentualna zmiana miejsca lokalizacji anteny na dachu pojazdu do uzgodnienia z Zamawiającym). - Antena zestrojona na częstotliwości 149.000 MHz z maksymalną wartością współczynnika fali stojącej (WFS) 1,5. Potwierdzone wynikiem pomiaru (wydruk). - Nie dopuszcza się wykonania instalacji przyłączeniowej radiotelefonu po zewnętrznym poszyciu deski rozdzielczej. - Miejsce montażu radiostacji i mikrofonu typu „gruszka” do ustalenia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |  |
| 7.19. | Urządzenia uprzywilejowania oraz pozostałe urządzenia fabryczne samochodu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności radiowej. |  |
| 8 | Dane techniczne samochodu |  |
| 8.1. | Emisja CO2 - nie większa niż 272G/KM |  |
| 8.2. | Zużycie paliwa - nie większe niż 10,3l/km |  |
| 9 | Masy |  |
| 9.1. | Dopuszczalna masa – oś przednia nie większa niż 1 800 kg |  |
| 9.2. | Dopuszczalna masa – oś tylna nie większa niż 2 100 kg |  |
| 9.3. | Dopuszczalna masa całkowita (DMC) nie większa niż 3 500 kg |  |
| 9.4. | Masa własna bez kierowcy nie większa niż 2511 kg |  |
| 9.5. | Dopuszczalna ładowność nie mniejsza niż 989 kg |  |
| 9.6. | Maks. DMC przyczepy bez hamulca 750 kg |  |
| 9.7. | Maks. DMC przyczepy z hamulcem(wzniesienie 12%) 3 000 kg |  |
| 9.8. | Maks. obciążenie pionowe haka 120 kg |  |
| 10 | Silnik |  |
| 10.1. | Emisja cząstek stałych (PM) (paliwo I) nie większa niż 1,660 |  |
| 10.2. | Emisja tlenków azotu (NOx) (paliwo I) nie większa niż 59,600 mg/km |  |
| 10.3. | Liczba i układ cylindrów 4 w rzędzie |  |
| 10.4. | Maks. moment obrotowy przy prędkości obr. Nie mniejszy niż 410 Nm/ 1300 - 2000 1/min |  |
| 10.5. | Moc przy prędkości obrotowej nie mniejsza niż 130,000 kW orb. 3600 min⁻¹ |  |
| 10.6. | Moc silnika nie mniejsza niż 177 KM |  |
| 10.7. | Pojemność skokowa nie mniejsza niż 1 968 cm³ |  |
| 10.8. | Poziom hałasu podczas jazdy nie większy niż 73,000 |  |
| 10.9. | Poziom hałasu podczas postoju nie większy niż 77,000 |  |
| 10.10 | Rodzaj paliwa Diesel |  |
| 11 | Wymiary pojazdu |  |
| 11.1. | Długość pojazdu nie większa niż 5986mm |  |
| 11.2. | Rozstaw osi nie większy niż 3640mm |  |
| 11.3. | Szerokość bez lusterek nie większa niż 2040mm |  |
| 11.4. | Wysokość pojazdu nie większa niż 2590mm |  |
| 12 | Liczba miejsc do siedzenia |  |  |
| 12.1 | Liczba siedzeń: 3 |  |  |
| 13 | Pozostałe warunki zamawiającego |  |
| 13.1. | Minimalny okres gwarancji 24 miesiące. Gwarancja musi obejmować cały pojazd wraz z zabudową. | Należy podać okres gwarancji * |
| 13.2. | Minimalny okres gwarancji na powłokę lakierniczą min. 3 lata; Minimalny okres gwarancji na nieprzerdzewienie karoserii min. 12 lat |  |
| 13.3. | W okresie gwarancji Wykonawca zapewni min. 2 wymiany oleju oraz 1 przegląd okresowy (bez wymiany oleju) |  |
| 13.4. | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem: - instrukcji obsługi samochodu w języku polskim, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu |  |
| 13.5. | Wykonawca wyda przedmiot umowy z uzupełnionymi do pełnego stanu płynami eksploatacyjnymi oraz paliwem |  |

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.

Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia „Specyfikacji technicznej” ewentualne nazwy (znaki towarowe), normy, oceny i specyfikacje techniczne mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 101 ust. 4, 5, 6 uPzp w związku z art. 99 uPzp. Jeżeli w dokumentacji postępowania wskazano konkretne normy, oceny i specyfikacje techniczne, Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanych przez te normy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać w ofercie - w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych - że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

W celu optymalnego rozmieszczenia i zamontowania sprzętu przez wykonawcę Zamawiający wymaga uzgodnienia rozłożenia sprzętu w procesie zabudowy pojazdu.

* Kryterium oceniane

podpis

(kwalifikowany podpis elektroniczny)