Załącznik nr 6

## Sprzęt ratowniczy wielokrotnego użytku 
podlega dezynfekcji po każdorazowym użyciu. 
Sprzęt jednorazowego użycia podlega utylizacji. 
Szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania 
z odpadami medycznymi z późn. zm.

1.	Zasady dezynfekcji

- wszelkie czynności dezynfekcyjne muszą być realizowane z użyciem rękawiczek ochronnych jednorazowych, okularów ochronnych, maseczek oraz w miejscu do tego wyznaczonym;

- w miarę możliwości, należy dokonać dezynfekcji wstępnej na miejscu zdarzenia (spryskać środkiem dezynfekcyjnym, spłukać, wytrzeć) 
by zminimalizować możliwość narażenia na skażenie w trakcie przewożenia;

- zanieczyszczony sprzęt należy przewozić zabezpieczony tymczasowym pokrowcem (worek foliowy) z możliwością jego utylizacji;

- dezynfekcja sprzętu musi być zgodna z instrukcją dostarczoną przez producenta;

- sposób dezynfekcji musi być zgodny z instrukcją dołączoną przez producenta preparatu;

- po zakończeniu procesu dezynfekcji / mycia / suszenia, sprzęt ratownictwa medycznego należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu 
w celu zachowania czystości, np.: worek foliowy z zamknięciem strunowym;

- sprzęt jednorazowego użytku oraz materiały opatrunkowe po kontakcie 
z krwią / IPIM muszą być zebrane do worka foliowego koloru czerwonego 
i przekazane do utylizacji;

- dezynfekcja musi być odnotowana w książce / zeszycie dezynfekcji.

2.	Stanowisko wydzielone do dezynfekcji powinno spełniać następujące warunki:

- powinno być wydzielone na stałe do dezynfekcji, mycia i suszenia;

- powinno posiadać powierzchnie zmywalne, nie nasiąkliwe;

- powinno posiadać dostęp do bieżącej wody oraz jej odprowadzenia;

- musi posiadać wyznaczone miejsce na środki ochrony osobistej (rękawiczki jednorazowe, okulary ochronne, ubranie ochronne, maseczki jednorazowe);

- musi posiadać wyznaczone miejsce na środki dezynfekcyjne;

- musi być widne, zarówno ze światłem dziennym jak i sztucznym oświetleniem;

- musi posiadać poprawną wymianą powietrza;

- musi posiadać pojemniki do całkowitego zanurzenia drobnych elementów sprzętu;

- musi posiadać wyznaczone miejsce na składowanie odpadów medycznych;

- musi posiadać książkę / zeszyt potwierdzające wykonanie czynności dezynfekcyjnych i zawierać informację dotyczącą:

- data dezynfekcji,

- rodzaj sprzętu dezynfekowanego,

- rodzaju środka użytego do dezynfekcji,

- dane osoby wykonującej dezynfekcję.

Po zakończeniu działań ratowniczych na miejscu zdarzenia oraz przygotowaniu sprzętu do dalszych działań ratowniczych, celem wyeliminowania wtórnego skażenia, każdy ratownik biorący udział w działaniach ratowniczych powinien wykonać dezynfekcję rąk.

Do tego celu, należy stosować preparaty przeznaczone do dezynfekcji rąk 
i skóry charakteryzujące się:

- szerokim spektrum działania wobec bakterii (łącznie z Tbc) i drożdży;

- działaniem wirusobójczym (testowany zgodnie z normą EN 14476) i wobec wszystkich wirusów osłonionych (łącznie z HBV, HCV i HIV) testowany zgodnie z zaleceniem 01/2004 RKI (Instytut Roberta Kocha), Polio, Adenowirusów, Parvowirusów, Rotawirusów, Norowirusów;

- pełnym działaniem wirusobójczym;

- szybkim czasem działania.

Poszczególne etapy higienicznej dezynfekcji rąk zostały szczegółowo opisane w normie EN 1500.

Uwaga!

  - Odzież musi być prana zgodnie z zaleceniem producenta dotyczy to zarówno środków dezynfekcyjnych, środków piorących, temperatury oraz sposobu prania.

  - Sprzęt ratownictwa medycznego musi być sprawny, czysty, gotowy do użycia 
w każdej chwili i przechowywany w oddzielnych opakowaniach (torby strunowe, pakowanie próżniowe).

  - Jeśli sprzęt nie był używany, należy obligatoryjnie co 7 dni dokonać dezynfekcji poprzez spryskanie środkiem dezynfekcyjnym, jeżeli nie jest w opakowaniu zamkniętym na stałe.

IPIM – Inny Potencjalnie Infekcyjny Materiał.