INSTRUKCJA BHP

PRZY UŻYTKOWANIU RAMPY DO ODŚNIEŻANIA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

UWAGI OGÓLNE

1. Rampa przeznaczona jest do czynności usuwania śniegu, lodu z dachu dla wszystkich typów pojazdów ciężarowych.

2. Do użytkowania rampy może zostać dopuszczona osoba, która:

a. jest pełnoletnia,

b. została przeszkolona w zakresie technologii i obsługi konstrukcji,

c. posiada aktualne badania lekarskie,

d. zapoznała się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa i higieny pracy,

e. odbyła przeszkolenie ogólne,

f. odbyła instruktaż stanowiskowy.

3. Użytkownik w czasie pracy jest zobowiązany do używania odzieży chroniącej, ściśle przylegającej do ciała, stosowania wzmocnionego obuwia antypoślizgowego oraz środków ochrony indywidualnej. Odzież nie powinna zawierać zwisających elementów, należy ściągnąć biżuterię, a długie włosy zabezpieczyć.

4. Obsługa urządzenia może być wykonywana przy świetle dziennym lub odpowiednim oświetleniu sztucznym.

5. Zabrania się użytkowania rampy pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub leków, mogących oddziaływać na zdolność reakcji.

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

1. Zapoznać się z niniejszą instrukcją BHP.

2. Sprawdzić stan techniczny rampy, czy posiada wszystkie elementy.

3. Sprawdzić, czy na rampie nie znajduje się jakikolwiek ładunek, przypadkowe przedmioty lub osoby postronne.

4. Sprawdzić, czy na schodach oraz podestach rampy zalega śnieg lub lód, w przypadku stwierdzenia warstw śniegu i lodu należy zgłosić o tym fakcie osobie nadzorującej Mszana MOP Południe.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PODCZAS PRACY

1. Ustawić pojazd ciężarowy przy krawężniku.

2. Upewnić się, że kierowca wyłączył silnik, zaciągnął hamulec awaryjny i podłożył pod koła klocki blokujące.

3. Upewnić się, że między rampą a pojazdem nie znajduje się człowiek ani żadna przeszkoda.

4. Zachować szczególną ostrożność - upewnić się, czy odległość pojazdu od rampy jest wystarczająca.

5. Użytkownik przystępuje do usuwania śniegu/ lodu przy zachowaniu szczególnej ostrożności.

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

1. Usunąć śnieg/ lód z podestów rampy.

2. Zabezpieczyć rampę przed dostępem osób nieupoważnionych.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

1. Korzystanie z uszkodzonej, niesprawnej lub niekompletnej rampy.

2. Korzystanie podczas silnego, porywczego wiatru, intensywnych opadów deszczu, śniegu, gradu.

2. Przekraczanie dopuszczalnej maksymalnej nośności rampy.

3. Dopuszczanie do bezpośredniego kontaktu rampy z pojazdem.

4. Samodzielna naprawa lub modyfikacja konstrukcji.

5. Palenie tytoniu oraz użycie otwartego ognia.

6. Korzystanie z rampy gdy na podestach zalega śnieg i lód.

7. Nie wolno użytkować rampy na dwóch poziomach jednocześnie.

8. Na rampie można chodzić tylko po stopniach i górnym podeście.

9. Przechodzenie przez poręcz jest zabronione.

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK AWARII

1. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w konstrukcji rampy należy bezzwłocznie powiadomić obsługę Mszana MOP Południe.

2. W razie wystąpienia wypadku należy bezzwłocznie udzielić pomocy poszkodowanemu, w razie potrzeby powiadomić właściwe służby ratownicze, powiadomić obsługę Mszana MOP Południe, 
a miejsce wypadku pozostawić w stanie nienaruszonym.

UWAGI KOŃCOWE

1. W razie zaistnienia sytuacji niewymienionej w instrukcji, bezzwłocznie zwrócić się do osoby nadzorującej Mszana MOP Południe.