Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

„Rozwiązanie dla tworzenia kopii zapasowych”

Pamięć masowa z przeznaczeniem dla kopii zapasowych środowiska serwerowego. Rozwiązanie musi posiadać zaimplementowane oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych nie wymagające kupowania licencji. Możliwość między innymi tworzenia kopii zapasowych środowisk wirtualizacji, repliki na zdalne jednostki, całej infrastruktury w tym na stacjach roboczych i serwerach z systemami Windows i Linux, serwerach plików, maszynach wirtualnych VMware i Hyper-V.

Rozwiązanie musi posiadać możliwość powiadomienia w czasie rzeczywistym np. powiadomienia e-mail, SMS lub push które informują o wystąpieniu zdarzeń.

- Pamięć masowa wraz z oprogramowaniem

Minimalne parametry:

| 1 | Procesor | Jeden 8-rdzeniowy/16-wątkowy o taktowaniu co najmniej 2,1GHz (częstotliwość bazowa) osiągający w testach PassMark - CPU Mark wynik nie gorszy niż 9950 pkt. Wynik testu musi być opublikowany na stronie https://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html (z dnia ogłoszenia postepowania lub nowszy). |
| --- | --- | --- |
| 2 | Obudowa | Rack 2U, zestawie szyny wysuwane do instalacji w szafie RACK |
| 3 | Pamięć RAM | Minimum 32GB DDR4 ECC RAM z możliwością rozszerzenia do 64GB |
| 4 | Ilość obsługiwanych dysków | Minimum 12 dysków 3,5”/2,5” SATAIII/II; możliwość rozszerzenia do 36 dysków poprzez dołożenie dodatkowych półek rozszerzających |
| 5 | Ilość zainstalowanych dysków | Minimum 6 dysków HDD klasy Enterprise w formacie 3,5” znajdujących się na liście kompatybilności producenta macierzy NAS o min. pojemności 20TB każdy oferowanych dysków; Możliwość aktualizacji oprogramowania dysku z poziomu NAS. MTBF min. 2500000 godzin |
| 6 | Interfejsy sieciowe | Minimum 4 x Gigabit (10/100/1000) Minimum 2 x 10GbE RJ-45 |
| 7 | Porty | Minimum 2 x USB3.2, 2 x Infiniband |
| 8 | Gniazda PCIe | 2 gniazda PCIe Gen3 x8 (minimum 1 gniazdo wolne) |
| 9 | Wskaźniki LED | Status, LAN, HDD1 -12 |
| 10 | Obsługa RAID | Basic, JBOD, RAID F1,0,1,5,6,10 + Hot Spare 1,5,6,10. |
| 11 | Funkcje RAID | Możliwość zwiększania pojemności i migracja między poziomami RAID online. |
| 12 | Szyfrowanie | Możliwość szyfrowania wybranych udziałów sieciowych, kluczem AES-256bitów |
| 13 | Licencja na Kamery IP | W zestawie licencja na dwie kamery z możliwością rozszerzenia. Funkcja CMS. |
| 14 | Obsługa SSD Cache | Wymagane wsparcie dla SSD Cache |
| 15 | Protokoły | CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, WebDAV, CalDAV, SFTP, |
| 16 | Usługi | Wsparcie dla High Availability Serwer VPN Windows ACL Integracja z Windows ADS Firewall z kontrolą ruchu Serwer plików Manager plików przez WWW Szyfrowana replikacja zdalna na kilka serwerów w tym samym czasie Antyvirus Klient VPN Usługa DDNS Oprogramownie do backup stacji roboczych, serwerów fizycznych i środowiska wirtualizacji HyperV oraz Vmware |
| 17 | Zarządzanie dyskami | SMART, sprawdzanie złych sektorów, dynamiczne mapowanie uszkodzonych sektorów, |
| 18 | Język GUI | Polski |
| 19 | Certyfikaty | CE |
| 20 | System plików | Dyski wewnętrzne Btrfs, EXT4. Dyski zewnętrzne Btfrs, FAT, NTFS, EXT4, EXT3, HFS+, exFAT |
| 21 | Liczba wolumenów | Minimum 256 |
| 22 | Liczba iSCSI Targetów | Minimum 128 |
| 23 | Liczba iSCSI LUN | Minimum 256 |
| 24 | Integracja AD | Tak |
| 25 | Użytkownicy i grupy | Synchronizacja grup i użytkowników z katalogu AD |
| 26 | Liczba folderów udostępnionych | Minimum 200 |
| 27 | Zasilanie | Max. 2 x 550W |
| 28 | Chłodzenie | FAN x 4 80 x 80 mm |
| 29 | Gwarancja i serwis | 5 lat gwarancji door-to-door producenta lub autoryzowanego partnera producenta na urządzenie oraz dyski twarde |
| 30 | Akcesoria | W zestawie wykonawca dostarczy dwie kompatybilne wkładki SFP+ SR LC MM 300m kompatybilne z przełącznikiem zamawiającego. Wkładki muszą posiadać 1 rok gwarancji door-to-door. |

- Karta rozszerzeń M.2 NVMe SSD - karta M.2 - dla przyspieszenia pamięci podręcznej

Minimalne parametry:

| 1 | Ilość gniazd pamięci | Minimum 2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Interfejs pamięci masowej | PCIe NVMe |
| 3 | Zgodność | Zgodność producenta z oferowanym rozwiązaniem do backapu |
| 4 | Gwarancja | 5 lat |

- Pamięć masowa M.2 NVMe SSD – dla przyspieszenia pamięci podręcznej

Minimalne parametry:

| 1 | Pojemność | Minimum 800 GB |
| --- | --- | --- |
| 2 | Interfejs pamięci masowej | PCIe NVMe |
| 3 | Zgodność | Zgodność producenta z oferowanym rozwiązaniem do backapu |
| 4 | Gwarancja | 5 lat |