|  | ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ul. Bliska 1B/5 80-541 Gdańsk Nowy Port |
| --- | --- |

| nazwa jednostki projektowania | Zakład Usług Technicznych ul. Bliska 1B/5 80-541 Gdańsk |  | tel. e-mail | 58 342 19 31 502 52 18 36 pracowniazut@gmail.com |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| rodzaj opracowania nazwa i adres obiektu | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Budowa hali magazynowej na potrzeby OLiOC wraz z placem manewrowym ul. Krzemowa 4 107, 81-557 Gdynia |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| kategoria | XVIII |  |  |
| lokalizacja |  | miejscowość nr ewid. działki jednostka ewid. | GDYNIA DZIAŁKA NR 265/2 i 266/2 OB.EW. 0027 Wielki Kack 226201_1 |
| branża |  | ARCHITEKTURA |  |
| inwestor, adres inwestora |  | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni ul. Władysława IV 12/14 81-353 Gdynia |  |

| Opracowanie funkcja | imię, nazwisko ###### nr uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant architektury główny projektant | mgr inż. arch. Wanda Grodzka nr ewid.: PO-0162; nr upr.: 4274 / Gd / 89 w specjalności architektonicznej | 10.2025 |  |
| sprawdzający architektura | mgr inż. arch. Jacek Śliwiński nr ewid.: PO-0522 nr upr.: 15/GD/00 | 10.2025 |  |
| Projektant Branża elektryczna | mgr inż. Paweł Janicki nr ewid. DOŚ/IE/0089/21 nr upr. : DOŚ/0156/PWBE/21 | 10.2025 |  |
| sprawdzający Branża elektryczna | mgr inż. Paweł Jeżewski nr ewid. DOŚ/IE/0097/22 nr upr. : DOŚ/0481/PWBE/21 | 10.2025 |  |
| Projektant Branża sanitarna | mgr inż. Agnieszka Afeltowicz nr ewid. POM/IS/0023/25 nr upr. : POM/0217/PBS/24 | 10.2025 |  |
| sprawdzajacy Branża sanitarna | mgr inż. Marcin Surowiec nr ewid. POM/IS/0317/05 nr upr. : POM/0016/POOS/05 | 10.2025 |  |

SPIS TREŚCI

OŚWIADCZENIE	7

OPIS TECHNICZNY	8

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA	9

2.	ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	9

3.	ZAMIERZONY SPOSÓB  UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO	9

4.	UKŁAD  PRZESTRZENNY ORAZ  FORMA  ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU	9

5.	ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI	10

6.	UWARUNKOWANIA PRAWNE	10

6. 1.	10

6. 2.	OCHRONA KONSERWATORSKA	11

6. 3.	ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWA UŻYTKOWNIKÓW	11

7.	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI	12

8.	BILANS WÓD OPADOWYCH	12

8.1.  Retencja (m³)=P⋅R⋅H​/1000	12

8. 2 Obliczenia hydrauliczne	13

8.2.1 Natężenie deszczu	13

8.2.2 Dane wejściowe:	13

8.2.3 Wzór:	13

8.3.  Przepływ obliczeniowy	13

8.3.1 Dane istniejące :	14

8.3.2 Tabela: Obliczenie przepływu obliczeniowego qd​	14

8.3.3 Założenia:	14

8.3.4 Wynik końcowy:	15

8.4.1 Dane wejściowe:	15

8.5 Projektowanie niecki bezodpływowej	15

8.5.1   Obliczenie całkowitej objętości wody opadowej	15

8.5.2  Dobór parametrów geometrycznych niecki	15

Obliczenia hydrauliczne (Manning)	17

Wnioski i zalecenia	17

Obliczenia hydrauliczne (Manning)	18

Wnioski i zalecenia	18

Rysunek poglądowy przekroju	18

Widok w planie (schemat)	19

8.6 Tabela materiałowa	19

8.7 Podstawowe cele doboru roślinności	20

8.7 2. Mieszanka traw (standardowa dla niecek trawiastych)	20

8.7. 3. Uzupełniające rośliny (estetyczne i funkcjonalne)	21

8.7 4. Wysiew i pielęgnacja	21

8.7 5. Dodatkowe zalecenia	21

9.0 DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	22

9.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego:	22

9.5. Warunki usytuowania:	22

9.7. Kategoria zagrożenia ludzi, maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej:	22

9.7.1 Założenia do obliczeń	22

9.7.2 Gęstość obciążenia ogniowego q	23

9.7.3 Wniosek praktyczny	23

9.8. Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych:	23

9.9. Klasa odporności pożarowej:	23

9.10. Podział obiektu budowlanego na strefy pożarowe:	23

9.11. Warunki ewakuacji ludzi lub ich ratowania w inny sposób:	23

9.12. Urządzenia przeciwpożarowe:	23

9.13. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych:	24

9.14. Rozwiązania zamienne do wymagań ochrony przeciwpożarowej:	24

9.15. Inne ważne dane:	24

9.16 Uzgodnienie projektu	24

10  INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA	24

10.1 OKREŚLENIE OBIEKTU	24

10.2 OKREŚLENIE ODDZIAŁYWANIA	25

Hałas i zanieczyszczenia:	25

Odpływ wody opadowej:	25

10.3 OKREŚLENIE OTOCZENIA	25

10.4 OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU	26

Wyjaśnienie (zgodnie z Prawem budowlanym, art. 3 pkt 20):	26

Wpływa na warunki zabudowy i prawa właścicieli sąsiednich działek	26

10.5 ODBIÓR ODPADÓW	27

Przybliżone dane (Polska, 2024 r.):	27

Całkowita ilość odpadów (dla 5 osób):	27

Szacunkowy podział na frakcje (miesięcznie):	27

10.6 GNIAZDA LĘGOWE	27

11. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJĄCYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM	28

11.1 Instalacja wodociągowa	28

11.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej	28

11.3 Instalacja c.o. i c.w.u.	28

11.4 Instalacja kanalizacji deszczowej	28

11.5 Instalacja elektryczna	28

11.6 Instalacja telefoniczna	28

11.7 Instalacja wentylacji mechanicznej	29

11.8 Instalacja gazowa	29

11.9 Instalacja odgromowa	29

CZĘŚĆ RYSUNKOWA	21

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	PZT

OGRÓD DESZCZOWY 0 PRZEKRÓJ 							   OD

ZABEZPIECZENIE PRZED ZALEWANIEM DZIAŁEK SĄSIEDNICH                                                Z

## OŚWIADCZENIE

- Zgodnie z  art. 34 ust.3d ustawy z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane

oświadczam

że,

PROJEKT Budowa hali magazynowej na potrzeby OLiOC wraz z placem manewrowym

ul. Krzemowa 4 107, 81-557 Gdynia

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

| Projektant architektury główny projektant | mgr inż. arch. Wanda Grodzka nr ewid.: PO-0162; nr upr.: 4274 / Gd / 89 w specjalności architektonicznej |  |
| --- | --- | --- |
| sprawdzający architektura | mgr inż. arch. Jacek Śliwiński nr ewid.: PO-0522 nr upr.: 15/GD/00 |  |  |
| Projektant Branża elektryczna | mgr inż. Paweł Janicki nr ewid. DOŚ/IE/0089/21 nr upr. : DOŚ/0156/PWBE/21 |  |  |
| sprawdzający Branża elektryczna | mgr inż. Paweł Jeżewski nr ewid. DOŚ/IE/0097/22 nr upr. : DOŚ/0481/PWBE/21 |  |  |
| Projektant Branża sanitarna | mgr inż. Agnieszka Afeltowicz nr ewid. POM/IS/0023/25 nr upr. : POM/0217/PBS/24 |  |  |
| sprawdzajacy Branża sanitarna | mgr inż. Marcin Surowiec nr ewid. POM/IS/0317/05 nr upr. : POM/0016/POOS/05 | 10.2025 |  |

## OPIS TECHNICZNY

PROJEKT Budowa hali magazynowej na potrzeby OLiOC

wraz z placem manewrowym

ul. Krzemowa 4 107, 81-557 Gdynia

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

### PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z inwestorem;

- UCHWAŁA NR XVII/551/20 RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki

- Wizja lokalna i pomiary przeprowadzone w terenie;

- Mapa zasadnicza;

- Konsultacje branżowe;

- Obowiązujące normy i przepisy;

- Zaakceptowana przez Inwestora koncepcja budowy.

### ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projektowany budynek hali jest obiektem garażowo – magazynowym, z 8 stanowiskami

garażowymi dla samochodów ciężarowych,

Obiekt  został  zaliczony  do kat. XVII.

Projektowana hala garażowo- magazynowa zlokalizowana została na działce:

w  miejscowości Gdynia. Obszar planowanej inwestycji na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack

w Gdyni – tzw. Kacze Buki

.             Na terenie znajduje się przyłącze wody, instalacja enn , siec kanalizacyjna. Budynek hali zaprojektowano na planie prostokąta. Projektowany budynek hali zlokalizowano w południowo-wschodniej części działki. Wjazdy do budynku przewidziano od strony  południowo - wschodniej z grogi publicznej.

### ZAMIERZONY SPOSÓB  UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany budynek hali będzie pełnił funkcję garażu dla samochodów ciężarowych. Zaprojektowano 8 stanowisk garażowych, w tym jedno, skrajne stanowisko od strony północnej I południowej przeznacza się na pomieszczenie magazynowe.

### UKŁAD  PRZESTRZENNY ORAZ  FORMA  ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Budynek hali został zaprojektowany na planie prostokąta, o wymiarach zewnętrznych 20,54m szer. x 48,54m dł. Budynek zaprojektowany w konstrukcji stalowej, parterowy, bez podpiwniczenia, posadowiony bezpośrednio na podłożu gruntowym, przekryty jest dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 5o. Zajmuje powierzchnię 997,01m2. Został usytuowany równolegle do istniejącego budynku garażowego w odległości 18m. Do budynku zostały zaprojektowane dwa wejścia, po jednym od strony północno-wschodniej i południowo-zachodniej, a także 8 wjazdów na stanowiska dla samochodów ciężarowych od strony północno – zachodniej, w tym 3 przelotowe, z dostępem również od strony południowo-wschodniej.

.

### ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

Działka nr 265/2 OB.EW. 0027  jest działką zabudowaną, znajduje się na niej budynek straży pożarnej,  266/2 OB.EW. 0027 jest działką niezabudowaną..

### UWARUNKOWANIA PRAWNE

UCHWAŁA NR XVII/551/20 RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki

|  | Uchwała nr NR XVII/551/20 | Projektowane zamierzenie |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj inwestycji | U – ZABUDOWA USŁUGOWA | budowa hali magazynowej na potrzeby OLiOC wraz z placem manewrowym |
| Istniejący sposób zagospodarowania | częściowo plac manewrowy, teren niezagospodarowany porośnięty samosiejkami | hala z placem manewrowym i dojazdami na części działki |
| Intensywność zabudowy: minimalna / maksymalna | intensywność zabudowy – do 2,0, w tym dla kondygnacji, które nie są zagłębione poniżej poziomu przylegającego terenu co najmniej w połowie wysokości w świetle – 1,0; | spełnione |
| Szerokość elewacji frontowej | nie ustala się | spełnione |
| Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej | wysokość budynków w rozumieniu § 6 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – do 13 m | spełnione |
| Linie zabudowy | nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu; | spełnione |
| Ustalenia dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Geometria dachu | rodzaj dachu – nie ustala się | spełnione |
| dostępność drogowa | dojazd od ul. Krzemowej | bez zmian, |
| zaopatrzenie w wodę | z sieci wodociągowej | bez zmian |
| odprowadzenie ścieków komunalnych | do kanalizacji sanitarnej | bez zmian |
| odprowadzenie wód opadowych | nie ustala się. | Wody opadowe i roztopowe zagospodarowane na terenie nieruchomości zabezpieczenie przed zalewaniem działek sąsiednich- ukształtowanie ternu przy granicy |
| zaopatrzenie w energię elektryczną | z sieci elektroenergetycznej | bez zmian |
| Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

#### OCHRONA KONSERWATORSKA

Obszar działek nie podlega ochronie konserwatorskiej.

#### ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWA UŻYTKOWNIKÓW

W stanie istniejącym nie istnieją takie zagrożenia, stan projektowany nie powoduje powstania dodatkowych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.

### ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

| rodzaj powierzchni | ilość [m2] | udział procentowy |
| --- | --- | --- |
| powierzchnia działki nr 226/2 | 4605,00 | 100 |
| powierzchnia zabudowy | 997,01 | 21,65 |
| utwardzona (chodniki i dojazd | 606,70 | 13,17 |
| proj. pow. biologicznie czynna | 3001,29 | 65,18 |

### BILANS WÓD OPADOWYCH

## 8.1.  Retencja (m³)=P⋅R⋅H​/1000

gdzie:

- P – powierzchnia terenu (w m²),

- R – współczynnik retencji (od 0 do 1),

- H – wysokość opadu w mm,

- H/1000\ ​ – zamiana mm na metry.

na potrzeby obliczeń przyjęto opad deszczu o wartości  54 mm na miesiąc.

Jako czas trwania deszczu przyjęto 15 minut.

Instalację kanalizacji opadowej obliczono zgodnie z normą:

- PN-B-01707:1992: „Instalacje kanalizacyjne – Wymagania w projektowaniu”.

Zwrócić tutaj należy fakt, że powyższa norma została wycofana w 2009 roku, jednakże zawarte w niej dane dotyczące sposobu przeprowadzania obliczeń kanalizacji opadowej cały czas są obowiązujące.

Pola powierzchni terenów zielonych, utwardzonych oraz połaci dachowych budynku  i części rozbudowy, które znajdują się na przedmiotowej działce są następujące:

| powierzchnia działek nr 265/2 i 266/2 | 18968 i 4605 m2 razem 23591 m2 |
| --- | --- |

- tereny zielone: 23591 m2 minus istniejący budynek 1850m2 minus projektowany budynek 1044 m2 minus tereny utwardzone 2253,65 m2 równa się 18 443,35 m2

- tereny utwardzone

- zlewnie deszczowe

- ZL1 606,36 m2

- ZL2 632,21 m2

- ZL3 147,38 m2

- ZL4 755,53 m2

- ZL5 113,17 m2

- razem 2253,65 m2

- połać dachowa: 522 +522= 1044 m2

W związku z powyższym, ilość wód pochodząca z połaci dachowej budynku przy założeniu, że obliczeń dokonujemy dla deszczu miarodajnego o czasie trwania 15 min i prawdopodobieństwie wystąpienia równym 50 % (czyli przypadającego raz na dwa lata) wynosi: 54 mm.

Norma PN-B-01707:1992 nie określa współczynnik spływu dla terenów utwardzonych, w związku z powyższym, współczynnik ten musi zostać określony przez Projektanta. Na potrzeby niniejszego przykładu, przyjmijmy współczynnik Ψ dla terenów utwardzonych na poziomie 0,9.

Norma PN-B-01707:1992 nie określa współczynnik spływu dla terenów zielonych, w związku z powyższym, współczynnik ten musi zostać określony przez Projektanta. Na potrzeby niniejszego przykładu, przyjmijmy współczynnik Ψ dla terenów zielonych na poziomie 0,05.

## 8. 2 Obliczenia hydrauliczne

## 8.2.1 Natężenie deszczu

## 8.2.2 Dane wejściowe:

- Powierzchnia dachu (A): 1044 m²

- Opad (h): 54 mm = 0,054 m

- Współczynnik odpływu (ψ): dla dachów zwykle 0,9–1,0 (przyjmijmy 1,0, bo woda prawie całkowicie spływa)

### 8.2.3 Wzór:

Q=A⋅h⋅ψ

Q = =A⋅h⋅ψ Q=1044 m2⋅0,054 m⋅1,0=56,37 m3

Zatem średnie miesięczne opady deszczu w Gdyni w ciągu dwóch lat wynoszą około 54 mm.

## 8.3.  Przepływ obliczeniowy

Przepływ obliczeniowy ze zlewni obliczono przy wykorzystaniu wzoru:

| qd=Ѱ∙A∙I10000 | - qd – przepływ obliczeniowy [dm3/s] - Ѱ – współczynnik spływu - A – powierzchnia odwadniana [m2] - I – miarodajne natężenie deszczu [dm3/(s·ha)] |
| --- | --- |

Przy określaniu powierzchni zlewni lub powierzchni odwadnianej przyjęto znormalizowane współczynniki spływu Ѱ określone w normach technicznych stosowanych przy projektowaniu kanalizacji deszczowej wynoszące dla:

## 8.3.1 Dane istniejące :

| Powierzchnia | Wielkość [m2][m^2][m2] | Rodzaj | Ψ\PsiΨ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Dach | 1044 | nieprzepuszczalna | 0,9 |
| 2. Utwardzona (bruk/asfalt) | 2253,65 | częściowo przepuszczalna | 0,8 |
| 3. Biologicznie czynna | 18 443,35 | trawa / ziemia | 0,2 |

Deszcz:

- Opad: h=54 mmh = 54 \, mmh=54mm

- Czas trwania: t=15 min=900 st = 15 \, min = 900 \, st=15min=900s

## 8.3.2 Tabela: Obliczenie przepływu obliczeniowego qd​

|  |  |  | Współczynnik spływu Ψ | Natężenie deszczu I [dm³/s·ha] | Cząstkowy przepływ qi​ [dm³/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,90 | 600 |  |

# Obliczenie przepływu obliczeniowego qd

Wzór: qᵢ = Ψ × I × A

gdzie:

qᵢ – cząstkowy przepływ [dm³/s]
Ψ – współczynnik spływu [-]
I – natężenie deszczu [dm³/s·ha]
A – powierzchnia [ha]

| Lp. | Rodzaj nawierzchni | Powierzchnia [m²] | Ψ | I [dm³/s·ha] | qᵢ [dm³/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dach | 1 044,00 | 0,90 | 600 | 56,38 |
| 2 | Powierzchnia utwardzona | 2 253,65 | 0,80 | 600 | 108,26 |
| 3 | Teren biologicznie czynny | 18 443,35 | 0,20 | 600 | 221,32 |
|  | Razem | 21 741,00 | - | - | 385,96 |

Całkowity przepływ obliczeniowy: qd = 385,96 dm³/s = 0,386 m³/s

### 8.3.3 Założenia:

- Opad miarodajny: 54 mm w czasie 15 minut (900 s)

- Natężenie deszczu I=54900⋅10 000=600 dm³/s

- Wzór:

qi=Ψ⋅A⋅I10 000q_i = {10\,000}qi​=10000Ψ⋅A⋅I​

## 8.3.4 Wynik końcowy:

qd=385,96 dm³/s = 0,386 m³/s

7.4. projektowane

qd​=∑(10000Ψi​⋅Ai​⋅I​)

## 8.4.1 Dane wejściowe:

| Lp. | Rodzaj nawierzchni | Powierzchnia A [m²] | Współczynnik spływu Ψ\ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Powierzchnia utwardzona | 2253,65 | 0,80 |
| 2 | Dachy | 1044 | 0,90 |
| 3 | Teren biologicznie czynny | 18443,35 | 0,20 |

Opad:

- wysokość: h=54 mm=54 dm3/m2h = 54 \, mm = 54 \, dm^3/m^2h=54mm=54dm3/m2

- czas: t=15 min=900 st = 15 \, min = 900 \, st=15min=900s
→ natężenie deszczu:

I=54900⋅10 000=600 dm3s⋅ {54}{900 10\,000 = 600 \, {dm^3}{s /ha}I=90054​⋅10000=600s⋅hadm3​

## 8.5 Projektowanie niecki bezodpływowej

## 8.5.1   Obliczenie całkowitej objętości wody opadowej

Do zgromadzenia: 46,5 m³ wody

## 8.5.2  Dobór parametrów geometrycznych niecki

projektuje się prostokątną nieckę z płaskim dnem, z pochyłymi brzegami (skarpami).

# Uwagi wykonawcze i eksploatacyjne

- Dno uformować z minimalnym zagęszczeniem i humusem pod trawę; na odcinkach wlotowych (gdzie prędkości chwilowo mogą rosnąć) geokratę/geowłókninę lub darń z rolki.

- W miejscach zasiąków/wlotów z rur – dodać płyty rozpraszające (np. ażurowe).

- Zapewnij spadek poprzeczny dna ~2–3%.

Przyjmuję: długość L = 44 m, szerokość dna b = 1,00 m. założenia: z = 3 (skarpy 1:3), S = 0,004 (0,4%), n = 0,035, qd = 0,386 m³/s i min. +20% zapasu hydraulicznego.

# Wynik doboru (wariant spełniający qd z +20% zapasu)

- Głębokość wody obliczeniowa: y = 0,35 m

- Szerokość dna: b = 1,00 m

- Szerokość w koronie (przy y = 0,35 m): T ≈ 3,10 m

- Przepustowość (Manning): Q ≈ 0,477 m³/s (zapas ≈ +23,6% względem qd = 0,386 m³/s)

- Prędkość średnia: V ≈ 0,67 m/s (bezpieczna dla darni)

- Pole przekroju A (przy y = 0,35 m): A ≈ 0,7175 m²

- Objętość retencyjna przy y = 0,35 m (L = 44 m): Vret ≈ 31,6 m³

# Zalecenia geometryczne

- Głębokość konstrukcyjna: 0,45 m (tj. y = 0,35 m + freeboard 0,10 m)

- Szerokość w koronie (przy 0,45 m): T ≈ 3,70 m

- Spadek podłużny: S = 0,4%

- Skarpy: 1:3

- Nawierzchnia: darń / zieleń (n ≈ 0,035)

Dodatkowo, przy głębokości 0,45 m:
A ≈ 1,0575 m², Q ≈ 0,808 m³/s, V ≈ 0,76 m/s, retencja ≈ 46,5 m³ (L = 44 m).

# Dobór parametrów geometrycznych niecki

Założenia projektowe

• Długość L = 44 m

• Szerokość dna b = 1.00 m

• Skarpy z = 3 (1:3)

• Spadek podłużny S = 0,004 (0,4%)

• Chropowatość Manninga n = 0,035 (trawa)

• Przepływ obliczeniowy qd = 0.386 m³/s

• Wymagana rezerwa hydrauliczna ≥ 20%

• Wolna wysokość (freeboard) = 0.10 m

## Obliczenia hydrauliczne (Manning)

Wzory: A = b·y + z·y²;  T = b + 2·z·y;  P = b + 2·y·√(1+z²);  R = A/P;  Q = (1/n)·A·R^(2/3)·S^(1/2).

| Parametr | Jedn. | y = 0,35 m | Uwagi | y = 0,45 m | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pole przekroju A | m² | 0.7175 | dla qd | 1.0575 | z freeboard |
| Szerokość w koronie T | m | 3.10 |  | 3.70 |  |
| Promień hydrauliczny R | m | 0.2233 |  | 0.2750 |  |
| Przepustowość Q | m³/s | 0.477 | ≥ qd·1,2 | 0.808 |  |
| Prędkość średnia V | m/s | 0.665 | OK dla darni | 0.764 | OK dla darni |
| Objętość retencyjna A·L | m³ | 31.57 | przy y = 0,35 | 46.53 | przy y = 0,45 |

## Wnioski i zalecenia

1) Przy b = 1.00 m, y = 0,35 m, z = 3 i S = 0,004 przepustowość Q = 0.477 m³/s, co daje zapas ≈ 23.6% względem qd = 0.386 m³/s.

2) Prędkość średnia V = 0.67 m/s mieści się w zalecanym zakresie dla darni (≤ 1,5–2,0 m/s).

3) Zalecana głębokość konstrukcyjna = 0.45 m (w tym freeboard 0.10 m). Szerokość w koronie przy tej głębokości ≈ 3.70 m.

4) Szacunkowa pojemność retencyjna niecki (L = 44 m): 31.57 m³ przy y = 0,35 m oraz 46.53 m³ przy y = 0,45 m.

5) Wloty/wyloty zaleca się zabezpieczyć (płyty ażurowe, geowłóknina); przewidzieć czyszczaki przy przejściach pod zjazdami.

Założenia projektowe

• Długość L = 44 m

• Szerokość dna b = 1.00 m

• Skarpy z = 3 (1:3)

• Spadek podłużny S = 0,004 (0,4%)

• Chropowatość Manninga n = 0,035 (trawa)

• Przepływ obliczeniowy qd = 0.386 m³/s

• Wymagana rezerwa hydrauliczna ≥ 20%

• Wolna wysokość (freeboard) = 0.10 m

## Obliczenia hydrauliczne (Manning)

Wzory: A = b·y + z·y²;  T = b + 2·z·y;  P = b + 2·y·√(1+z²);  R = A/P;  Q = (1/n)·A·R^(2/3)·S^(1/2).

| Parametr | Jedn. | y = 0,35 m | Uwagi | y = 0,45 m | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pole przekroju A | m² | 0.7175 | dla qd | 1.0575 | z freeboard |
| Szerokość w koronie T | m | 3.10 |  | 3.70 |  |
| Promień hydrauliczny R | m | 0.2233 |  | 0.2750 |  |
| Przepustowość Q | m³/s | 0.477 | ≥ qd·1,2 | 0.808 |  |
| Prędkość średnia V | m/s | 0.665 | OK dla darni | 0.764 | OK dla darni |
| Objętość retencyjna A·L | m³ | 31.57 | przy y = 0,35 | 46.53 | przy y = 0,45 |

## Wnioski i zalecenia

1) Przy b = 1.00 m, y = 0,35 m, z = 3 i S = 0,004 przepustowość Q = 0.477 m³/s, co daje zapas ≈ 23.6% względem qd = 0.386 m³/s.

2) Prędkość średnia V = 0.67 m/s mieści się w zalecanym zakresie dla darni (≤ 1,5–2,0 m/s).

3) Zalecana głębokość konstrukcyjna = 0.45 m (w tym freeboard 0.10 m). Szerokość w koronie przy tej głębokości ≈ 3.70 m.

4) Szacunkowa pojemność retencyjna niecki (L = 44 m): 31.57 m³ przy y = 0,35 m oraz 46.53 m³ przy y = 0,45 m.

## Rysunek poglądowy przekroju

Przekrój trapezowy z zaznaczeniem wymiarów: b, y, freeboard oraz szerokości korony T na poziomie wody i na poziomie konstrukcyjnym.

## Widok w planie (schemat)

Długość L = 44 m, spadek podłużny S = 0,4%, kierunek spływu zgodnie ze strzałką.

## 8.6 Tabela materiałowa

| Lp. | Pozycja | Jednostka | Ilość (orientacyjnie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Humus + darń/obsiew trawą dna i skarp | m² | ok. 200–220* |
| 2 | Geowłóknina separacyjna przy wlotach/wylotach (opcjonalnie) | m² | 10–20 |
| 3 | Płyty ażurowe / kamień narzutowy w strefie wlotu (opcjonalnie) | m² | 6–12 |
| 4 | Palisada/obrukowanie krawędzi (opcjonalnie) | mb | 10–20 |

* Zakres powierzchni zależy od przyjętej głębokości konstrukcyjnej i szerokości w koronie.

dobór roślinności w niecce odwadniającej ma kluczowe znaczenie dla stabilizacji skarp, filtracji wody i estetyki.
Poniżej masz zestawienie gatunków i zasad doboru specjalnie dla niecek trawiastych przy obiektach miejskich / PSP / OPEC w klimacie nadmorskim (Gdynia).

## 8.7 Podstawowe cele doboru roślinności

Niecka ma:

- spowalniać odpływ,

- pochłaniać zanieczyszczenia (bioretencja),

- utrwalać dno i skarpy,

- zachować przepustowość hydrauliczna.

Dlatego wybieramy gatunki niskie, odporne na okresowe zalewanie i przesychanie, z gęstym systemem korzeniowym.

## 8.7 2. Mieszanka traw (standardowa dla niecek trawiastych)

Najlepiej zastosować mieszankę darniową o składzie:

| Gatunek | Udział [%] | Właściwości |
| --- | --- | --- |
| Kostrzewa czerwona (Festuca rubra) | 35–40 | Odporna na zalewanie i suszę, szybko się darniuje |
| Wiechlina łąkowa (Poa pratensis) | 20–25 | Dobrze znosi udeptywanie, silne korzenie |
| Życica trwała (Lolium perenne) | 15–20 | Szybko wschodzi, wiąże glebę w pierwszym roku |
| Kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea) | 10–15 | Odporna na okresowe zalewanie i sól |
| Koniczyna biała (Trifolium repens) | 5–10 | Wiąże azot, poprawia strukturę gleby |

📌 Gotowe mieszanki dostępne handlowo:

- “Trawnik terenów trudnych” (Barenbrug, Substral, Rolimpex)

- “Bio-retencyjna” lub “na rowy melioracyjne” (np. Agrecol, CN Seeds)

## 8.7. 3. Uzupełniające rośliny (estetyczne i funkcjonalne)

W górnej strefie skarp można dosadzić gatunki ozdobne tolerujące wilgoć:

| Gatunek | Uwagi |
| --- | --- |
| Irys żółty (Iris pseudacorus) | toleruje okresowe zalanie |
| Turzyca błotna (Carex acutiformis) | stabilizuje brzegi |
| Skrzyp bagienny (Equisetum fluviatile) | naturalny filtr wody |
| Mięta wodna (Mentha aquatica) | aromatyczna, ekspansywna – sadzić punktowo |
| Języczka pomarańczowa (Ligularia dentata) | odporna na wodę, ozdobna |

## 8.7 4. Wysiew i pielęgnacja

Termin:

- wiosna (kwiecień–maj) lub jesień (sierpień–wrzesień).

Norma wysiewu:

- 20–25 g/m² (dla mieszanki traw),

- zagęszczenie nasion 300–400 szt./m².

Pielęgnacja:

- pierwsze koszenie przy wysokości 10–12 cm, na 6–7 cm,

- regularne koszenie 2–3× w roku,

- nawożenie azotowe 1× rocznie (marzec/kwiecień).

## 8.7 5. Dodatkowe zalecenia

- W strefie wlotu (gdzie może gromadzić się piasek i sól) zastosuj gatunki bardziej odporne na zasolenie – np. kostrzewa trzcinowa lub życica.

- Unikaj roślin wysokich (trzcina, pałka), które mogą ograniczać przepływ.

- Jeśli dno ma funkcję filtracyjną (np. retencja), dopuszczalne są niskie turzyce i wiechlina błotna.

wnioski końcowe:

zabezpieczono przed zalewaniem i osuwaniem się mas ziemnych działki sąsiednie przez zaprojektowanie ukształtowania terenu przy granicach działki, spadek od granicy działki sąsiedniej w kierunku działki na której będzie realizowana inwestycja. Ukształtowanie terenu nie wpływa na działki sąsiednie .

### 9.0 DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

## 9.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego:

Projektowany budynek hali garażowo – magazynowej będzie Budowa hali magazynowej na potrzeby OLiOC

wraz z placem manewrowym ul. Krzemowa 4 107, 81-557 Gdynia

9.2. Powierzchnia budynku całego :

- wewnętrzna: 970,74 m2,

- zabudowy: 997,01 m2.

9.3. Wysokość budynku:

6,67m w najwyższym punkcie budynku (kalenicy).

9.4. Liczba kondygnacji nadziemnych:

1 , brak podpiwniczenia

## 9.5. Warunki usytuowania:

Odległość projektowanego budynku od sąsiadujących obiektów nie ma budynków w pobliżu

## 9.7. Kategoria zagrożenia ludzi, maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej:

Opisywany budynek garażowo – magazynowy ze względu na pełnioną funkcję, stanowiący jedna strefe pożarową jest zaliczony do kategorii PM. Gęstość obciążenia ogniowego nie charakteryzuje stref zaliczanych do PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2.

# Obciążenie ogniowe hali garażowej dla 8 samochodów ciężarowych

Opracowanie dotyczy hali o powierzchni użytkowej 970,74 m², przeznaczonej do parkowania 8 samochodów ciężarowych. Poniżej przedstawiono obliczenie gęstości obciążenia ogniowego oraz wnioski do wykorzystania w dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

## 9.7.1 Założenia do obliczeń

Dla jednego samochodu ciężarowego przyjmuje się orientacyjnie:
• paliwo w zbiorniku: ok. 300 l oleju napędowego → ok. 10 800 MJ,
• materiały palne konstrukcji pojazdu (opony, tworzywa sztuczne, tapicerka, oleje): 5 000–10 000 MJ.

Łącznie przyjmuje się wartość orientacyjną: 15 000–20 000 MJ na jeden pojazd ciężarowy.

Dla 8 pojazdów ciężarowych:
Q_min = 8 × 15 000 MJ = 120 000 MJ
Q_max = 8 × 20 000 MJ = 160 000 MJ

## 9.7.2 Gęstość obciążenia ogniowego q

Gęstość obciążenia ogniowego oblicza się ze wzoru:
q = ΣQ / A   [MJ/m²]

gdzie:
ΣQ – łączna ilość energii cieplnej możliwej do wydzielenia w czasie pożaru [MJ],
A – powierzchnia strefy pożarowej [m²].

Przy powierzchni A = 970,74 m² otrzymuje się:
q_min = 120 000 MJ / 970,74 m² ≈ 123,7 MJ/m²
q_max = 160 000 MJ / 970,74 m² ≈ 164,8 MJ/m²

Dla dalszych analiz przyjmuje się wartość reprezentatywną:
q ≈ 140 MJ/m².

## 9.7.3 Wniosek praktyczny

Obliczona gęstość obciążenia ogniowego dla hali garażowej o powierzchni 970,74 m², przeznaczonej do parkowania 8 samochodów ciężarowych, wynosi orientacyjnie q ≈ 140 MJ/m². Jest to wartość istotnie niższa od progu 500 MJ/m², stosowanego m.in. w § 19 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w zakresie obowiązku stosowania hydrantów wewnętrznych 52 w strefach produkcyjnych i magazynowych.

## 9.8. Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych:

W budynku nie będą występować pomieszczenia oraz strefy zagrożenia wybuchem, określone w PN-EN 1127-1:2011 - „Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojęcia podstawowe i metodologia”.

## 9.9. Klasa odporności pożarowej:

Budynek zakwalifikowany jest do  klasy „E” odporności pożarowej.

## 9.10. Podział obiektu budowlanego na strefy pożarowe:

Budynek hali, o jednej kondygnacji nadziemnej, tworzy jedną strefę pożarową PM o powierzchni 997,01 m². Elementy budynku projektowane jako nierozprzestrzeniające ognia.

## 9.11. Warunki ewakuacji ludzi lub ich ratowania w inny sposób:

Warunki ewakuacji w budynku są zapewnione poprzez przejścia ewakuacyjne w pomieszczeniach.  Zaprojektowana długość przejść ewakuacyjnych dla strefy pożarowej PM w budynku o jednej kondygnacji, nie przekracza przekracza 100m (§ 237 ust. ). Budynek wyposażony w oświetlenie awaryjne ewakuacyjne. Czas świecenia min. 1 godzina, natężenie oświetlenia dróg ewakuacyjnych min. 1 lx, strefy otwartej min. 0,5 lx, przy urządzeniach przeciwpożarowych min. 5 lx.

## 9.12. Urządzenia przeciwpożarowe:

1. przeciwpożarowy wyłącznik prądu usytuowany w pobliżu wejść głównych do  budynku

§ 183 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.
(w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie):

„Przeciwpożarowy wyłącznik prądu stosuje się w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m³
lub zawierających strefy zagrożone wybuchem.”

kubatura: 6 218,94 m³ > 1 000 m³→ warunek spełniony.

2. oświetlenie awaryjne ewakuacyjne

## 9.13. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych:

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla objętej opracowaniem strefy pożarowej budynku na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. „w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych” (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.) wg tabeli nr 2 "Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla obiektów budowlanych produkcyjnych i magazynowych, służąca do zewnętrznego gaszenia pożaru"  dla budynku o powierzchni wewnętrznej nie przekraczającej 1000 m2 o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/midx2  wynosi 10dm3/s.

## 9.14. Rozwiązania zamienne do wymagań ochrony przeciwpożarowej:

Nie przewidziano rozwiązań zmiennych.

## 9.15. Inne ważne dane:

Po zakończeniu prac budowlanych budynek należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości 1 jednostki o masie środka gaśniczego 2kg lub 3dm3 na każde 100m2 powierzchni strefy pożarowej. Ponadto odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m i do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1m.

## 9.16 Uzgodnienie projektu

Na podstawie :

Poz. 2117

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW  WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej  § 3.1 pkt od 1-10 oraz pkt.2

projekt wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcy ds. p.poż..

### 10  INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA

## 10.1 OKREŚLENIE OBIEKTU

Za obiekt uważa się projektowany budynek hali jest obiektem garażowo – magazynowym,

z 8 stanowiskami garażowymi dla samochodów ciężarowych,

## 10.2 OKREŚLENIE ODDZIAŁYWANIA

Za oddziaływanie uważa się wprowadzane w otoczeniu obiektu ograniczenia w jego zagospodarowaniu, w tym zabudowy, przez projektowane elementy obiektu, nie występujące w stanie istniejącym. Elementy obiektu występujące w stanie istniejącym uważa się za niewprowadzające ograniczeń.

Obszar oddziaływania projektowanej budowy e zamyka się na terenie działki nr 266/2. Oddziaływanie na zasłanianie i zacienianie budynków sąsiednich nie dotyczy

Oddziaływanie budynku na działki sąsiednie : Zacienienie i ograniczenie dostępu do światła słonecznego:nie dotyczy.

### Hałas i zanieczyszczenia:

Podczas użytkowania: Hałas związany z, instalacjami technicznymi (, wentylacja) nie będzie wpływać na komfort mieszkańców sąsiednich działek.

### Odpływ wody opadowej:

- Zmiany w odpływie wody: budowa budynku nie będzie prowadzić do zwiększenia odpływu wody opadowej na teren działki, ani nie będzie doprowadzać do odprowadzania wody na działki sąsiednie.

## 10.3 OKREŚLENIE OTOCZENIA

Za otoczenie obiektu przyjęto działki sąsiednie, graniczące z terenem inwestycji:

| lokalizacja | sposób użytkowania |
| --- | --- |
| graniczy z terenem inwestycji od północnego-wschodu | działka drogowa |
| graniczy z terenem inwestycji od południowego-wschodu | działka budowlana, niebudowana |
| graniczy z terenem inwestycji od północnego zachodu | działka budowlana, niebudowana |
| graniczy z terenem inwestycji od południowego-zachodu | działka budowlana, niebudowana |

## 10.4 OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

##### Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonuje się określenia obszaru oddziaływania obiektu

-	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

Dz. U. 2024.0.725 t.j.

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

Dz. U. z 2022.0.1225 t.j.

##### Analiza oddziaływania obiektu na otoczenie

(w oparciu o ww. przepisy prawa)

| wyszczególnienie działki w otoczeniu obiektu | rodzaj oddziaływania |
| --- | --- |
| działka nr 266/2 | nie ma projektowanych elementów obiektu mogących oddziaływać na sąsiednie działki |
| działka nr 265/2 | nie ma projektowanych elementów obiektu mogących oddziaływać na sąsiednie działki |

##### Opisowe przedstawienie obszaru oddziaływania

Za obszar oddziaływania obiektu uznaje się teren inwestycji, na którym zlokalizowany jest obiekt. Oddziaływanie obiektu jest ograniczone jest do obszaru działek nr 266/2 i 265/2.

### Wyjaśnienie (zgodnie z Prawem budowlanym, art. 3 pkt 20):

Obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu, wynikające z budowy i użytkowania obiektu.

### Wpływa na warunki zabudowy i prawa właścicieli sąsiednich działek

Zgodnie z przepisami:

- Budynek nie może nadmiernie ograniczać dostępu do światła dziennego w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynkach sąsiednich.

- Obowiązują tu przepisy m.in. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych (§ 13–21), które określają m.in.:

  - minimalne odległości od granicy działki,

  - kąty padania światła (tzw. kąt 60° przy projektowaniu),

  - wymogi dotyczące nasłonecznienia pokoi (np. min. 3 godziny światła dziennego 21 marca).

WARUNKI SPEŁNIONE

## 10.5 ODBIÓR ODPADÓW

Zgodnie z uchwałą nr XI/344/19 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 sierpnia 2019r., zmienioną uchwałą nr XV/503/19 RADY MIASTA GDYNI z dnia

-

18 grudnia 2019r., zmienioną UCHWAŁĄ NR XLVlll/1477/22 RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 grudnia 2022r., w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gdyni - - miejsce gromadzenia odpadów pozostaje bez zmian dwa pojemniki 120 l oraz worki. Istniejące miejsce do gromadzenia odpadów jest wystarczające dla zapewnienia możliwości selektywnej zbiórki odpadów

Dodatkowe obliczenia nie są potrzebne bo nie zwiększa sie ilość mieszkańców budynku, a wiec tez nie zwiększa się ilość  odpadów.

### Przybliżone dane (Polska, 2024 r.):

- Średnia ilość odpadów komunalnych na uzytkownika: ~350–400 kg rocznie

- Średnio: ~30–35 kg miesięcznie na osobę

### Całkowita ilość odpadów (dla 5 osób):

| Okres | Ilość odpadów |
| --- | --- |
| Rocznie | 5 × 400 kg = 2000 kg (czyli 2 tony) |
| Miesięcznie | 2000 kg ÷ 12 = 166,7 kg |
| Tygodniowo | 166,7 kg ÷ 4 = ~42 kg |

### Szacunkowy podział na frakcje (miesięcznie):

| Frakcja | Udział % | Ilość (kg/miesiąc) |
| --- | --- | --- |
| Odpady biodegradowalne | 35% | ~58 kg |
| Tworzywa sztuczne | 15% | ~25 kg |
| Papier i tektura | 10% | ~17 kg |
| Szkło | 10% | ~17 kg |
| Zmieszane | 30% | ~50 kg |

## 10.6 GNIAZDA LĘGOWE

W obrębie planowanej inwestycji nie  występują gniazda lęgowe ptaków objętych

ochroną gatunkową (np. wróblowe: jaskółki, wróble, kawki, jerzykowe: jerzyki) ani żadnych innych.

- zgodnie z przepisami art.  49 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.,ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1487) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie  ochrony gatunkowej zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2380) rozpoczęcie robót będzie poprzedzone dokonaną przez kierownika robót oceną obiektów budowlanych pod kątem ewentualnego występowania gniazd lęgowych ptaków objętych ochroną gatunkową (np. wróblowe: jaskółki, wróble, kawki, jerzykowe: jerzyki).

### 11. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJĄCYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

## 11.1 Instalacja wodociągowa

W projektowanej hali przewiduje się wykonanie instalacji wodociągowej- podłączenie wc i umywalki.

## 11.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

W projektowanej hali przewiduje się wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej - podłączenie wc i umywalka.

.

## 11.3 Instalacja c.o. i c.w.u.

W projektowanej hali nie przewiduje się wykonania instalacji c.o. i c.w.u. Ogrzewanie pom wc grzejnik elektryczny

## 11.4 Instalacja kanalizacji deszczowej

Projekt przewiduje odprowadzenie wody z dachu do rynien i rur spustowych. Zestaw rynna 150mm + rura spustowa fi150mm, dedykowane do obiektów o dużych pow. dachowych, wymagających wydajnego systemu odwadniania . Zbiornik niecka bezodpływowa wg obliczeń.

## 11.5 Instalacja elektryczna

Budynek zostanie wyposażony w instalację elektryczną zasilaną przyłącza znajdującego się na działce 265/2. Szczegóły wg projektu branżowego.

## 11.6 Instalacja telefoniczna

W projektowanej hali nie przewiduje się wykonania instalacji telefonicznej.

## 11.7 Instalacja wentylacji mechanicznej

W projektowanej hali nie przewiduje się wykonania instalacji wentylacji mechanicznej.

## 11.8 Instalacja gazowa

W projektowanej hali nie przewiduje się wykonania instalacji gazowej.

## 11.9 Instalacja odgromowa

Zgodnie z normą PN-EN 62305 cz.1 i 2 –Ochrona odgromowa obliczono poziom ryzyka i na tej podstawie przyjęto instalacje odgromową LPS klasy IV. Zwody poziome na dachu zastępuje metalowe pokrycie oraz ochrona przy pomocy sztyc pionowych /ochrona przed bezpośrednim wyładowaniem w urządzenia elektryczne/Projektuje się uziom  fundamentowy.Z ww  uziomu wykonać wypusty /FeZn 30x3/do połączeń z bednarką wyrównawczą oraz do rozdzielni i do połączenia z puszkami doziemnymi złącz kontrolnych dla przewodów odprowadzających

| Gdańsk 10.2025 |  |  |
| --- | --- | --- |
| projektant branża: architektura | mgr inż. arch. Wanda Grodzka nr ewid.: PO-0162 nr upr.: 4274 / Gd / 89 w specjalności architektonicznej |  |

CZĘŚĆ RYSUNKOWA