|  | ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ul. Bliska 1B/5 80-541 Gdańsk Nowy Port |
| --- | --- |

| nazwa jednostki projektowania | Zakład Usług Technicznych ul. Bliska 1B/5 80-541 Gdańsk |  | tel. e-mail | 58 342 19 31 502 52 18 pracowniazut@gmail.com |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| rodzaj opracowania nazwa i adres obiektu | PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) ## Budowa hali magazynowej na potrzeby OLiOC wraz z placem manewrowym i infrastrukturą ul. Krzemowa 4 , 81-557 Gdynia |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| kategoria |  | XVIII |  |
| lokalizacja |  | miejscowość nr ewid. działki jednostka ewid. | GDYNIA nr 265/2, 266/2 OB.EW. 0027 226201_1 |
| branża |  | ARCHITEKTURA |  |
| inwestor, adres inwestora |  | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni ul. Władysława IV 12/14 81-353 Gdynia |  |

| Opracowanie funkcja | imię, nazwisko ###### nr uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant architektury główny projektant | mgr inż. arch. Wanda Grodzka nr ewid.: PO-0162; nr upr.: 4274 / Gd / 89 w specjalności architektonicznej | 10.2025 |  |
| sprawdzający architektura | mgr inż. arch. Jacek Śliwiński nr ewid.: PO-0522 nr upr.: 15/GD/00 w specjalności architektonicznej | 10.2025 |  |

# PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

## Budowa hali magazynowej na potrzeby OLiOC wraz z placem manewrowym i infrastrukturą

Adres inwestycji: ul. Krzemowa 4 , 81-557 Gdynia

## 1. Informacje ogólne

Plan BIOZ sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Inwestycja obejmuje budowę hali magazynowej, placu manewrowego, ogrodzenia, przyłączy oraz zbiornika retencyjnego.

## 2. Zakres robót budowlanych

Zakres robót obejmuje:
- roboty ziemne: wykopy, zasypki, niwelacja terenu,
- fundamenty: ławy, stopy fundamentowe,
- konstrukcje: montaż konstrukcji stalowej, obudowa z płyt warstwowych,
- posadzki przemysłowe,
- montaż bram, drzwi, stolarki,
- instalacje: elektryczna, oświetlenia, odgromowa, wod-kan, ppoż. (hydranty, PWP),
- budowa ogrodzenia,
- budowa przyłączy: elektryczne, wodne, kanalizacyjne,
- budowa zbiornika retencyjnego,
- wykonanie placu manewrowego: roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnia betonowa.

## 3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na terenie inwestycji mogą znajdować się:
- sieci elektryczne,
- sieci kanalizacyjne i wodociągowe,
- fragmenty starego zagospodarowania.

Wszystkie elementy należy zinwentaryzować i zabezpieczyć przed rozpoczęciem prac.

## 4. Elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenia

Zagrożenia wynikają z:
- bliskości uzbrojenia podziemnego,
- transportu ciężkiego,
- głębokich wykopów,
- pracy sprzętu mechanicznego,
- składowania materiałów budowlanych.

## 5. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót

Roboty wykopowe:
- ryzyko zasypania, upadku do wykopu, osunięcia gruntu.

Montaż konstrukcji stalowej:
- praca na wysokości, spadanie elementów.

Instalacje elektryczne:
- porażenie prądem, zwarcia, przewody pod napięciem.

Transport materiałów:
- potrącenie przez pojazdy, przewrócenie ładunku.

Roboty przy zbiorniku retencyjnym:
- praca w przestrzeni ograniczonej, ryzyko upadku do wykopu.

Pozostałe:
- hałas, zapylenie, drgania.

## 6. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Wykonawca zapewnia:
- maszyny w pełni sprawne technicznie,
- aktualne przeglądy i badania UDT,
- operatorów z uprawnieniami,
- wyznaczenie stref pracy dźwigów i podnośników.

Zabronione:
- praca uszkodzonym sprzętem,
- praca bez oznakowania strefy niebezpiecznej.

## 7. Instruktaż pracowników

Każdy pracownik musi przejść:
- szkolenie ogólne BHP,
- szkolenie stanowiskowe,
- instruktaż dotyczący zagrożeń specyficznych,
- zapoznanie z planem BIOZ,
- instruktaż przeciwpożarowy.

Prace szczególnie niebezpieczne wymagają dodatkowego potwierdzenia.

## 8. Środki techniczne i organizacyjne

- wygrodzenia wykopów barierami i taśmami,
- oznakowanie stref pracy maszyn,
- stosowanie środków ochrony indywidualnej: kaski, szelki, rękawice, obuwie,
- organizacja dróg transportowych,
- składowanie materiałów w wyznaczonych miejscach,
- oświetlenie placu budowy,
- zapewnienie łączności na budowie.

Zakazuje się:
- poruszania pieszo w strefie pracy ciężkiego sprzętu,
- pracy bez kasku i butów ochronnych,
- przebywania osób postronnych.

## 9. Prace szczególnie niebezpieczne

Do prac szczególnie niebezpiecznych zalicza się:
- prace na wysokości (montaż konstrukcji i płyt),
- prace w wykopach >1,5 m,
- montaż elementów ciężkich dźwigiem,
- prace przy instalacjach elektrycznych,
- roboty w przestrzeniach zamkniętych (zbiornik retencyjny).

Dla tych prac należy przygotować osobne instrukcje i bezwzględnie stosować środki ochrony.

## 10. Zasady postępowania w razie wypadku

- natychmiast przerwać pracę,
- zabezpieczyć miejsce wypadku,
- wezwać pomoc: 112,
- udzielić pierwszej pomocy,
- powiadomić kierownika budowy,
- sporządzić protokół powypadkowy.

## 11. Zasady postępowania w razie pożaru

- uruchomić alarm,
- powiadomić straż pożarną: 998 / 112,
- odłączyć zasilanie elektryczne (PWP),
- użyć podręcznego sprzętu gaśniczego,
- przeprowadzić ewakuację.

Wykonawca musi zapewnić gaśnice: minimum 2×6 kg na 300 m².

mgr inż. arch. Wanda Grodzka

nr ewid.: PO-0162;

nr upr.: 4274 / Gd / 89

w specjalności architektonicznej