|  | ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ul. Bliska 1B/5 80-541 Gdańsk Nowy Port |
| --- | --- |

| nazwa jednostki projektowania | Zakład Usług Technicznych ul. Bliska 1B/5 80-541 Gdańsk |  | tel. e-mail | 58 342 19 31 502 52 18 pracowniazut@gmail.com |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| rodzaj opracowania nazwa i adres obiektu | PROJEKT TECHNICZNY Budowa hali magazynowej na potrzeby OLiOC wraz z placem manewrowym ul. Krzemowa 4 , 81-557 Gdynia |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| kategoria |  | XVIII |  |
| lokalizacja |  | miejscowość nr ewid. działki jednostka ewid. | GDYNIA nr 265/2, 266/2 OB.EW. 0027 226201_1 |
| branża |  | ARCHITEKTURA |  |
| inwestor, adres inwestora |  | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni ul. Władysława IV 12/14 81-353 Gdynia |  |

| Opracowanie funkcja | imię, nazwisko ###### nr uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant architektury główny projektant | mgr inż. arch. Wanda Grodzka nr ewid.: PO-0162; nr upr.: 4274 / Gd / 89 w specjalności architektonicznej | 17.11.2025 |  |
| sprawdzający architektura | mgr inż. arch. Jacek Śliwiński nr ewid.: PO-0522 nr upr.: 15/GD/00 w specjalności architektonicznej | 17.11.2025 |  |

SPIS TREŚCI

OŚWIADCZENIE, KOPIE UPRAWNIEŃ I PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZB BRANŻOWEJ	3

OPIS TECHNICZNY	8

- RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	9

- SPOSÓB UŻYTKOWANIA I PROGRAM UŻYTKOWY	9

- FORMA ARCHITEKTONICZNA	9

- CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU	14

- BADANIA TECHNICZNE PODŁOŻA	15

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

RZUT-  PARTER                                                                                                                                         	A1

RZUT - DACH                                                                                                                                            	A2

PRZEKRÓJ A-A                                                                                                                                         	A3

ELEWACJE                                                                                                                                                 	A4

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	A5

POŁĄCZENIE PŁYT WARSTWOWYCH W NAROŻNIKACH	A6

MONTAŻ DRZWI DO PŁYTY WARSTWOWEJ	A7

POŁĄCZENIE ŚCIANY DZIAŁOWEJ Z ZEWNĘTRZNĄ	A8

ŁĄCZENIE DACHU ZE ŚCIANĄ ZEWNĘTRZNĄ, MOCOWANIE RYNNY	A9

MOCOWANIE DEFLEKTORA DACHOWEGO	A10

OPARCIE PŁYTY WARSTWOWEJ NA PODWALINIE ŻELBETOWEJ	A11

MONTAŻ WRÓT GARAŻOWYCH	A12

MONTAŻ WRÓT GARAŻOWYCH	A13

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane

oświadczam, że:

Projekt Techniczny Budowa hali magazynowej na potrzeby OLiOC wraz z placem manewrowym

ul. Krzemowa 4 , 81-557 Gdynia

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

| Projektant architektury główny projektant | mgr inż. arch. Wanda Grodzka nr ewid.: PO-0162; nr upr.: 4274 / Gd / 89 w specjalności architektonicznej |  |
| --- | --- | --- |
| sprawdzający architektura | mgr inż. arch. Jacek Śliwiński nr ewid.: PO-0522 nr upr.: 15/GD/00 w specjalności architektonicznej |  |

data : 17.11. 2025

## OPIS TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY

Budowa hali magazynowej na potrzeby OLiOC

wraz z placem manewrowym

ul. Krzemowa 4 , 81-557 Gdynia

### RODZAJ I KATEOGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany budynek hali jest obiektem garażowo – magazynowym, z 8 stanowiskami garażowymi dla samochodów ciężarowych. Obiekt  został  zaliczony  do kat. XVIII.

Projektowana hala garażowo - magazynowa zlokalizowana została na działce: 266/2 w miejscowości Gdynia. Obszar planowanej inwestycji na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki.

### Na terenie znajduje się przyłącze wody, instalacja enn, sieć kanalizacyjna. Budynek hali zaprojektowano na planie prostokąta. Projektowany budynek hali zlokalizowano w południowo-wschodniej części działki. Wjazdy do budynku przewidziano od strony  południowo - wschodniej z drogi publicznej.

### SPOSÓB UŻYTKOWANIA I PROGRAM UŻYTKOWY

Projektowany budynek to hala magazynowa wykorzystywana na potrzeby OLiOC. Fakultatywnie, będzie on pełnił funkcję garażu dla samochodów ciężarowych z 8 stanowiskami garażowymi, w tym jedno, skrajne stanowisko od strony południowo – zachodnie oraz północno - wschodniej przeznacza się na pomieszczenie magazynowe.  Od strony północno – wschodniej wydzielono również pomieszczenie socjalne (magazyniera) oraz WC.

### FORMA ARCHITEKTONICZNA

#### UKŁAD PRZESTRZENNY

Budynek hali został zaprojektowany na planie prostokąta, o wymiarach zewnętrznych 20,54 m szer. x 48,54 m dł. Budynek zaprojektowany w konstrukcji stalowej, parterowy, bez podpiwniczenia, posadowiony bezpośrednio na podłożu gruntowym, przekryty jest dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 5o. Zajmuje powierzchnię 997,01m2. Został usytuowany równolegle do istniejącego budynku garażowego w odległości 18m. Do budynku zostały zaprojektowane dwa wejścia, po jednym od strony północno-wschodniej i południowo-zachodniej, a także 8 wjazdów na stanowiska dla samochodów ciężarowych od strony południowo – wschodniej, w tym 3 przelotowe, z dostępem również od strony północno - zachodniej.

3.1.1. FUNDAMENTY

Pod budynkiem zaprojektowano żelbetowe stopy fundamentowe wykonane z betonu klasy C30/37, zbrojone  stalą A0(StOS-b),  A-IIIN(RB 500W). Wymiar stóp wynosi 200x200cm oraz 140x140cm. Przyjęta wysokość elementów jest równa 40cm. Pod stopami zaprojektowano warstwę z chudego betonu klasy B10, gr. 10cm.

Przyjęta rzędna posadowienia obiektu: -1.30.

Pod słupami przyjęto stopy fundamentowe żelbetowe o wysokości 50cm z cokołami wylewane z betonu zagęszczonego klasy C30/37 (B37), W8, zbrojonego stalą żebrowaną klasy A-IIIN.

Wokół hali przyjęto belkę podwalinową szerokości 18cm. W miejscach występowania bram wjazdowych oraz drzwi należy obniżyć podwalinę.

Pod stopami  należy wykonać podbeton C8/10 (B10) o grubości 10 cm jako zabezpieczenie gruntu nośnego przed rozluźnieniem jego struktury i przed  wodami opadowymi. Podbeton należy wykonać bezzwłocznie po osiągnięciu poziomu fundamentowania.

Podbeton należy wykonać na gruncie rodzimym. W przypadku głębszego zalegania nasypów niekontrolowanych, nasypy należy usunąć i zastąpić warstwą podbetonu.

3.1.2.ŚCIANY FUNDAMENTOWE

Ściany zewnętrzne fundamentowe gr. 18 cm żelbetowe o wysokości 90cm, rzędne posadowienia wg opisu na rysunkach. Ściany wykonane z betonu klasy C30/37, zbrojone stalą AIIIN(RB500W). Ściany docieplone styropianem wodoodpornym gr. 10cm. W ścianach żelbetowych należy przewidzieć wykonanie otworów na przejścia projektowanych instalacji. Po obrysie hali wykonane będą podwaliny prefabrykowanne. Podwalina powinna wystawać 30cm powyżej poziomu posadzki. Podwalinę licować z zewnętrzną stroną słupów. W miejscu bram i przejść stosować obniżoną podwalinę z obustronnym okuciem kątownikami. Przyjęto beton C30/37, stal A-IIIN

#### ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

Halę zaprojektowano jako jednonawową w postaci ram portalowych. Zaprojektowano ramę o zmiennym przekroju w węzłach słup-rygiel oraz kalenica. Węzły zaprojektowano jako sztywne. Słupy stalowe z blachownic o zmiennym przekroju przyjęto przegubowo oparte na stopach fundamentowych kotwami płytkowymi M24.  Na słupach oparty będzie rygiel blachownicowy o zmiennym przekroju.

Słup w ścianie szczytowej przyjęto z dwuteowników IPE180 zamocowanych w fundamentach za pomocą kotew M20.

Cała hala została stężona układem stężeń dachowych z prętów 20 napinanych na śruby rzymskie, stężeń pionowych ściennych z kątowników L80/4.

Płatwie zaprojektowano jako dwuprzęsłowe z dwuteownika IPE160 ze stali S235JR.

Przekrycie hali wykonane będzie w postaci płyt warstwowych

Podkonstrukcję pod bramy i wejścia zaprojektowano z rur kwadratowych RK100/3 ze stali S235JR. Szczegółowe wymiary i rozstawy elementów dopasować do D.T.R. urządzeń i wymiarów bram                        i drzwi. Elementy obudowy mocować do podwaliny i spawać do konstrukcji stalowej. W miejscach występowania otworów stosować obniżenie podwaliny.

Do połączeń drugorzędnych, stalowych elementów konstrukcyjnych z elementami żelbetowymi należy stosować kotwienie chemiczne. Należy stosować pręty gwintowane klasy 8.8, żywica o min. Re200MPa.

Dopuszcza się stosowanie systemowych kotew chemicznych.

Przyjęto połączenia spawane i na śruby. Konstrukcję zasadniczą elementów wykonywanych w warsztacie należy spawać automatem,  drutem spawalniczym G4Si1 w osłonie gazowej. Połączenia na budowie wykonać automatem j.w. lub za pomocą elektrody EA 1.46. Połączenia spawane wykonać spoinami pachwinowymi i czołowymi obwodowymi, spoiny wykonać na wszystkich krawędziach łączonych elementów.

Klasa wykonania konstrukcji stalowej według wymagań normy PN-EN 1090:

- Główna konstrukcja dachu (kratownice), słupy, belki, stężenia 			EXC2

- Pozostałe elementy konstrukcji drugorzędnej (kraty pomostowe, balustrady, drabiny)	EXC1

Poszycie ścian wykonać z płyt warstwowych w okładzinach metalowych z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 15cm, w kolorze szarym RAL 7035.

Elementy stalowe oczyścić do klasy czystości  Sa 2 ½ wg PN-ISO 8501-1.

Konstrukcję pomalować farbami epoksydowymi podkładowymi w warsztacie, a następnie farbami epoksydowymi nawierzchniowymi,  alternatywnie ocynk ogniowy (do uzgodnienia z inwestorem).

W oparciu o normę PN-EN ISO 12944 określono klasę korozyjności dla elementów stalowych

- dla środowiska wewnętrznego:	min C2;

Klasy przyjęte dla korozyjności zostaną potwierdzone na etapie PW przez Inwestora jak poniżej (klasa C dla konstrukcji/ klasa korozyjności dla elementów instalacji).

Wszystkie elementy konstrukcyjne powinny być zabezpieczone do odpowiedniej odporności ogniowej wskazanej w projekcie architektonicznym. Zabezpieczenie pożarowe elementów żelbetowych zrealizowane jest poprzez odpowiednie otulinie prętów. Natomiast dla elementów stalowych poprzez naniesienie pęczniejących farb ogniochronnych.

#### IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

-pionowa ław oraz ścian fundamentowych od wewnątrz - 2x dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo – kauczukowa

-pionowa ścian od zewnątrz – przewidziano dwuskładnikową polimerowo – bitumiczną masą uszczelniającą, nie zawierającą rozpuszczalników

-pozioma izolacja: 2x papa asfaltowa  na osnowie z włókien szklanych

-pozioma - na wylewce betonowej należy wykonać izolację uszczelniającą beton poprzez metodę malowania dwuskładnikową, poliuretanową, bezrozpuszczalnikową powłoką wzmacniającą i uszczelniającą podłoże betonowe (posadzka epoksydowa).

#### IZOLACJA TERMICZNA

-Izolacja zewnętrzna ścian fundamentowych - docieplenie 10 cm  cm styropianem wodoodpornym

-Ściany zewnętrzne - 15cm płyty warstwowe w okładzinach metalowych  z wypełnieniem z wełny mineralnej

-Izolacja dachu - 15cm płyty warstwowe w okładzinach metalowych z wypełnieniem z  wełny mineralnej

#### ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Elementy stalowe konstrukcji należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Przed przystąpieniem do malowania oczyścić elementy stalowe z ewentualnych zanieczyszczeń do II stopnia czystości i pomalować stosując podkład i farbę nawierzchniową. Elementy stalowe oczyścić do klasy czystości  Sa 2 ½ wg PN-ISO 8501-1.

Konstrukcję pomalować farbami epoksydowymi podkładowymi w warsztacie, a następnie farbami epoksydowymi nawierzchniowymi,  alternatywnie ocynk ogniowy (do uzgodnienia z inwestorem).

W oparciu o normę PN-EN ISO 12944 określono klasę korozyjności dla elementów stalowych

- dla środowiska wewnętrznego:	min C2;

Klasy przyjęte dla korozyjności zostaną potwierdzone na etapie PW przez Inwestora jak poniżej (klasa C dla konstrukcji/ klasa korozyjności dla elementów instalacji).

#### ŚCIANY WEWNĘTRZNE

Ściany działowe wewnętrzne zaprojektowano z płyt warstwowych gr 15 cm.

#### POSADZKA

Przewiduje się wykonać następujące warstwy posadzki:

-posadzka przemysłowa (np. Epoksydowa – podłoże betonowe malowane dwuskładnikową, poliuretanową, bezrozpuszczalnikową powłoką wzmacniającą i uszczelniającą)

-płyta betonowa C25/30 gr.18cm, zbrojona włóknami stalowymi, zatarta na gładko, ze spadkiem 1% na zewnątrz

Podbudowa górna – chudy beton C8/10 (B10) gr. 15cm

-2x papa asfaltowa  na osnowie z włókien szklanych lub 2 x folia PE gramatura 140g/m2

-płyta betonowa B-10 gr. 10cm, zatarta na gładko

-piasek ubijany warstwami gr. 30cm

-grunt rodzimy

Wytyczne do projektu szczegółowego posadzki przemysłowej.

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe posadzki (projekt wykonawczy) winien przeprowadzić wykonawca w zależności od wybranego rodzaju włókien zbrojenia rozproszonego. Obliczenia i planowany układ rozmieszczenia dylatacji wykonane przez uprawnionego projektanta winny być przedstawione Inwestorowi do akceptacji na min. tydzień przed rozpoczęciem prac posadzkowych. Obliczenia należy przeprowadzić z uwzględnieniem niżej przedstawionych wytycznych.

Posadzka w hali winna być przystosowana do przeniesienia obciążeń podanych przez inwestora.

Pełne obciążenie posadzki po 28 dniach.

Posadzki zgodna ze standardami oraz dostosowana do warunków gruntowych

- Płyta nośna :

beton C30/37 (B37);

grubość płyty min. 18cm;

zbrojenie rozproszone z włókien polimerowych;

- Podbudowa górna – chudy beton C8/10 (B10) gr. 15cm

- Izolacja przeciwwilgociowa, warstwa poślizgowa – 2 x folia PE gramatura 140g/m2

- Grunt rodzimy pod posadzką należy dogęścić do wskaźnika zagęszczenia Is=0.98.

#### DACH

Zaprojektowano dach dwuspadowy ze spadkiem 5o. Konstrukcja dachu oparta na blachownicy. Belki stanowią podporę dla układu płatwi zimnogiętych „HEB 160. Pokrycie dachu płytami warstwowymi w okładzinach metalowych z wypełnieniem z wełny mineralnej gr. 15cm, w kolorze grafitowym RAL7016.

#### KOMINY WENTYLACYJNE

Na dachu budynku przewidziano lokalizacje wywietrzaków dachowych cylindrycznych  o średnicy Ø500 o wydajności  1360m3/h  zapewniających wymianę powietrza  przy prędkości wiatru -średnia 4m/s . Zastosowano po jednym wywietrzaku dachowym na jedno stanowisko garażowe.

#### RYNNY I RURY SPUSTOWE

Projekt przewiduje odprowadzenie wody z dachu do rynien i rur spustowych.  Obróbki blacharskie wykonać z blachy powlekanej o grubości 0,55mm. Rynny ze stali ocynkowanej powlekanej obustronnie poliuretanem. Zestaw rynna 150 mm + rura spustowa Ø150mm, dedykowane do obiektów o dużych powierzchniach dachowych, wymagających wydajnego systemu odwadniania .

#### STOLARKA DRZWIOWA

Projekt przewiduje montaż 11 wrót garażowych segmentowych otwieranych ręcznie i elektrycznie (W1 I W2).

Zaprojektowano bramy garażowe  o wymiarach 450x450cm, z paneli segmentów o gr. 40 mm wypełnionych pianką poliuretanową.

W1 – brama z jednym segmentem przeszklenia z przezroczystego tworzywa

W2 - brama z jednym segmentem przeszklenia z przezroczystego tworzywa oraz jedną parą drzwi serwisowych.

Drzwi DZ1 - drzwi zewnętrzne stalowe, o wymiarach skrzydła w świetle ościeżnicy 90x200, w kolorze szarym RAL7038.

Drzwi D1 - drzwi wewnętrzne stalowe, o wymiarach skrzydła w świetle ościeżnicy 90x200, w kolorze szarym RAL7038.

### CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

#### Powierzchnia użytkowa poszczególnych pomieszczeń

Projekt przewiduje wykonanie następujących pomieszczeń:

1. Pomieszczenie magazynowe						118,12 m2

2. Pomieszczenie ze stanowiskami dla samochodów ciężarowych 	611,37 m2

3. Pomieszczenie magazynowe 						223,20 m2

4. Pomieszczenie socjalne 						    6,91 m2

5. Przedsionek                                                                                                          4,61 m2

6. WC                                                                                                                         3,01 m2

#### Zestawienie powierzchni

- Powierzchnia użytkowa całego budynku				967,22 m2

- Powierzchnia zabudowy całego budynku				997,01 m2

- Powierzchnia całkowita budynku					997,01 m2

- Kubatura budynku                                     	           			6218,94m3

- Długość budynku	  						48,54 m

- Szerokość budynku 	  						20,54 m

- Wysokość budynku 	 				           od 5,75m - 6,67m

- Ilość kondygnacji budynku	       			         1

### BADANIA TECHNICZNE PODŁOŻA

Wykonane przez GEOCENTRUM Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Czaplewska 32 w maju 2025r.

#### Warunki gruntowo-wodne

W strefie przypowierzchniowej do głębokości 0,2-1,2 m p.p.t. stwierdzono występowanie nasypów oraz gleby. Skład gruntów antropogenicznych jest zróżnicowany, dominują mineralno-organiczne nasypy, miejscami z piaskiem próchniczym i piaskiem średnim.

Pod warstwą nasypów i gleby zalegają grunty rodzime mało spoiste i niespoiste. Utwory mało spoiste stwierdzono w postaci piasków gliniastych w stanie plastycznym i twardoplastycznym oraz lokalnie pyłów piaszczystych plastycznych. Grunty niespoiste rozpoznano w postaci piasków średnich w stanie średnio zagęszczonym i zagęszczonym.

Układ wyżej wymienionych osadów i ich miąższość obrazują załączone karty dokumentacyjne otworów wiertniczych zał. 2.1-2.14.

Na badanym terenie stwierdzono sączenia wód gruntowych. Intensywność sączeń uzależniona jest od natężenia opadów atmosferycznych.

#### Ustalenie kategorii geotechnicznej

Uwzględniając rozpoznane warunki gruntowo-wodne oraz rodzaj obiektu, przyjęto proste warunki gruntowe. Projektowany obiekt budowlany proponuje się zaliczyć do II kategorii geotechnicznej.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych ostatecznie o sposobie posadowienia obiektu oraz przyjęciu kategorii geotechnicznej zadecyduje projektant po dokonaniu obliczeń statycznych.

W dokumentacji ustalono warunki gruntowe, geologiczne i stopień ich skomplikowania, niezbędne do opracowania opinii geotechnicznej i do określenia kategorii geotechnicznej.

#### Charakterystyka geotechniczna podłoża gruntowego

Na  podstawie   przeprowadzonych   badań   terenowych,   laboratoryjnych   oraz w oparciu o normę PN-81/B03020 dokonano oceny podłoża przez wydzielenie warstw geotechnicznych. Wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych, ustalono bazując na wynikach badań laboratoryjnych, sondowań sondą SLVT, badaniu penetrometrem wciskowym PW-1, praktyce zawodowej oraz zależności korelacyjnych na podstawie cech wiodących gruntów.

WARSTWA I

Zaliczono do niej utwory rodzime mało spoiste w postaci pyłów piaszczystych plastycznych. Stopień plastyczności tej warstwy IL = 0,3.

WARSTWA II

Zaliczono do niej utwory rodzime mało spoiste w postaci piasków gliniastych plastycznych. Stopień plastyczności tej warstwy IL = 0,4.

WARSTWA IIA

Zaliczono do niej utwory rodzime mało spoiste w postaci piasków gliniastych twardoplastycznych. Stopień plastyczności tej warstwy IL = 0,2.

Grunty warstwy I, II i IIA zaliczono do grupy konsolidacji „C” – inne grunty spoiste nieskonsolidowane zgodnie z kryteriami PN -81/B-03020.

WARSTWA III

Zaliczono do niej utwory rodzime niespoiste w postaci piasków średnich w stanie średnio zagęszczonym. Stopień zagęszczenia tej warstwy ID = 0,5.

WARSTWA IIIA

Zaliczono do niej utwory rodzime niespoiste w postaci piasków średnich w stanie zagęszczonym. Stopień zagęszczenia tej warstwy ID = 0,7.

Szczegółowo położenie poszczególnych warstw geotechnicznych przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworów geotechnicznych (zał. 2.1-2.14).

Zestawienie wartości charakterystycznych parametrów geotechnicznych przedstawiono w tab. nr 1.

Wartość parametrów charakterystycznych przed zastosowaniem obliczeń należy pomnożyć  przez  współczynnik   materiałowy   m,   który   wynosi   0,9   lub   1,1 w zależności od zastosowanych obliczeń przyjmując wartość bardziej niekorzystną.

#### Wnioski i zalecenia techniczne

W strefie przypowierzchniowej do głębokości 0,2-1,2 m p.p.t. stwierdzono występowanie nasypów oraz gleby. Poniżej stwierdzono zaleganie gruntów rodzimych mało spoistych i niespoistych. Do warstwy I zaliczono grunty mało spoiste w postaci pyłów piaszczystych w stanie plastycznym, stopień plastyczności IL =  0,3.  Warstwa  II  i  IIA  to  mało  spoiste  piaski  gliniaste  w stanie plastycznym (IL = 0,4) i twardoplastycznym (IL = 0,2). Do warstwy III  i IIIA zaliczono niespoiste piaski średnie w stanie średnio zagęszczonym     (ID = 0,5) i zagęszczonym (ID = 0,7).

Warstwy geotechniczne I i II są gruntami o wątpliwej przydatności. Warstwę IIA, III i IIIA zaliczono do gruntów nośnych.

Grunty mało spoiste w stanie naturalnym są gruntami nośnymi, jednak należy pamiętać o ich bezwzględniej ochronie w otwartych wykopach budowlanych przed przemakaniem i przemarzaniem. Przy zawodnieniu mogą ulec uplastycznieniu, pogarszając swoje pierwotne parametry wytrzymałościowe. Dlatego  też,  grunty  te   wymagają  szczególnego  z  nimi  postępowania i ochrony przed niekorzystnymi czynnikami.

W trakcie badań do głębokości rozpoznanej otworami nie stwierdzono jednolitego poziomu wodonośnego. Wody gruntowe występują w postaci sączeń wśród warstwowych. Podany poziom wód gruntowych odnosi się do okresu badań tj. maj 2025 r. (okres suchy). W okresach intensywnych opadów atmosferycznych oraz w okresie wiosennych roztopów należy liczyć się z możliwością szybkiego, czasowego gromadzenia się wód opadowych oraz uruchomienia nowych tymczasowo nieaktywnych. Szczegółowe informacje zamieszczono w tabeli w tekście oraz na kartach dokumentacyjnych otworów wiertniczych.

W istniejących warunkach gruntowo-wodnych proponuje się posadowienie bezpośrednie projektowanego budynku na stopach fundamentowych. Gdyby w poziomie posadowienia obiektu zalegały plastyczne piaski gliniaste lub pyły piaszczyste, obszar ten należy wzmocnić. W tym celu dokonać częściowej wymiany gruntu spoistego usuwając wyżej wymieniony grunt na minimalną głębokość 0,3 m, a ubytki uzupełnić kruszywem łamanym zagęszczając, do uzyskania wskaźnika zagęszczenia określonego przez konstruktora, lecz nie mniejszego niż Is>0,96.

Decyzje co do sposobu posadowienia podejmie projektant.

Prace ziemne i fundamentowe należy przeprowadzić w okresie suchym, tak aby nie dopuścić do naruszenia naturalnej struktury gruntów spoistych. Utwory spoiste są gruntami wysadzinowymi i bardzo wrażliwymi na oddziaływanie warunków atmosferycznych, tj. opadów i zmian temperatur. Podczas robót ziemnych należy stosować odpowiednie środki zabezpieczające, chroniące przed napływem wód pochodzenia atmosferycznego. Należy również zminimalizować czas ekspozycji tych gruntów i możliwie szybko przykryć je podkładem betonowym. Działania te zapobiegną uplastycznianiu stropu tych gruntów oraz pogorszeniu ich parametrów wytrzymałościowych.

W przypadku naruszenia struktury lub uplastycznienia gruntów spoistych należy je usunąć i zastąpić kruszywem łamanym do uzyskania określonego przez konstruktora wskaźnika zagęszczenia (lecz nie mniejszego niż Is>0,96).

Należy zaprojektować i wykonać odpowiednie odprowadzenie wód opadowych zarówno z połaci dachowych jak i z powierzchni terenu.

Zaleca się wykonać drenaż opaskowy oraz odprowadzić wody opadowe do warstwy piasków średnich (warstwa geotechniczna IIIA).

Dla projektowanej inwestycji przyjęto proste warunki gruntowe. Projektowany obiekt budowlany proponuje się zaliczyć do II kategorii geotechnicznej. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych ostatecznie o sposobie posadowienia obiektu oraz przyjęciu kategorii geotechnicznej zadecyduje projektant po dokonaniu obliczeń statycznych.

Do obliczeń nośności gruntu przyjmować należy parametry geotechniczne podane w tabeli nr 1.

Zestawienie wartości charakterystycznych parametrów geotechnicznych przedstawiono w tab. nr 1. Wartość parametrów charakterystycznych przed zastosowaniem obliczeń należy pomnożyć przez współczynnik materiałowy

m, który wynosi 0,9 lub 1,1 w zależności od zastosowanych obliczeń przyjmując wartość bardziej niekorzystną.

Głębokość przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m p.p.t. wg normy PN-81/B-03020.

Roboty ziemne powinny być prowadzone zgodnie z normą PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogólne.”

Zgodnie     z     Rozporządzeniem     Ministra     Transportu,     Budownictwa  i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) prace terenowe nie były robotami geologicznymi lecz badaniami geotechnicznymi. W związku z tym niniejsza dokumentacja nie podlega zatwierdzeniu przez administracyjne służby geologiczne.

#### Wnioski i zalecenia techniczne dot. parkingu

Wysadzinowość gruntu wg. Z. Wiłun zależy od składu granulometrycznego gruntu, położenia w jednostce klimatycznej oraz położenia (wysokości) zwierciadła wód gruntowych i kapilarności gruntu. Grunty pod względem wysadzinowości można podzielić na trzy grupy:

Grupa   A  -  czyste   żwiry,  pospółki  i  piaski   –   grunty  niewysadzinowe     kapilarności biernej mniejszej od 1 m, bezpieczne w każdych warunkach wodnogruntowych i klimatycznych; są to grunty zawierające mniej niż 20% cząsteczek mniejszych niż od 0,05 mm i mniej niż 3% cząstek mniejszych od 0,02 mm.

Grupa B - piaski bardzo drobne, piaski pylaste i piaski próchniczne - grunty wątpliwe o kapilarności biernej 1 ÷ 1,3 m, zawierające 20-30% cząstek mniejszych od 0,05 mm i 3-10% cząstek mniejszych od 0,02 mm.

Grupa C  -  wszystkie  grunty  spoiste  i  organiczne  -  grunty  wysadzinowe o kapilarności biernej większej od 1,3 m; są to grunty zawierające więcej niż 30% cząstek mniejszych od 0,05 mmi więcej niż 10% cząsteczek mniejszych od 0,02 mm. Grunty te wyjątkowo tylko nie są wysadzinowe, jeżeli zalegają wysoko ponad zwierciadłem  wody gruntowej i nie są  zawilgocone, a więc   w stanie zwartym i półzwartym.

W zbadanym podłożu gruntowym warstwy III i IIIA zaliczono do gruntów niewysadzinowych, natomiast warstwy I, II i IIA zaliczono do gruntów wysadzinowych.

Według Normy PN-B-06050 odporność gruntów na mróz oraz zdolność gruntów do skurczu lub pęcznienia:

Warstwy geotechniczne III i IIIA (piaski średnie bez domieszek pylastych  i ilastych) charakteryzuje się pełną mrozoodpornością oraz brakiem zdolności do skurczu lub pęcznienia. Warstwy geotechniczne I, II i IIA charakteryzują się od małej do średniej zdolnością do skurczu i pęcznienia oraz średnią do dużej wysadzinowością.

Według Normy PN-81/B-03020 głębokość przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m.

Zaleca się wykonywanie robót  ziemnych  zgodnie  z  normą  PN-B-06050.  W  trakcie  prac   konieczne   jest   kontrolowanie   warunków   gruntowych   w nawiązaniu do warunków przyjętych do projektowania.

Gdyby pod planowanym parkingiem zalegały grunty mało spoiste w postaci piasków gliniastych należy dokonać częściowej wymiany gruntu, usuwając wyżej wymieniony grunt na głębokość minimum 0,5 m, a ubytki uzupełnić podsypką piaszczysto-żwirową zagęszczając ją do uzyskania określonego przez konstruktora wskaźnika zagęszczenia.

Projektowany parking proponuje się zaliczyć do I kategorii geotechnicznej.

    - Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych.

Na badanym terenie stwierdzono grunty mało spoiste i niespoiste. Warstwa I – pyły piaszczyste, plastyczne IL = 0,3

Warstwa II – piaski gliniaste, plastyczne IL = 0,4 Warstwa IIA – piaski gliniaste, twardoplastyczne ID = 0,2

Warstwa III – piaski średnie, średnio zagęszczone ID = 0,5 Warstwa IIIA – piaski średnie, zagęszczone ID = 0,7

Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie prac polowych wykonanych w trakcie przygotowywania opinii geotechnicznej i dokumentacji z badań podłoża gruntowego. Wartości charakterystycznych parametrów geotechnicznych przedstawiono w tabeli nr 1. Przed określeniem obliczeniowych parametrów geotechnicznych należy pomnożyć wartość charakterystyczną przez współczynnik materiałowy m, który wynosi 0,9 lub 1,1 w zależności od zastosowanych obliczeń przyjmując wartość bardziej niekorzystną.

#### Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa.

Częściowe współczynniki bezpieczeństwa należy przyjąć zgodnie z załącznikiem B do normy EN 1997-1: Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne cz.1 zasady ogólne. Wartość parametrów charakterystycznych przed zastosowaniem obliczeń należy pomnożyć przez współczynnik  materiałowy m, który wynosi 0,9  lub 1,1 w zależności od zastosowanych obliczeń przyjmując wartość bardziej niekorzystną.

#### Dane niezbędne dla zaprojektowania posadowienia obiektów.

Dane niezbędne do zaprojektowania fundamentu zawarte są w Opinii geotechnicznej oraz Dokumentacji badań podłoża gruntowego, wykonanych dla określenia warunków gruntowych w obrębie projektowanego budynku.

W   ramach  przedmiotowych  badań  wykonano  14  otworów  geotechnicznych   o głębokości 3,0-6,0 m p.p.t. (zał. 2.1-2.14). Wykonano także trzy sondy udarowe typu SLVT do głębokości 6,0 m (zał. 4.1-4.3). W trakcie wiercenia dokonywano analizy makroskopowej przewiercanych gruntów. Stopień plastyczności określono na podstawie badania penetrometrem wciskowym PW-1. Stopień zagęszczenia określono na podstawie wyników sondy dynamicznej SLVT.

Teren badań znajduje się w zasięgu zlodowaceń północnopolskich i przykryty jest osadami czwartorzędowymi. W obrębie przeprowadzonych prac stwierdzono występowanie gruntów wieku plejstoceńskiego wykształconych jako utwory lodowcowe.

W strefie przypowierzchniowej do głębokości 0,2-1,2 m p.p.t. stwierdzono występowanie nasypów oraz gleby. Poniżej stwierdzono zaleganie gruntów rodzimych mało spoistych i niespoistych. Do warstwy I zaliczono grunty mało spoiste w postaci pyłów piaszczystych w stanie plastycznym,  stopień plastyczności  IL  =  0,3.  Warstwa   II   i   IIA  to   mało   spoiste   piaski   gliniaste w stanie plastycznym (IL = 0,4) i twardoplastycznym (IL = 0,2). Do warstwy III i IIIA zaliczono   niespoiste   piaski   średnie    w    stanie    średnio    zagęszczonym    (ID = 0,5) i zagęszczonym (ID = 0,7).

Warstwy geotechniczne I i II są gruntami o wątpliwej przydatności. Warstwę IIA, III i IIIA zaliczono do gruntów nośnych.

W istniejących warunkach gruntowo-wodnych proponuje się posadowienie bezpośrednie  projektowanego  budynku  na  stopach  fundamentowych.  Gdyby   w poziomie posadowienia obiektu zalegały plastyczne piaski gliniaste lub pyły piaszczyste, obszar ten należy wzmocnić. W tym celu dokonać częściowej wymiany gruntu spoistego usuwając wyżej wymieniony grunt na minimalną głębokość 0,3 m, a ubytki uzupełnić kruszywem łamanym zagęszczając, do uzyskania wskaźnika zagęszczenia określonego przez konstruktora, lecz nie mniejszego niż Is>0,96.

Dla projektowanej inwestycji przyjęto proste warunki gruntowe. Projektowany obiekt budowlany proponuje się zaliczyć do II kategorii geotechnicznej. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych ostatecznie o sposobie posadowienia obiektu oraz przyjęciu kategorii geotechnicznej zadecyduje projektant po dokonaniu obliczeń statycznych.

#### Wykonawstwo wykopów pod fundamenty.

Nadzorowi powinno podlegać przede wszystkim wykonanie wykopu. Metoda wykonania   wykopu   powinna   być   dobrana   do   zakresu   robót,   rozmiaru i głębokości wykopów, jak również ukształtowania terenu oraz sprzętu. Należy stosować się do zasad, oraz przestrzegać zachowania nachylenia skarp, zgodnie z PN-B-06050 Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania Ogólne.

#### Wpływ wody gruntowej na fundamenty.

Fundamenty i elementy konstrukcji narażone na kontakt z wodą gruntową winny być odpowiednio zaizolowane antykorozyjnie, przeciwwodnie. Zaleca się wykonać drenaż opaskowy oraz odprowadzić wody opadowe do warstwy piasków średnich (warstwa geotechniczna IIIA).

#### Określenie zakresu niezbędnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektów sąsiadujących	i  otaczającego  gruntu, niezbędnego do rozpoznania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót ziemnych lub w ich wyniku oraz czasie użytkowania obiektu budowlanego.

Podczas robót ziemnych monitoring można ograniczyć do nadzoru geologicznego. Późniejszy  zakres czynności mających na celu monitoring obiektu budowlanego i obiektów sąsiadujących na etapie budowy jak i eksploatacji powinien zostać określony przez Projektanta obiektu budowlanego w projekcie budowlanym.

### plac manewrowy

## Projektowana konstrukcja placu – BETON (najlepsza pod PSP/manewry)

### Warstwy (od góry)

A. Nawierzchnia

- Płyta betonowa C30/37 – 26 cm
(dla skrętów kół/hamowania/stania ciężkich aut przyjęto 26 cm jako bezpieczne minimum)

- Warstwa poślizgowa/odcinająca – folia PE lub geowłóknina + ewentualnie 3–5 cm podsypki technologicznej

B. Konstrukcja nośna
3. Podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie: 25 cm
4. Warstwa mrozoochronna (niewysadzinowa) – piasek/pospółka lub kruszywo 0/63: 30–35 cm

C. Ulepszenie podłoża (dobór pod  grunty)
5. Wymiana gruntów wysadzinowych (I/II/IIA) pod placem:

- minimum: 0,5 m (jak w zaleceniach dla parkingu),

- docelowo (zalecane przy PSP): doprowadzić, żeby w strefie 0–1,0 m p.p.t. pod poziomem terenu był materiał niewysadzinowy (III/IIIA albo nasyp kontrolowany z kruszywa).

Zdejmujemy nasypy (do ~1,2 m), a jeśli pod nimi jest Pg/πp – dokopujemy i wymieniamy jeszcze min. 0,5 m, tak żeby “odciąć” wrażliwe warstwy od pracy nawierzchni (szczególnie przy nawodnieniu).

| Gdańsk 17.11.2025 |  |  |
| --- | --- | --- |
| projektant branża: architektura | mgr inż. arch. Wanda Grodzka nr ewid.: PO-0162 nr upr.: 4274 / Gd / 89 w specjalności architektonicznej |  |

CZĘŚĆ RYSUNKOWA