OPIS ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sprężarka powietrza spełniająca poniższe wymagania:

      - minimalna wydajność - 550 l/min,

      - ciśnienie pełnienia – co najmniej 330 bar,

      - napęd elektryczny, moc silnika nie większa niż 11 kW,

      - możliwość podłączenia do istniejącego gniazda przyłączeniowego – 32A oraz istniejącego zabezpieczenia C32,

      - masa sprężarki – nie więcej niż 390 kg,

      - sprężarka musi posiadać co najmniej 3 stopnie sprężania,

      - posiadająca wskaźniki:

- ciśnienia oleju,

- ciśnienia pełnienia,

- temperatury stopnia końcowego,

- zewnętrzny zbiornik na kondensat – min 10l,

- możliwość automatycznego zrzutu kondensatu do zbiornika na zewnątrz urządzenia,

- posiadająca panel operacyjny z przyciskiem start / stop oraz wyłącznikiem awaryjnym,

- możliwość podłączenia zewnętrznego panelu pełniącego,

- posiadająca ogranicznik prądu rozruchu,

- automatyczny „STOP” po napełnieniu zbiornika ciśnieniowego (butli),

- automatyczny „START” po spadku ciśnienia w układzie sprężarki (po podłączeniu pustego zbiornika ciśnieniowego),

- maksymalny poziom hałasu przy urządzeniu 85 dB,

- maksymalna prędkość obrotowa – 1300 obrotów na minutę,

- maksymalne wymiary produktu (w cm): 160 (długość) x 75 (szerokość) x 110 (wysokość).

dodatkowo zamawiający wymaga dostawy:

- zewnętrznego panelu pełniącego spełniającego poniższe wymagania:

- ilość przyłączy: 4 x 300 bar + 2 x 200 bar,

- posiadającego sterowanie manualne,

- możliwość połączenia panelu z butlami przy pomocy węży wysokiego ciśnienia,

- posiadającego zawór bezpieczeństwa,

- butli kompozytowych do aparatów powietrznych wraz z pokrowcami – 2 komplety,

- zapasowych filtrów do zaoferowanej sprężarki – 2 komplety,

- zapasu oleju potrzebnego do przeglądu sprężarki.

Zamawiający wymaga aby wykonawca wystawił fakturę VAT o treści: „Sprężarka …… (model) wraz z wyposażeniem”.