Załącznik nr 10 do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę (nie mogą być gorsze niż wymagane w SWZ) TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mulczer – rozdrabniacz leśny przeznaczony do rozdrabniania pozostałości zrębowych (możliwość mieszania z glebą, oczyszczanie terenu z krzaków i zarośli jak również likwidacja upraw), przygotowania powierzchni do odnowień, remontu dróg leśnych kamienistych lub żwirowych itp. Możliwość rekultywacji gruntu. |  |
| 2. | Mulczer - przystosowany do pracy z ciągnikiem o mocy 190-240 KM |  |
| 3. | Mulczer - fabrycznie nowy, posiadający swój indywidualny nr seryjny. Rok produkcji nie wcześniej niż 2026 r. |  |
| 4. | Urządzenia i podzespoły zamontowane w maszynie muszą spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i europejskich dopuszczających do użytkowania, w szczególności spełniający wymogi określone Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2019 poz.2560) |  |
| 5. | Gwarancja minimum 12 miesięcy lub 2000 motogodzin |  |
| 6. | Szerokość robocza min. 2300 mm |  |
| 7. | Całkowita szerokość maszyny nie więcej niż 2750 mm |  |
| 8. | Frezowanie oraz kruszenie min. 250 mm |  |
| 9. | Średnica rotora min. 500 mm |  |
| 10. | Ilość obrotów WOM (wału odbioru mocy) 1000 obr/min. |  |
| 11. | Ilość narzędzi (zębów roboczych) min. 66 o dużej żywotności (np. spiek węglika , węglika wolframu) , z systemem oczyszczania komory roboczej, szybko wymienialne |  |
| 12. | Przeciwnoże do kruszenia przeciwbieżnego |  |
| 13. | Rama hydrauliczna do pochylania drzew/gałęzi |  |
| 14. | Wyposażony w wał odbioru mocy wraz ze standardową końcówką (dobierany w momencie zamówienia mulczera do wskazanego przez zamawiającego ciągnika) Krzyżaki wału o wymiarze min. 50x118 |  |
| 15. | Prowadzenie wału WOM umożliwiające pracę pod różnymi kątami zabezpieczające uszkodzenie przegubów WOM. Zamawiający dopuszcza rozwiązania wykorzystujące pochylaną (uchylną) przekładnię główną zapewniającą ograniczenie kątów pracy wału WOM |  |
| 16. | Napęd rotora min. jednostronny (np. przekładnia zębata) Dopuszcza się przekładnie pasową z napędem dwustronnym min. 5szt. pasów napędowych na stronę |  |
| 17. | Zestaw przewodów hydraulicznych, niezbędnych do sterowania maszyną z poziomu ciągnika |  |
| 18. | Sprzęgło hydrokinetyczne zabezpieczające ciągnik oraz mulczer przed uszkodzeniem układu przeniesienia napędu na bęben roboczy ( przed przekładniami bocznymi) dopasowujące się do obciążenia i mocy ciągnika z opcją płynnego uruchomienia maszyny, wbudowane w maszynę |  |
| 19. | Masa maszyny nie mniej niż 3000 kg |  |
| 20. | Zawieszenie urządzenia na trzypunktowym układzie zawieszenia ciągnika |  |
| 21. | Płozy dwuwarstwowe z min. 4 punktowymi zakresami regulacji wysokości. Płozy wyposażone w co najmniej cztery stałe pozycje regulacji wysokości, realizowane za pomocą co najmniej czterech otworów ustalających, umożliwiających zmianę położenia płóz względem konstrukcji maszyny. Regulacja wysokości musi odbywać się skokowo (pozycjami). Regulacja bezstopniowa nie jest dopuszczalna. |  |
| 22. | Ekran zabezpieczający przed wypadaniem rozdrobnionej masy od strony ciągnika |  |
| 23. | Wykonawca musi zapewnić wsparcie techniczne i serwis oferowanego sprzętu. |  |

_______________________________

Podpis

Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności	
w formie elektronicznej, o której mowa w art. 78(1) KC
(tj. podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)