Załącznik Nr 5 do SWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części Nr 5.  

        
Dostawa do siedziby Zamawiającego 16 par butów strażackich specjalnych skórzanych.

Buty specjalne skórzane muszą posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

 Buty specjalne skórzane – 16 par
Buty strażackie specjalne skórzane muszą spełniać wymagania PN-EN 15090. Buty strażackie specjalne skórzane muszą być wykonane ze skóry w kolorze czarnym. Buty muszą być wykonane jako sznurowane z systemem wiązań i zamków błyskawicznych, zapewniającym dopasowanie obuwia do nóg użytkownika. Zamek błyskawiczny uzupełniający sznurowanie obuwia nie może znajdować się po stronie wewnętrznej cholewki buta. W części przedniej but wyposażony w podnosek stanowiący zabezpieczenie palców przed zmiażdżeniem. Podnosek zabezpieczający zamontowany w sposób uniemożliwiający jego wymontowanie bez uszkodzenia struktury obuwia. Podeszwa buta wyposażona we wkładkę odporną 
na przebicie zamontowaną w sposób uniemożliwiający jej usuniecie. Podszewka buta wykonana z materiału włókienniczego podklejonego paro-przepuszczalną membraną. 
Buty mogą być oznakowane taśmą odblaskową fluorescencyjną żółtą lub kombinacją taśm odblaskowych w kolorze srebrnym i fluorescencyjnym żółtym w dowolny sposób, lecz łączna powierzchnia taśm nie powinna przekraczać 150 cm2. Zastosowane taśmy powinny charakteryzować się ograniczoną palnością, mogą być zszyte krawędziami lub naszyte oddzielnie. Taśmy należy przyszyć niepalnymi nićmi w kolorze zbliżonym do koloru taśm, podwójnym lub pojedynczym ściegiem. 
Rozmiary butów sznurowanych powinny być wykonane zgodnie z poniższą tabelą.
	Rozmiar obuwia

(numeracja francuska)
	Wysokość wierzchu min. [mm]

	
	Typ C

	39 i 40
	172

	41 i 42
	178

	43 i 44
	185

	45 i większy
	192


Wysokość wierzchu - jest to pionowa odległość pomiędzy górną powierzchnią tylnej krawędzi podpodeszwy i najwyższym punktem tylnej części wierzchu.
Wykaz rozmiarów i ich ilości będące przedmiotem zamówienia:
	Rozmiar
	Buty specjalne                                       skórzane sznurowane 

[ilość par]

	39
	1

	40
	2

	41
	2

	42
	2

	43
	3

	44
	3

	45
	1

	46
	1

	47
	1

	Razem:
	16


- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany rozmiarów do 20% wielkości zamówienia w okresie 12 miesięcy od dnia odbioru.

- Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia ilości zamawianych par butów specjalnych skórzanych w zależności od wysokości ceny zaoferowanej przez oferenta i posiadanych środków finansowych.

