Opis przedmiotu zamówienia

- Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie Rejon w Wałczu

ul. Kołobrzeska 33

78-600 Wałcz

- Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie jest wyłączone spod stosowania przepisów ustawy  z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 PLN (netto)

- Przedmiotem zamówienia są:

Naprawa stacji transformatorowej zlokalizowanej na Obwodzie Drogowym w Piecniku

- Termin wykonania zamówienia

Od podpisania umowy do 15.12.2024r.

- Przedmiot  i dane techniczne stacji transformatorowej

Przedmiotem zamówienia jest naprawa stacji transformatorowej  zlokalizowanej na terenie Obwodu Drogowego w Piecniku 35, 78-650 Mirosławiec.

Stacja transformatorowa 09-3206 Piecnik RDP w normalnym układzie zasilana jest z linii SN Kolno z GPZ Mirosławiec. Odłącznik stacyjny jest w pozycji zamkniętej. Wszystkie urządzenia SN-15kV do izolatorów odciągowych na stacji Piecnik należą do ENEA Operator RD Wałcz.

W przypadku czynności wymiany stacji Wykonawca wszelkie czynności wyłączenia i załączenia zasilanie uzgadnia na własny koszt z Enea operator informując także o tym  fakcie  Zamawiającego.

Prace planowane na urządzeniach będących związane z wymianą transformatora, a wymagające wyłączenia urządzeń znajdujących się w nadzorze ENEA operator należy uzgodnić z osobą ds. programowania pracy sieci w odpowiedniej jednostce ruchowej na koszt Wykonawcy:

Dane techniczne stacji transformatorowej 09-3206:

Jest to stacja słupowa typu STSKp-20/400 z transformatorem o mocy 200 kVA:

- napięcie zasilania 15kV, AFL 3X35 mm2

- Transformator typu TAOa200/15/o mocy 200 kVA

- transformator zabezpieczony jest po stronie SN bezpiecznikami o wartości 20A

- Odłącznik SN 15 kV

- Podstawa bezpiecznikowa z bezpiecznikami SN 15 kV

- Odgromniki SN 15 kV + odgromniki nn 0,4 kV

- Szafka stacyjna z zabezpieczeniami nn 0,4 kV i układem pomiarowym bezpośrednim

- Stacja posiada uziemienie.

- Zakres czynności związanych z realizacją zamówienia

- Uzyskanie wszelkich pozwoleń od energetyki w celu wymiany stacji transformatorowej

- Dokonanie pomiarów, prób napięcia kabli i rozdzielnic po remoncie oraz ewentualna konfiguracje urządzeń elektronicznych

- Dokonanie przeglądu szafki niskiego napięcia z układem pomiarowym, sprawdzenie układu pomiarowego,

- Odnowiony transformator powinien być poddany kompletnym testom i dopiero po ich pozytywnym rezultacie ponownie oddany do użytkowania z gwarancją min. 36 miesięcy

- Wykonanie  badań elektrycznych i uziemienia,

- Dokonanie wszelkich czynności wynikających z wymiany napraw stwierdzonych podczas naprawy – wymiany stacji transformatorowej uwzględniając w tym zakup elementów do wymiany

- Dokonanie wpisu do dokumentacji (książka stacyjna)

- Bieżąca współpraca ze służbami dyspozytorskimi Operatora Systemu dystrybucyjnego Enea Operator Sp z o.o. określonego w Instrukcji Współpracy w zakresie prowadzenia ruchu

Z przeprowadzonych czynności wymiany stacji transformatorowej należy dokonać prób i pomiarów elektrycznych oraz  sporządzić protokół z przeprowadzonymi badaniami w formie pisemnej wraz z wypisanymi czynnościami i przekazać je Zamawiającemu.

- Wymagania ogólne:

  - Prace naprawy stacji trafostacji należy wykonać zgodnie z przepisami
i wytycznymi obowiązującymi  w branży energetycznej. Osoby przeprowadzające czynności związane z przedmiotem zamówienia powinny posiadać odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie eksploatacyjnego stacji oraz urządzeń i instalacji elektroenergetycznych SN. Sprzęt ochronny używany do czynności związanych z przedmiotem zamówienia zabezpiecza Wykonawca.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia imiennego wykazu personelu osób dokonujących czynności przedmiotu zamówienia, eksploatacyjnego stacji oraz urządzeń i instalacji elektroenergetycznych SN z uwzględnieniem numerów zaświadczeń kwalifikacyjnych wraz z datami ważności w/w dokumentów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003

  - Wykonawca zapewni: co najmniej dwuosobowy skład pracowników odpowiednio do wykonywanych prac posiadający odpowiednie kwalifikacje, niezbędne narzędzia, sprzęt techniczny, sprzęt ochronny;

  - Wykonawca odpowiada za pełne zabezpieczenie warunków BHP i p.poż przy wykonywaniu prac objętych zamówieniem.

- Kryterium  oceny ofert:

Cena 100%

Cena ofertowa powinna obejmować całkowity koszt wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w cenie oferty uwzględni prace i usługi stanowiące świadczenia inne, chociażby nie zostały one ujęte w  OPZ, a są niezbędne do wykonania zamówienia wraz z kosztami towarzyszącymi koniecznymi do poniesienia przez Wykonawcę wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać wszystkie elementy, części  związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia i odbiorem robót wraz z kosztami dojazdu, ewentualnym wypożyczeniem sprzętu, zabezpieczenia urządzeń i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia do wymiany stacji transformatorowej, utylizacji wymienionych zużytych elementów tranformatora, przeprowadzenia badań oraz dodatkowych napraw jeżeli takie wynikną podczas czynności związanych z przedmiotem zamówienia wraz z uwzględnieniem części zamiennych.

W związku z powyższym wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia.

Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego.

Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę w celu rzetelnej wyceny prac   związanych z przedmiotem zamówienia stacji transformatorowej, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Kontakt do osób w sprawie dodatkowych informacji lub umówienia spotkania w celu dokonania wizji lokalnej przedmiotu zamówienia –Bogdan Grygieńcza tel. 606 349 177 lub Kołosowska Ewa tel. 538619748

- Potwierdzenie wykonania usługi i warunki płatności:

Potwierdzeniem wykonania czynności z przedmiotem zamówienia - wymiana stacji transformatorowej w OD Piecnik 35, 78-650 Mirosławiec będzie  spisanie protokołu odbioru wraz z wykazem czynności dokonanych podczas oględzin i zrealizowanych czynności. Protokół odbioru  wraz wykonaniem badań jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury. Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nastąpi w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.