Załącznik Nr 1

ZPO.272.2.1.2026

Rozeznanie cenowe o wartości szacunkowej poniżej 170 000 złotych nr ZPO.272.2.1.2026 na najem urządzeń drukujących na lata 2026-2028 dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

- Przedmiotem zamówienia jest najem następujących urządzeń drukujących:

- Opis wielofunkcyjnych urządzeń drukujących A4 (szt. 14):

- Urządzenie monochromatyczne formatu A4, cyfrowe

- Technologia Laserowa lub LED

- Urządzenie musi posiadać złącze RJ-45(LAN) umożliwiające podłączenie do sieci LAN (możliwość drukowania sieciowego i skanowania),

- Urządzenie musi umożliwiać wykonywanie skanowania dokumentów w kolorze do plików PDF (na dysk wskazanego urządzenia przez SMBv2 – dysk sieciowy),

- Obsługa przez urządzenie szyfrowanego protokołu TLS 1.3,

- Zainstalowany dysk o pojemności minimum 256 GB lub większej,

- Szybkość druku wg. danych producenta urządzenia: minimum 40 stron A4/minutę,

- Podajniki papieru:

- 	min. 1 kaseta na co najmniej 500 arkuszy papieru A4 o gramaturze 80 g/m3

- 	podajnik ręczny na co najmniej 100 arkuszy papieru A4 o gramaturze 80 g/m3

- Urządzenie musi posiadać automatyczny wydruk dwustronny (dupleks),

- Urządzenie musi posiadać jednoprzebiegowy automatyczny dwustronny podajnik oryginałów tzw. „Dualscan” o pojemności co najmniej 50 arkuszy papieru A4 o gramaturze 80 g/m3

- Rozdzielczość kopiowania (dpi): nie mniej niż 600 dpi dla każdej osi,

- Rozdzielczość drukowania (dpi): nie mniej niż 1200 dpi dla każdej osi,

- Szybkość skanowania w kolorze w trybie duplex wg danych producenta urządzenia: 60 oryginałów na minutę lub więcej,

- Format plików: Standardowo: TIFF, JPEG, PDF (kompaktowy, z możliwością wyszukiwania tekstu, szyfrowany, z cyfrowym podpisem, PDF),

- Dotykowy panel operacyjny LCD o rozmiarze minimum 7”,

- Toner o wydajności nie mniejszej niż 20000 stron A4 wg. danych producenta,

- Rok produkcji urządzeń nie starszy niż 2024 r.

- Urządzenia powinny posiadać oznaczenie producenta o dacie produkcji urządzenia na zewnętrznej etykiecie znamionowej.

- Współpraca z systemami operacyjnymi Windows 10 PL, 11 PL

- Wszystkie dostarczone urządzenia w ramach umowy muszą być takie same (ten sam model i producent urządzenia),

- Opis wielofunkcyjnego urządzenia drukującego A3 kolorowego z modułem sieciowym i dupleksem (szt. 2):

- Urządzenie kolorowe formatu A3, cyfrowe

- Technologia Laserowa lub LED

- Urządzenie musi umożliwiać wydruk na kartkach formatu A5-A3;

- Prędkość wydruku w trybie duplex wg. danych producenta urządzenia: 38/38 (kolor/czarnobiały) strony/min A4 lub więcej utrzymana dla obsługiwanej każdej rozdzielczości druku,

- Urządzenie musi posiadać kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD o przekątnej min. 10”,

- Personalizacja panelu sterowania: Urządzenie zapamiętuje co najmniej 9 ostatnio wykonanych akcji (kopiowanie, skanowanie, druk z nośnika) wraz ze szczegółową specyfikacją. Udostępnia listę na ekranie i umożliwia szybkie przywrócenie wykorzystanych ustawień.

- Urządzenie musi posiadać jednoprzebiegowy automatyczny dwustronny podajnik oryginałów tzw. „Dualscan” o pojemności co najmniej 200 arkuszy papieru A4 o gramaturze 80 g/m3

- Urządzenie musi posiadać automatyczny wydruk dwustronny (dupleks),

- Szybkość skanowania wg danych producenta (mono/kolor): minimum 240/240 obrazów/min. lub więcej w trybie dwustronnym,

- Format plików: Standardowo: TIFF, JPEG, PDF (kompaktowy, z możliwością wyszukiwania tekstu, szyfrowany, z cyfrowym podpisem, PDF),

- Rozdzielczość kopiowania (dpi): nie mniej niż 600 dpi dla każdej osi,

- Rozdzielczość drukowania (dpi): nie mniej niż 1200 dpi dla każdej osi,

- Urządzenie musi być wyposażone w kartę sieciową i umożliwiać podłączenie do sieci LAN.

- Urządzenie musi posiadać co najmniej 2 podajniki papieru:

- 2 x kaseta na papier formatu A5-A3 na min. 500 arkuszy każdy,

- Możliwość skanowania w kolorze dokumentów do formatu PDF.

- Możliwość wysyłania zeskanowanych dokumentów do folderu sieciowego po SMBv2;

- Obsługa przez urządzenie szyfrowanego protokołu TLS 1.3

- Zainstalowany dysk o pojemności minimum 256 GB lub większej,

- Rok produkcji urządzeń nie starszy niż 2024 r.

- Urządzenia powinny posiadać oznaczenie producenta o dacie produkcji urządzenia na zewnętrznej etykiecie znamionowej

- Współpraca z Windows 10 PL, Windows 11

- Wszystkie dostarczone urządzenia w ramach umowy muszą być takie same (ten sam model i producent urządzenia),

- Drukarka A4 monochromatyczna z modułem sieciowym i dupleksem (szt.5):

- Urządzenie monochromatyczne formatu A4, cyfrowe, laserowe,

- Urządzenie musi posiadać złącze RJ-45 (LAN) umożliwiające podłączenie do sieci LAN (możliwość drukowania sieciowego),

- Szybkość druku wg. danych producenta urządzenia 40 stron A4/minutę lub więcej,

- Podajniki papieru:

- podajnik główny na min. 250 arkuszy papieru,

- podajnik ręczny,

- Urządzenie musi posiadać automatyczny wydruk dwustronny (dupleks),

- Drukarka nabiurkowa,

- Współpraca z systemem Windows 10, Windows 11

- Toner o wydajności nie mniejszej niż 20000 stron A4 wg. danych producenta,

- Rok produkcji urządzeń nie starszy niż 2024 r.

- Urządzenia powinny posiadać oznaczenie producenta o dacie produkcji urządzenia na zewnętrznej etykiecie znamionowej

- Wszystkie dostarczone urządzenia w ramach umowy muszą być takie same (ten sam model i producent urządzenia),

- Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia umożliwiały Zamawiającemu

bieżącą weryfikację aktualnego stanu licznika w dowolnym momencie, przez cały okres najmu urządzeń.

- W przypadku zaoferowania urządzeń używanych jakość kopii nie powinna odbiegać od jakości kopii urządzeń fabrycznie nowych. Zamawiający dopuszcza urządzenia używane z przebiegiem nie większym niż 30 tys. stron (w przypadku urządzeń kolorowych suma wydruków kolorowych i czarnobiałych nie może przekroczyć 50 tyś stron).

- Bezpłatna dostawa oraz instalacja urządzenia u Zamawiającego.

- Instalacja urządzeń w siedzibie Zamawiającego do dnia 02.02.2026 r.