Załącznik nr 1 do  zaproszenia  - specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Drona rozpoznawczo-transportowego

Parametry sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę :

DRON  (NAZWA/TYP/MODEL): ………………………………………………………………

| L.p. | Parametr | Wymagania minimalne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa urządzenia | Fabrycznie nowy dron rozpoznawczo-transportowy przeznaczony do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej i działań przeciwpowodziowych. |  |
|  | Karta katalogowa / strona internetowa | Dołączenie karty katalogowej lub wskazanie oficjalnej strony producenta z parametrami technicznymi. |  |
|  | Produkcja seryjna | Jednostka w produkcji seryjnej, nie prototypowa; fabrycznie nowa. |  |
|  | Przeznaczenie | Działania ratownicze, ewakuacyjne, rozpoznawcze, wsparcia osób w miejscach niedostępnych. |  |
|  | Zgodność z normami/wymaganiami UE | Zgodność z normami UE lub krajowymi dotyczącymi dronów i statków powietrznych. Wymagane jest potwierdzenie zgodności (np. deklaracja zgodności/CE – jeśli dotyczy) w dokumentacji producenta. |  |
|  | Długość całkowita | Od 0,9 m do 1,5 m (w konfiguracji roboczej, zgodnie z dokumentacją producenta). |  |
|  | Szerokość całkowita | Od 0,9 m do 1,5 m (w konfiguracji roboczej, zgodnie z dokumentacją producenta). |  |
|  | Wysokość całkowita | Maks. 1,0 m (bez wyposażenia dodatkowego). |  |
|  | Udźwig | Min. 25 kg |  |
|  | Materiał | Aluminium, kompozyt lub materiał równoważny o podwyższonej odporności na korozję i uszkodzenia mechaniczne. |  |
|  | Zasięg sterowania | Min. 15 km – efektywna odległość sygnału, zgodnie z deklaracją producenta dla reżimu CE obowiązującego na terenie UEUE. |  |
|  | Napęd | Min. 4 silniki elektryczne. |  |
|  | Układ sterowania | Sterowanie radiowe. |  |
|  | Prędkość maksymalna | Min. 15 m/s. |  |
|  | Dystans/zasięg przelotu bez ładunku | Min. 25 km (zgodnie z deklaracją producenta). |  |
|  | Dystans/zasięg przelotu z ładunkiem | Min. 15 km z ładunkiem 25 kg (zgodnie z deklaracją producenta). |  |
|  | Warunki deklaracji dystansu/zasięgu | Wartości dystansu/zasięgu muszą wynikać z dokumentacji producenta (karta katalogowa/oficjalna strona producenta) i być podane dla warunków testowych producenta. |  |
|  | Wykrywanie przeszkód | System inteligentnego wykrywania przeszkód (np. radar/LiDAR/wizyjny lub równoważny). |  |
|  | Temperatura pracy | Min. zakres temperatury pracy -20°C do +45°C. |  |
|  | Kamera | Kamera gimbalowa, stabilizowana (min. 3 osie) oraz możliwość podglądu obrazu na żywo na stanowisku operatora (zgodnie z dokumentacją producenta). |  |
|  | Czas lotu | Min. 20 minut z ładunkiem oraz min. 30 minut bez ładunku (lub wartości równoważne zgodnie z deklaracją producenta dla tej klasy urządzenia). |  |
|  | Odporność na wiatr (warunki operacyjne) | Możliwość bezpiecznej pracy przy prędkości wiatru min. 10 m/s (zgodnie z dokumentacją producenta). |  |
|  | Warunki przechowywania | Możliwość przechowywania w magazynie lub na zewnątrz pod pokrowcem ochronnym. |  |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące na całość urządzenia. |  |
|  | Szkolenie | Min. 2 osoby przeszkolone przez Wykonawcę z obsługi i konserwacji. |  |
|  | Dostawa | Do 29 grudnia 2025 r. |  |
|  | Serwis i naprawy | Czas usunięcia wady: do 30 dni roboczych. |  |
|  | Zakres dostawy | – dron – 1 szt., – skrzynia ładunkowa – 1 kpl., – akumulator do drona – 4 szt., – ładowarka do akumulatorów drona – 1 szt., – zestaw podstawowych narzędzi do drona – 1 kpl., – aparatura/stacja naziemna (kontroler/operator station) – 1 kpl., – komplet okablowania niezbędnego do ładowania i pracy – 1 kpl., – instrukcja obsługi w języku polskim (papier lub PDF) – 1 kpl. |  |

- Instrukcja do wypełnienia tabeli:

W kolumnie „Parametry oferowane” Wykonawca wpisuje konkretne wartości, dane techniczne, nazwy materiałów lub dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań minimalnych. Przy parametrach jakościowych należy wpisać jednoznacznie: „spełnia”. Wszystkie dane muszą wynikać z dokumentacji producenta (karta katalogowa, instrukcja, certyfikat).

- Uwagi dodatkowe:

- Miejsce dostawy: Wojewódzki Magazyn w Lubieszynie, 72-002 Dołuje.

- Odbiór nastąpi na podstawie protokołu ilościowo-jakościowego, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- W ramach odbioru Zamawiający sprawdzi:

  - kompletność dostawy,

  - zgodność parametrów z ST,

  - stan techniczny,

  - dokumentację i oznakowanie,

  - zgodność z normami bezpieczeństwa.

- Testy funkcjonalne (uruchomienie, manewrowanie) prowadzone będą na koszt Zamawiającego, z udziałem Wykonawcy.

- W przypadku stwierdzenia braków lub niezgodności Zamawiający może odmówić podpisania protokołu do czasu usunięcia usterek.

- Dopuszcza się rozwiązania równoważne, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań minimalnych.