Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu pokrycia dachu płaskiego w technologii płynnej membrany dla XV piętrowego budynku przy ul. Geodetów 1 
w Rzeszowie, posadowionego na działce nr 1762 obr. 208 Nowe Miasto.

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

45261900-3 – Naprawa i konserwacja dachów

  - Charakterystyka obiektu i stan obecny

- Powierzchnia dachu: ok. 540 m². W załączniku nr 1 przedstawiono powierzchnię dachu podlegającą renowacji.

- Konstrukcja dachu: Dach płaski ze spadkiem wewnętrznym (do środka budynku /4szt. wpusty rynnowe wewnętrzne).

- Obecne pokrycie: Stara papa bitumiczna (miejscowe spękania, pęcherze do naprawy).

- Specyfika obiektu: Na dachu znajduje się bardzo duża ilość osprzętu teletechnicznego 
i instalacji (klimatyzatory, maszty, odciągi, gęsta sieć koryt kablowych). W załączniku 
nr 2 przedstawiono schematyczne rozmieszczenie urządzeń na powierzchni dachu. Z tego względu wykluczamy technologie wymagające użycia ognia oraz tradycyjne materiały rolkowe (papa/PVC). Zewnętrzny obrys dachu otoczony attyką o wysokości ok. 1,1 m. Wewnątrz przestrzeni dachowej umieszczony jest na podwyższeniu zbiornik wody pożarowej 
i pomieszczenie wentylatorowni.

  - Wymagany zakres prac i technologia

Renowacja pokrycia dachu ma zostać zrealizowana w technologii bezszwowej, płynnej membran (preferowany poliuretan lub polimocznik) zapewniającej pełną, permanentną odporność na stojącą wodę i ułatwiającą obróbkę gęstej infrastruktury teletechnicznej znajdującej się na dachu. Zamawiający nie dopuszcza stosowania (mieszania) różnych systemów renowacyjnych – należy stosować system renowacyjny jednego producenta.

Zakres robót zakresu gwarantowanego obejmuje :

- Montaż wpustów rynnowych dachowych z tworzywa sztucznego 4 szt. z koszem ochronnym 
o możliwie największej średnicy dostoswanej do istniejącego otworu spustowego.

- Wzmocnienie uszczelnienia kołnierzy wokół wpustów dachowych (w korycie) jeżeli wymaga tego stan istniejący (dodatkowa warstwa)

- Wzmocnienie uszczelnienia w obszarze do 0,4 m z każdej strony istniejących koryt (dodatkowa warstwa).

- Montaż 6 kominków wentylacyjnych (3 kominki po stronie wschodniej dachu, 3 kominki po stronie zachodniej dachu) o średnicy min. 150 mm do wentylowania przestrzeni międzystropowej.

Zakres robót zakresu prawa opcji obejmuje :

- Przygotowanie podłoża - czyszczenie hydrodynamiczne podłoża (mycie ciśnieniowe) oraz usunięcie pęcherzy i naprawę ubytków i spękań w starym pokryciu dachowym wykonanym 
z papy.

- Zastosowanie odpowiedniego gruntu odcinającego (zgodnie z systemem) jeżeli system tego wymaga lub przewiduje.

- Wykonanie hydroizolacji detali przy użyciu zbrojenia systemowego (jeżeli system tego wymaga lub przewiduje).

- Wykonanie hydroizolacji na styku powierzchni pionowych i poziomych  (z wywinięciem na elementy pionowe ścian attyki, kominów i zbiornik ppoż. na ok. 15-20 cm) zgodnie 
z przyjętym systemem uszczelnień.

- Aplikację powierzchniową głównej membrany hydroizolacyjnej o żywotności min. 15 do 25 lat.

- Wykonanie warstwy wierzchniej w kolorze jasnym (np: szary, biały, popielaty) odpornej na UV.

  - Pozostałe wymagania:

  - Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 7-letniej gwarancji na wykonane roboty.

  - Oferowany system renowacyjny musi posiadać dokumenty potwierdzające jego właściwości użytkowe, w tym dokument potwierdzający klasyfikację w zakresie reakcji na ogień oraz spełnienie wymagania nierozprzestrzeniania ognia (NRO) dla układu dachowego, w zakresie odpowiednim do przewidywanego zastosowania.

  - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumentację techniczną oferowanego systemu, obejmującą co najmniej karty techniczne produktów, instrukcję wykonania oraz informacje dotyczące przygotowania podłoża i warunków aplikacji.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem powierzchni, naprawą istniejącego pokrycia, zakupem i dostawą materiałów systemowych, wykonaniem robót, utylizacją odpadów oraz zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury znajdującej się na dachu.

  - Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu robót w stanie uporządkowanym oraz do bieżącego usuwania powstałych odpadów.

  - Odpady należy zagospodarować i przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Zastosowany system renowacji pokrycia dachowego, w tym wszystkie jego warstwy i materiały, nie może powodować zakłóceń ani negatywnie wpływać na propagację promieniowania elektromagnetycznego oraz prawidłowe funkcjonowanie istniejących na dachu urządzeń i instalacji teletechnicznych. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, przed zastosowaniem systemu, dokument producenta potwierdzający spełnienie powyższego wymagania.

  - Przygotowanie i wykonanie membrany uszczelniającej (renowacja powierzchni) zrealizowane musi być zgodnie z wytycznymi producenta przyjętego systemu. Zakres robót podany w części dotyczącej jej wykonania (renowacja podłoża) służy jedynie do określenia czynność. Technologię renowacji określi producent systemu wykonania membrany uszczelniającej.

  - Wizja lokalna i kontakt

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie

Załączniki

  - Załącznik nr 1 -  powierzchnia dachu podlegającą renowacji

  - Załącznik nr 2 -  rozmieszczenie urządzeń na powierzchni dachu