Opis przedmiotu zamówienia

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie dokumentacji projektowej systemu kontroli dostępu (KD) dla nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie (00-926) przy ul. Wspólnej 2/4 (MFiPR), wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Dokumentacja projektowa, o której mowa w przedmiocie zamówienia, dalej zwana będzie także „dokumentacją”.

Zakres zamówienia będzie obejmował następujące etapy:

Etap 1:

I.  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zawierającej:

- Projekt wykonawczy Systemu Kontroli Dostępu służący do przeprowadzenia postępowania;

- Projekt wykonawczy bramek Kontroli Dostępu i wygrodzeń

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót;

- Kosztorys inwestorski;

- Przedmiar robót.

- Uzgodnienie projektów w zakresie BHP, z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz innymi jeśli będą konieczne.

Etap 2:

Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy projektu, który będą realizowane na podstawie wymienionej w etapie I dokumentacji.

Etap 3:

Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót.

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I Etapy i terminy

1. Wykonawca - projektant zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu dokumentację projektowo-kosztorysową:

- Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu koncepcję w formie papierowej i elektronicznej.

a.a Zamawiający w terminie 4 dni kalendarzowych przedstawi uwagi do koncepcji KD

a.b. Wykonawca w terminie 6 dni kalendarzowych przedstawi poprawioną koncepcję

- Wykonawca w terminie do 40 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu dokumentację projektowo-kosztorysową do uzgodnień.

b.a Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 4 dni od dnia dostarczenia dokumentacji projektowej, poinformuje Wykonawcę o jej akceptacji lub o konieczności wprowadzenia zmian;

b.b. wszystkie uwagi do dokumentacji projektowej zgłoszone przez Zamawiającego,     zostaną wprowadzone przez Wykonawcę, w terminie nie dłuższym niż 6 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania;

b.c. Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 4 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia poprawionej dokumentacji projektowej, poinformuje Wykonawcę o jej akceptacji lub o konieczności wprowadzenia kolejnych zmian;

- Wykonawca w terminie do 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzgodnieniami w zakresie BHP, z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz innymi jeśli będą konieczne.

II. Zakres prac dla etapu I:

- Założenia i wytyczne techniczne, funkcjonalne oraz użytkowe dla systemu Kontroli dostępu.

- Wybór technologii oraz platform sprzętowych/teleinformatycznych.

- Dobór oraz specyfikacja techniczna proponowanych urządzeń KD, z uwzględnieniem akceptowalnych dla zamawiającego rozwiązań technicznych. Założenia techniczne oraz sprzętowe uzgadniane będą z zamawiającym na etapie wykonywania projektu.

- Zaprojektowanie sieci zasilającej oraz tras kablowych.

- Szczegółowy opis przyjętego rozwiązania.

- Na podstawie dokumentacji wymaganej do opracowania podczas realizacji etapu I Zamawiający zamierza zrealizować zadanie polegające na wykonaniu „systemu kontroli dostępu w obiekcie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie (00-926) przy ul. Wspólnej 2/4 (MFiPR)”, zwane dalej „Inwestycją”.

- Dokumentacja zostanie opracowana w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na USB.

- Inwestor posiada plany obiektu w formacie .dwg natomiast konieczne jest, aby projektant zweryfikował ich aktualność gdyż w budynku trwają prace modernizacyjne.

III. Podstawa i wytyczne do opracowania przedmiotu umowy:

- W dokumentacji należy uwzględnić cały zakres robót, który jest niezbędny do pełnego i prawidłowego wykonania zadania polegającego na wykonaniu „ systemu kontroli dostępu w obiekcie MFiPR  w Warszawie.

- Opracowana dokumentacja powinna umożliwić jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu oraz ilości robót budowlanych oraz uwarunkowań i technologii ich wykonywania, a także ich wycenę przez wykonawcę robót.

- Dokumentacja, o której mowa w pkt I powinna być opracowana i przekazana zamawiającemu w wersji elektronicznej na 2 nośnikach z zapisem na USB w formacie ogólnodostępnym. Opracowania tekstowe w formacie *.pdf z możliwością wyszukiwania.

- Opracowana dokumentacja będzie stanowić element OPZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót, w związku z tym powinna spełniać wymogi ustawy prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie przepisów art. 99-103 niniejszej ustawy.

- Wszystkie niezbędne rozwiązania projektowe być uzgodnione z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i BHP. Zamawiający wymaga pisemnej akceptacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez z rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wprowadzone rozwiązania nie mogą utrudniać ewakuacji osób i mienia oraz zapewniać pełny dostęp dla osób niepełnosprawnych.

- Warunkiem odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej jest spełnienie warunków OPZ oraz uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiającego. Dokumentację projektowo-kosztorysową odbiera się na podstawie protokołu odbioru.

- Opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa systemu powinna być zgodna  z  zaleceniami normy PN – EN 60839 – 11 – 2 Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń, część 11 – 1: Elektroniczne systemy kontroli dostępu, wymagania dotyczące systemów i komponentów.

- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej spełniać musi wymogi przepisów i norm państwowych oraz branżowych jak również aktów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności:

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682)

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605)

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563)

IV. Opis systemu KD

- Wymagania dla systemu KD:

- System będzie nowym systemem.

- SKD nie powinien posiadać limitu kart identyfikacyjnych w systemie.

- System będzie obejmował 80 punktów kontroli dostępu z czego 40 punktów z kontrolą dwustronną, oraz 40 punktów z kontrolą jednostronną.

- System musi działać na sieci położonej przez wykonawcę.

- Instalacja serwera KD w środowisku wirtualnym dostarczonym przez Zamawiającego.

- System musi posiadać system rejestracji czasu pracy RCP oparty na wspólnej z systemem KD karcie i czytnikach.

- System musi zapewniać możliwość rozbudowy o kolejne przejścia aż do 1000 punktów dostępowych.

- Interfejs użytkownika musi być prezentowany w języku polskim i oparte o jedną, wspólną dla wszystkich komputerów zarządzających bazę danych, która powinna być umieszczona na serwerze wirtualnym lub fizycznym w środowisku Zamawiającego ("on site”).

- Kontrola dostępu musi obsługiwać przejścia jednostronne oraz obustronnie chronione.

- System musi mieć możliwość realizowania funkcji blokady wielokrotnego przejścia Anti Passback

- W pamięci sterownika muszą znajdować się wszystkie uprawnienia i ograniczenia dla kart funkcjonujących  w systemie w celu zapewnienia poprawnej pracy i weryfikacji uprawnień w przypadku utraty łączności z komputerem zarządzającym.

- Przejścia mają posiadać podtrzymanie umożliwiające pracę systemu i rejestrację wszystkich zdarzeń podczas braku zasilania AC, przez 24 godziny. Zasilanie awaryjne ma umożliwiać komunikację czytnika kart zbliżeniowych ze sterownikami co będzie pozwalać na pracę w trybie Off-Line.

- System musi mieć minimum 5 operatorów + 2 stanowiska recepcji

- System musi mieć możliwość obsługi zarówno kart dostępowych, breloków RFID, jak również aplikacji mobilnej

- System musi zawierać wszystkie komponenty systemu włącznie z bramkami uchylnymi, wygrodzeniami, okablowaniem, czytnikami przyciskami, zworami, ryglami itp.

- System musi mieć możliwość integracji z zewnętrznymi systemami Zamawiającego takim jak MS Active Directory, QNT, docelowo z systemem monitoringu wizyjnego.

- Funkcje systemu SKD.

System SKD musi umożliwiać realizację następujących funkcji:

- Zakładać i aktualizować bazę danych systemu (operatorzy, użytkownicy, karty, profile itp.).

- Wszystkie punkty SKD muszą mieć możliwość programowego sterowania z komputera/komputerów, przez oprogramowanie zarządzające.

- Zarządzać uprawnieniami operatorów oprogramowania SKD z możliwością podziału dostępu do poszczególnych opcji systemu.

- Tworzyć raporty ze wszystkich zdarzeń systemu z możliwością filtrowania wg: zadanego przedziału czasowego, nr kart, użytkowników, wybranych punktów SKD.

- Posiadać moduł obsługi gości, który pozwala ewidencjonować ruch gości po terenie ministerstwa. Moduł musi mieć możliwość wpisania do bazy danych systemu SKD następujących danych: imię, nazwisko, nr dowodu tożsamości, nr przydzielonej karty, profil uprawnień.

- Przeglądanie zarejestrowanych zdarzeń wykonywanych przez użytkowników systemu.

- Umożliwienie obsługi bram przemysłowych, segmentowych oraz zdalne sterowania bramami- np. ustawienie bramy jako „na stałe otwarta”;

- Możliwość stałego zablokowania lub odblokowania drzwi przez operatora w dowolnym przedziale czasu.

- Filtrowanie odczytów (rejestracji zdarzeń), przeglądanie ścieżek przejścia pracowników.

- Umożliwienie kontroli pracy systemu, nadawania uprawnień poszczególnym użytkownikom, modyfikację reguł dostępu do określonych pomieszczeń, sporządzanie raportów.

- Edycja, drukowanie nadruków na identyfikatorach bezpośrednio z aplikacji głównej.

- Ogólny opis aplikacji do zarządzania systemem kontroli dostępu.

    - Aplikacja pracująca w architekturze klient/serwer, musi umożliwiać dostęp z różnych stanowisk roboczych poprzez przeglądarkę internetową (bez instalacji dedykowanego klienta.)

    - System musi zapewnić możliwość obsługi w trakcie „pracy zdalnej” operatora.

    - Każde zdarzenie i zmiana  w systemie ma być rejestrowana w logach systemowych dla zachowania historii zmian z możliwością ich przeszukiwania.

    - W systemie należy mieć możliwość definiowania administratorów z indywidualnie zdefiniowanymi uprawnieniami (od administratora do ochrony). Pełny dostęp do wszystkich opcji programu ma posiadać wyłącznie grupa administratorów systemu z najwyższym poziomem dostępu.

    - Obsługa punktów zbornych / stref zbiórki na potrzeby ewakuacji, moduł wspomagania procedury ewakuacyjnej

    - Możliwość importu danych z danych użytkowników z systemu kadrowego -plik excel

    - Integracja z Microsoft Active Directory, możliwość korzystania z mechanizmów SSO w celu autoryzacji administratorów systemu

    - Moduł API dla integracji systemu z systemami zewnętrznymi

- Bezpieczeństwo

- Szyfrowana baza danych kontrolerów.

- Możliwość konfiguracji serwera rezerwowego z automatycznym przełączaniem pracy serwerów w przypadku awarii jednego z nich.

- Szyfrowana transmisja ze stacji Operatora do systemu zarządzającego KD.

- Szyfrowana transmisja pomiędzy kontrolerami a systemem zarządzającym.

- Szyfrowana transmisja pomiędzy kontrolerami.

- Możliwość użycia klucza SSL Zamawiającego do obsługi szyfrowania transmisji pomiędzy komponentami systemu KD.

- Dwuskładnikowa autoryzacja do przejść krytycznych z wykorzystaniem karty RFID oraz dynamicznego kodu PIN Zgodność systemu z normą PN-EN 60839-11 na poziomie 3 (grade 3).

- System powinien obsługiwać protokół szyfrowania danych pomiędzy czytnikami a kontrolerami OSDP w wersji 2 z Secure Channel.

- System powinien umożliwić korzystanie z różnych poziomów polityk zarządzania hasłami Operatorów w sposób automatyczny – bądź też poprzez powiązania z politykami MS Active Directory w ramach mechanizmów SSO.

- Mechanizm wykrywania ataków typu brute-force na linii sygnałowej między czytnikiem a kontrolerem.

- Proponowane rozmieszczenie punktów kontroli dostępu na wejściach do budynku:

- Wejście Wspólna 2:

- 2 bramki uchylne wąskie przeszklone wysokości 120-150 cm  objęte systemem KD

- 1 bramka uchylna szeroka pełniąca rolę bramki towarowej i VIP objęta systemem KD

- wygrodzenia przeszklone wysokości 120-150 cm

- Wejście Wspólna 4:

- 2 bramki uchylne wąskie przeszklone wysokości 120-150 cm  objęte systemem KD

- 1 bramka uchylna szeroka pełniąca rolę bramki towarowej i VIP objęta systemem KD

- wygrodzenia przeszklone wysokości 120-150 cm

- Wejście Żurawia :

- 1 bramka uchylna wąska przeszklona objęta systemem KD

- Przejście recepcja/ Wspólna 2:

- 2 bramki uchylne wąskie przeszklone wysokości 120-150 cm objęte systemem KD

- bramka towarowa na pilota

- Przejście recepcja/Wspólna 4

- 2 bramki uchylne wąskie przeszklone wysokości 120-150 cm objęte systemem KD

- bramka towarowa  na pilota

Etap 2:

Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy projektu.

- Zakres nadzoru autorskiego na tym etapie będzie obejmował, w szczególności:

- wsparcie przy planowaniu i określeniu czasu niezbędnego do wykonania robót w ramach zadania inwestycyjnego,

- udzielanie wyjaśnień dotyczących treści ewentualnych pytań zadanych przez oferentów a także konsultowanie odpowiedzi na te pytania w trakcie postępowania przetargowego, w terminach wymaganych przepisami prawa,

- przygotowanie niezbędnych wyjaśnień dla zamawiającego w sprawie dokumentacji ofertowej złożonej przez oferentów,

- Etap II obejmuje również do 2 wizyt w siedzibie Zamawiającego, których wartość ujęta jest w ofercie cenowej Wykonawcy. Za wizytę uznaje się pobyt, na żądanie Zamawiającego, w siedzibie MFiPR związany z wymienionymi powyżej działaniami potwierdzonymi spisaniem stosownej notatki służbowej. Obowiązki pełnione przez projektanta, wymienione w punkcie 1 oraz pobyty z jego inicjatywy konieczne do wykonania tych obowiązków, nie wchodzą w zakres przedmiotowych 2 (dwóch) wizyt.

Etap 3:

Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót.

- Zakres nadzoru autorskiego na tym etapie będzie obejmował obowiązki projektanta wynikające z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz wykonywanie innych czynności zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego niezbędnych do pełnej i prawidłowej realizacji robót, w szczególności:

- udzielanie niezbędnych wyjaśnień do opracowanej Dokumentacji,

- udzielanie odpowiedzi na formalne wystąpienia zamawiającego do 3 dni od dnia otrzymania zapytania,

- pobyty projektanta, z jego inicjatywy, na terenie prowadzonych robót, konieczne do prawidłowego wypełniania obowiązków oraz udział w procedurach odbiorowych robót budowlanych.

- Etap III obejmuje również do 5 wizyt na terenie budowy, których wartość ujęta jest w ofercie cenowej Wykonawcy. Za wizytę uznaje się pobyt na terenie budowy na pisemne żądanie Zamawiającego potwierdzony spisaniem stosownej notatki służbowej. Obowiązki pełnione przez projektanta, wymienione w punkcie 1, oraz pobyty z jego inicjatywy konieczne do ich wykonania nie wchodzą w zakres przedmiotowych 5 (pięciu) wizyt.

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Etap 1:

60 dni od dnia podpisania umowy.

Etap 2:

Do dnia zawarcia umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą robót dla Inwestycji, nie później jednak niż 12 miesięcy od dnia zakończenia Etapu 1.

Etap 3:

Do dnia protokolarnego odbioru końcowego robót realizowanych na podstawie opracowanego projektu, nie później jednak niż 12 miesięcy od dnia zakończenia Etapu 2.

- MIEJSCE DOSTAWY

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego pod adres:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

- GWARANCJA

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu na oferowany przedmiot zamówienia minimum 36 miesięcznej gwarancji jakościowej.

- Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

- Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia zgłaszanych nieprawidłowości w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia ich zgłoszenia.

- SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

- Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia.

- Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty, a upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do Oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty.

- TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

- Oferty należy złożyć do dnia        15  .03.2024 r. do godz. 17:00.

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Dla potrzeb niniejszego postępowania, Wykonawca na druku Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest podać łączną cenę ofertową netto oraz cenę z VAT. Do porównania ofert będzie brana cena brutto (tj. z podatkiem VAT).

- W cenie ofertowej Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty związane z realizacją zamówienia, w tym opracowanie i uzgodnienie nowego projektu wykonawczego, pełnienie nadzoru autorskiego na etapie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót dla Inwestycji, pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót dla Inwestycji do ich ukończenia i odbioru końcowego oraz wszystkie inne koszty wynikające z Opisu przedmiotu zamówienia, w tym koszty opakowania, ubezpieczenia i dostawy przedmiotu zamówienia oraz innych, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.

- Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatkowego Zamawiającego – zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

- Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w umowie

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Oferta złożona w postępowaniu, przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy.

- WYBÓR WYKONAWCY I SPOSÓB OGŁOSZENIA

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Opisie przedmiotu zamówienia.

- O wyborze Wykonawcy, Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

- WYMAGANIA DLA WYKONAWCÓW

Zamawiający wymaga od projektanta potwierdzenia kwalifikacji przez posiadanie uprawnień budowlanych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania o udzielenie zamówienia, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

- Do spraw nieuregulowanych w Opisie przedmiotu zamówienia mają zastosowanie przepisy: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145), ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460).

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

- INFORMACJE OGÓLNE:

- Zamawiający umożliwi Wykonawcom, na ich własny koszt i ryzyko, dokonanie obowiązkowej wizji lokalnej obiektu objętego projektem. Z odbycia wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół podpisany przez przedstawicieli stron uczestniczących w wizji lokalnej, który będzie stanowił potwierdzenie odbycia wizji lokalnej. Odbycie wizji lokalnej może się odbyć po wcześniejszym ustaleniu terminu odbycia wizji lokalnej z osobami wyznaczonymi do komunikowania się z Wykonawcami w godzinach urzędowania ministerstwa.

- Zamawiający wskazuje osobę odpowiedzialną za ustalenie terminu wizji lokalnej:

  - Dariusz Dobrzyński tel. 22 273 88 62 adres e-mail Dariusz.Dobrzynski@mfipr.gov.pl

  - Agata Chojnacka-Płatek  tel. 22 273 70 90 adres e-mail Agata.Chojnacka-Platek@mfipr.gov.pl