OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Przedmiot zamówienia obejmuje:

  - Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i instalację elementów systemu audio-video (dalej Urządzenia) do sal konferencyjnych zlokalizowanych w budynku przy ul. Pańskiej 97 w Warszawie.

  - Instruktarz wyznaczonych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi 
i administrowania Urządzeniami.

# Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację Urządzeń w siedzibie Zamawiającego zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Pańskiej 97 w salach konferencyjnych 5.054 i 5.118 na 5 kondygnacji budynku The Form. Urządzenia muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania, co oznacza, że muszą one posiadać odpowiednie poświadczenia, certyfikaty lub deklaracje zgodności potwierdzające ich bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi normami lub aprobatami technicznymi. Ponadto, urządzenie musi nadawać się do użytkowania zgodnie z jego funkcją i przeznaczeniem, co implikuje, że powinno być zaprojektowane i wykonane w sposób, który umożliwia jego prawidłowe i bezpieczne działanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem.

W zakresie realizacji zamówienia wymaga się od Wykonawcy, w szczególności dostarczenia fabrycznie nowych (nieużywanych) Urządzeń wraz z okablowaniem, wolnych od wad technicznych i prawnych, rozpakowania, zmontowania, konfiguracji, , a także usunięcia wszelkich powstałych w wyniku tych czynności odpadów i nieczystości, w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę. Zamawiający doprowadził okablowanie do kluczowych miejsc instalacji a w pomieszczeniach sterowni zainstalował szafy rackowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do Opz.

# Wymagania dla urządzenia

  - Nagłośnienie

    - System nagłośnienia sali konferencyjnej 5.118 należy oprzeć  o sufitowe zestawy głośnikowe, cechujące się dwudrożną konstrukcją (z przetwornikiem niskotonowym o średnicy minimum 110 mm), pasmem przenoszenia (-10 dB) na poziomie od 80 Hz do 24 kHz oraz kątem propagacji stożkowej na poziomie nie niższym niż 150 stopni. Głośniki muszą posiadać wbudowany transformator 100 V z największym odczepem o wartości nie mniejszej niż 25 W. Liczba głośników Zamawiający dobrał w ten sposób, aby zapewnić nierównomierność poziomu natężenia dźwięku nie większą niż 3 dB, przy zachowaniu średniego poziomu natężenia na poziomie minimum 97 dB (dla szumu różowego) i minimum 93 dB (dla mowy / muzyki) na wysokości odsłuchowej 1,25 m od podłogi. Konstrukcyjnie, głośniki mają stanowić urządzenia zamknięte, wyposażone w puszkę metalową zamykającą tylną część głośnika, co ma zapewnić lepszą kontrolę niskich tonów (brak odbić w przestrzeni międzysufitowej występujący w głośnikach o otwartej konstrukcji).

    - W przestrzeni holu przylegającego do Sali 5.118, ze względu na brak sufitów podwieszanych, Zamawiający przewidział instalację zestawu głośników typu zwieszanego z przetwornikiem pełnopasmowym o średnicy minimum 100 mm, pasmem przenoszenia  (-10 dB) na poziomie od 70 Hz do 15 kHz oraz kątem propagacji stożkowej minimum 120 stopni. Głośniki mają posiadać będą wbudowany transformator 100 V z największym odczepem o wartości nie mniejszej niż 25 W.

    - Zestawy głośnikowe należy zasilić w technologii 100 V z czterokanałowego wzmacniacza, o mocy min. 300 W / kanał. Wzmacniacz ma posiadać wbudowany procesor DSP (Digital Signal Processor) i możliwość sterowania nim za pośrednictwem sieci Ethernet. Każdą z 3 sekcji sali 5.118, jak również holu należy zasilić z osobnej linii głośnikowej (wyjścia wzmacniacza), co zapewni możliwość niezależnej pracy systemów nagłośnieniowych w przypadku rozdzielenia pomieszczenia ścianami mobilnymi, jak również zapewni możliwość programowego połączenia  ze sobą danych stref głośnikowych w przypadku rozsunięcia ścianek mobilnych i korzystania z większej przestrzeni pomieszczenia. W przypadku Sali 5.054 zestawy głośnikowe należy zasilić w technologii 100 V ze  wzmacniacza, o mocy min. 1x120 W. Wzmacniacz ma posiadać możliwość sterowania nim za pośrednictwem sieci Ethernet.

    - W Sali 5.118 należy zastosować cyfrowy system mikrofonów bezprzewodowych składający się z 4-kanałowego odbiornika mikrofonowego oraz czterech bezprzewodowych nadajników  mikrofonowych doręcznych. Odbiornik ma posiadać 4 wyjścia sygnałowe XLR. Transmisję należy oprzeć o pasmo radiowe UHF wykorzystującą cyfrową modulację sygnału z 256-bitowym szyfrowaniem sygnału. System ma posiadać funkcję automatycznego skanowania pasma radiowego i wyszukiwania najczystszych wolnych częstotliwości, minimalizując ryzyko zakłóceń. W celu zapewnienia stabilnej transmisji radiowej pomiędzy nadajnikami znajdującymi się w sali, a odbiornikiem zlokalizowanym w szafie rack AV, należy zastosować 2 anteny mikrofonowe i zamocować na ścianie w sali. Anteny należy podłączyć bezpośrednio do wejść antenowych odbiornika mikrofonowego. W ramach uzupełnienia systemu mikrofonów bezprzewodowych Wykonawca dostarczy akumulatory wielokrotnego ładowania do nadajników, a także dwie podwójne ładowarki, umożliwiające ładowanie akumulatorów bez konieczności wyjmowania ich z nadajników mikrofonowych doręcznych.

    - Głównym elementem odpowiedzialnym za zarządzanie systemem audio ma być procesor sygnałowy DSP, uzupełniony o dedykowany moduł do obsługi protokołu sieciowego audio Dante. Procesor ma posiadać 12 wejść mikrofonowo-liniowych oraz 8 wyjść liniowych. Urządzenie to odpowiedzialne będzie za przyjęcie wszystkich sygnałów wejściowych (analogowych i cyfrowych Dante), następnie ich obróbkę częstotliwościową, fazową, miksowanie, a następnie przekazane do odpowiednich wyjść analogowych lub cyfrowych Dante, skąd następnie będą wprowadzone na wzmacniacz mocy bądź przyłącza sygnałowe. Procesor DSP odpowiedzialny będzie również za dopasowywanie systemu nagłośnienia do aktualnego układu ścian mobilnych włącznie z możliwością przypisywania danego mikrofonu do użytku w określonej sekcji sali. Do wejść analogowych procesora należy podłączyć 4 kanały wyjściowe odbiornika mikrofonów bezprzewodowych. Wyjścia analogowe wykorzystać nalezy do podłączenia 4 kanałów wzmacniacza mocy. Kolejne wyjścia analogowe wyprowadzone zostaną do złączy XLR w przyłączach dziennikarskich.

    - Procesor ma być wyposażony w obsługę algorytmów AEC (usuwania echa akustycznego), co umożliwi w przyszłości wykorzystanie mikrofonów bezprzewodowych i nagłośnienia sali do prowadzenia połączeń tele- i videokonferencyjnych.

    - Sygnał z systemu dystrybucji video (AV over IP) zostanie wprowadzony do procesora z wykorzystaniem standardu Dante. Implementacja standardu Dante umożliwi również rozbudowę systemu w przyszłości o kolejne elementy (np. mikser dźwięku, adaptery DANTE na USB Audio służące do realizacji połączeń tele- i videokonferencyjnych).

  - Transmisja / dystrybucja sygnałów wideo

    - System transmisji i dystrybucji sygnałów wideo należy zrealizować w oparciu o technologię AV over IP, która stanowi obecnie wiodący standard w nowoczesnych systemach audiowizualnych. Technologia ta wykorzystuje standardową gigabitową sieć Ethernet do przesyłania sygnałów wideo.

    - W skład systemu wejdzie enkoder odpowiedzialny za konwersję sygnałów HDMI na strumień danych IP, a także dekoder, który realizuje proces odwrotny – przekształcając sygnał IP na wyjście HDMI, umożliwiające podłączenie urządzeń wyświetlających, takich jak monitory, ekrany LED czy projektory.

    - System w sali 5.118  ma umożliwiać transmisję sygnałów wideo w rozdzielczości UHD/4K przy 60 kl./s z pełnym próbkowaniem chrominancji 4:4:4. Enkodery muszą być wyposażone w minimum dwa wejścia HDMI, natomiast wyjścia HDMI w dekoderach mają mieć wbudowany skaler wideo, umożliwiający automatyczne dopasowanie rozdzielczości wyjściowej do natywnej rozdzielczości odbiornika (monitora, projektora itp.). Całkowita latencja transmisji, obejmująca zarówno enkoder, jak i dekoder, ma nie przekraczać 2 ms, co zapewni praktycznie nieodczuwalne opóźnienie sygnału. Dodatkowo, zarówno enkodery, jak i dekodery mają wspierać transmisję danych USB 2.0. Dekodery mają być wyposażone w port USB umożliwiający podłączenie urządzeń peryferyjnych, takich jak kamera USB, natomiast enkodery mają posiadać port USB do podłączenia komputera. Dzięki temu możliwa będzie transmisja sygnału z urządzenia USB (np. kamery) podłączonego do dekodera bezpośrednio do komputera podłączonego do enkodera – co umożliwia zdalne wykorzystanie urządzeń peryferyjnych w obrębie systemu AV over IP. Enkodery, oprócz generowania podstawowego strumienia IP dedykowanego dekoderom, będą mają posiadać możliwość równoczesnego tworzenia dodatkowego strumienia wideo w standardzie H.264/H.265 na potrzeby streamingu lub rejestracji sygnału, co rozszerza funkcjonalność systemu AV o możliwość zdalnego udostępniania treści lub ich archiwizacji.

    - Sygnały audio z enkoderów i dekoderów mają być przekazywane do systemu nagłośnienia za pośrednictwem protokołu Dante, który jest natywnie obsługiwany. Powyższe ma umożliwić integrację transmisji audio w ramach tej samej infrastruktury sieciowej, bez potrzeby stosowania dodatkowych konwerterów czy okablowania. System ma pozwalać zarówno na pozyskanie sygnału audio Dante bezpośrednio ze strumienia wychodzącego z enkodera, jak i z aktualnie odbieranego strumienia przez dekoder.

    - Enkodery i dekodery mają być zasilane będą poprzez PoE.

    - W pierwszym etapie realizacji przewidziano dostarczenie systemu AV over IP w wersji podstawowej, obejmującej jeden enkoder oraz jeden dekoder obsługujący główny ekran LED w sali. Dzięki skalowalnej architekturze systemu możliwa będzie jego stopniowa rozbudowa w przyszłości  o kolejne punkty nadawcze i odbiorcze. W przyszłości System składający się z większej ilości enkoderów i dekoderów nie tylko umożliwi transmisję sygnału AV w wysokiej jakości, ale może również pełnić funkcję wirtualnej matrycy wideo, pozwalającej na dynamiczne przypisywanie dowolnych źródeł do dowolnych odbiorników w ramach sieci.

    - W przypadku Sali 5.054 dystrybucję sygnału video należy zrealizować poprzez instalację rozgałęźnika (splittera) HDMI i przełącznika HDMI aby uzyskać możliwość dystrybucji sygnału video do 3 ekranów LED zaplanowanych do instalacji w Sali konferencyjnej.

  - Sterowanie

    - Salę należy wyposażyć w system zintegrowanego sterowania, umożliwiający intuicyjne i wygodne zarządzanie funkcjami systemu audiowizualnego oraz nagłośnienia. Jako główny interfejs użytkownika należy przewidzieć ścienny, przewodowy panel dotykowy o przekątnej min. 8", zlokalizowany w pobliżu głównego ekranu LED. Panel ma zapewnić użytkownikowi dostęp do podstawowych funkcji systemu, takich jak: włączanie i wyłączanie urządzeń, wybór źródła sygnału wideo oraz regulacja głośności.

    - Dodatkowo, dla potrzeb obsługi technicznej, należy przewidzieć instalację rozszerzonego interfejsu sterującego w formie aplikacji uruchamianej na tablecie. Aplikacja ta będzie oferować szerszy zakres funkcjonalności niż panel ścienny, umożliwiając m.in. konfigurację aktualnego podziału przestrzeni sali przy użyciu ścianek mobilnych oraz przypisywanie mikrofonów bezprzewodowych do poszczególnych stref (partycji). Interfejs zarówno panelu ściennego, jak i aplikacji zainstalowanej na tablecie ma posiadać możliwość dostosowania do potrzeb użytkowników - zarówno pod względem zakresu dostępnych funkcjonalności, jak i szaty graficznej. Umożliwić ma to stworzenie intuicyjnego i przejrzystego środowiska sterowania, dopasowanego do konkretnych scenariuszy użytkowania sali oraz wymagań technicznych i estetycznych Zamawiającego.

  - Przykładowy wykaz referencyjnych urządzeń przewidzianych do instalacji w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

| Lp. | Producent | Model | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sala spotkań 5.118 |  |  |  |
| 1.1 | Video transmisja/dystrybucja |  |  |  |
| 1.1.1 | AMX | NMX-ENC-N2612S | Enkoder AV over IP | 1 |
| 1.1.2 | AMX | NMX-DEC-N2622S | Dekoder AV over IP | 1 |
| 1.2 | Audio |  |  |  |
| 1.2.1 | Shure | SLXD4Q+ | Czterokanałowy odbiornik mikrofonowy | 1 |
| 1.2.2 | Shure | SLXD2/SM58 | Mikrofonowy nadajnik bezprzewodowy doręczny | 4 |
| 1.2.3 | Shure | SBC203-E | Podwójna ładowarka do nadajników bezprzewodowych | 2 |
| 1.2.4 | Shure |  | Antena mikrofonowa | 2 |
|  | K&M |  | Uchwyt instalacyjny do anteny mikrofonowej | 2 |
|  |  |  | Ścienne przyłącze 1x XLRm | 2 |
| 1.2.5 | JBL | Control 24C/T MicroPlus | Sufitowy zestaw głośnikowy | 14 |
| 1.2.6 | JBL | Control 64P/T | Zwieszany zestaw głośnikowy | 6 |
| 1.2.7 | Crown | CDi 4¦300 | Wzmacniacz mocy 4x 300W | 1 |
| 1.2.8 | BSS | BLU-101 | Procesor sygnałowy DSP z funkcją AEC | 1 |
| 1.2.9 | BSS | BLU-DAN | Moduł DANTE do procesora sygnałowego DSP | 1 |
| 1.3 | Sterowanie |  |  |  |
| 1.3.1 | AMX | VARIA-80 | Panel dotykowy 8" | 1 |
| 1.3.2 | AMX | TPC-IPAD | Licencja sterowania systemem AV: iPad | 1 |
| 1.3.3 | AMX | MU-1000 | Procesor systemu centralnego sterowania | 1 |
| 1.3.4 | AMX | AVB-VSTYLE-RMK-FILL-1U | Zestaw montażowy - półka rackowa 1U | 1 |
| 1.3.5 | Netgear | M4250-26G4XF-POE+ | Przełącznik sieciowy PoE (Dante, AV over IP) | 1 |
| 2. | Sala spotkań 5.054 |  |  |  |
| 2.1 | Audio/Video |  |  |  |
| 2.1.1 | AMX | PR-0402 | Przełącznik HDMI | 1 |
| 2.1.2 | Aten | VS184B | Splitter HDMI | 1 |
| 2.1.3 | JBL | Control 24C/T MicroPlus | Sufitowy zestaw głośnikowy | 4 |
| 2.1.4 | JBL | CSA 1120Z | Wzmacniacz mocy 1x 120W | 1 |

# Uwarunkowania transportowe i montażowe

W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dostawy i montażu urządzeń na powierzchni biurowej stanowiącej przedmiot najmu Zamawiającego, zlokalizowanej na 5 piętrze w budynku „The Form” w Warszawie, przy ul. Pańskiej 97. Zamawiający doprowadził do miejsca instalacji podstawowe okablowanie umożliwiające uruchomienie i konfigurację urządzeń. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie wykonać okablowanie pomiędzy głośnikami.

Budynek jest obsługiwany przez dźwigi osobowe, możliwe jest zatem korzystanie 
z wyznaczonych dźwigów podczas transportu pionowego Urządzeń na miejsce przeznaczenia. W przypadku dostaw poza normalnymi godzinami pracy, wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody Wynajmującego. Głośne prace polegające na wierceniu itp. można prowadzić bez ograniczeń czasowych, pod warunkiem, że nie będą zakłócać pracy innym najemcom. W innym przypadku należy mieć na uwadze Regulamin budynku, gdzie tego typu prace ograniczone są czasowo do godzin 18:30-07:00.

# Termin realizacji przedmiotu umowy

Zamówienie zostanie wykonane w zaoferowanym terminie licząc od daty zawarcia umowy.

# Gwarancja

Wykonawca udzieli min. 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenie.

# Instruktarz

Wykonawca udzieli instruktarzu pracownikom Zamawiającego z eksploatacji, konfiguracji 
i funkcjonalności zainstalowanych urządzeń.

  - Przeszkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego przy 
ul. Pańskiej 97, w dniu roboczym w godzinach od 8.00 do 15.00 o ile Strony nie uzgodnią inaczej.

  - Czas trwania szkolenia nie powinien przekroczyć 3 godzin.

  - Instruktarz dla grupy max. 3 osób.

# Kryteria oceny ofert

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium:

| Lp. | Kryterium | Waga pkt |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena (C) | 70 |
| 2. | Gwarancja (G) | 20 |
| 3. | Termin realizacji (T) | 10 |

Oferty zostaną ocenione wg wzorów:

  - Cena (C)

C = (Cm/Cb) x 70 (max. liczba punktów)

C    - otrzymana ilość punktów w kryterium ceny

Cm    - najniższa oferowana cena spośród ofert

Cb    - cena badanej oferty

  - Okres gwarancji (G)

Punkty w ww. kryterium będą przyznawane w następujący sposób:

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje:

- 12-miesięczny okres gwarancji– otrzyma 0 punktów,

- 24-miesięczny okres gwarancji– otrzyma 10 punktów,

- 36-miesięczny okres gwarancji– otrzyma 20 punktów,

(UWAGA: okres gwarancji nie może być dłuższy niż 36 miesięcy, w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji, Zamawiający przyzna punkty jak dla 36 miesięcznego okresu gwarancji).

  - Termin realizacji (T)

Punkty w ww. kryterium będą przyznawane w następujący sposób:

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje:

- 20-dniowy (dni robocze) termin wykonania zamówienia, licząc od dnia zawarcia umowy – otrzyma 0 punktów,

- za termin realizacji =15 i < 20-dni (dni robocze) licząc licząc od dnia zawarcia umowy – oferta otrzyma 5 punktów,

- za termin realizacji = 10 i < 15-dni (dni robocze) licząc licząc od dnia zawarcia umowy – oferta otrzyma 10 punktów.

(UWAGA: termin realizacji nie może być dłuższy niż 20 dni roboczych, pod rygorem odrzucenia oferty).

Ocena = C+G+T

  - Oferta, która uzyska największą liczbę punktów w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert będzie uznana jako najkorzystniejsza.

  - Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi  100 pkt.

# ZASADY SKŁADANIA OFERT

  - Oferty należy złożyć do dnia 13.08.2025 r. do godziny 11:00, w formie/miejscu o których mowa w ust. 3 poniżej.

  - Oferent pozostaje związany ofertą przez 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert określonego w ust. 1.

  - Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej drogą e-mail (w postaci pliku PDF podpisanego elektronicznie lub w formie skanu z podpisem odręcznym) na adres: administracja@nfosigw.gov.pl

  - Oferta powinna zostać złożona zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego:

  - Oferta powinna być podpisana przez umocowanego/ych prawnie przedstawiciela/i Oferenta, upoważnionego/ych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem do reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub z udzielonym pełnomocnictwem.

  - Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów, niezależnie od przebiegu czy wyniku Postępowania.

# Szacunkowa wartość zamówienia

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progu odpowiadającego wartości 130 000,00 PLN netto i zamówienie nie podlega obowiązkowi stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie udzielane jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez NFOŚiGW dostępnym w na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Zamówienia publiczne”.

# Informacje dodatkowe

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

  - Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do podpisania umowy, niezwłocznie po potwierdzeniu przez Zamawiającego gotowości do podpisania umowy.

Załączniki:

- Projektowane postanowienia umowy.

- Formularz ofertowy.

- Schemat instalacji.