Załącznik nr 1

Szczegółowy opis wymagań dotyczących odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej

Kolorystyka środków ochrony indywidualnej, obuwia i odzieży roboczej powinna nawiązywać do kolorystyki określonej dla munduru terenowego leśnika w świetle obowiązujących przepisów dotyczących sortów mundurowych.

- Ubranie letnie (w tym 2 pary spodni)

Komplet uszyty z wykorzystaniem tkaniny elastycznej i tkaniny woskowanej o wysokiej odporności na przecieranie. Kurtka z kapturem, wyposażona w minimum cztery kieszenie zewnętrzne, po bokach otwory wentylacyjne rozpinane na zamki. W pasie spodni wszyte gumowe taśmy do dopasowania obwodu. Spodnie wyposażone w minimum cztery kieszenie, w tym zapinane kieszenie na udach. Na udach po wewnętrznej stronie nogawek rozpinane na zamki otwory wentylacyjne, na kolanach cięcia profilujące. Kolor: ciemna oliwka.

Materiał:

Kurtka i spodnie strefy elastyczne: Skład: 76-82% wiskoza, 16-20% poliamid, 2-5% elastan, gramatura 280-300g/m².

- Ubranie ocieplane, tkanina z membraną oddychającą

Ubranie ocieplane trzyczęściowe chroniące przed zimnem i deszczem. Dla ubrania wymagany certyfikat badania typu UE, wystawiony przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie przez wyrób mających zastosowanie zasadniczych wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej i uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG oraz norm zharmonizowanych:

EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12) Odzież ochronna. Wymagania ogólne.

EN 342:2017; (PN-EN 342:2018-01) Odzież ochronna. Zestawy odzieży i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem.

- wynikowa efektywna izolacyjność cieplna Icler – minimum 0,415 (B) m²*K/W

- przepuszczalność powietrza AP – minimum klasa 2

- wodoszczelność WP - ≥ 8000

EN 343:2019 (PN-EN 343:2019-04) Odzież ochronna. Ochrona przed deszczem.

- odporność na przenikanie wody (wodoszczelność) – minimum klasa 4,

- opór pary wodnej – minimum klasa 1

Kurtka ocieplana z kapturem, który można schować w stójce. Minimum cztery kieszenie zewnętrzne, kieszeń napoleońska pod plisą zamka, dwie zapinane kieszenie wewnętrzne. Podpinka do kurtki z zapinanymi kieszeniami zewnętrznymi i kieszenią wewnętrzną. Obwód dołu regulowany. Pas spodni zapinany na 2 napy, w pasie wszyte taśmy gumowe do dopasowania obwodu. Cięcia profilujące na kolanach, minimum cztery zapinane kieszenie. Dół nogawki z mieszkiem rozpinanym na zamek. Kolor ciemnozielony.

Materiał:

Tkanina wierzchnia kurtki i spodni - dwulaminat, 50-60% poliamid, 40-50% poliester. Tkanina powinna zachowywać giętkość również przy niskich temperaturach. Gramatura: 200-230 g/m².

- Kurtka i spodnie przeciwdeszczowe

Kurtka i spodnie przeciwdeszczowe chroniące przed deszczem, posiadające deklarację zgodności UE, potwierdzającą spełnienie mających zastosowanie zasadniczych wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej i uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG oraz norm:

EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12) Odzież ochronna. Wymagania ogólne.

EN 343:2019 (PN-EN 343:2019-04) Odzież ochronna. Ochrona przed deszczem.

- odporność na przenikanie wody (wodoszczelność) – minimum klasa 4

- opór pary wodnej – minimum klasa 4

Kurtka ze stałym kapturem, tworzącym całość z kołnierzem. Obwód dołu regulowany. Na dole dwie kieszenie wpuszczane zapinane na zamki. Na lewej piersi zapinana kieszeń, z wejściem równoległym do zamka głównego. Rękawy reglanowe, z wstawką profilującą obszar łokcia. Obwód mankietu regulowany zapięciem na rzep. Kaptur regulowany po obwodzie oraz w płaszczyźnie poziomej. W korpusie podszewka siatkowa, w rękawach i kapturze podszewka z poliestru z dodatkiem elastanu.

Pas spodni zapinany na 2 napy, po bokach pasa wszyta taśma gumowa dopasowująca obwód. Cztery zapinane kieszenie. Kolana profilowane przez dwie pary zaszewek. Wewnątrz spodni siatkowa podszewka. Ubranie w kolorze ciemnozielonym. Ubranie w kolorze ciemnozielonym.

Materiał:

Tkanina wierzchnia kompletu o składzie 100% poliester, o gramaturze ok. 180g/m². W korpusie i spodniach podszewka siatkowa o składzie: 100% poliester. W rękawach i kapturze podszewka o składzie 91-95% poliester, 5-9% elastan.

- Ubranie wielosezonowe

Zestaw obejmuje ubranie chroniące przed deszczem oraz podpinkę pikowaną. Wymagana deklaracja zgodności UE, potwierdzająca spełnienie mających zastosowanie zasadniczych wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej i uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG oraz norm:

EN ISO 13688:2013 (PN EN ISO 13688:2013-12) Odzież Ochronna. Wymagania ogólne.

EN 343:2019 (PN-EN 343:2019-04) Odzież ochronna. Ochrona przed deszczem:

- odporność na przenikanie wody (wodoszczelność) – minimum klasa 4,

- opór pary wodnej - minimum klasa 4

Kurtka ze stałym kapturem, tworzącym całość z kołnierzem. Obwód dołu regulowany za pomocą stoperów z gumosznurkiem. Na dole dwie kieszenie wpuszczane zapinane na zamki. Na lewej piersi zapinana kieszeń, z wejściem równoległym do zamka głównego. Rękawy reglanowe, z wstawką profilującą obszar łokcia. Obwód mankietu regulowany zapięciem na rzep. Kaptur regulowany po obwodzie oraz w płaszczyźnie poziomej. W korpusie podszewka siatkowa, w rękawach i kapturze podszewka z poliestru z dodatkiem elastanu. Podpinka do kurtki z zapinanymi kieszeniami zewnętrznymi i kieszenią wewnętrzną. Obwód dołu regulowany gumosznurkiem.

Pas spodni zapinany na 2 napy, po bokach pasa wszyta taśma gumowa dopasowująca obwód. Cztery zapinane kieszenie. Kolana profilowane przez dwie pary zaszewek. Wewnątrz spodni siatkowa podszewka. Kolor kompletu: ciemnozielony.

Materiał:

Tkanina wierzchnia kompletu o składzie 100% poliester, o gramaturze ok. 180 g/m².

- Koszula robocza, długi rękaw

Koszula robocza z długim rękawem z tkaniny bawełnianej w kolorze khaki. Kołnierzyk podpinany na guziczki, na piersiach naszyte kieszenie kryte patkami, zapinanymi na guziki. W lewej kieszeni dodatkowa kieszonka na długopis.

Materiał:

Skład 100% bawełna. Gramatura 125g/m².

- Koszulka krótki rękaw / t-shirt

Koszulka z krótkim rękawem tupu T-shirt w kolorze ciemnozielonym. Odporność na pilling według normy PN-EN ISO 12945-2:2002: minimum 4 po 7000 suwów przy zastosowaniu badanej dzianiny jako ścieracz.

Materiał:

Skład min. 95% bawełna. Gramatura min. 175 g/m².

- Koszulka termoaktywna z krótkim rękawem

Koszulka termoaktywna z krótkim rękawem z dzianiny z wełną merynos wykonana w technologii bezszwowej - brak szwów bocznych. Rękawy reglanowe doszyte płaskim szwem, jednoelementowe. Konstrukcja strefowa ze splotami dobranymi odpowiednio do miejsc wymagających wydajnego odprowadzania wilgoci, zwiększonej elastyczności lub wytrzymałości mechanicznej. Kolor oliwkowy.

Materiał:

Skład min. 35-45% wełna merynos.

- Koszulka termoaktywna z długim rękawem

Koszulka termoaktywna z długim rękawem z dzianiny z wełną merynos wykonana w technologii bezszwowej - brak szwów bocznych. Rękawy reglanowe doszyte płaskim szwem, jednoelementowe. Konstrukcja strefowa ze splotami dobranymi odpowiednio do miejsc wymagających wydajnego odprowadzania wilgoci, zwiększonej elastyczności lub wytrzymałości mechanicznej. Kolor oliwkowy.

Materiał:

Skład min. 35-45% wełna merynos.

- Kalesony / leginsy termoaktywne

Leginsy termoaktywne z dzianiny z wełną merynos wykonane w technologii bezszwowej - brak szwów po zewnętrznej stronie nogawek. Konstrukcja strefowa ze splotami dobranymi odpowiednio do miejsc wymagających wydajnego odprowadzania wilgoci, zwiększonej elastyczności lub wytrzymałości mechanicznej. Kolor oliwkowy.

Materiał:

Skład min. 35-45% wełna merynos.

- Buty terenowe, wodochronne z membraną oddychającą

Buty ochronne zawodowe kategorii II. Certyfikat badania typu UE wydany przez jednostkę notyfikowaną. Buty mają spełniać wymagania normy PN-EN ISO 20347:2012 w zakresie minimum: (OB) - wymagania podstawowe, (E) absorpcja energii w części piętowej, (WR) odporność połączenia wierzchu i spodu na wodę, (WRU) przepuszczalność i absorpcja wody, (CI) izolacja spodu od zimna, (SRC) odporność podeszew na poślizg.

Cholewka buta o wysokości minimum 160 mm dla rozmiaru 28 (42), wykonana z kombinacji materiałów skórzanych. W głównych częściach cholewki, podbicia i tylnej części szczotkowana skóra z wykończeniem hydrofobowym. Grubość skóry minimum 2,0 mm, wykończenie hydrofobowe, kolor brązowy.

Górna część i boki języka oraz kołnierz cholewki i wstawka nad piętą wykonana z miękkiej skóry nubukowej o grubości 1,1 do 1,3 mm, z wykończeniem hydrofobowym. Kołnierz cholewki z piankowym wypełnieniem. Wewnętrzna część kołnierza i górna część języka obszyte perforowaną skórą. Dół cholewki chroniony jest gumowym otokiem w kolorze czarnym, o grubości minimum 1,5 mm. Wstawka z miękkiego nubuku nad piętą ułatwiająca zginanie buta podczas chodzenia. System sznurowania obejmuje kolejno dolną parę oczek typu D, trzy pary oczek, parę haczyków hamujących oraz trzy pary haczyków otwartych. Dodatkowy hak w górnej części języka umożliwia stabilizację języka podczas chodzenia. Podszewka z membraną wodoszczelną typu Gore-Tex. Wewnątrz buta wyciągana wkładka z włókniną z zawartością wiskozy, w której warstwa pianki ma właściwości pamięci kształtu.

Nad śródpodeszwą usztywniająca płyta z polipropylenu o grubości minimum 3 mm, zabezpieczająca przed skręceniem stopy na nierównościach terenowych. Śródpodeszwa wykonana z poliuretanu o dwóch gęstościach ograniczająca przenoszenie wstrząsów, zapewniająca amortyzację w obszarze pięty.

Podeszwa antypoślizgowa gumowa, bieżnik z samoczyszczącym się wzorem, odporna na ścieranie.

Wymagany Certyfikat badania typu UE.

- Buty gumowe wodoodporne

Buty ochronne zawodowe kategorii II. Certyfikat badania tupu UE wydany przez jednostkę notyfikowaną. Buty mają spełniać wymagania normy PN-EN ISO 20347:2012 w zakresie minimum: (OB) wymagania podstawowe, (SRC) odporność podeszew na poślizg. Wykonane z wysokiej jakości tworzywa PCV, urzeźbiona podeszwa antypoślizgowa. Wewnątrz buta wyciągany ocieplacz. Wymagany Certyfikat badania typu UE.

- Buty gumowe wodoodporne i ciepłochronne

Buty ochronne zawodowe kategorii II. Certyfikat badania tupu UE wydany przez jednostkę notyfikowaną. Buty mają spełniać wymagania normy PN-EN ISO 20347:2012 w zakresie minimum: (OB) wymagania podstawowe, (E) absorpcja energii w obszarze pięty, (CI) izolacja spodu od zimna, (FO) odporność podeszew na olej, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, (SRC) odporność podeszew na poślizg.

Wysoka cholewka z tworzywa EVA, zakończona od góry kołnierzem ze ściągaczem. Wewnątrz butów wielowarstwowy wymienny wkład ocieplający z filcu i kożuszka (100% wełna). Kolor oliwkowy. Wymagany Certyfikat badania typu UE.

- Stuptuty

Stuptuty wodochronne. paroprzepuszczalne, do ochrony przed błotem, śniegiem i wilgocią. Kolor tkaniny spójny z tkaniną wierzchnią stosowaną w ubraniach ocieplanych i przeciwdeszczowych. Przód rozpinany na całej długości na zamek rozdzielczy kryty plisą zapinaną na rzep. U góry zapięcie na nap i regulacja obwodu stoperem z gumosznurkiem. Elastyczna taśma przeszyta w okolicy kostki. Od dołu regulowanej długości taśma do zapięcia pod butem. Na dole przodu metalowy hak do zaczepienia o sznurówki buta.

Materiał:

Skład 50-60% poliamid, 40-50% poliester.

- Skarpety letnie termoaktywne

Skarpety z włóknami szybko odprowadzającymi wilgoć, bezuciskowy ściągacz, wzmocnienia z włóknem typu Kevlar na palcach i w okolicy pięty. Kolor khaki.

Materiał:

Skład min. 73% bawełna.

- Skarpety zimowe termoaktywne

Skarpety z wełną i włóknami izolującymi i odprowadzającymi wilgoć, bezuciskowy podwójny ściągacz, wzmocnienia z włóknem typu Kevlar na palcach i w okolicy pięty. Kolor zielony.

Materiał:

Skład 70% wełna merynos.

- Czapka letnia

Czapka z daszkiem, obszytym dwustronnie tkaniną zasadniczą. Cztery otwory wentylacyjne. Z tyłu pasek do regulacji obwodu z metalowym zapięciem. Kolor ciemnooliwkowy.

- Czapka ocieplana

Czapka dziana uszyta z jednego elementu, ocieplana dołem. Wierzch wykonany z przędzy. Kolor ciemnooliwkowy.

Materiał:

Wierzch wykonany z przędzy o składzie 100% akryl.

- Hełm ochronny

Hełm ochronny dla przemysłu, certyfikat badań typu UE. Zgodny z normą EN 397:2012. Wykonany z tworzywa HDPE. Regulacja rozmiaru i wymienna opaska przeciwpotna.  Więźba może być odwrócona o 180° aby umożliwić noszenie hełmu „tył na przód”.

- Czepek pod hełm ochronny

Ciepły czepek do stosowania pod hełm ochronny, wykonany z trwałej dzianiny.

Materiał:

Skład 100% akryl.

- Okulary przeciwsłoneczne (polaryzacyjne)

Okulary przeciwsłoneczne z filtrem polaryzacyjnym spełniające odpowiednie wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425. Spełniają wymagania normy PN-EN ISO 12312-1:2014-02. Oprawka z odpornego na uszkodzenia tworzywa.

Soczewki z filtrem polaryzacyjnym UV400, szkła kategorii 3. W zestawie woreczek z mikrofibry i etui.

- Kamizelka ostrzegawcza

Kamizelka ostrzegawcza w kolorze fluorescencyjnym. Odzież ostrzegawcza spełniająca wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425, posiadająca certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań norm PN-EN ISO 13688:2013-12 i PN-EN ISO 20471:2013-07. Dookoła dwie taśmy odblaskowe. Na plecach napis SŁUŻBA LEŚNA.

Materiał:

Skład: 100% poliester.

- Rękawice ocieplane

Rękawice dziane z krótkimi palcami niezakończonymi zamknięciem i nakładaną osłoną, ocieplone, ze skórzanym obszyciem. Wierzch wykonany z przędzy. Konstrukcja umożliwia nakładanie i zdejmowanie osłony czterech palców. Kciuk zabudowany w całości, palce od wskazującego do małego osłonięte do około połowy długości. Na grzbiecie dłoni przypinana na rzep ocieplana osłona, którą można naciągnąć na palce. Wewnątrz rękawic włóknina ocieplająca typu Thinsulate, połączona z podszewką polarową. Kolor ciemnooliwkowy.

Wymagany certyfikat badania typu UE, potwierdzający spełnienie mających zastosowanie zasadniczych wymagań Rozporządzenia Parlamentru Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. oraz zgodność z normami zharmonizowanymi:

- EN ISO 21420:2020 (PN-EN ISO 21420:2020-09) Rękawice ochronne wymagania ogólne i metody badań,

- EN 388:2016+A1:2018 (PN-EN 388+A1:2019-01) Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi, minimalne poziomy skuteczności: odporność na ścieranie minimum 1,  odporność na rozdzieranie minimum 4.

- EN 511:2006 (PN-EN 511:2009) Rękawice chroniące przed zimnem: zimno konwekcyjne minimum poziom 1, zimno kontaktowe minimum poziom 1.

Materiał:

Skład min. 92% akryl.

- Fartuch ochronny

Fartuch roboczy zapinany na guziki fartuch roboczy w kolorze zielonym z naszytymi czterema kieszeniami, gramatura tkaniny minimum 230g/m².

Zestaw dla Straży Leśnej

Środki ochrony indywidualnej oraz odzież dla Straży Leśnej zgodnie z Zarządzeniem nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 maja 2023 r.  w sprawie wzoru niektórych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego w Straży Leśnej (znak spr.: GS.011.1.2023).

1. Ubranie ocieplane z logo (komplet)

a. kurtka ocieplana

b. podpinka do kurtki

c. spodnie ocieplane

d. czapka ocieplana

2. Ubranie przeciwdeszczowe z logo (komplet)

a. kurtka przeciwdeszczowa

b. bluza typu softshell

c. spodnie przeciwdeszczowe

d. czapka przeciwdeszczowa z daszkiem

3. Koszula robocza, długi rękaw

4. Koszula robocza, krótki rękaw

5. Koszulka krótki rękaw / t-shirt

6. Koszulka termoaktywna, krótki rękaw

7. Koszulka termoaktywna, długi rękaw

8. Kalesony / leginsy termoaktywna

9. Skarpety letnie, termoaktywne

10. Skarpety zimowe, termoaktywne

11. Rękawice ocieplane