Opis Przedmiotu Zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: ,,Remont schodów wejściowych do budynku Rejonu  GDDKiA w Starachowicach’’ ul. Ostrowiecka 15 ; 27 – 200 Starachowice”.

Zakres zamówienia

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót:

- zabezpieczenie terenu na czas remontu,

- skucie starych płytek i cokołu,

- skucie  łuszczącego się betonu

- wykopy wąsko przestrzenne nieumocnione,

- wykonanie nowych schodów (szalowanie, zbrojenie, betonowanie)

- demontaż istniejącej balustrady ze stali nierdzewnej, do ponownego montażu

- wywiezienie gruzu z rozbiórki na wysypisko,

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje wykonanie prac wymienionych w przedmiarze robót oraz czynności do wykonania wynikających z danego zakresu zawartego w poszczególnej pozycji KNR itp.

Stan istniejący:

Przedmiotowe schody wykonane w konstrukcji żelbetowej z okładziną z gresu opartych na ławie fundamentowej. Z uwagi na osiadanie konstrukcji schodów a także działanie warunków atmosferycznych co objawia się spękaniem i łuszczeniem betonu ( warstwy betonu odspajają się od zbrojenia), należy dokonać rozbiórki schodów.

Wykonanie schodów:

Wykonanie nowej ławy fundamentowej z betonu C20/25 W8 (wodoszczelny) stali klasy A-III zbrojenie główne  ø 12 co 15 cm zbrojenie rozdzielcze ø 8 co 20 cm otulina min 25 mm. Opisywane schody należy poszerzyć o min 30 cm. Nowym zbrojeniem w miejscu poszerzenia  należy nawiązać się do istniejącego już zbrojenia. Schody zaszalować i podstemplować w sposób uniemożliwiający przesunięcie, wybrzuszenie bądź rozerwanie szalunków. Pręty zbrojeniowe układać na podkładach dystansowych. Do łączenia prętów zbrojeniowych użyć drutu wiązałkowego.  Wylany beton C20/25 W8 (wodoszczelny) należy zawibrować i poddać pielęgnacji aby nie nastąpiło zbyt szybkie wiązanie betonu, co może doprowadzić do mikro spękań. Powierzchnia betonu po rozszalowaniu powinna być równa i gładka a schody posiadać jednolite wymiary .

Uwaga: schody należy wykonać w taki sposób, aby można było zamontować istniejącą barierkę ze stali nierdzewnej (montowana do boku schodów).

Uwagi końcowe

Zaleca się, aby oferent złożył wizytę w miejscu realizacji robót celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, niezbędnych do przygotowania oferty na wykonanie zadania.

W cenie oferty Wykonawca uwzględni wszystkie koszty bezpośrednie, pośrednie, podatki nałożone na Wykonawcę zgodnie z obowiązującym prawem i inne podobnego rodzaju obciążenia, koszty gwarancji i ubezpieczeń, wszelkie wydatki poboczne i nie przewidziane, koszty organizacji robót, wszelkie ryzyka związane z wykonaniem  oraz usunięciem wad i zapewnieniem gwarancji jakości oraz zysk Wykonawcy.

- Należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, oraz zgromadzić potrzebne

narzędzia i sprzęt.

- Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonywane pod nadzorem osoby

posiadającej odpowiednie uprawnienia.

- Materiały używane do wykonania zamówienia powinny odpowiadać jakości

potwierdzonej dokumentem zgodności (certyfikatem na znak bezpieczeństwa, lub

deklaracją zgodności).

- Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z instrukcjami technicznymi, kartami

Informacyjnymi producentów.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w związku

z prowadzeniem robót.

- Roboty prowadzone będą w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.

Wykonawca będzie prowadził roboty w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem

Obwodu Drogowego.

Pozostałe materiały – gruz Wykonawca wywiezie poza teren posesji w stosowne

miejsce. Miejsce wywozu materiału ustala Wykonawca.

-  Wykonawca po zakończeniu zadania  uporządkuje teren oraz otoczenie z nieczystości

związanych z realizacją robót.

- Wszystkie prace winny być wykonywane zgodnie z warunkami technicznymi, zasadami

wiedzy technicznej

- Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy pomieszczeń socjalno – technicznego dla

pracowników Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na placu budowy przestrzegania zasad

BHP i Sanepid, jak również zabezpieczenia interesów osób trzecich oraz środowiska naturalnego przed degradacją.

Dokumentacja fotograficzna: