Załącznik do Zlecenia nr………………..
stwierdzenie zgodności wyniku z wymaganiami/specyfikacjami

1. Proszę o przeprowadzenie stwierdzenia zgodności wyniku z wymaganiami/specyfikacjami*

………………………………………………………………………………………………….

(np. przepisy prawa)

inne:……………………………………………………………………………………………

(Proszę dołączyć odpowiedni dokument z obowiązującymi wymaganiami)

2. Proszę o przeprowadzenie stwierdzenia zgodności wyników badań/pomiarów z wymaganiami/ specyfikacjami według następującej zasady podejmowania decyzji*:

Zasada podejmowania decyzji w oparciu o prostą akceptację i ryzyko błędnej akceptacji.

Stwierdzenie zgodności wyniku z wymaganiami dokonywane jest poprzez prostą akceptację tj. określenie czy wynik jest wyższy, czy niższy od wartości dopuszczalnej bądź mieści się w dozwolonym zakresie bez uwzględniania niepewności wyniku (ryzyko błędnej akceptacji lub odrzucenia rośnie do 50 % w przypadku wyników zbliżonych 
do wartości granicznej wymagania):

- wynik jest zgodny (akceptacja) z wymaganiami gdy jego wartość znajduję się poniżej wartości granicznej/
w zakresie wartości dopuszczalnych oraz powyżej wymaganej wartości minimalnej;

- wynik jest niezgodny (odrzucenie) z wymaganiami gdy jego wartość znajduję się powyżej wartości granicznej/
poza zakresem wartości dopuszczalnych oraz poniżej wymaganej wartości minimalnej;

Wartość graniczna wymagania

U95

DECYZJA

Akceptacja 
(zgodny)

Akceptacja (zgodny), ale ryzyko błędnej akceptacji dochodzi do 50 %

Odrzucenie ( niezgodny), 
ale ryzyko błędnego odrzucenia dochodzi do 50 %

Odrzucenie 
(niezgodny)

Rys. 1 Graficzne przedstawienie zasady „prostej akceptacji”. U jest niepewnością rozszerzoną wyników badań/pomiarów przy poziomie prawdopodobieństwie 95% i współczynniku rozszerzenia k = 2.

Zasada akceptacji bezwarunkowej w oparciu o pasmo ochronne

W tej zasadzie wykorzystywane jest tzw. „pasmo ochronne”, które pozwala na ustaleniu strefy akceptacji 
i strefy odrzucenia. Pasmo ochronne jest powiązane z granicą lub granicami tolerancji, a jego wielkość najczęściej stanowi wartość niepewności rozszerzonej. Jeżeli wynik znajduję się w polu tolerancji, ale już w paśmie ochronnym to wynik jest odrzucony (niezgodny).

- wynik badania / pomiaru uznawany jest za zgodny ze specyfikacją jeśli znajduje się w strefie akceptacji (ryzyko błędnej akceptacji nie przekracza 2,5 %),

- wynik badania / pomiaru uznawany jest za niezgodny ze specyfikacją jeśli znajduje się w strefie odrzucenia; (ryzyko błędnego odrzucenia nie przekracza 2,5 %).

Wartość graniczna 
wymagania

Pasmo ochronne

U95

U95

Akceptacja (zgodny 
z prawdopodobieństwem 
ok. 97,5 %)

Odrzucenie 
( niezgodny)

Odrzucenie 
( niezgodny)

Odrzucenie, ale ryzyko błędnej akceptacji wynosi mniej niż 2,5 %

DECYZJA

Rys. 2 Graficzne przedstawienie metody bezwarunkowej z pasmem ochronnym

Zasada akceptacji warunkowej z uwzględnieniem pasma ochronnego

Pasmo ochronne stanowi wartość niepewności rozszerzonej pomiaru przy poziomie prawdopodobieństwie wynoszącym 95%:

- wynik badania / pomiaru uznawany jest za zgodny ze specyfikacją jeśli znajduje się w strefie akceptacji (ryzyko błędnej akceptacji nie przekracza 2,5 %),

- wynik badania / pomiaru uznawany jest za warunkowo zgodny ze specyfikacją jeśli mieści się w polu tolerancji w pasmie ochronnym, ale wartość rozszerzonej niepewności wyniku pomiaru przekroczyła granicę tolerancji 
(dla wyniku pomiaru bliskiego granicy tolerancji ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 50 %),

- wynik badania / pomiaru uznawany jest za warunkowo niezgodny ze specyfikacją jeśli znajduje się poza granicami tolerancji, ale wartość rozszerzonej niepewności wyniku pomiaru znajduje się w polu tolerancji w paśmie ochronnym (dla wyniku pomiaru bliskiego granicy tolerancji ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 50 %)

- wynik badania / pomiaru uznawany jest za niezgodny ze specyfikacją jeśli znajduje się w strefie odrzucenia; ryzyko błędnego odrzucenia nie przekracza 2,5 %.

Wartość graniczna 
wymagania

Pasmo ochronne

U95

U95

Odrzucony (niezgodny)

Warunkowe odrzucenie 
(warunkowo niezgodny)

Warunkowa akceptacja
(warunkowo zgodny)

Akceptacja (zgodny)

DECYZJA

Rys. 3. Graficzne przedstawienie metody z warunkową akceptacją i warunkowym odrzuceniem, z pasmem ochronnym

3. Przedstawienie stwierdzenia zgodności w sprawozdaniach z badań.

Stwierdzenie zgodności przedstawiane jest dla metod akredytowanych oraz nieakredytowanych spełniających wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

3.1. Sprawozdanie z badań/pomiarów zawiera następujące informację:

- Do wyników badań podano/nie podano* stwierdzenie/a zgodności – zgodnie ze zleceniem nr…….

- Przy stwierdzeniu zgodności zastosowano następującą zasadę podejmowania decyzji*:………….

- Stwierdzenie zgodności jest oparte na poziomie prawdopodobieństwa 95% dla niepewności rozszerzonej.

- Stwierdzenie zgodności z wymaganiami/specyfikacjami odnosi się tylko do badanej próbki.

3.2. Forma przedstawienia zgodności:

- W przypadku podejmowania decyzji w oparciu o zasadę prostej akceptacji i bezwarunkowej  akceptacji 
w oparciu o pasmo ochronne Laboratorium na „Sprawozdaniu z badań” oznacza kolorem szarym wiersz zawierający parametr, którego wartość jest niezgodna z wymaganiem.

- W przypadku akceptacji warunkowej z uwzględnieniem pasma ochronnego w kolumnie „stwierdzenie zgodności” skrót:

Z – zgodność z wymaganiem (ryzyko błędnej akceptacji ok. 2,5%) – wynik badania wraz z niepewnością rozszerzoną znajduje się poniżej wartości dopuszczalnej pomniejszonej o niepewność pomiaru

WZ – warunkowa zgodność z wymaganiem (ryzyko błędnej akceptacji do 50 %) – wynik badania znajduje się poniżej wartości dopuszczalnej, ale niepewność rozszerzona wykracza poza tę wartość

WNZ – warunkowa niezgodność z wymaganiem (ryzyko błędnej odrzucenia do 50 %) – wynik badania znajduje się powyżej wartości dopuszczalnej, ale niepewność rozszerzona znajduje się poniżej tej wartości

NZ – niezgodność z wymaganiem (ryzyko błędnego odrzucenia ok. 2,5%) – wynik badania wraz z niepewnością rozszerzoną znajduje się powyżej wartości dopuszczalnej

ND - nie dotyczy-Laboratorium nie dokonuje stwierdzenia zgodności, gdy wymaganie brzmi: „bez nieprawidłowych zmian” lub „akceptowalny dla konsumentów”.

Zastrzeżenie: Organ stanowiący może zastosować inną regułę decyzyjną, niż przedstawione powyżej w podjęciu ostatecznej decyzji co do stwierdzenia zgodności bądź niezgodności.

Uwagi:

Stwierdzenie zgodności zostanie przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294);

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015, poz. 2016);

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz.U. 2011 nr 85, poz. 466);

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku 
i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. 2019 poz. 255).

Laboratorium nie przedstawia stwierdzenia zgodności gdy wymaganie brzmi „bez nieprawidłowych zmian” oraz „akceptowalny przez konsumentów”.

Metoda wg której wykonywane jest oznaczenie: Escherichia coli wg PN-EN ISO 9308-2:2014-06, jest inna 
niż wskazana w mającym zastosowanie przepisie prawa: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym 
do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255) w związku z powyższym uzyskane wyniki nie mogą być wykorzystane 
do stwierdzenia zgodności w obszarze regulowanym  prawnie.

* wpisać właściwe/zaznaczyć właściwe

Akceptuje uzgodnioną z Laboratorium zasadę podejmowania decyzji oraz ryzyko podjęcia błędnej decyzji oszacowane w laboratorium.

…………………………………

(data i podpis Zleceniodawcy)