OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Przegląd i konserwacja dźwigu osobowego hydraulicznego znajdującego się w budynku administracyjno – socjalnym w OUDE w Dysie.

Dźwig hydrauliczny firmy Monitor Polska, udźwig 630 kg, rok budowy 2014

- Zakres usługi:

- Okresowe przeglądy dźwigu wykonywane będą nie rzadziej niż co 30 dni zgodnie z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego a także zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcją obsługi i konserwacji dźwigu oraz przepisami bhp; Zakres prac powinien obejmować m.in. następujące czynności:

- kontrola wszystkich elementów dźwigu wraz z pracami regulacyjnymi,

- kontrola stanu technicznego mechanizmów napędowych,

- kontrola układów hamulcowych,

- kontrola cięgien nośnych oraz ich zamocowań,

- kontrola działania elementów bezpieczeństwa, sterujących, sygnalizacyjnych 
i oświetleniowych,

- sprawdzenie urządzenia pod względem jakości pracy,

- czyszczenie,

- smarowanie.

- Każdy   dźwig   dopuszczony   do   eksploatacji   powinien   mieć zapewnioną konserwację    przez   osoby   o   odpowiednich    kwalifikacjach, posiadające uprawnienia odpowiedniej kategorii, nadane przez organa dozoru technicznego;

- Osoba  wykonująca przegląd i  konserwację   powinna  wykonywać  te   czynności   przy współudziale co najmniej jednego pracownika;

- W maszynowni dźwigu powinny znajdować się:

- instrukcja eksploatacji dźwigu wraz ze schematami połączeń elektrycznych oraz ich opisem;

- klucz do awaryjnego otwierania drzwi przystankowych;

- dziennik konserwacji dźwigu;

- Wykonawca dostarczy materiały niezbędne do wykonania przeglądu i konserwacji, tj.: środki smarujące, wkładkę topikową bezpiecznika, śruby, nakrętki, podkładki, zawleczki, czyściwo, taśmę izolacyjną.

- Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania urządzenia oraz do uczestniczenia 
w okresowych badaniach wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

- Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie okresowych pomiarów elektroenergetycznych wymaganych przepisami.

- Wykonawca powinien bezzwłocznie powiadamiać Zamawiającego o zauważonych usterkach, wymagających zatrzymania urządzenia w celu przeprowadzenia naprawy.

- Wykonawca ma obowiązek prowadzić pogotowie dźwigowe dla usuwania bieżących usterek 
i awarii dźwigu zgłaszanych przez Zamawiającego. Wykonawca powinien przyjechać na miejsce awarii najpóźniej następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego wystąpienia awarii.

- Wykonawca będzie prowadził dziennik konserwacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
W dzienniku Wykonawca zobowiązany jest odnotować przeprowadzane przeglądy lub naprawy, z podaniem ich zakresu oraz wniosków i spostrzeżeń;

- Zamawiający zapewni swobodny dostęp Wykonawcy do urządzeń objętych przedmiotem zamówienia.

- Wykonawca nie może zlecić Podwykonawcy wykonania obowiązków wynikających z ww. zakresu prac.

- Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie umowy zawartej 
z Zamawiającym.

- Termin realizacji

Usługi związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia realizowane będą w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia

- Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie ryczałtowo po zakończeniu okresu rozliczeniowego (tj. po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego) i wystawieniu faktury częściowej VAT na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin NIP 712-24-27-134. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia.

- Adres do korespondencji (w tym dostarczenia faktur): Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad  Oddział w Lublinie Rejon w Lubartowie ul Krańcowa 6, 21-100 Lubartów.

- W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający informuje, iż wynagrodzenie określone 
w formularzu ofertowym obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją usługi, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu ich oszacowania a także oddziaływania innych czynników mających 
i mogących mieć wpływ na te koszty (np. opłaty, podatki, koszty paliwa 
i eksploatacji samochodu, w tym także koszty związane z wyposażeniem w środki czystości, 
art. higieniczne, koszty zużytych narzędzi). Niedoszacowanie, pominięcie przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zakresu przedmiotu zamówienia nie będzie stanowić podstawy do dodatkowej zapłaty z tego tytułu.