Nr postępowania: PL.2370.3.2025														          Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne dla samochodu lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4x4

o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg .

| Lp. | Warunki Zamawiającego | Spełnienie wymagań – wypełnia wykonawca zgodnie ze swoją ofertą 1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymagania dla pojazdu | 3 |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1251 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 594). |  |
|  | W przypadku przekroczenia maksymalnej masy rzeczywistej (MMR) powyżej 3000 kg, pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, ze zmianami). |  |
|  | Sprzęt dostarczony z pojazdem, jeżeli jest dla niego wymagane świadectwo dopuszczenia, musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, ze zmianami). |  |
|  | Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. |  |
|  | Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu wydane przez właściwego ministra lub świadectwo zgodności WE (COC), potwierdzające deklarowane wartości rejestracyjne przez producenta pojazdu. |  |
|  | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r. r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. |  |
|  | Maksymalna wysokość pojazdu nie większa niż 2200 mm. |  |
|  | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. |  |
|  | Samochód fabrycznie nowy – wyprodukowany w 2025 roku. Marka, model pojazdu | Proszę wpisać rok produkcji, markę oraz model oferowanego pojazdu |
|  | Liczba miejsc do siedzenia – do 5 miejsc z kierowcą. Wszystkie miejsca wyposażony w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. |  |
|  | Podstawowe parametry napędu/podwozia |  |
|  | Silnik z zapłonem samoczynnym, moc min. 150 kW *, Moment obrotowy min 400 Nm, Pojemność min 1950 dm3. Osłona silnika i skrzyni rozdzielczej. | * parametr punktowany Proszę wpisać moc, moment obrotowy i pojemność silnika |
|  | Skrzynia biegów AUTOMATYCZNA |  |
|  | Napęd 4x4 z odłączanym napędem osi przedniej. Blokada tylnego mechanizmu różnicowego. |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita max. 3500 kg. |  |
|  | Zbiornik paliwa o pojemności minimum 75 l. Zbiornik AdBlue® o ile pojazd jest wyposażony – min. 20 litrów |  |
|  | Felgi ze stopów lekkich z oponami typu AT min 18" 5 szt. ( dopuszcza się koło zapasowe na feldze stalowej ). System monitorowania ciśnienia w oponach. |  |
|  | Prześwit pod osią przednią i tylną minimum 230 mm |  |
|  | Kąt natarcia minimum 30o |  |
|  | Kąt zejścia (bez haka) minimum 26o |  |
|  | Podstawowe parametry nadwozia/pojazdu |  |
|  | Kolor nadwozia: czerwony, srebrny, biały – lakierowany fabrycznie |  |
|  | - Wymiary pojazdu [mm]: - długość: min. 5300 mm, - wysokość całkowita bez obciążenia: min. 1850 mm, - rozstaw osi: min. 3200 mm, - szerokość min.1800 mm. - minimalny promień skrętu nie większy niż 6,5m. - głębokość brodzenia pojazdu min. 800 mm, | Należy wpisać wartość |
|  | Konstrukcja pojazdu o nadwoziu czterodrzwiowym. |  |
|  | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane. |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe. |  |
|  | Światła przeciwmgielne przednie i tylne. |  |
|  | Reflektory ze światłami do jazdy dziennej z automatyczną zmianą świateł mijania na drogowe |  |
|  | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania [ABS], System stabilizacji toru jazdy [ESP], System optymalizacji przyczepności podczas przyśpieszania [ASR], System wspomagający ruszanie z miejsca na wzniesieniach. |  |
|  | Wyposażenie pojazdu |  |
|  | Szyby boczne w kabinie kierowcy i pasażerów sterowane elektrycznie. |  |
|  | Immobiliser. |  |
|  | Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy: min. przednie i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, poduszka kolanowa kierowcy. |  |
|  | Kierownica wielofunkcyjna, umożliwiająca obsługę radia. |  |
|  | Kolumna kierownicy z regulacją w minimum jednej płaszczyźnie. |  |
|  | Centralny zamek sterowany z pilota. |  |
|  | Wszystkie fotele wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości oraz bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, wszystkie siedzenia przodem do kierunku jazdy. Podłokietnik z przodu. |  |
|  | Kolor foteli pasażerskich oraz wnętrza przestrzeni pasażerskiej w ciemnym kolorze, siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny odpornej na uszkodzenia i łatwą w czyszczeniu lub skórą. |  |
|  | Klimatyzacja min. automatyczna . |  |
|  | Głośniki z rozprowadzoną instalacją elektryczną rozmieszczone w pojeździe. |  |
|  | Instalacja radiowa wyposażona w antenę. |  |
|  | - Radioodtwarzacz cyfrowy DAB z systemem Bluetooth, ekranem dotykowym min.10”, min 6 głośników. |  |
|  | Deska rozdzielcza wyposażona w prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, wskaźnik poziomu płynu chłodzącego, komputer pokładowy itp. |  |
|  | Uchwyt holowniczy z przodu pojazdu . |  |
|  | Tempomat – adaptacyjny |  |
|  | Zabudowa skrzyni ładunkowej typu hardtop z laminatu - wyposażony w trzy otwierane do góry klapy Oświetlenie wewnętrzne w części głównej Oświetlenie pola pracy na zewnątrz 3 punkty oświetleniowe Wyłożenie wnętrza zabudowy wykładziną wodoodporną. |  |
|  | W przedziale technicznym zamocowana szuflada o udźwigu 250kg. Szuflada o powierzchni maksymalnie zbliżonej do powierzchni podłogi pojazdu. Wysuw szuflady na minimum 400 mm. |  |
|  | Dywaniki gumowe dla wszystkich 5 członków załogi – o wysokich brzegach |  |
|  | Na wyposażeniu: zestaw narzędzi, podnośnik samochodowy, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica proszkowa min. 1 kg |  |
|  | Hak holowniczy fabryczny, homologowany, kulowy, z wyprowadzoną instalacją elektryczną i gniazdem 13-pinowym do podłączenia przyczepy. Dodatkowy adapter / przejściówka 13/7 pin. |  |
|  | Maksymalna masa ciągniętej przyczepy bez hamulca 750 kg; z hamulcem 3400 kg zgodnie ze świadectwem zgodności WE. |  |
|  | Gniazdo 12 V - 1 szt. w przedziale kierowcy. Gniazda 12V – 2 sztuki w przedziale technicznym |  |
|  | W kabinie zainstalowany 1 radiotelefon dwusystemowy, rozłączny, przewoźny z modułem GPS, spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji organizacji łączności radiowej, stanowiącej załącznik do Rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dz.Urz.KGPSP.2019.7) wraz z anteną 1/4 fali, zysk anteny min 2 dbi, dostosowaną do rodzaju zabudowy - przystosowany i dostrojona do pracy w f=149,0000. Pomiar/wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej (WFS) wykonany po montażu anten. Współczynnik fali stojącej dla f=149,0000 dla wykonanych instalacji antenowych mniejszy, równy 1,4. Radiotelefon dostarcza Zamawiający. Urządzenia fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności. |  |
|  | Terminal przewoźny w standardzie TETRA z protokołem szyfrowania TEA 2 zgodny z opisem w standardzie ETSI TETRA z mikrofonem. |  |
|  | Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne barwy niebieskiej i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego spełniające wymagania Regulaminu 10 oraz 65 EKG ONZ: - na dachu kabiny belka sygnalizacyjna w technologii LED, min. 3 modułów LED po min. 3 LED każdy z przodu belki oraz min. 2 panele na każdym boku, belka nie może wystawać poza szerokość dachu, podświetlany napis STRAŻ; - dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu w atrapie pokrywy silnika; - dodatkowo lampa w kolorze czerwonym – do jazdy w kolumnie - urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony zmieniane po uruchomieniu klaksonu pojazdu), wyposażone w funkcję megafonu z podłączeniem wyjścia radioodtwarzacza; wzmacniacz o mocy 100 W wraz z głośnikiem o mocy min 100 W – głośnik zamontowany za atrapą pokryw silnika. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy; |  |
|  | Samochód wyposażony w główny wyłącznik, umożliwiający odłączenie akumulatora od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). Wyłącznik główny powinien znajdować się w zasięgu kierowcy. |  |
|  | Wyciągarka o napędzie elektrycznym, zamontowana z przodu pojazdu, minimalna siła uciągu na pierwszym zwoju, co najmniej równa 120% dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, wyciągarka wyposażona w linę kompozytową o długości użytkowej minimum 20 m zakończoną kauszą, rolkową lub ślizgową prowadnicę liny, Wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalacje elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. Wyciągarka zamontowana w ramie pojazdu (nie na zew. zderzaka). Pilot sterowania przewodowy. |  |
|  | Terminal AVL – system lokalizacji pojazdu / tablet multimedialny / z oprogramowaniem i uchwytem zamocowanym przed dowódcą pojazdu |  |
|  | Maszt antenowy – minimum 6 m w komplecie z 2 kablami antenowymi o długości minimum 10m do podłączenie anten. Jedna antena na pasmo VHF, druga antena na pasmo UHF ( TETRA ) z uchwytami . Wysokość masztu minimum 6m Wysokość po złożeniu maximum 1,2m Przewód antenowy o długości minimum 20m Gniazdo antenowe w przestrzeni technicznej pojazdu Maszt antenowy dostarcza Zamawiający |  |
|  | Radioprzemiennik pracujący w zakresach 136 – 174 MHz stanowiący komplet z duplexerem zestrojonym na pasmo częstotliwości PSP z zasilaczem i podtrzymaniem akumulatorowym pozwalającym na pracę przemiennika przez min 1 godzinę , ładowanego z zamontowanego zasilacza . praca w trybie analogowym i cyfrowym |  |
|  | Pozostałe warunki zamawiającego |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące * bez limitu kilometrów | * parametr punktowany |
|  | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem: - instrukcji obsługi samochodu w języku polskim, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu, jako pojazd specjalny., - dokumenty gwarancyjne. |  |
|  | Sprzęt będący na wyposażeniu pojazdu będzie transportowany zamiennie z zachowaniem MMR pojazdu |  |

1 wypełnia Wykonawca – należy podać oferowane parametry samochodu lub wpisać „tak” lub „spełnia” lub w inny sposób jednoznacznie wskazać na spełnienie wymogów

……………………………………………………………………………………

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.