Budowa drogi łączącej obwodnicę Kolbuszowej w ciągu DK9 z autostradą A4 węzeł Rzeszów Zachód (odc. Widełka-A4 Rzeszów Zachód)

Gmina Głogów Małopolski

- Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem Inwestycji jest budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 9 (DK9) łączącego planowaną obwodnice Kolbuszowej z autostradą A4 – w węźle Rzeszów Zachód, który zastąpi istniejący ciąg drogowy na odcinku od m. Widełka do autostrady A4 – w węźle Rzeszów Północ, przejmując z niego ruch tranzytowy.

Na potrzeby przedmiotowego zadania inwestycyjnego opracowywana jest dokumentacja projektowa pn.: Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe (STEŚ) oraz Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

Obecnie realizowany etap prac projektowych obejmuje wariantową analizę możliwości przeprowadzenia drogi po nowym śladzie. W wyniku przeprowadzonych analiz zaproponowano przebieg drogi w 3 alternatywnych wariantach oznaczonych numerami od 2 do 4.

- Podstawowe cele inwestycji

Celem planowanej inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości Widełka, Głogów Małopolski oraz Rudna Mała przemieszczającego się obecnym odcinkiem drogi krajowej nr 9.

Korzyści dla użytkowników drogi:

- Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom nowego odcinka drogi oraz znacząca poprawa poziomu bezpieczeństwa na istniejącej drodze;

- Podniesienie poziomu swobody ruchu;

- Skrócenie czasu podróży;

- Poprawa komfortu jazdy;

- Zmniejszenie zużycia paliwa.

Korzyści dla społeczeństwa:

- Wzrost bezpieczeństwa ruchu na obecnym odcinku drogi krajowej nr 9, z którego ruch tranzytowy zostanie przejęty przez nową drogę;

- Zmniejszenie uciążliwości oddziaływań na środowisko powodowanych przez ruch w zakresie hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wód powierzchniowych i innych również poprzez budowę urządzeń ochrony środowiska w ramach budowy nowej drogi;

- Odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów mieszkaniowych miejscowości Widełka, Głogów Małopolski oraz Rudna Mała;

- Stworzenie nowych obszarów inwestycyjnych w otoczeniu nowej drogi oraz poprawa warunków dostępności dla obszarów zlokalizowanych przy istniejącej drodze.

- Przebieg drogi

Planowana droga zlokalizowana jest na terenie województwa podkarpackiego, powiat kolbuszowski, gmina Kolbuszowa oraz powiatu rzeszowskiego, gminy Świlcza oraz Głogów Małopolski. Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi wraz ze skrzyżowaniami z wybranymi drogami powiatowymi. W ramach inwestycji wybudowane zostaną dodatkowe jezdnie prowadzone równolegle do drogi, zapewniające dostęp do drogi publicznej terenom przyległym do nowej drogi krajowej, który taki dostęp utracą w wyniku jej budowy. Inwestycja obejmuje również budowę infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania drogi, a także przebudowę infrastruktury obcej kolidującej z projektowanym układem drogowym.

- Podstawowe parametry techniczne drogi

- klasa techniczna GP (główna ruchu przyspieszonego)

- liczba jezdni – 2 jezdnie z tym, że zakłada się etapowanie realizacji inwestycji z podziałem na odcinki:

  - od miejscowości Widełka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1381R: budowę jednej jezdni 1/2 w pierwszym etapie wraz z wykonaniem obiektów przebiegających nad trasą główną na dwóch jezdniach i zapewnienie rezerwy terenu pod drugą jezdnię dla uzyskania w drugim etapie przekroju dwujezdniowego 2/2;

  - od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1381R do węzła A4 Rzeszów Zachód: początkowy przekrój poprzeczny drogi z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu 2/2 z rezerwą (po zewnętrznej stronie jezdni) pod rozbudowę do przekroju po trzy pasy na każdej jezdni 2/3;

- ilość pasów ruchu – 2/2, z etapowaniem i rezerwami jak opisano dla jezdni powyżej;

- szerokość pasa ruchu – 3,5m

- szerokość poboczy – min 3,3 m (w tym 1,5 m opaska zewnętrzna);

- dopuszczalny nacisk osi pojazdu – 115 kN/oś

- rodzaj nawierzchni – bitumiczna lub z betonu cementowego

- Zakres inwestycji na terenie gminy Kolbuszowa

Projektowane warianty przebiegu drogi zlokalizowane są na terenie gmin Kolbuszowa, Świlcza oraz Głogów Małopolski. Wszystkie warianty mają swój początek na terenie gminy Kolbuszowa w m. Widełka, w miejscu, gdzie planowane jest włączenie do istniejącego przebiegu DK 9 obwodnicy Kolbuszowej. Planowana długość drogi na terenie gminy Świlcza wynosi w zależności od wariantu od ok. 4 km do ok. 9,4 km. Niezależnie od tego poniżej przedstawiona została charakterystyka wszystkich proponowanych wariantów przebiegu drogi:

Początek Wariantu 2 zlokalizowany jest na istniejącej drodze DK9 w miejscowości Widełka (gmina Kolbuszowa) w miejscu planowanego w ramach obwodnicy Kolbuszowej skrzyżowania z drogą krajową. Trasa prowadzona jest w kierunku południowo-zachodnim, przez tereny zadrzewione i tereny polno-łąkowe. Od miejsca, gdzie trasa przechodzi pod istniejącymi liniami wysokiego napięcia (od 110kV do 400kV), droga skręca w kierunku południowo-wschodnim i przechodzi przez tereny zadrzewione, tereny polno-łąkowe, lokalnie w pobliżu rozproszonej zabudowy, by dalej przebiegać przez obszary leśne. Na terenie gminy Głogów Małopolski trasa biegnie wzdłuż cieku Osina i linii wysokiego napięcia 220kV relacji Chmielów – Boguchwała po ich zachodniej i południowo-zachodniej stornie przez tereny łąkowe, zadrzewione i obszary leśne. Dalej trasa przechodzi nad ciekami Osina i Czarna oraz pod ww. linią wysokiego napięcia i biegnie równolegle do cieku Osina przez tereny polno-łąkowe oraz tereny eksploatacyjne wyrobisk kruszywa. Koniec drogi zaplanowano na istniejącym węźle autostrady A-4 (Rzeszów Zachód), gdzie będzie połączenie z autostradą A-4, drogą ekspresową S-19 oraz z budowaną drogą wojewódzką nr 869 w miejscowości Mrowla. Długość drogi w tym wariancie wynosi około 12,9 km, przy czym na długości około 4 km biegnie w granicach gminy Głogów Małopolski.

Początek Wariantu 3 zlokalizowany jest na istniejącej drodze DK9 w miejscowości Widełka (gmina Kolbuszowa) w miejscu planowanego w ramach obwodnicy Kolbuszowej skrzyżowania z drogą krajową. Trasa prowadzona jest w kierunku południowym i południowo-wschodnim, przez tereny polno-łąkowe, tereny zadrzewione i obszary leśne. Na początkowym odcinku trasa przechodzi pod istniejącymi liniami wysokiego napięcia (od 110kV do 400kV). Na terenie gminy Głogów Małopolski od okolicy stacji Systemowej, trasa biegnie w kierunku południowym równolegle pomiędzy ciekiem Osina a istniejącą linią wysokiego napięcia 220kV relacji Chmielów-Boguchwała, przez obszary leśne, łąkowe, lokalnie polne. Następnie trasa skręca w kierunku południowo-wschodnim i przechodzi pod linią wysokiego napięcia 220kV relacji Chmielów-Boguchwała oraz pod linią wysokiego napięcia 400kV relacji Widełka-Krosno Iskrzynia biegnąc dalej równolegle do cieku Osina przez tereny polno-łąkowe oraz tereny eksploatacyjne wyrobisk kruszywa. Na terenie gminy Świlcza trasa prowadzona jest w kierunku południowo-wschodnim przez tereny zadrzewione i tereny polno-łąkowe. Koniec drogi zaplanowano na istniejącym węźle autostrady A-4 (Rzeszów Zachód), gdzie będzie połączenie z autostradą A-4, drogą ekspresową S-19 oraz z budowaną drogą wojewódzką nr 869 w miejscowości Mrowla. Długość drogi w tym wariancie wynosi około 12,7 km, przy czym na długości około 5,2 km biegnie w granicach gminy Głogów Małopolski.

Początek Wariantu 4 zlokalizowany jest na istniejącej drodze DK9 w miejscowości Widełka (gmina Kolbuszowa) w miejscu planowanego w ramach obwodnicy Kolbuszowej skrzyżowania z drogą krajową. Trasa prowadzona jest w kierunku południowym i południowo-wschodnim, przez tereny polno-łąkowe, tereny zadrzewione i obszary leśne. Na początkowym odcinku trasa przechodzi pod istniejącymi liniami wysokiego napięcia (od 110kV do 400kV). Na terenie gminy Głogów Małopolski od okolicy stacji Systemowej, trasa biegnie w kierunku południowym równolegle do istniejącej linią wysokiego napięcia 220kV relacji Chmielów-Boguchwała, po jej zachodniej stronie przez obszary leśne, łąkowe, lokalnie polne. Następnie trasa skręca w kierunku południowo-wschodnim i przechodzi pod linią wysokiego napięcia 220kV relacji Chmielów-Boguchwała oraz przebiega równolegle do linii wysokiego napięcia 400kV relacji Widełka-Krosno, po jej południowo- zachodniej i zachodniej stronie biegnąc przez obszary leśne. Dalej trasa ponownie skręca w kierunku południowo-wschodnim i przechodzi pod linią wysokiego napięcia 400kV relacji Widełka-Krosno Iskrzynia biegnąc dalej równolegle do cieku Osina przez tereny polno-łąkowe oraz tereny eksploatacyjne wyrobisk kruszywa. Na terenie gminy Świlcza trasa prowadzona jest w kierunku południowo-wschodnim przez tereny zadrzewione i tereny polno-łąkowe. Koniec drogi zaplanowano na istniejącym węźle autostrady A-4 (Rzeszów Zachód), gdzie będzie połączenie z autostradą A-4, drogą ekspresową S-19 oraz z budowaną drogą wojewódzką nr 869 w miejscowości Mrowla. Długość drogi w tym wariancie wynosi około 12,8 km, przy czym na długości około 6,6 km biegnie w granicach gminy Głogów Małopolski.