- 6 szt. rur GRP fi 700

- 7 szt. rur GRP fi 800

- Rolki pasów do konstrukcji oporowych –  56 szt. duże rolki ,  23 szt. małe rolki

- Wyposażenie do separatorów i osadników autostradowych – 3 zestawy rurowe , 9  zestawów kształtek prostokątnych

- Konstrukcje oporowe prefabrykaty – różne kształty- całe 201 szt. , uszkodzone 30 szt.

- Elementy betonowych studni/separatorów/osadników – 32 szt.

| Nr elementu | Rodzaj materiału | Ilość materiału | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dennica DN 2500/500/150 | 1 szt. | Uszkodzony rant studni po obwodzie, wykruszenia |
| 2 | Krąg DN 2500/750/150 | 1 szt. | Uszkodzony rant studni po obwodzie, wykruszenia |
| 2a | Krąg DN 2500/750/150 | 1 szt. | Uszkodzony rant studni po obwodzie, pionowa rysa |
| 3 | Krąg DN 2500/1500/150 | 1 szt. | Uszkodzony rant studni, uszkodzony wejście szczelne, rysy nad przejściami, rysa obwodowa, uszkodzony uchwyt transportowy |
| 4 | Pokrywa studni DN 2500 | 2 szt. | Uszkodzony rant studni po obwodzie, wykruszenia |
| 5 | Dennica DN 2500/2000 | 1 szt. | Uszkodzony uchwyt transportowy, brak uszczelek, rysy nad przejściami szczelnymi, uszkodzone przejścia |
| 6 | Dennica DN 2500/1500 | 1 szt. | Rysa obwodowa, rysy pionowe, uszkodzone ranty po obwodzie, wykruszenia |
| 7 | Pokrywa studni DN3000/300 | 1 szt. | Uszkodzony rant pokrywy po obwodzie, wykruszenia |
| 8 | Dennica | 1 szt | Uszkodzony rant pokrywy po obwodzie, wykruszenia, rysa obwodowa |
| 9 | Pokrywa studni DN 3000/250 | 1 szt. | Uszkodzony rant studni po obwodzie, wykruszenia, rysy pionowe, poziome |
| 10 | Krąg DN 2500/750 | 1 szt. | Uszkodzony rant studni po obwodzie, wykruszenia, rysa pionowa |
| 11 | Krąg DN 2500/1250 | 1 szt. | Rysa obwodowa, rysy pionowe, rysy nad przejściami szczelnymi |
| 12 | Krąg DN 2000/2000 | 1 szt. | Rysa obwodowa, rysy nad przejściami szczelnymi, uszkodzone przejścia szczelne, wykruszenia u dołu |
| 13 | Pokrywa DN 2000/200 | 1 szt. | Uszkodzone ranty po obwodzie, rysy poziome |
| 14 | Krąg DN 3000/750 | 1 szt. | Rysy pionowe |
| 15 | Pokrywa studni DN 3000/200 | 1 szt. | Uszkodzone ranty po obwodzie, rysy poziome |
| 16 | Dennica DN 3000/750 | 1 szt. | Rysa obwodowa, rysy pionowe, wyszczerbienia |
| 17 | Pokrywa studni DN 2500/200 | 1 szt. | Uszkodzony rant, wykruszenia, rysy poziome |
| 18 | Dennica DN 2500/450 | 1 szt. | Rysa obwodowa, uszkodzone ranty, wykruszenia |
| 19 | Pokrywa DN 2500/200 | 1 szt. | Rysy pionowe, uszkodzone ranty, wyszczerbienia |
| 20 | Dennica DN2500/1500 | 1 szt. | Rysa obwodowa pozioma, naprawy ubytków, uszkodzone ranty, wyszczerbienia |
| 21 | Krąg DN 3000/750 | 1 szt. | Rysy pionowe, rysy siatkowe, wykruszenia |
| 22 | Krąg DN 3000/500 | 1 szt. | Uszkodzone ranty, wykruszenia, rysy pionowe |
| 23 | Krąg DN 3000/750 | I szt. | Rysy pionowe |
| 24 | Krąg DN 2500/2200 | 1 szt. | Rysy przy przejściach szczelnych, rysy pionowe, wyszczerbienia, rysa obwodowa naprawiana |
| 25 | Krąg DN 3000/500 | 1 szt. | Uszkodzone ranty, wyszczerbienia, rysy pionowe |
| 25A | Krąg DN 3000/500 | 1 szt. | Uszkodzone ranty, wyszczerbienia, rysy pionowe |
| 26 | Krąg DN 3000/500 | 1 szt. | Rysy pionowe, szpachlowania |
| 27 | Krąg DN 3000/750 | 1 szt. | Rysy pionowe, rysy siatkowe |
| 28 | Krąg DN 1500/2000 | 1 szt. | Uszkodzone przejścia szczelne, rysa obwodowa, uszkodzone ranty, wyszczerbienia |
| 29 | Krąg DN 3000/1700 | 1 szt. | Rysa obwodowa, rysy obwodowe przy przejściach szczelnych, rysy pionowe |