Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Rejon w Radomsku

Opis Przedmiotu zamówienia

- Roboty remontowe budynków Rejonu w Radomsku z podziałem na 2 części:

- Część 1: Remont budynku na terenie Obwodu Drogowego w Radomsku;

Część 2: Remont budynków na terenie Obwodu Drogowego w Mzurkach;

Wykonawca może złożyć ofertę na dwie części lub tylko na jedną wybraną część.

Sporządził:                                                     Zatwierdził:

1.1. Roboty remontowe budynków obejmować będą roboty budowlane  mające na celu usunięcie wad i usterek oraz roboty montażowe.

1.2. Roboty należy wykonać w sposób gwarantujący właściwy wygląd wizualny obiektów w technologii maksymalnie zbliżonej do stanu istniejącego.

## 1.3. Wszystkie roboty i materiały pomocnicze, montażowe, niezbędne do wykonania zamówienia, a nie wyszczególnione w kosztorysie ofertowym, należy wkalkulować w odpowiednią pozycję kosztorysową jako roboty towarzyszące.

## 1.4. Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za stosowanie wszystkich materiałów  posiadających stosowne atesty i świadectwa jakości.

1.5. Zaleca się aby Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonali wizji lokalnej na terenie  realizacji robót budowy oraz zdobyli wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz należytego wykonania zamówienia. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej Wykonawca ponosi samodzielnie.

1.6. Materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.). Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy o odpadach.

1.7. Zakres robót

Część 1: Remont budynku na terenie Obwodu Drogowego w Radomsku

- Naprawa elewacji  budynku magazynowego na Obwodzie Drogowym w Radomsku  (oczyszczenie powierzchni z kurzu i łuszczących się warstw malarskich, naprawa ubytków tynków, gruntowanie i malowanie powierzchni, wykonanie opaski z kostki betonowej o szerokości 0,5m.)

Zakres robót obejmuje prace remontowe polegające na uzupełnieniu tynków ścian na zewnątrz budynku, zagruntowanie ścian zewnętrznych środkiem gruntującym, dwukrotne pomalowanie ścian zewnętrznych farbami silikatowymi.

Przedmiotowy magazyn gospodarczy to parterowy, niepodpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej murowanej składający się z kilku pomieszczeń – każde pomieszczenie ma osobne wejście z zewnątrz.

Malowanie ścian - podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być oczyszczone z kurzu, brudu oraz słabo trzymającego się istniejącego tynku, a także usunięciu łuszczącej się starej powłoki malarskiej następnie należy wykonać zaprawki ubytków w tynku.

Preparaty do malowania i konserwacji niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Malowanie ścian wykonać 2-krotnie farbami silikatowymi po uprzednim zagruntowaniu ich środkiem gruntującym. Malowanie wykonać zgodnie z zaleceniami producenta farby. Kolejne warstwy należy nanosić w odpowiednich odstępach. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być jednolite, bez smug i plam. Dobór kolorów nastąpi przez Zamawiającego w trakcie wykonywania robót.

Opaska z kostki betonowej – wokół budynku należy rozebrać istniejącą nawierzchnię z mas mineralno-bitumicznych, wykonać korytowanie i ułożyć opaskę z kostki betonowej gr. 6 cm.

Wymagania wobec betonowej kostki brukowej do stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu.

| Lp. |  | Cecha |  | Zał. normy PN-EN 1338 | Wymaganie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Kształt i wymiary |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Dopuszczalne odchyłki w mm od zadeklarowanych wymiarów kostki, grubości: < 100 mm ≥ 100 mm |  | C | Długość ±2 mm ±3 mm | Szerokość ±2 mm ±3 mm | Grubość ±3 mm ±4 mm |  | Różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości, tej samej kostki, powinna być ≤ 3 mm |
| 1.2 |  | Odchyłki płaskości i pofalowania (jeśli maksymalne wymiary kostki > 300 mm), przy długości pomiarowej 300 mm 400 mm |  | C | Maksymalna (w mm) wypukłość wklęsłość 1,5 mm 1,0 mm 2,0 mm 1,5 mm |  |  |  |  |
| 1.3 | Grubość warstwy ścieralnej (dot. płyt dwuwarstwowych) |  | C |  | 5 mm |  |  |  |  |
| 2 | Właściwości fizyczne i mechaniczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu*) |  | F |  | Żadna kostka nie powinna mieć wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu mniejszej niż 3,6 MPa ani obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm |  |  |  |  |
| 2.2 | Odporność na ścieranie (wg klasy 4 oznaczenia i normy) |  | G i H |  | Pomiar wykonany na tarczy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Szerokiej ściernej, wg zał. G normy – badanie podstawowe |  |  | Böhmego, wg zał. H normy – badanie alternatywne |  |
|  |  |  |  |  | ≤ 20 mm |  |  | ≤ 18 000mm3 /5000 mm2 |  |
| 2.3 | Odporność na poślizg/poślizgnięcie - wartość USRV |  | I |  | Wartość średnia ≥ 55 |  |  |  |  |
| 3 | Odporność na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane łącznie) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzającej |  | D |  | Ubytek masy po badaniu: - wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2 - każdy pojedynczy wynik ≤ 1,5 kg/m2 |  |  |  |  |
| 3.2 | Nasiąkliwość |  | E |  | Wartość średnia i każdy pojedynczy wynik ≤ 6% |  |  |  |  |

- Na podsypkę cementowo- piaskową należy stosować następujące materiały:

- a) cement powszechnego użytku wg. PN-EN 197-1,

- b) kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartości pyłów f10,

- c) kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20, zawartości pyłów fdeklarowana (max. do 10% pyłów),

- d) woda zgodna z normą PN-EN 1008 (bez badań laboratoryjnych można stosować wodę wodociągową pitną).

- Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym). Kruszywo nie może być zanieczyszczone ciałami obcymi takimi jak: trawa, szczątki korzeni, konarów, szkło, plastik, grudki gliny.

- Do wypełnienia szczelin należy stosować mieszankę cementowo-piaskową w stosunku 1:2 
z cementu powszechnego użytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego 0/2  wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartości pyłów f3, spełniającego wymagania PN-EN 13139, wody wg PN-EN 1008 lub inne specjalistyczne materiały przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni brukowych lub kruszywo drobne spełniającego wymagania PN-EN 13242 pod względem uziarnienia.

Część 2: Remont budynków na terenie Obwodu Drogowego w Mzurkach

- Odnowa elewacji portierni na Obwodzie Drogowym w Mzurkach (oczyszczenie powierzchni z kurzu i łuszczących się warstw malarskich, naprawa ubytków tynków, gruntowanie i malowanie powierzchni),

- Odnowa elewacji budynku magazynowego  na Obwodzie Drogowym w Mzurkach (oczyszczenie powierzchni z kurzu i łuszczących się warstw malarskich, naprawa ubytków tynków, gruntowanie i malowanie powierzchni),

- Odnowa elewacji budynku administracyjno -socjalnego  na Obwodzie Drogowym w Mzurkach (oczyszczenie powierzchni z kurzu i łuszczących się warstw malarskich, naprawa ubytków tynków, gruntowanie i malowanie powierzchni),

- Naprawa pokrycia dachu na budynku garażowo-magazynowym  na Obwodzie Drogowym w Mzurkach (wymiana spękanej i nieszczelnej warstwy papy),

- Odnowa elewacji budynku garażowo-magazynowego na Obwodzie Drogowym w Mzurkach   (oczyszczenie powierzchni z kurzu i łuszczących się warstw malarskich, naprawa ubytków tynków, gruntowanie i malowanie powierzchni).

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z rodzajem i zakresem prac oraz, że warunki realizacji Umowy są mu znane i nie zgłasza z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

Zakres robót obejmuje prace remontowe polegające na: uzupełnieniu tynków ścian na wewnątrz budynku, mechaniczne oczyszczenie ścian z kurzu i łuszczących się warstw malarskich, zagruntowanie ścian środkiem gruntującym, dwukrotne pomalowanie ścian zewnętrznych.

Przedmiotowe budynki są to budynki parterowe, niepodpiwniczone wykonane w technologii tradycyjnej murowanej.

Malowanie ścian - podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być oczyszczone z kurzu, brudu oraz słabo trzymającego się istniejącego tynku, a także usunięciu łuszczącej się starej powłoki malarskiej następnie należy wykonać zaprawki ubytków w tynku.

Preparaty do malowania i konserwacji niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Malowanie ścian wykonać 2-krotnie farbami silikatowymi po uprzednim zagruntowaniu ich środkiem gruntującym. Malowanie wykonać zgodnie z zaleceniami producenta farby. Kolejne warstwy należy nanosić w odpowiednich odstępach. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być jednolite, bez smug i plam. Dobór kolorów nastąpi przez Zamawiającego w trakcie wykonywania robót.

Wykonanie pokrycia dachu

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-1024 w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą skosu albo listwy o przekroju trójkątnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy - od stron kalenicy - wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej.

Pokrycie z papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane na połaciach dachowych pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podłożu istniejącej papy

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania dwóch warstw metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy przestrzegać następujących zasad:

- palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża.

- w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwale, a płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu mas asfaltowej lub jej zapalenia.

- fragment wstęgi papy / nadtopioną powloką asfaltową należy natychmiast docisnąć po długości  ogrzewanego podłoża wałkiem o szerokości pasma papy.

Warunki układania:

- papę należy układać w temperaturze nie niższej niż 0 ºC,

- nie należy układać papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Przechowywanie:

- rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych,

- należy chronić przed zawilgoceniem i przed działaniem promieni słonecznych lub źródeł ciepła.

- rolki należy układać na równym podłożu  w pozycji stojącej w jednej warstwie.  Transport:

- rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi,

- rolki należy układać w jednej warstwie w pozycji  stojącej,

- rolki muszą być zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzenie,

- rolki należy układać w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się ich podczas transportu.

Wymagania odnośnie pap termozgrzewalnych:

- papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana SBS o grubości 5,2 mm.

Parametry techniczne minimalne:

- grubość [mm]: 5,2 ± 6,2%;

- giętkość w niskich temp. [°C]: -5;

- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż [N/50mm]: 1100 ± 300;

- wytrzymałość na rozciąganie w poprzek [N/50mm]: 800 ± 300;

- reakcja na ogień: klasa E;

- odporność na spływanie [°C]: 80;

- odporność na sztuczne starzenie [°C]: 100 ± 10;

- stabilność wymiarów [%]: ≤0,2.

- wkładka nośna: włóknina poliestrowa 250 [g/m2];

Warunki wykonywania prac remontowych

- prace powinny być wykonywane z zachowaniem obowiązujących norm, zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i przepisami prawa budowlanego.

- Wykonawca musi posiadać niezbędne umiejętności, wiedzę, sprzęt, narzędzia, środki transport, doświadczenie do wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia i zobowiązuje się je wykonać z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki

- realizacja robót remontowych nastąpi przy użyciu narzędzi, sprzętu i materiałów własnych Wykonawcy

- wszystkie materiały konieczne do zrealizowania zamówienia dostarcza Wykonawca

- wszystkie odpady z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest zutylizować w miejscu i u podmiotów w tym celu ustanowionych

- Realizacja robót winna przebiega w kolejności technologicznej ich wykonywania zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, ofertą Wykonawcy i wymaganiami Zamawiającego, a teren budowy utrzymywany w stanie zgodnym z wymaganiami zapisanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

- Wykonawca odpowiada za warunki BHP i p.poż. na terenie prowadzonych robót oraz zobowiązany jest zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy (wyposażenie w odzież roboczą i narzędzia).