# Maszyna tnąca ze stołem roboczym i misą – 4 sztuki

Opis techniczny:

Maszyna tnąca powinna być wyposażona we wrzeciono. Wał o średnicy min. 40 mm ma być osadzony w łożyskach ślizgowych. Końcówka wału (z wewnętrznym gwintem M12) powinna być stożkowa (stosunek 1:5). Maszyna powinna być oddzielona od tacy, a jednocześnie stabilna dzięki zastosowaniu betonowej podstawy. Napęd powinien być skonstruowany za pomocą paska POLY-V oraz sześciostopniowych kół pasowych. Na tylnej stronie obudowy powinna znajdować się lampa halogenowa min. 24V oświetlająca tarczę tnącą. Opcjonalnie maszyna może być dostarczona ze stołem roboczym, tacą z tworzywa laminowanego, instalacją wodną, osłoną przeciwrozbryzgową, stołkiem szlifierskim itp.

### Dane techniczne:

| Głębokość maszyny | min. 560 mm |
| --- | --- |
| Szerokość maszyny | min. 890 mm |
| Wysokość maszyny | min. 1350 mm |
| Wymiary podstawy | min. 550 x 400 mm |
| Wysokość osi wrzeciona | min. 1250 mm |
| Obroty wrzeciona | 300/470/730/1140/1600/2800 obr./min |
| System zasilania | 3+PE 50Hz, 400V |

# Maszyna do szlifowania płaskiego

Opis techniczny:

Maszyna powinna umożliwiać zastosowanie ścierniw luźnych lub wiązanych w szerokim zakresie obrotów wrzeciona. Powinna spełniać również wymagania dla narzędzi diamentowych. Podstawa metalowa powinna być wzmocniona drutem zapewniającym sztywność. Wrzeciono umieszczone centralnie, napęd asynchroniczny pod osłoną, taca stalowa z odpływem. Obroty dobierane zależnie od używanego narzędzia.

### Dane techniczne:

| Głębokość | min. 1110 mm |
| --- | --- |
| Wysokość | min. 1030 mm |
| Szerokość | min. 880 mm |
| Dysk nad podłogą | 870 mm |
| System zasilania | 3+PE AC 50Hz, 400V |
| Moc całkowita | 2,5 kVA |

# Pozostały osprzęt do maszyn na który składają się:

  - Wanienki i podstawy wanienek do 4 szlifierek pionowych

  - Pojemniki na ścierniwo do szlifierek poziomych (stal nierdzewna) 2 sztuki

  - Odstojniki do 2 szlifierek poziomych

Cena powinna zawierać wszystkie koszty, w tym również:

- koszty pakowania i transportu
- wszelkie prace budowlane i betonowe (np. podłączenie elektryczne, wodne i odpływ)
- transport na miejscu i sprzęt do rozładunku
- dodatkowe wyposażenie BHP wymagane przez przepisy lokalne