Załącznik nr 2a

do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – meble biurowe

Szafa aktowa zamykana

- Wieniec dolny i górny wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w kolorze DO USTALENIA; w klasie higieniczności E1 o grubości 25mm, oklejony obrzeżem PCV grubość 3 mm,

- Korpus wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w kolorze DO USTALENIA; w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm,

- Drzwi wykonane z płyty – laminat HPL w kolorze DO USTALENIA; w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm,

- Boki szafy okleinowane 4 stronnie obrzeżem PCV,

- Półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w kolorze DO USTALENIA; w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm,

- Każda półka jest półką konstrukcyjną,

- Plecy szaf wykonane z płyty HDF 3 mm,

- Plecy szaf od strony wnętrza szafy w kolorze korpusu bądź frontu,

- Zamek trzypunktowy baskwilowy firmy HAFELE z możliwością zastosowania Master Key,

- Kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka,

- Półki szaf mocowane na system TITUS składający się z 2 części:

- pierwsza część montowana do boku, działająca na zasadzie kołka rozporowego,

- druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co najmniej fi 20mm, zwiększający stabilność szafy poprzez ściąganie do siebie boków i półek, zapobiega przypadkowemu wypadaniu,

- Zawiasy i okucia firmy BLUM,

- Zawiasy w drzwiach o wytrzymałości 80 tys. cykli. Mocowanie zawiasu oraz prowadnika odbywa się na zasadzie kołka rozporowego bez użycia narzędzi – system CLICK. Rozmiar otworu do zamontowania zawiasu w drzwiach to co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm. zawias 110 stopni, kąt otwarcia drzwi 110 stopni, z cichym domykiem z możliwością wyłączenia go,

- Montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi – system CLICK,

- Regulator poziomowania stopa z tworzywa o średnicy od 50 mm z regulacją poziomu 28mm – regulacja od wewnątrz,

- Wymiary oraz konstrukcja szafy została przedstawiona na poniższym rysunku

ATESTY I CERTYFIKATY:

certyfikat ISO 9001:2008

Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1

Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny

BIURKO

- Blat wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm,

- Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm,

- Rama stelaża podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 1,5mm,

- Nogi biurka wykonane z rury 40x40 o grubości 2mm, w nodze wykonany gwint termiczny do przykręcenia z ramą biurka,

- Nogi z ramą skręcone są za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje możliwość ich łatwego demontażu

- Biurko wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 15mm,

- Stelaż malowany proszkowo w kolorze RAL

Biurko – model referencyjny, kolory do uzgodnienia z Zamawiającym, wymiary i ilości wskazane 
w załączniku nr 2 opis przedmiotu zamówienia

ATESTY I CERTYFIKATY:

certyfikat ISO 9001:2008

Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1

Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny

KONTENER

- Kontener wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej,

- Wyposażony w 3 szuflady,

- Dna szuflad wykonane z płyty grubości 12mm, pozostałe elementy wykonane z płyty grubości 18mm,

- Plecy kontenera wpuszczane między boki i wieńce,

- Krawędzie wieńca górnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 0,8mm,

- Szuflady z bokami metalowymi osadzone na prowadnicach rolkowych długości 400mmz wysuwem ¾,

- Szuflady wyposażone w cichy domyk,

- Zamek centralny z możliwością zastosowania klucza Master,

- Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia,

- Kontener osadzony na kółkach skrętnych, plastikowych w kolorze czarnym,

- Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C”,

- Wymiary oraz konstrukcja kontenera została przedstawiona na poniższym rysunku.

Kolory do uzgodnienia z Zamawiającym, wymiary i ilości wskazane w załączniku nr 2 opis przedmiotu zamówienia

ATESTY I CERTYFIKATY:

certyfikat ISO 9001:2008

Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1

Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny

BIURKO Z BLENDĄ METALOWĄ WYŻSZY STANDARD

- Blat wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm, podniesiony nad stelaż 10mm – efekt pływającego blatu,

- Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm,

- Rama stelaża podblatowego wykonana z rury 70x30 o grubości 1,5mm,

- Nogi biurka wykonane z rury 70x30 o grubości 2mm, w nodze wykonany gwint termiczny do przykręcenia z ramą biurka,

- Nogi z ramą skręcone są za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje możliwość ich łatwego demontażu,

- Biurko wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 15mm,

- Stelaż malowany proszkowo w kolorze RAL,

- Blenda metalowa perforowana zamykająca czoło biurka,

Biurko – model referencyjny, kolory do uzgodnienia z Zamawiającym, wymiary i ilości wskazane 
w załączniku nr 2 opis przedmiotu zamówienia

Stelaż i blenda szkic

ATESTY I CERTYFIKATY:

certyfikat ISO 9001:2008

Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1

Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny

STOLIK BIUROWY

- Blat wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm,,

- Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm,

- Rama stelaża podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 1,5mm,

- Nogi biurka wykonane z rury 40x40 o grubości 2mm, w nodze wykonany gwint termiczny do przykręcenia z ramą biurka,

- Nogi z ramą skręcone są za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje możliwość ich łatwego demontażu,

- Biurko wyposażone w regulatory poziomu z  możliwością ich wykręcenia do 15mm,

- Stelaż malowany proszkowo w kolorze RAL,

WYMIAR [MM]: 		800X800X735

ATESTY I CERTYFIKATY:

certyfikat ISO 9001:2008

Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1

Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny