Załącznik nr 1A do Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 20 lipca 2026 r.

PAKIET NR 1

Opis przedmiotu zamówienia:

Urządzenie do rehabilitacji kończyn górnych i dolnych (rotor)

(2 sztuki)

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wymogi dot. w/w przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego w/w sprzętu (wypełnia Wykonawca)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Urządzenie do rehabilitacji ruchem pasywnym, aktywnym i wspomaganym dla kg i kd | TAK |  |
| 2. | Urządzenie do rehabilitacji kończyn dolnych i górnych z elektroniczną pomocą do ustawiania i pozycjonowania oraz zapinania nóg pacjenta | TAK |  |
| 3. | Zastosowanie w pozycji siedzącej na krześle lub wózku inwalidzkim posiadający program ochrony ruchu & program rozpoznawania spastyczności i jej rozluźniania. | TAK |  |
| 4. | Ustawiania czasu terapii od 0 do 120 min. Możliwość ruchu do przodu i do tyłu | TAK |  |
| 5. | Kolorowy wyświetlacz z funkcją dotykową, przekątna ekranu min. 7'', składany o regulacji nachylenia | TAK, podać |  |
| 6. | Przejście z treningu rąk na nogi i z powrotem za pomocą dotykowego panelu | TAK |  |
| 7. | Wbudowane programy terapeutyczne (Billy Balance, Lilly Lane) | TAK |  |
| 8. | Możliwość tworzenia własnych sekwencji treningowych | TAK |  |
| 9. | Feedback na wyświetlaczu odnośnie symetrii pracy kończyn górnych i dolnych podczas treningu | TAK |  |
| 10. | Możliwość bieżącej kontroli na wyświetlaczu czasu, ilości obrotów, dystansu itp. | TAK |  |
| 11. | Pasywna prędkość obrotów 1-60 obr. /min. | TAK, podać |  |
| 12. | Możliwość regulacji wysokości urządzenia 0 - 15cm bez użycia narzędzi. Oś pedałów może być podwyższana o 30 cm do 45 cm (od podłogi) dzięki sprężynie gazowej, która pozwala łatwo i indywidualnie dopasować wysokość urządzenia do pacjenta i wózka, na którym się porusza. | TAK |  |
| 13. | Bezpieczne podstawki pod stopy z zabezpieczeniem i mocowaniem typu rzep | TAK |  |
| 14. | Prowadnice regulowane na podudzia z zabezpieczeniem i mocowaniem rzepowym łydek | TAK |  |
| 15. | Mankiety/opaski do mocowania dłoni i nadgarstków do uchwytów | TAK |  |
| 16. | Możliwość szybkiej beznarzędziowej regulacji obrotu promienia pedałów (5,0/7,5/10,0/12,5 cm ) | TAK |  |
| 17. | Funkcja automatycznego dostosowania ilości obrotów do poziomu ćwiczenia aktywnego 1-60 obr/min | TAK |  |
| 18. | Kółka transportowe o średnicy 13 cm +/- 1 cm | TAK |  |
| 19. | Komplet dodatkowego zabezpieczenie stóp pacjenta - zapięcie stóp szybkie (QuickFix ) | TAK |  |
| 20. | Obudowany mechanizm zamachowy materiałem do prowadzenia pełnej dezynfekcji Wymiary w cm: min. 70 X 60 X 107-122 +/- 2 cm Ciężar 39kg +/- 2 kg | TAK |  |
| 21. | Wyłącznik bezpieczeństwa | TAK |  |
| 22. | Maksymalna waga użytkownika min.130 kg | TAK, podać |  |
| 23. | Zasilanie sieciowe 100-240 V -/max.120 VA, Klasa ochronności: II /Typ BF | TAK |  |
| 24. | Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy | TAK, podać |  |
| 25. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie będące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystawy | TAK |  |
| 26. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 27. | Foldery aparatów/urządzeń, dołączone do oferty, w języku polskim potwierdzające w/w parametry | TAK |  |
| 28. | Certyfikat CE/deklaracja CE – załączyć | TAK |  |
| 29. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |

*Kolumnę nr 4 wypełnia Wykonawca.

Wypełniony załącznik nr 1A do Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowi jednocześnie załącznik do Formularza ofertowego.

UWAGA

Do oferty należy załączyć katalog lub szczegółowy opis sprzętu potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego, określonych w powyższej tabeli W katalogu lub opisie należy wyraźnie zaznaczyć parametry i wymagania wskazane przez Zamawiającego.

……………………………………….                                           ……………………………………….

data sporządzenia załącznika                                            (podpis + pieczątka osoby upoważnionej

do Formularza ofertowego				      do złożenia oferty)