Stan techniczny środka trwałego

| - Dane identyfikacyjne środka trwałego | Wózek jezdniowy podnośnikowy spalinowy |
| --- | --- |
| - Marka, typ | Linde H60D-02 |
| - Numer fabryczny/seryjny | H2X396D50281 |
| - Rok produkcji/ budowy | 2013 |
| - Informacja o sprawności/uszkodzeniu środka trwałego | Silnik: ślady wycieków oleju przez uszczelnienie silnika, układ wydechowy skorodowany z perforacją. Niekompletny. Głowica silnika uszkodzona. Niesprawna pompa wody, uszkodzona turbosprężarka. Niekompletna instalacja paliwowa. Układ DPF niesprawny - do wymiany. Zawór EGR niesprawny. Układ napędowy: wad i usterek nie stwierdzono. Układy robocze w znacznym stopniu wyeksploatowane. Układ hydrauliczny: przecieki oleju na uszczelnieniach i przewodach. Niesprawny sterownik układu hydraulicznego. Nadwozie: ogniska postępującej korozji na całej powierzchni, powłoka lakiernicza zmatowiała, porysowana i poobijana. Instalacja elektryczna nadmiernie wyeksploatowana niekompletna. Kabina: wyeksploatowana, tapicerka fotela operatora uszkodzona, fotel uszkodzony. Brak klimatyzacji. Zużyte ogumienie. Zawieszenie tylne: luzy na połączeniach sworzniowych. Niesprawny akumulator. Zużyte cięgna nośne oraz widły. Stan Licznika na dzień 10.04.2022: 9500 mth. Wózek niesprawny |
| - Historia napraw środka trwałego | W roku 2013÷2020: wymiana uszczelnień siłowników, wymiana cięgien nośnych i wideł, wymiana sworzni i łożysk łączników siłowników wspomagania, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa układu klimatyzacji i paliwowego. |
| - Czy środek trwały wymaga niezbędnych napraw ( jeżeli tak to jakich). | Wymagana naprawa i regulacja: silnika, mechanizmu podnoszenia, naprawa lub regeneracja układu hydraulicznego, regeneracji tylnej osi, wymiana cięgien nośnych oraz wideł. Wymiana akumulatora. Naprawa instalacji elektrycznej w tym oświetleniowej. Naprawa układu DPF i jego instalacji. Usunięcie usterek zgodnie z informacją w pkt.6 |
| - Czy środek trwały miał wypadek/ kolizję? Specyfikacja naprawy. | Nie |
| - Data ostatniego serwisu | 04.2020 r. |
| - Data kolejnego przeglądu technicznego | Po usunięciu usterek, zgodnie z DTR |
| - Czy środek trwały wymaga wkładu pieniężnego? | Tak |
| - Czy środek trwały ma wady ukryte? | Nie |
| - Czy środek trwały jest kompletny? | Brak klimatyzacji. Brak oświetlenia wózka. Niekompletne przewody paliwowe. Brak lusterek bocznych |
| - Czy środek trwały ma usterki? Jeżeli tak to jakie? | Pkt.6 |
| - Uwagi | Dokumentacja UDT |