Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

„Specyfikacja parametrów łączy internetowych

oraz określenie standardu świadczenia usług (gwarancja SLA)”.

Zamówienie zostało podzielone na 16 części, gdzie każda z części dotyczy innej lokalizacji.

Szczegółowy wykaz lokalizacji Zamawiającego objętych zamówieniem z podziałem na części został ujęty w zał. nr 1 do OPZ: „Wykaz jednostek terenowych Zamawiającego objętych zamówieniem”.

Nr klasyfikacji systemowej (CPV) - 72411000-4, 64210000-1, 32412110-8.

Wszystkie wymagania ujęte w przedmiotowym OPZ są wymaganiami minimalnymi i dopuszcza się świadczenie usługi o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty funkcjonalności         i wydajności szerokopasmowych łączy internetowych będących przedmiotem zamówienia.

Opis Przedmiotu Zamówienia dla wszystkich części.

Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  szerokopasmowych, asymetrycznych łączy internetowych na potrzeby jednostek terenowych podległych GDDKiA Oddział w Lublinie tj.:

Część 1 - Rejon w Chełmie - Obwód Drogowy w Cycowie

Część 2 - Rejon w Chełmie - Obwód Drogowy w Piaskach

Część 3 - Rejon w Chełmie - Obwód Drogowy w Rudce

Część 4 - Rejon w Kraśniku - Obwód Drogowy w Janowie Lubelskim

Część 5 - Rejon w Lubartowie - Obwód Drogowy w Kocku

Część 6 - Rejon w Lubartowie - Obwód Drogowy w Niemcach

Część 7 - Rejon w Lubartowie - Obwód Drogowy w Łukowie

Część 8 - Rejon w Międzyrzecu Podlaskim - Obwód Drogowy w Międzyrzecu Podlaskim

Część 9 - Rejon w Międzyrzecu Podlaskim - Obwód Drogowy w Ciciborze

Część 10 - Rejon w Międzyrzecu Podlaskim - Obwód Drogowy w Wisznicach

Część 11 - Rejon w Puławach - Obwód Utrzymania Dróg w Moszczance

Część 12 - Rejon w Puławach - Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej w Kurowie

Część 13 - Rejon w Zamościu - Obwód Drogowy w Werbkowicach

Część 14 - Zakładowy Obiekt Socjalny w Nałęczowie

Część 15 - Zakładowy Obiekt Socjalny w Kazimierzu Dolnym

Część 16 - Zakładowy Obiekt Socjalny w Okunince nad Jeziorem Białym

Poniżej wyszczególniono minimalne (wymagane) parametry łącza internetowego 
oraz podstawowe warunki świadczenia usługi (gwarancja SLA) dla każdej z części zamówienia:

- Parametry łącza i jego instalacja:

- Stały dostęp do asymetrycznego łącza internetowego (sieci Internet) z prędkością transmisji do Zamawiającego do 100 Mbit/s (download) i od Zamawiającego 
do 10 Mbit/s (upload). Parametr oznacza wartości jakie można osiągnąć przy zastosowaniu proponowanego łącza szerokopasmowego stacjonarnego lub mobilnego

(dopuszcza się łącza światłowodowe, kablowe, radiowe, satelitarne, sieci komórkowych, itd.). Prędkość minimalna łącza nie może być niższa niż 80 % wskazanych wartości (prędkość gwarantowana).

  - Prędkość proponowanego łącza będzie zweryfikowana poprzez uruchomienie testów dostępnych na poniższych stronach WWW, gdzie średni wynik na co najmniej 3 z nich nie może być niższy niż ten wymagany w pkt. 1:

- https://speedtest.orange.pl/

- https://www.plus.pl/speedtest

- https://play.fireprobe.net/

- https://www.t-mobile.pl/c/speed-test 
- https://vectra.fireprobe.net/

- https://www.speedtest.net/pl

  - Testy zostaną przeprowadzone na komputerze Zamawiającego lub na sprzęcie Wykonawcy (komputer wyposażony w system operacyjny Windows 11 
z kartą sieciową min. 100 Base-T), do którego Wykonawca doprowadzi łącze internetowe zgodnie z zapisami pkt. 7.

  - Wartości z przeprowadzonych testów wykonanych w obecności obu stron, Wykonawca wpisuje do  „Protokołu zdawczo-odbiorczego rozpoczęcia świadczenia usługi”.

  - Brak osiągnięcia wymaganej wartości będzie oznaczał, że łącze nie spełnia parametrów minimalnych.

W takiej sytuacji w „Protokole zdawczo-odbiorczym rozpoczęcia świadczenia usługi” zostaną odnotowane uwagi co do jakości łącza, co może być podstawą 
do naliczenia kar umownych z § 6 ust. 2 a.

- Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca korzystał z łączy dzierżawionych przy czym regulacje prawne pomiędzy Wykonawcą a dzierżawcą łącza nie będą dotyczyły Zamawiającego i nie będzie on żadną ze stron.

- Przepustowość łącza nie może być osiągnięta dzięki wykorzystaniu overbookingu;

- Oferowane łącze musi zapewniać nielimitowany transfer danych (bez limitu pobierania         i wysyłania danych), nielimitowaną ilość otwartych sesji, brak blokowania portów, usług                        i protokołów w sieci Internet oraz możliwość użytkowania dowolnej liczby urządzeń              w przypadku zastosowania przez Zamawiającego translacji adresów (NAT);

- Zamawiający  wymaga  łącza  z  min.  1  publicznym  adresem IP  dostępnym  dla

Zamawiającego (adres IP w okresie świadczenia usługi będzie stały (niezmienny));

- Wykonawca  zapewni  możliwość  użytkowania  przyznanego  adresu  IP  na  urządzeniach Zamawiającego  bez  konieczności  zgłaszania  adresów  MAC  urządzeń  Zamawiającego do Wykonawcy lub rejestrowania ich w systemach informatycznych Wykonawcy;

- Łącze  wraz z urządzeniami końcowymi winno być doprowadzone i zainstalowane 
w budynku wskazanym przez Zamawiającego dla każdej z lokalizacji ujętej w zał. nr 1 do OPZ.

  - Łącze musi być zakończone wtykiem typu RJ-45 w technologii  
1000Base-T i znajdować się w konkretnym pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego co umożliwi podłączenie go do komputera/sieci LAN Zamawiającego.

  - Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia, instalacji i pełnej konfiguracji urządzeń końcowych (instalacja modemu/routera i innych urządzeń sieciowych będących własnością Wykonawcy, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania łącza), które poprzedzają przewód z wtykiem typu RJ-45 doprowadzającym łącze internetowe do komputera/sieci LAN Zamawiającego.

- Wykonawca po zastawieniu łącza i zakończeniu prac instalacyjnych jest zobowiązany 
do wypełnienia i podpisania „Protokołu zdawczo-odbiorczego rozpoczęcia świadczenia usługi”, który należy sporządzić w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

  - Protokół musi zawierać następujące informacje:

- dane lokalizacji (nazwa jednostki terenowej Zamawiającego, miejscowość,

ulica i numer lokalu),

- datę uruchomienia łącza,

- nr Umowy nadany przez Zamawiającego i datę jej zawarcia,

- nr części zamówienia w odniesieniu do przedmiotowego postępowania,

- dane konfiguracyjne łącza (rodzaj, adres IP, prędkość odbierania (download)

i wysyłania danych (upload),

- dane urządzeń Wykonawcy zainstalowanych u Zamawiającego (nazwa, model,

nr seryjny);

  - Wypełniony przez Wykonawcę protokół jest podpisywany przez każdą ze stron 
co stanowi dokument potwierdzający wykonanie prac instalacyjnych 
i uruchomienie usługi.

  - Każda ze stron po akceptacji treści w/w protokołu otrzymuje jego 1 egzemplarz.

- Zamawiający umożliwi przeprowadzenie zainteresowanemu Wykonawcy wizji lokalnej, której celem będzie weryfikacja warunków technicznych i określenie ewentualnych kosztów instalacyjnych w odniesieniu do proponowanego łącza internetowego.

- Wszelkie działania prowadzone przez Wykonawcę będą przebiegały pod nadzorem Zamawiającego lub osoby przez niego wskazanej/upoważnionej.

- Wszystkie koszty związane z wizją lokalna pokrywa Wykonawca.

- Wykonawca nie ma prawa ingerencji w istniejącą sieć teleinformatyczną Zamawiającego a proponowane przez niego łącze internetowe będzie całkowicie wyizolowaną instalacją.

- Wizja lokalna może być przeprowadzona w dni robocze w godz. 9:00 – 14:00 
po uprzednim złożeniu wniosku do Zamawiającego z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.

Treść wniosku powinna zawierać:

- nr sprawy (ogłoszenia),

- dane Wykonawcy: adresowe, kontaktowe,

- zapis której części zamówienia (lokalizacji) dot. wizja lokalna,

- proponowany termin jej przeprowadzenia.

Wnioski należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mailowy:

sekretariatlublin@gddkia.gov.pl.

- Wykonawca samodzielnie uzyska ewentualne pozwolenia o ile będą wymagane 
oraz dokona niezbędnych ustaleń technicznych w celu podłączenia łącza.

- Gwarancja SLA:

- Gwarantowany czas dostępności usługi w miesiącu powinien być na poziomie 
nie mniejszym niż 97,5 % co  oznacza,  że  maksymalny łączny  czas  wszystkich  awarii w  danym okresie abonamentowym (miesiącu) nie może przekroczyć 18 godzin.

Zgodnie z wartością SLA wyliczoną na stronach:

https://www.site24x7.com/tools/sla-uptime.html

https://www.openstatus.dev/play/uptime-sla
https://uptimeeye.com/tools/sla-calculator?mode=sla-to-downtime&sla=97.50

- Czas reakcji na awarię nie będzie dłuższy niż 4 godziny;

Czas reakcji – w przypadku, gdy Zamawiający wykryje awarię jest to odstęp czasu pomiędzy zgłoszeniem awarii  przez  uprawnionego  przedstawiciela  Zamawiającego  
a  potwierdzaniem otrzymania zgłoszenia przez  przedstawiciela Wykonawcy.

  - Za  moment  potwierdzania otrzymania zgłoszenia przez  przedstawiciela Wykonawcy uważa się mail wysłany do Zamawiającego z treścią potwierdzającą otrzymanie zgłoszenia i przystąpienie do działań mających na celu usunięcie zgłoszonej awarii.

  - W przypadku,  gdy  Wykonawca  wykryje awarię jest  zobowiązany  
do natychmiastowego poinformowania uprawnionego przedstawiciela  Zamawiającego o jej wystąpieniu poprzez wysłanie mail’a, jednocześnie potwierdzając przystąpienie do działań mających na celu usunięcie wykrytej awarii.

- Za  moment  zgłoszenia  oraz  początek  biegu  czasu  trwania  awarii uważa się  moment wysłania maila o awarii przez Zamawiającego lub Wykonawcę 
(pkt. 2.1. i 2.2.).

- Czas usunięcia awarii nie może być dłuższy niż 24 godziny licząc od momentu zgłoszenia (pkt. 3).

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu serwis i obsługę łączy poprzez tzw. biuro zgłoszeń,

dostępne w trybie 24/7/365, to jest stale. Zgłoszenia będą przekazywane na otrzymany

od Wykonawcy adres e-mail.

- Wszystkie zgłoszenia o awarii, uwagi co do należytego wykonania usługi oraz inne działania obu stron w zakresie przedmiotowego zamówienia muszą być dokumentowane
np. w formie korespondencji mailowej, pismem lub w formie notatki  służbowej.

- Termin realizacji i koszty:

- Wykonawca zapewni uruchomienie łącza internetowego i rozpocznie realizację usługi 
w wybranych lokalizacjach ujętych w zał. nr 1 OPZ nie później niż z dniem 
01.07.2026 r. dla każdej z części.

- Usługa dla każdej z części będzie realizowane przez okres 36 miesięcy licząc od dnia 01.07.2026 r. do dnia 30.06.2029 r.

- Koszty instalacji, konfiguracji i utrzymania – pełnej obsługi (np. niezbędne konserwacje, naprawy) łącza oraz inne koszty, które nie są możliwe do określenia w chwili składania Oferty będą wliczone w comiesięczny abonament (ryczałt).

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakość i zgodność z warunkami technicznymi                     usługi określonymi w OPZ.

- Wykonawca udzieli gwarancji SLA o której mowa w pkt. II oraz będzie  odpowiedzialny  za  całość świadczenia usługi w  tym  za  przebieg  oraz  terminowe wykonanie zamówienia w okresie realizacji umowy.

- Wykonawca będzie realizował usługę w sposób należyty i terminowy z uwzględnieniem warunków ujętych w OPZ.

- Ustalenia  i  decyzje  dotyczące  szczegółów wykonywania  zamówienia, które nie zostały ujęte w OPZ będą uzgadniane wyłącznie na piśmie przez ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Warunki składania Ofert:

- Wykonawca ma prawo do składania ofert na wszystkie części lub dowolną część zamówienia, (dotyczącą danej lokalizacji). Zamawiający nie wymaga, aby oferta jednego Wykonawcy obejmowała całość zamówienia.

- Wykonawca dla każdej z części zamówienia, która została wskazana w „Formularzu ofertowym” zobowiązany jest do złożenia oddzielnego zał. nr 2.2. – „Specyfikacja parametrów łączy internetowych oraz określenie parametrów standardu świadczenia usług (gwarancja SLA)” dołączając go do Oferty.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składając Ofertę potwierdził, że posiada stosowne uprawnienia do świadczenia usług telekomunikacyjnych w tym świadczenia usługi dostępu do sieci Internet, co będzie udokumentuje wpisem 
w Rejestrze Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej" lub innym dokumentem potwierdzający, że Wykonawca 
ma uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie „Telekomunikacji”,
zgodnie z zapisami w dziale 61 klasyfikacji kodów PKD - należy dostarczyć 
i podpisać za zgodność z oryginałem.

Zał. nr 1 - „Wykaz jednostek terenowych Zamawiającego objętych zamówieniem”.