## Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie

Olsztyn, 22 czerwca 2026 r.

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22 czerwca  2026 r. znak:

WSTE.420.3.2025.BW.32 dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wału czołowego Zalewu Wiślanego Batorowo km 0+000-5+050 oraz wału czołowego Zalewu Wiślanego Nowotki km 0+000- +000 wraz z wałem wstecznym rzeki Nogat km 0+000-2+137 gm. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie.

# Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wałów przeciwpowodziowych zlokalizowanych w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, gm Elbląg w odcinkach:

- wał czołowy Zalewu Wiślanego Batorowo km 0+000-5+050 na działkach nr:133/2, 134, 84, 73 - obręb Nowe Batorowo i nr: 84, 86, 87, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 114, 115, 117, 118, 139/1 –  obręb Cieplice;

- wał czołowy Zalewu Wiślanego Nowotki km 0+000-3+000 na działkach nr: 117, 221, 222/4, 222/5, 119,120, 121, 122, 124, 126, 140, 154, 155, 156, 159, 160, 161, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 294, 295, 39, 37, 30 - obręb Nowotki;

- wał wsteczny rz. Nogat km 0+000-2+137 na działkach nr: 15, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 - obręb Nowotki.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wały czołowe Zalewu Wiślanego chronią tereny polderu nr 35 Nowakowo oraz nr 36 Batorowo o powierzchni 2411 ha zagrożone powodzią od strony morza. Budowla jest w całości konstrukcji ziemnej. Wał po uszkodzeniach w czasie powodzi w 1983 r. został poddany odbudowie z przebudową w latach 1983-1985. Od tego czasu wał uległ znacznym zmianom, w zakresie wymiarów, jak również stanu technicznego. W okresie wysokich poziomów wody w Zalewie Wiślanym, wystąpiły przecieki i podsiąki przez korpus wału, co stwarza realne niebezpieczeństwo katastrofy budowlanej w postaci przerwania wału i zalania polderu.

Wał czołowy Zalewu Wiślanego Nowotki łącznie z wałem wstecznym Nogatu ochrania polder Nowotki o powierzchni 1044,0 ha. Obie budowle w całości są konstrukcji ziemnej. Po wysokim wezbraniu na Zalewie Wiślanym w 1983 r. i katastrofalnym przerwaniu wałów na polderze w Nowakowie - Batorowie, jak również w związku z dużym zagrożeniem dla wałów na sąsiednim polderze Nowotki, wał Zalewu Wiślanego został przebudowany w 1986 roku, a wał wsteczny został poddany przebudowie w 1988 roku. Po blisko 40-letniej eksploatacji wałów ich parametry i stan techniczny uległy znacznym zmianom. Przy wysokich stanach wody w Zalewie Wiślanym na wielu odcinkach wału czołowego Nowotki występują przesiąki, a wysokość korony nie zapewnia normatywnej rzędnej. Natomiast wał wsteczny Nogatu dodatkowo jest niszczony przez bobry.

Z uwagi na istniejący stan techniczny przebudowa wałów przeciwpowodziowych obejmuje:

- doszczelnienie korpusu i podłoża wałów,

- odbudowę korpusu wałów,

- odbudowę dróg przywałowych,

- odbudowę przejazdów wałowych,

- likwidację wylotu starej pompowni.

W ramach przedsięwzięcia na wale czołowym Zalewu Wiślanego Batorowo przewiduje się:

- wykonanie doszczelnienia korpusu wału w postaci zabijanej ścianki winylowej o długości ok. 4,0 m z górnym oczepem stanowiącym parapet korony wału;

- odbudowę korpusu wału i odtworzenie utraconych pierwotnych parametrów przekroju poprzecznego wału i remont urządzeń wałowych poprzez:

- nadsypanie korony wału do rzędnej 2,60 m n.p.m. o szerokości w koronie 3,0 m, pochyleniu skarpy odwodnej 1/2 i odpowietrznej 1/1,5;

- zabicie ścianki szczelnej z parapetem w koronie wału o długości 4,0 m;

- instalację w podstawie odwodnej wału przesłony przeciw bobrom w postaci ścianki winylowej o długości 1,5 m;

- odbudowę dróg przywałowych, obejmującą wyrównanie powierzchni ławki przez nadsypanie gruntem dowiezionym do rzędnej ok. 1,10 m n.p.m., uzupełnienie podbudowy z pospółki i utwardzenie płytami przemysłowymi o grubości ok. 15 cm i szerokości ok. 3,0 m, (wymiana istniejących płyt);

- umocnienie pobrzeża stopy wału (lokalnie na długości istniejącego jeziorka) ścianką winylową o długości ok. 2,0 m, wsparte materacem gabionowym o grubości ok. 0,2 m i dł. ok. 2,0 m;

- prace adaptacyjne na ujęciu wody, polegające na wprowadzeniu do istniejącego rurociągu betonowego   0,6 m rurociągu PE -  0,5 m; początek i koniec zostanie uszczelniony zaprawą betonową, stare przyczółki będą rozebrane, a na ich miejsce zainstalowane zostaną nowe przyczółki dokowe. W przyczółku wlotowym zainstalowany zostanie nowy mechanizm zasuwowy;

- likwidację schodów betonowych zlokalizowanych na skarpie wału.

Na wale czołowym Zalewu Wiślanego Nowotki przewiduje się:

- wykonanie doszczelnienia korpusu wału za pomocą zabijanej ścianki winylowej o długości ok. 4,0 m z górnym oczepem żelbetowym stanowiącym parapet na koronie wału;

- odbudowę korpusu wału poprzez odtworzenie utraconych parametrów przekroju poprzecznego korpusu wału o następujących parametrach:

- szerokość w koronie ok. 3,0 m;

- pochylenie skarp: odwodnej 1/2, odlądowej 1/1,5;

- odtworzenie rzędnej korony wału z parapetem na ściance szczelnej na poziomie 2,60 m n.p.m. analogicznie jak na wale czołowym Batorowa;

- instalacja w podstawie odwodnej wału przesłony przeciw bobrom, podobnie jak dla wału czołowego Batorowo; dla zabezpieczenia przedniej przestrzeni wału przed ingerencją bobrów wykonana zostanie ścianka winylowa o długości 1,5 m;

- odbudowę dróg przywałowych wraz z mijankami poprzez wymianę uszkodzonych żelbetowych płyt drogowych oraz renowację rowów przywałowych;

- wykonanie odcinkowych (lokalnych) umocnień skarpy odwodnej na dwóch odcinkach, gdzie na przedwalu występują niewielkie oczka wodne z otwartym lustrem wody dla potrzeb zabezpieczenia przed rozmyciem przez falowanie przy wysokich stanach przewidziano umocnienie stopy wału zabijaną ścianką winylową o długości ok. 2,0 m i rzędnej góry ok. 0,50 m n.p.m.: odcinek w km 1+770-1+870; odcinek w km 2+560-2+620;

- likwidację wylotu starej pompowni poprzez rozbiórkę pozostałości żelbetowego wylotu w skarpie odwodnej wału; następnie zasypanie, zagęszczenie i umocnienie skarpy w km 1+770-1+870; demontaż przyczółka wylotowego starej pompowni przewiduje się wykonać w osłonie wykopu ze ścianki szczelnej grodzic stalowych o długości ok. 3,0 m zabijanych wibromłotem zawieszonym na ramieniu koparki. W brzegu obwałowań zostanie zabite umocnienie ze ścianki winylowej o długości ok. 2,0 m;

- obsiew skarp i korony wału mieszankami traw.

Na wale wstecznym Nogatu przewiduje się: wykonanie doszczelnienia korpusu wału za pomocą ścianki szczelnej o długości ok. 4,0 m zwieńczonej stałym parapetem żelbetowym. W zakresie odbudowy korpusu zakłada się przywrócenie wymaganych parametrów normatywnych wału:

- Parametry wału:

- rzędna korony 2,30 m n.p.m.;

- szerokość w koronie 3,0 m;

- szerokość ławki przywałowej 10 – 15 m;

- pochylenie skarpy odwodnej 1/2;

- pochylenie skarpy odpolderowej 1/1,5;

- Odtworzenie rzędnej korony wału z parapetem na ściance szczelnej na poziomie 2,30 m n.p.m. analogicznie jak dla wałów czołowych.

- Wykonanie przesłony przeciw bobrom u podnóża stopy wału, dla zabezpieczenia przedniej przestrzeni wału zabita zostanie ścianka winylowa o długości 1,5 m, analogicznie jak dla wałów czołowych.

- W zakresie odbudowy drogi przywałowej wraz z mijankami zostanie przeprowadzona wymiana uszkodzonych żelbetowych płyt drogowych o szer. 3,0 m (szacowana ilość ok. 40%);

- W zakresie prac naprawczych przepustów wałowych planowana jest renowacja przyczółków i zamknięć zasuwowych oraz demontaż starych zasuw. Renowacja przyczółków polegać będzie na uzupełnieniu ubytków powierzchniowych betonów konstrukcji budowli. W przyczółku projektuje się również wymianę mechanizmu zasuwy zamykającej. W zakresie planowanych prac naprawczych przewidziano 2 szt. Przepustów wałowych oraz likwidację 3 szt. betonowych schodów skarpowych.

- W zakresie odbudowy przejazdów wałowych w km 0+005 i w km 1+570 przewiduje się uzupełnienie podłoża pod płyty drogowe oraz przełożenie płyt i wymianę uszkodzonych.

- Zadrzewienie porastające krawędź skarpy odwodnej wału wstecznego planowane do usunięcia - ok. 20 drzew zlokalizowanych na krawędzi wału od strony odwodnej i skupisko krzewów o pow. ok. 40 m2.

Dla wszystkich wałów, ze względu na potrzebę niewielkiego nadsypania korony wałów, zdjęcie humusu ograniczy się do powierzchni korony wałów i wąskich pasów przyległych do korony. Zasadnicze powierzchnie obu skarp nie zostają naruszone. Na czas wykonania nadsypania humus będzie składowany na skarpie odpolderowej. Po nadsypaniu korony gruntem dowiezionym i zagęszczeniu ubijakami ręcznymi, humus wróci na poprzednie miejsce. Prace będą realizowane odcinkami nie dłuższymi niż 500 m. Składowanie humusu na miejscu na krótki czas na skarpie oddzielonej drogą przywałową zabezpieczy go przed zanieczyszczeniem i rozmyciem. Ścianka doszczelniająca w korpusie wałów umieszczona zostanie przez zabicie w linii przyległej do zewnętrznej krawędzi korony wału. Na zwieńczeniu ścianki zamontowany zostanie szczelny prefabrykowany parapet. Ścianka winylowa posadowiona zostanie na głębokość ok. 4,1 m poniżej projektowanej rzędnej korony. Przed zainstalowaniem ścianki wykonany zostanie płytki wykop wąskoprzestrzenny, o głębokości ok. 0,4 m i szerokości ok. 0,6 m. Ścianka zostanie pogrążenia wibromłotem zawieszonym na wysięgniku koparki. Jednocześnie dostarcza się elementy betonowe parapetu, które nakłada się na główkę zainstalowanej ścianki. Roboty prowadzone będą liniowo, odcinkowo przesuwając koparkę po koronie w miarę pogrążania grodzic. Zakres tych prac ograniczony będzie do szerokości korony wału.

W podstawie odwodnej wałów wykonane zostaną przesłony przeciw bobrom w postaci ścianki

winylowej. W skarpie odwodnej, na podnóżu wału na rzędnej ok. 0,5 m n.p.m. wykonana zostanie ścianka z grodzic winylowych o długości ok. 1,5 m - 2,0 m, analogicznie jak przy ściance

doszczelniającej. Rzędna posadowienia dna ścianki planowana jest na głębokości ok. 1,0 - 1,5 m.

Grodzice pogrążone zostaną wibromłotem zawieszonym na wysięgniku koparki, która porusza się po koronie wału. Zakres tych prac ograniczony będzie do szerokości ok 0,5 m podnóża wału skarpy odwodnej w odległości ok. 2,0 - 4,5 m od strefy brzegowej Zalewu Wiślanego bez ingerencji w skarpę.

Prace adaptacyjne na ujęciu wody obejmować będą rozbiórkę przyczółka od strony wody, która wykonana zostanie pod osłoną ścianki szczelnej z grodzic stalowych o długości ok. 3,0 m. Ścianka stanowić będzie element tymczasowy dla demontażu przyczółka betonowego oraz instalację gotowego przyczółka prefabrykowanego. Ścianka na czas robót skutecznie uniemożliwi oddziaływanie na obszar chroniony strefy brzegowej Zalewu Wiślanego. Nie przewiduje się rozkopywania wału. W istniejący przewód rurowy zainstalowany zostanie rurociąg naprawczy o mniejszej średnicy. Przyczółek na skarpie odpowietrznej zostanie rozebrany, a w jego miejsce zainstalowany przyczółek prefabrykowany, dokowy. Przyczółki zostaną dostarczone na budowę jako elementy gotowe a gruz z demontażu starych będzie wywieziony i poddany utylizacji.

Nie przewiduje się wykonywania żadnych rowów odwadniających i drenaży. Niewielka ilość wody z wykopu (dla ułożenia przyczółka) wypompowana zostanie pompą zatapialną

i odprowadzona do rowu przydrożnego w części polderowej. Powstała przestrzeń na skarpie zostanie zasypana gruntem dowiezionym z odpowiednim zagęszczeniem. Schody zostaną zdemontowane i zutylizowane. Demontaż przyczółka wylotowego starej pompowni będzie wykonany w osłonie wykopu ze ścianki szczelnej grodzic stalowych o długości ok. 3,0 m zabijanych wibromłotem. Po wykonaniu demontażu i wyciągnięciu grodzic, w brzegu obwałowań zabite zostanie umocnienie ze ścianki winylowej o długości ok. 2,0 m. Na całej długości remontowanego wału na ławce przywałowej od strony polderu, jako element obwałowań funkcjonuje droga przywałowa umocniona płytami betonowymi. Ze względu na znaczne uszkodzenia istniejącej nawierzchni oraz na warunki dalszego jej używania podczas prac odtworzeniowych wału założono całkowitą jej wymianę. Przewiduje się zdjęcie uszkodzonych płyt, uzupełnienie podbudowy z pospółki i ułożenie nowych płyt. Płyty betonowe będą na bieżąco wywożone i utylizowane. Nie przewiduje się ich składowania na miejscu budowy. Zakres tych prac prowadzony będzie odcinkowo wzdłuż całej długości wału na szerokości nasypu ławeczki przywałowej.

Wszelkie roboty prowadzone będą wyłącznie na terenie działek zajmowanych przez urządzenia wałowe, tj. na terenie wału, drogi przywałowej i rowu przydrożnego. Czas realizacji przedsięwzięcia, uwzględniając odcinkowe prowadzenie prac na całej długości przebudowywanych wałów tj. ok. 10,187 km, szacowany jest na ok. 8 - 10 miesięcy.

Z up. Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska

w Olsztynie

Gabriela Kwapiszewska

Naczelnik

Wydziału Spraw Terenowych I

/podpis elektroniczny/