Opis przedmiotu zamówienia

dla usługi pod nazwą:

„Wykonanie przeglądu ekologicznego dla DK 94 w m. Borkowice.”

- Szczegółowy zakres usługi:

Przegląd ekologiczny dla DK nr 94 przebiegającej przez m. Borkowice.

- Podstawa zlecenia i lokalizacja usługi:

Starosta Brzeski decyzją nr ŚR.604.44.2023.SŚ z dnia 27.08.2024 r. zobowiązał Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego dotyczącego emisji hałasu w ramach eksploatacji odcinka drogi krajowej nr 94 ( po obu stronach drogi na długości ok. 230 m), zlokalizowanego w m. Borkowice  oraz jego wpływu na zabudowę mieszkaniową.

- Zakres opracowania:

  - Opracowanie należy wykonać zgodnie z zapisami ww. decyzji, tj.:

- Opis opracowania powinien obejmować:

- rodzaj, wielkość i usytuowanie instalacji wraz z informacją o jej stanie technicznym,

- powierzchnię zajmowanego obiektu budowlanego,

- istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji obiekty mieszkalne i użyteczności publicznej;

- Opisać działania mające na celu zapobieganie i ograniczanie oddziaływania na środowisko wraz z ich graficznym i czytelnym przedstawieniem na kopii mapy ewidencyjnej poświadczonej przez Starostę Brzeskiego,

- Wskazać, czy dla instalacji konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, określić granice takiego obszaru, ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu, wymagania techniczne dotyczące obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich. Jeśli konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania do przeglądu należy dołączyć poświadczona przez Starostę Brzeskiego kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

- Załączyć streszczenie przeglądu w języku niespecjalistycznym,

- Opracowanie powinno zawierać nazwisko osoby lub osób je sporządzających.

  - W ramach zadania oprócz zapisów zawartych w decyzji Starosty Brzeskiego należy również:

- Określić oddziaływanie akustyczne na terenach objętych ochroną przed hałasem (istniejąca zabudowa oraz tereny przewidziane według zapisów MPZP pod zabudowę mieszkaniową) z przedstawieniem zasięgu oddziaływania dla pory dnia i nocy zarówno dla stanu bez zabezpieczeń akustycznych, jak również po wykonaniu ewentualnych zabezpieczeń,

- Zaproponować techniczne możliwości zastosowania zabezpieczeń przeciwhałasowych różnego typu (minimum 2 warianty) na obszarach narażonych na uciążliwości akustyczne (z uwzględnieniem ukształtowania terenu, zajętości terenu oraz wielkości nakładów finansowych niezbędnych do poniesienia w celu wyeliminowania uciążliwości akustycznych) wraz ze wskazaniem pasa terenu koniecznego pod ich zabudowę,

- Pozyskać z zasobu geodezyjnego wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów - w przypadku propozycji zabezpieczeń akustycznych. Wypisy wraz z mapą ewidencyjną powinny dotyczyć całego terenu na którym miałyby powstać ekrany akustyczne w celu określenia stanu jego władania.

- Propozycje lokalizacji ekranu akustycznego należy przedstawić na aktualnej mapie sytuacyjnej pobranej z ośrodka geodezyjnego z widocznymi aktualnymi granicami działek oraz na ortofotomapie ( zakres 200 m w każdą stronę od punktu pomiarowego );

- Wykonać analizę ekonomiczną wskazanych w przeglądzie wariantów środków ograniczających hałas w miejscach występowania przekroczeń dopuszczalnych standardów, uzasadniającej wybór wariantu preferowanego np.: budowy ekranów (szacunkowe porównanie kilku typów zabezpieczeń) lub utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania i wynikającej z niego konieczności wdrożenia działań w kierunku ochrony indywidualnej lub wykupu nieruchomości narażonych na ponadnormatywne oddziaływania hałasu,

- Dodatkowo należy przeprowadzić wielokryterialna analizę możliwych rozwiązań technicznych:

  - ocenę efektywności inwestycji IRR,

  - rodzaj proponowanych zabezpieczeń przed hałasem (np. ekrany, wały ziemne),

  - koszty inwestycyjne proponowanych zabezpieczeń (w tym koszty ewentualnych wykupów w celu wykonania danego rodzaju zabezpieczenia, koszty przełożenia chodnika i bariery),

  - trwałość danej formy zabezpieczenia,

  - bezpieczeństwo ruchu drogowego (np. wpływ wyjazdów z posesji na bezpieczeństwo ruchu drogowego itd.),

  - estetykę oraz wkomponowanie zaproponowanych zabezpieczeń w krajobraz;

- Wykonać inwentaryzację w terenie istniejącej zabudowy wymagającej ochrony akustycznej; dokonanie charakterystyki obszarów podlegających ocenie pod względem akustycznym (podział ze względu na poziomy dopuszczalne hałasu). Analizę istniejącego zagospodarowania terenów w sąsiedztwie przedmiotowego odcinka drogi krajowej należy dokonać na podstawie obowiązujących zapisów prawa miejscowego - Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku ich braku zgodnie z art. 115 ustawy Prawo ochrony środowiska (dalej „POŚ”) [Dz.U. 2019 poz. 1396 z późn. zmianami] należy wystąpić do właściwych organów o kwalifikację terenów. Dla identyfikacji terenów o ustalonych standardach akustycznych, załączyć potwierdzony przez właściwy organ wypis i wyrys z MPZP lub opinię z art. 115 POŚ,

- Wykonać identyfikację i scharakteryzować źródła hałasu. W przypadku wystąpienia oddziaływań skumulowanych należy uwzględnić je w analizie,

- Określić zasięg ponadnormatywnego oddziaływania hałasu w stanie istniejącym i po ewentualnym zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń w ramach programu naprawczego na ortofotomapach (mapy hałasu) w oparciu o numeryczny model terenu 3D (wektoryzacje terenu x, y, z ) - wykreślenie (z uwzględnieniem sytuacji wysokościowej) izofon charakteryzujących odpowiednio dopuszczalne poziomy hałasu określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14.06.2007 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [Dz. U. 2014  poz. 112]. Mapę przedstawić w skali 1:5000 lub dokładniejszej – odpowiadającej szczegółowości analizowanych zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Na mapach hałasu należy również zaznaczyć lokalizacje punktów pomiarowych, wyróżnić tereny podlegające ochronie akustycznej (zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub art. 115 POŚ), zinwentaryzowaną istniejącą zabudowę mieszkaniową, zabudowę o przeznaczeniu niemieszkalnym np. usługową, budynki gospodarcze oraz inne tereny podlegające ochronie akustycznie zgodnie z klasyfikacja podaną w ww. rozporządzeniu. Ponadto na mapach hałasu należy oznaczyć nazwy ulic, numerację budynków mieszkalnych, oraz kilometraż drogi krajowej nr 94,

- W przypadku zabezpieczeń przeciwhałasowych przedstawić propozycje zabezpieczeń wraz ze wskazaniem skutków dla zabudowy mieszkaniowej, działalności gospodarczej oraz powiązań komunikacyjnych i ruchu drogowego.

- W przypadku ekranów akustycznych podać ich lokalizację i podstawowe wymiary (długość i wysokość), dla ekranów w pobliżu skrzyżowań i zjazdów należy wykonać wstępną analizę widoczności, określić możliwość posadowienia i uwzględnić ekonomię realizacji.

- w przypadku zabudowy mieszkaniowej, szpitali, domów pomocy społecznej lub budynków związanych ze stałym albo czasowym pobytem dzieci i młodzieży, zlokalizowanych na terenach, o których mowa w art. 114 ust. 4 POŚ (na granicy pasa drogowego) lub w art. 114 ust. 3 (na terenach przeznaczonych do działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania) przeanalizować możliwość podjęcia działań w kierunku ochrony przed hałasem poprzez stosowanie rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynkach,

- Zakres opracowania oraz wszystkie jego elementy odnoszące się do lokalizacji przedstawić w odniesieniu do kilometraża drogi krajowej nr 94 jeżeli istnieje taka możliwość.

- Pomiary wykonać przy użyciu mierników poziomu dźwięku  klasy 1  z  ustawioną  charakterystyką  A oraz stałą czasową FAST

- Zasięg oddziaływania hałasu opracować przy wykorzystaniu oprogramowania służącego do obliczeń rozprzestrzeniania się dźwięku, w którym jest zaimplementowana francuska metoda NMPB Routes -96

- Symulację hałasu metodami obliczeniowymi należy wykonać dla odcinka drogi po 200 m w obu kierunkach od punktu pomiarowego z jednoczesnym zobrazowaniem rozkładu izofon hałasu na mapie;

  - Pomiary hałasu:

- W ramach zamówienia należy wykonać całodobowe pomiary poziomu hałasu w 3 punktach pomiarowych tj.

- punkt pomiarowy przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym w m. Borkowice 4 dz. Nr 5/1 obręb Borkowice, gm. Lewin Brzeski) ( P1) ;

- punkt pomiarowy zlokalizowany przy budynku mieszkalnym w m. Borkowice 9 dz. Nr 44  obręb Borkowice, gm. Lewin Brzeski) ( P2)

- punkt pomiarowy na granicy terenu chronionego (P3);

- Wraz z pomiarami hałasu  należy wykonać pomiary towarzyszące tj. natężenia ruchu (w podziale na pojazdy lekkie i ciężkie), prędkości pojazdów i warunków atmosferycznych (siła i kierunek wiatru, temperatura, wilgotność, ciśnienie). Pomiary te należy wykonywać w tym samym czasie co pomiary poziomu hałasu. Jeśli pomiar hałasu w 2 punktach pomiarowych będzie wykonywany jednocześnie, dopuszcza się wykonanie 1 pomiarów towarzyszących dla 2 punktów pomiarowych.

- Lokalizacja punktów pomiaru hałasu podlega uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca pomiarów określa dokładną lokalizację punktów pomiarowych (współrzędne X,Y z dokładnością do 5 m) przy użyciu urządzeń GPS oraz wykazuje w protokole pomiarowym, określenie strony drogi, kilometraża oraz adresu.

W razie konieczności tj. braku zgody na wejście na teren posesji lub braku możliwości wykonania pomiaru, dopuszcza się zmianę lokalizacji punktu pomiarowego P2.

- Pomiary poziomu hałasu należy wykonać w robocze dni tygodnia, z wyłączeniem wszelkich dni świątecznych i wolnych od pracy i przedłużonych weekendów oraz okresu wakacyjnego. Początek pomiarów nie powinien następować wcześniej niż w poniedziałek lub dzień poświąteczny o godzinie 22.00, a koniec nie później niż w piątek lub dzień poprzedzający dzień świąteczny o godzinie 6.00.

- Warunki realizacji zamówienia i terminy:

- Usługę należy wykonać w terminie do 02.06.2025r.

- Wersję roboczą opracowania należy przedłożyć do 19.05.2025r w wersji elektronicznej;

Zamawiający wniesie uwagi do opracowania w ciągu 3 dni roboczych.

- Materiały oraz mapy niezbędne do realizacji opracowania Wykonawca pozyska we własnym zakresie.

- O terminach wykonywanych pomiarów w terenie należy powiadamiać mailowo tut. Oddział (z dwudniowym wyprzedzeniem).

- Opracowania należy przekazać w 2 egz. w wersji papierowej oraz w 2 egz. w wersji elektronicznej.

- Wymogi wykonania przedmiotu zamówienia:

- Pomiar hałasu wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia                  16 czerwca 2011 r.  w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem [Dz. U. 2011 nr 140 poz. 824 z późn. zm.],

- Wykonawca uzyska zgodę właścicieli na wejście w teren prywatny, na którym zlokalizowano punkty pomiarowe przed przystąpieniem do wykonywania pomiarów.

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska [Dz.U. 2019 poz. 1396 z późn. zmianami] oraz innych aktualnie obowiązujących aktów prawnych.

- Wykonawca powinien posiadać akredytowane laboratorium w zakresie  pomiaru hałasu. Kopię certyfikatu należy przedłożyć Zamawiającemu przy składaniu oferty.

- Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi posiadać doświadczenie w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 1 przeglądu ekologicznego w zakresie hałasu zgodnie z zapisami POŚ lub 1 analizy porealizacyjnej w zakresie pomiarów hałasu wykonanych dla dróg krajowych lub wojewódzkich.

- Kryteria oceny ofert

- Na wybór oferty Wykonawcy będą wpływały następujące kryteria:

- kryterium nr 1 - cena za usługę: 60%;

- kryterium nr 2 – doświadczenie: 40%;

- Wykonawca może uzyskać w każdym z kryteriów maksymalną liczbę punktów (100 pkt).

- W kryterium nr 1 oferta Wykonawcy z najniższą ceną uzyskuje 100 pkt, a pozostałe oferty proporcjonalnie.

- W kryterium nr 2 Wykonawcom zostaną przyznane punkty za ilość sporządzonych opracowań (przeglądów lub analiz porealizacyjnych w zakresie hałasu) w następujących ilościach:

- 1 - 2 opracowania – 50 pkt.

- 3 i więcej opracowań – 100 pkt.

Łączna ilość punktów obliczona będzie jako:

Ilość punktów „za cenę” x 60% + ilość punktów „za doświadczenie” x 40%