Tab. 1 Obszary objęte szczegółowym sprzątaniem – szacowanie zalegającej biomasy i wytyczne do prac porządkowych

| Numer obszaru | Oznaczenie w GIS | Powierzchnia obszaru [m2] | Średnia miąższość biomasy [m] | Objętość biomasy |  | Lokalizacja | Opis obszaru/uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [metr przestrzenny]* | [m3] |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Biomasa to stosy gałęzi i luźno porozrzucane gałęzie lub kłody |
|  |  |  |  |  |  |  | drewna (długość ok. 2,5 m, ø 10-40 cm). W obrębie obszaru |
| 1 | Poligon X1 | 5838 – 1095 – 235,25 = 4507,75 x 1 = 4507,75 | 0,5 | 2253,87 | – | Obszar położony wzdłuż wschodniej granicy strefy 5a | znajdują się stosy kłód (punkty C2-C23, w sumie 20 punktów) oraz biegnie stary szlak transportowy (linia L1). Ostateczną powierzchnię obszaru uzyskano w ten sposób, że od wartości powierzchni odczytanej z GIS odjęto sumę powierzchni linii L1 i powierzchni stosów kłód. Biomasa obszaru nie obejmuje biomasy zalegającej w szlaku transportowym i biomasy zgromadzonej w |
|  |  |  |  |  |  |  | stosach kłód, które zostały wyliczone osobno i znajdują się w |
|  |  |  |  |  |  |  | tabelach nr 2 i 3. Biomasa pokrywa ok. 100% powierzchni. |
| 2 | Poligon X2 | 2788 × 0,25 = 697 | 0,3 | 209,1 | – | Obszar położony w południowo-wschodnim narożniku strefy 5a, na prawo od ścieżki edukacyjnej | Biomasa to stosy gałęzi, luźno porozrzucane gałęzie i pojedyncze kłody drewna (długość ok. 2,5 m, ø 10-40 cm), okazjonalnie mini stosy kłód. Pomiędzy biomasą występują puste powierzchnie, tzn. biomasa pokrywa ok. 25% powierzchni. |
| 3 | Poligon X4 | 9851 × 0,2 = 1970,2 | 0,4 | 788,08 | – | Obszar położony w południowo-wschodnim narożniku strefy 5a, na prawo od ścieżki edukacyjnej (duży obszar na północ od X5) | Biomasa to stosy gałęzi, luźno porozrzucane gałęzie i pojedyncze kłody drewna, okazjonalnie mini stosy kłód (długość ok. 2,5 m, ø 10-40 cm). Pomiędzy biomasą występują puste powierzchnie, tzn. biomasa pokrywa ok. 20% powierzchni. |
| 4 | Poligon X5 | 213 × 0,7 = 149,1 | 0,5 | 74,55 | – | Obszar położony w południowo-wschodnim narożniku strefy 5a, na lewo od ścieżki edu- kacyjnej (wąski pas ziemi na południe od X4) | Biomasa to stosy kłód i gałęzi oraz luźno porozrzucane gałęzie i po- jedyncze kłody drewna zalegające na zwartej powierzchni (długość ok. 2,5 m, ø 10-40 cm). Biomasa pokrywa ok. 70% powierzchni. |
| 5 | Poligon X9 | 2216 × 0,9 = 1994,4 | 1,5 | 2991,6 |  | Obszar położony w południowo-wschodniej części strefy 5a (na północ od obszaru X4) | Biomasa to stosy kłód i gałęzi oraz luźno porozrzucane gałęzie i po- jedyncze kłody drewna zalegające na zwartej powierzchni (długość ok. 2,5 m, ø 10-40 cm). Biomasa pokrywa ok. 90% powierzchni. |
| 6 | Poligon X6 | 374 | – | – | 3 | Obszar położony w południowo-wschodnim narożniku strefy 5a, na lewo od ścieżki edu- kacyjnej (wąski pas ziemi na zachód od X5) | Biomasa to luźno porozrzucane kłody drewna w ilości ok. 30 szt. (długość ok. 2,5 m, ø 10-30 cm, średnio 20 cm) |
| 7 | Poligon X7 | 235 × 1 = 235 | 0,5 | 117,5 | – | Obszar położony na południu strefy 5a, tuż przy odcinku nr 4 starego szlaku transportowego (linia K2) | Biomasa to kilka stosów kłód (długość ok. 2,5 m, ø 10-40 cm) oraz gałęzi. Biomasa pokrywa ok. 100% powierzchni. Biomasa pokrywa ok. 100% powierzchni. |
| 8 | Poligon Z1 | 4259 | – | 12,5 | 75 | Obszar położony w zachodnim krańcu strefy 5a, pomiędzy ścianą lasu a starym szlakiem transportowym (linia K3) | Luźno porozrzucane kłody + mini stosy kłód (długość ok. 2,5 m, ø 10-30 cm) + trochę gałęzi. W kilku miejscach są koleiny w torfie, ale bez gałęzi. |
| 9 | Poligon Y1 | 957 | – | 5 | – | Obszar położony w południowo-zachodnim krańcu strefy 5a, tuż przy ścieżce edukacyjnej | Mały skrawek terenu, ale mocno rozjeżdżony. Na torfie zalegają niewielkie ilości gałęzi i konarów. |
| 10 | Poligon Z2 | 79 | – | – | 5,25 | Obszar położony w zachodnim krańcu strefy 5a, przy starym szlaku transportowym (linia K3) i w pobliżu punktu B44 | Dwa mini stosy kłód + luźno porozrzucane kłody (długość ok. 2,5 m, ø 10-25 cm) |
| 11 | Poligon Z3 | 90 | – | – | 3,75 | Obszar położony w zachodnim krańcu strefy 5a, przy starym szlaku transportowym (linia K3) i w pobliżu punktu B44 | Stos kłód + luźno porozrzucane kłody (długość ok. 2,5 m, ø 10-40 cm) + przewrócone drzewo |

| Numer obszaru | Oznaczenie w GIS | Powierzchnia obszaru [m2] | Średnia miąższość biomasy [m] | Objętość biomasy |  | Lokalizacja | Opis obszaru/uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [metr przestrzenny]* | [m3] |  |  |
| 12 | Poligon Z4 | 35 × 1 = 35 | 1,3 | 45,5 | – | Obszar położony w północno- wschodnim narożniku strefy 5a, przy starym szlaku transportowym (w pobliżu styku linii L1 i K3) | Sterta kłód (długość ok. 2,5 m, ø 10-30 cm) oraz gałęzi. Biomasa pokrywa ok. 100% powierzchni. |
| 13 | Poligon Z5 | 198 × 1 = 198 | 0,5 | 99,0 | – | Obszar położony w północnej części strefy 5a, przy starym szlaku transportowym (linia K3) | Sterta kłód (długość ok. 2,5 m, ø 10-30 cm) oraz gałęzi. Biomasa pokrywa ok. 100% powierzchni. |
| 14 | Poligon Y2 | 2907 | – | – | 40 | Obszar położony w północno- zachodnim krańcu strefy 5a, pomiędzy ścianą lasu i starym szlakiem transportowym (linia K3) | W granicach obszaru znajduje się ok. 300-400 kłód (długość ok. 2,5 m, ø 10-40 cm), które przeważnie są luźno rozrzucone na całej powierzchni lub złożone w mini stosy. |
| 15 | Poligon Y3 | 319 |  |  |  |  |  |
| SUMA CAŁKOWITA |  |  |  | 6596,70 | 123,25 |

* Metr przestrzenny to jednostka służąca do określenia objętości luźnej biomasy, gdzie w sześcianie o wymiarach 1 m × 1 m × 1 m znajdują się kłody drewna i gałęzie, a pomiędzy nimi występują puste przestrzenie. Objętościowo, metr przestrzenny równy jest metrowi sześciennemu, ale wagowo jest od niego mniejszy.

Tab. 2 Stary szlak transportowy – szacowanie zalegającej biomasy i wytyczne do prac porządkowych

| Numer obszaru | Oznaczenie w GIS | Długość odcinka [m] | Średnia szerokość szlaku [m] | Powierzchnia odcinka [m2] | Średnia miąższość biomasy [m] | Objętość biomasy [metr przestrzenny]* | Lokalizacja | Opis szlaku/uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Linia L1 | 219 | 5 | 1095 | 0,5 | 547,5 | Odcinek szlaku położony wzdłuż wschodniej granicy strefy 5a, w granicach obszaru X1 | - Na całej długości szlaku, a także w jego najbliższym otoczeniu zalega biomasa w postaci luźnych gałęzi i kłód drewna oraz stosów gałęzi i stosów kłód (zwy-kle o długości ok. 2,5 m i ø 10-40 cm). - Gros zalegających wprost na szlaku gałęzi i kłód jest sprasowana w wyniku jeżdżenia po niej ciężkiego sprzętu, przy czym część tej biomasy jest wgnieciona (wprasowana) w podłoże, którym jest torf. - Środkiem szlaku biegną głębokie koleiny, które powstały po przejechaniu ciężkiego sprzętu, przy czym zazwyczaj w koleinach tych zalega woda. - Biomasę stosów kłód, które oznaczono na mapie wzdłuż szlaku jako punkty (A, B lub C z odpowiednią numeracją) obliczono osobno, a wyniki podano w tabeli nr 3. - Nie wolno wykorzystywać starego szlaku transportowego do przemieszczania się po torfowisku oraz przewożenia biomasy, gdyż spowodowałoby to dalsze niszczenie silnie zerodowanego podłoża (torfu). |
| 2 | Linia L2 | 83 | 5 | 415 | 0,15 | 62,25 | Odcinek szlaku położony wzdłuż wschodniej grani- cy strefy 5a, poza obszarem X1 (odcinek L2 jest przedłużeniem odcinka L1, który biegnie na połu- dnie aż do tablicy „Drzewa i krzewy na torfowisku” |  |
| 3 | Linia K0 | 32 | 3 | 96 | 0,3 | 28,8 | Odcinek szlaku położony w południowo-zachod- nim krańcu strefy 5a. Jest to odnoga boczna odcinka K1 |  |
| 4 | Linia K1 | 322 | 7 | 2254 | 0,2 | 450,8 | Odcinek szlaku położony w południowo-zachod- nim krańcu strefy 5a. Biegnie od tablicy „Flora torfowisk wysokich” do punktu B44 |  |
| 5 | Linia K2 | 412 | 8 | 3296 | 0,5 | 1648,0 | Odcinek szlaku położony wzdłuż południowej gra- nicy strefy 5a. Biegnie w pobliżu ścieżki edukacyj- nej – od skrzyżowania szlaków do obszaru X4 |  |
| 6 | Linia K3 | 1032 | 8 | 8256 | 0,4 | 3302,4 | Odcinek szlaku położony wzdłuż zachodniej i północnej granicy strefy 5a. Biegnie – od odcinka K1 (obok p. B44) do północnej granicy obszaru X1 |  |
| 7 | Linia K4 | 144 | 7 | 1008 | 0,35 | 352,8 | Odcinek szlaku położony w południowo- wschodniej części strefy 5a (odnoga linii K2 obok obszaru X4) |  |
| SUMA CAŁKOWITA |  |  |  |  |  | 6392,55 |

* Metr przestrzenny to jednostka służąca do określenia objętości luźnej biomasy, gdzie w sześcianie o wymiarach 1 m × 1 m × 1 m znajdują się kłody drewna i gałęzie, a pomiędzy nimi występują puste przestrzenie. Objętościowo, metr przestrzenny równy jest metrowi sześciennemu, ale wagowo jest od niego mniejszy.

Tab. 3 Stosy kłód drewna – szacowanie zalegającej biomasy i wytyczne do prac porządkowych

| Numer punktu | Oznaczenie w GIS | Średnica kłód [cm] | Długość kłód [m] | Szerokość stosu [m] | Powierzchnia stosu [m2] | Średnia wyso- kość stosu [m] | Objętość biomasy |  | Lokalizacja | Opis punktu/uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | [metr przestrzenny]* | [m3] |  |  |
| 1 | A2 | 10-40 | 2,5 | 4,5 | 11,25 | 0,6 | – | 6,75 | Stosy zlokalizowane w północno- zachodniej części strefy 5a, wzdłuż odcinka nr 6 starego szlaku transportowego (linia K3) | Kłody |
| 2 | A3 | 10-40 | 2,5 | 2,8 | 7,00 | 0,4 | – | 2,80 |  |  |
| 3 | A4 | 10-30 | 2,5 | 4,8 | 12,00 | 0,6 | – | 7,20 |  |  |
| 4 | A5 | 10-35 | 2,5 | 4,5 | 11,25 | 0,9 | – | 10,12 |  |  |
| 5 | A6 | 10-30 | 2,5 | 1,2 | 3,00 | 0,3 | – | 0,90 |  |  |
| 6 | A7 | 10-30 | 2,5 | 3,5 | 8,75 | 0,7 | – | 6,12 |  |  |
| 7 | A8 | 10-40 | 2,5 | 5,0 | 12,50 | 1,3 | – | 16,25 |  |  |
| 8 | A9 | 10-30 | 2,5 | 3,5 | 8,75 | 0,3 | – | 2,62 |  |  |
| 9 | A10 | 10-30 | 2,5 | 3,5 | 8,75 | 0,3 | – | 2,62 |  |  |
| SUMA |  |  |  |  | 83,25 | SUMA | 0,00 | 55,38 |  |  |
| 10 | B6 | 10-30 | 2,5 | 4,5 | 11,25 | 0,2 | – | 2,25 | Stosy zlokalizowane wzdłuż ścieżki edukacyjnej, na południe od odcinka nr 5 starego szlaku transportowego (linia K2) | Kłody |
| 11 | B7 | 10-30 | 10 | 0,4 | 4,00 | 0,4 | – | 1,60 |  |  |
| 12 | B8 | 10-30 | 3 | 0,3 | 0,90 | 0,3 | – | 0,27 |  |  |
| 13 | B48 | 10-30 | 2,5 | 4,5 | 11,25 | 0,6 | – | 6,75 |  |  |
| 14 | B10 | 10-30 | 2,5 | 6,0 | 15,00 | 0,7 | – | 10,50 |  |  |
|  |  |  | 2,5 | 2,0 | 5,00 | 0,3 | – | 1,50 |  |  |
| 15 | B49 | 10-30 | 2,5 | 4,0 | 10,00 | 0,8 | – | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 2,5 | 2,5 | 6,25 | 0,5 | – | 3,12 |  |  |
| 16 | B12 | 10-30 | 2,5 | 1,3 | 3,25 | 0,4 | – | 1,30 |  |  |
| 17 | B50 | 10-25 | 2,5 | 1,6 | 4,00 | 0,4 | – | 1,60 |  |  |
| 18 | B51 | 10-30 | 2,5 | 3,3 | 8,25 | 0,8 | – | 6,60 |  |  |
| SUMA |  |  |  |  | 79,15 | SUMA | 0,00 | 43,49 |  |  |
| 19 | B44 | 5-40 | 2,5 | 7 | 17,50 | 1,8 | – | 31,50 | Stos położony na końcu odcinka nr 4 starego szlaku transportowego (linia K1) | Kłody |
| SUMA |  |  |  |  | 17,50 | SUMA | 0,00 | 31,50 |  |  |
| 20 | B52 | 10-30 | 2,5 | 2,4 | 6,00 | 0,3 | – | 1,80 | Stosy zlokalizowane w północnej części strefy 5a, wzdłuż odcinka nr 6 starego szlaku transportowego (linia K3) | Kłody |
| 21 | B16 | 10-30 | 2,5 | 2,2 | 5,50 | 0,3 | – | 1,65 |  |  |
| 22 | B17 | 10-30 | 6,0 | 4,0 | 24,00 | 0,5 | 12,00 | – |  | Kłody i gałęzie |
| 23 | B18 | 10-30 | 2,5 | 3,8 | 9,50 | 0,9 | – | 8,55 |  | Kłody |
| 24 | B19 | 10-30 | 2,5 | 2,0 | 5,00 | 0,3 | 1,50 | – |  | Kłody i gałęzie |
| 25 | B20 | 10-30 | 2,5 | 5,0 | 12,50 | 0,3 | – | 3,75 |  | Kłody |
| 26 | B21 | 10-30 | 2,5 | 3,5 | 8,75 | 0,3 | – | 2,62 |  |  |
| 27 | B22 | 10-30 | 4,0 | 4,0 | 16,00 | 1,0 | 16,00 | – |  | Kłody i gałęzie |
| 28 | B23 | 10-30 | 2,5 | 2,6 | 6,50 | 0,3 | – | 1,95 |  | Kłody |
| 29 | B24 | 10-30 | 5,0 | 4,0 | 20,00 | 0,8 | 16,00 | – |  | Kłody i gałęzie |
| 30 | B53 | 10-30 | 2,5 | 2,0 | 5,00 | 0,4 | – | 2,00 |  | Kłody |
| 31 | B54 | 10-30 | 3,5 | 3,0 | 10,50 | 0,5 | 5,25 | – |  | Kłody i gałęzie |
| 32 | B55 | 10-30 | 2,5 | 2,2 | 5,50 | 0,3 | – | 1,65 |  | Kłody |
| 33 | B28 | 10-30 | 2,5 | 5,0 | 12,50 | 0,5 | – | 6,25 |  |  |
| SUMA |  |  |  |  | 147,25 | SUMA | 50,75 | 30,22 |  |  |

| Numer punktu | Oznaczenie w GIS | Średnica kłód [cm] | Długość kłód [m] | Szerokość stosu [m] | Powierzchnia stosu [m2] | Średnia wyso- kość stosu [m] | Objętość biomasy |  | Lokalizacja | Opis punktu/uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | [metr przestrzenny]* | [m3] |  |  |
| 34 | C2 | 20-40 | 2,5 | 6 | 15,00 | 1 | – | 15,00 | Stosy zlokalizowane we wschodniej części strefy 5a (w granicach obszaru X1) | Kłody |
|  |  |  | 2,5 | 3 | 7,50 | 1,8 | – | 13,50 |  |  |
| 35 | C3 | 20-30 | 2,5 | 4,5 | 11,25 | 1 | – | 11,25 |  |  |
|  |  |  | 2,5 | 3 | 7,50 | 1 | – | 7,50 |  |  |
| 36 | C4 | 10-30 | 2,5 | 3 | 7,50 | 1 | – | 7,50 |  |  |
| 37 | C5 | 10-30 | 2,5 | 3,5 | 8,75 | 1 | – | 8,75 |  |  |
| 38 | C6 | 10-30 | 2,5 | 3,5 | 8,75 | 0,3 | – | 2,62 |  |  |
| 39 | C7 | 10-30 | 2,5 | 4,5 | 11,25 | 1,5 | – | 16,87 |  |  |
|  |  |  | 2,5 | 6,5 | 16,25 | 1,5 | – | 24,37 |  |  |
| 40 | C9 | 10-30 | 2,5 | 2,5 | 6,25 | 1 | – | 6,25 |  |  |
| 41 | C10 | 10-35 | 2,5 | 3 | 7,50 | 0,4 | – | 3,00 |  |  |
| 42 | C11 | 10-30 | 2,5 | 2,5 | 6,25 | 0,3 | – | 1,87 |  |  |
| 43 | C12 | 10-35 | 2,5 | 1 | 2,50 | 0,4 | – | 1,00 |  |  |
| 44 | C13 | 10-30 | 2,5 | 1,5 | 3,75 | 0,4 | – | 1,50 |  |  |
| 45 | C15 | 10-40 | 2,5 | 2,8 | 7,00 | 0,5 | – | 3,50 |  |  |
| 46 | C16 | 10-40 | 2,5 | 2 | 5,00 | 0,6 | – | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 2,5 | 1,8 | 4,50 | 0,3 | – | 1,35 |  |  |
|  |  |  | 2,5 | 2 | 5,00 | 0,6 | – | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 2,5 | 2 | 5,00 | 0,5 | – | 2,50 |  |  |
|  |  |  | 2,5 | 2 | 5,00 | 0,7 | – | 3,50 |  |  |
| 47 | C17 | 10-40 | 2,5 | 7,5 | 18,75 | 2 | – | 37,50 |  |  |
|  |  |  | 2,5 | 3,6 | 9,00 | 0,8 | – | 7,20 |  |  |
|  |  |  | 2,5 | 2 | 5,00 | 0,5 | – | 2,50 |  |  |
| 48 | C18 | 10-40 | 2,5 | 2,3 | 5,75 | 0,5 | – | 2,87 |  |  |
| 49 | C19 | 10-40 | 2,5 | 3 | 7,50 | 0,8 | – | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 2,5 | 1 | 2,50 | 0,3 | – | 0,75 |  |  |
| 50 | C20 | 10-30 | 2,5 | 2 | 5,00 | 0,7 | – | 3,50 |  |  |
| 51 | C21 | 10-35 | 2,5 | 1,4 | 3,50 | 0,6 | – | 2,10 |  |  |
|  |  |  | 2,5 | 2,7 | 6,75 | 0,4 | – | 2,70 |  |  |
| 52 | C22 | 10-35 | 2,5 | 2,0 | 5,00 | 0,5 | – | 2,50 |  |  |
|  |  |  | 2,5 | 2,5 | 6,25 | 0,8 | – | 5,00 |  |  |
| 53 | C23 | 10-40 | 2,5 | 3,5 | 8,75 | 0,6 | – | 5,25 |  |  |
| SUMA |  |  |  |  | 235,25 | SUMA | 0,00 | 215,70 |  |  |
| 54 | C24 | 10-30 | 2,5 | 4,5 | 11,25 | 0,8 | – | 9,00 | Stosy zlokalizowane w północno- wschodniej części strefy 5a, wzdłuż starego szlaku transportowego (strefa styku linii L1 i K3) | Kłody |
| 55 | C31 | 10-30 | 2,5 | 2,8 | 7,00 | 0,4 | – | 2,80 |  |  |
| 56 | C32 | 10-30 | 2,5 | 1,6 | 4,00 | 0,3 | – | 1,20 |  |  |
| 57 | C33 | 10-30 | 2,5 | 1,2 | 3,00 | 0,3 | – | 0,90 |  |  |
| SUMA |  |  |  |  | 25,25 | SUMA | 0,00 | 13,90 |  |  |
| SUMA CAŁKOWITA |  |  |  |  |  |  | 50,75 | 390,19 |

* Metr przestrzenny to jednostka służąca do określenia objętości luźnej biomasy, gdzie w sześcianie o wymiarach 1 m × 1 m × 1 m znajdują się kłody drewna i gałęzie, a pomiędzy nimi występują puste przestrzenie. Objętościowo, metr przestrzenny równy jest metrowi sześciennemu, ale wagowo jest od niego mniejszy.