Załącznik nr 1 do umowy

nr BB-III.0160.7.2024

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

- Przedmiot umowy obejmuje zakup i dostawę masek przeciwgazowych pełnotwarzowych 
wraz z filtropochłaniaczami przeznaczonymi do ochrony układu oddechowego, skóry, twarzy i oczu przed pyłami, dymami, mgłami, aerozolami i gazami, zwane dalej „produktami”.

- Szczegółowy opis oraz minimalne wymagania dotyczące przedmiotu umowy znajdują 
się w pkt 12 „Wymagania techniczno-funkcjonalne”.

- Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty były fabrycznie nowe, pełnowartościowe, pierwszej jakości i nieużywane.

- Produkty muszą mieć estetyczny wygląd, wysoką jakość i staranność wykonania.

- W dostarczonych produktach niedopuszczalne są pęknięcia, rozwarstwienia, przetarcia, odbarwienia, deformacje, itp.

- Części maski przeciwgazowej pełnotwarzowej, które mają kontakt z ciałem użytkownika, powinny być pozbawione szorstkości, ostrych brzegów i elementów wystających, które mogłyby powodować podrażnienia lub skaleczenia.

- Produkty nie mogą oddziaływać niekorzystnie na zdrowie lub higienę użytkownika. Wszystkie materiały wykorzystane przy produkcji produktów powinny zapewniać zachowanie przez produkt składu związków chemicznych i dopuszczalnego poziomu ich emisji, bezpiecznego dla użytkownika (brak emisji substancji toksycznych, rakotwórczych, wywołujących alergię lub szkodliwych w inny sposób dla życia i zdrowia człowieka.

- W przypadku niezgodności dostarczonego przedmiotu umowy lub jego części z parametrami określonymi w opisie przedmiotu umowy, będzie on podlegał wymianie na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwego produktu na nowy oraz pokrycie kosztów transportu.

- Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie na bieżąco współpracował z Zamawiającym i niezwłocznie informował Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowość lub terminowość realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca i Zamawiający wyznaczą osoby do współpracy i koordynacji realizacji przedmiotu umowy oraz osoby zastępujące, w przypadku ich nieobecności.

- Wymagania techniczno-funkcjonalne :

| L.p. | Przedmiot umowy | Ilość szt. | Wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska przeciwgazowa pełnotwarzowa | 75 | Materiał wykonania: - charakteryzujący się wysoką odpornością na czynniki środowiskowe, - nie powodujący reakcji alergicznych, otarć itp. Parametry: - gatunek 1, - musi spełniać wymagania normy PN-EN-136:2001, - nie może ograniczać ruchów ani też nadmiernie ograniczać pola widzenia użytkownika, - korpus oraz nagłowie maski muszą być wykonane w kolorze czarnym, oliwkowym, antracytowym lub ciemnym szarym. Dopuszcza się wykonanie elementów wymiennych (w tym pokryw, zaworów, uszczelek) w innym kolorze, - musi być wyposażona w okrągłe złącze z gwintem Rd 40 x 1/7" zgodne z normą PN-EN 148-1:2002, - musi być wyposażona w pojedynczy lub podwójny wizjer o wysokiej odporności na uderzenia oraz zarysowania, zapewniający szerokie pole widzenia, - musi być wyposażona w sprawnie działającą komorę foniczną, - nagłowie maski (system mocowania na głowie użytkownika) musi mieć możliwość dopasowania elastycznymi paskami lub siatką do rozmiaru głowy użytkownika, - maska musi zachowywać swoje właściwości zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach (od -30 °C do +45 °C). Opcjonalnie: - maska może posiadać łącznik do mocowania filtropochłaniacza po lewej stronie. Dopuszczone są konstrukcje umożliwiające przeniesienie mocowania na prawą stronę maski lub zamocowanie jednocześnie dwóch filtropochłaniaczy (po obydwu stronach), |
| 2. | Filtropochłaniacz | 140 | - filtropochłaniacz musi spełniać wymagania określone w normie PN-EN 14387+A1:2010, - musi być wyposażony w gwintowaną końcówkę dopasowaną do złącz maski oraz wkład filtrujący o parametrach zgodnych z typem filtropochłaniacza, - filtropochłaniacz musi zapewniać przepływ powietrza na poziomie umożliwiającym użytkownikowi prowadzenie działań w warunkach podwyższonego zapotrzebowania na tlen (np. podczas zwiększonego wysiłku fizycznego). - wymiana filtropochłaniacza w atmosferze skażonej ma być łatwa, szybka i bezpieczna dla użytkownika, - filtropochłaniacz musi zachowywać swoje właściwości zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach (od -30°C do +45°C) i charakteryzować się wysoką odpornością na czynniki środowiskowe, - Okres przydatności nie może być krótszy niż 5 lat. |

- Wymiarowanie:

- maska przeciwgazowa pełnotwarzowa – rozmiar uniwersalny (M/L) umożliwiający szczelne dopasowanie do różnych kształtów twarzy osób dorosłych. Wymiary maski przeciwgazowej pełnotwarzowej powinny być zgodne z dokumentacją techniczną producenta,

- wymiary filtropochłaniacza powinny być zgodne z dokumentacją techniczną producenta.

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczony w ramach przedmiotu umowy produkt na okres 24 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru.

- Każdy przedmiot umowy:

- maska przeciwgazowa pełnotwarzowa - musi posiadać trwale naniesioną datę produkcji lub Wykonawca wystawi pisemne zaświadczenie o dacie produkcji każdego przedmiotu,

- filtropochłaniacz – musi posiadać trwale naniesioną informację z datą przydatności do użytku.

UWAGA:

W przypadku zastąpienia lub wycofania norm przywołanych w niniejszym Opisie przedmiotu umowy, dopuszcza się stosowanie dokumentów normatywnych je zastępujących.