Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu zn. spr.: SA.20.2.2024

Miejscowość, data

Formularz cenowy (kosztorys ofertowy)

- Wykonawca

(nazwa i adres, e-mail, telefon Wykonawcy)

odpowiadając na skierowane zaproszenie do zapytania o cenę, sygn. akt: SA.20.2.2024 z dnia 17.09.2025r. dotyczące wykonanie przyłącza wodnego oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne (szambo) dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa istniejącej wiaty edukacyjnej o zaplecze socjalne z aneksem kuchennym oraz wykonanie ocieplenia ścian wiaty.” składam ofertę o następującej treści:

- Oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w zaproszeniu za cenę wskazaną w kosztorysie ofertowym:

Kwota oferowana brutto: ………………………….. PLN

słownie:…………………………………..………………...……………………..…

Kwota oferowana netto: …………………………..  PLN

Podatek VAT: ………… % w wysokości …………………………..

słownie:………………………………………………………………………………

- Termin realizacji zamówienia

(określić czas realizacji zamówienia)

- Warunki płatności:

(termin płatności)

- Okres gwarancji

(min. 24 m-ce, liczba miesięcy)

- Oświadczam, że

- zapoznałem się z całością dokumentacji do zapytania, w szczególności projektem umowy, przeprowadziłem wizje terenową, warunkami przystąpienia do wyboru ofert oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty,

- zobowiązuję się do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zmawiającego,

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają ich posiadania,

- posiadam wiedzę i doświadczenie,

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- przeprowadziłem rozeznanie miejsc prowadzenia prac i uzyskałem wszystkie niezbędne informacje dot. wykonania przedmiotu zamówienia.

- Ofertę niniejszą składam na                    kolejno ponumerowanych stronach.

- Załącznikami do niniejszego formularza cenowego, które stanowią integralną część oferty są:

- Kosztorys ofertowy

- …………………………………………………………..

- …………………………………………………….……..

- Oświadczam, że podana cena w formularzu cenowym jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

- Do kontaktów w przedmiotowym zamówieniu wyznaczam:

(Imię, Nazwisko, tel., email)

(podpis Wykonawcy)

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTORYS: Przyłącz wodociągowy i szambo |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Kanalizacja sanitarna |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 1 d.1.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 15,9 / 1000 = 0,016 |  |  |
| 2 d.1.1 | KNR 2-01 0206-04 0214-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 29,661 |  |  |
| 3 d.1.1 | KNR 2-01 0218-02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 33,298 |  |  |
| 4 d.1.1 | KNR-W 2-18 0511-03 | Podłoża pod kanały i obiekty z piasku gr. 10 cm | m3 | 6,530 |  |  |
| 5 d.1.1 | KNR-W 2-18 0511-02 | Obsypka z piasku gr. 30 cm ponad wierzch rury | m3 | 15,90 * 1,00 * (0,16 + 0,30) = 7,314 |  |  |
| 6 d.1.1 | KNNR 1 0313-01 analogia | Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV | m2 | 73,995 |  |  |
| 7 d.1.1 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 33,298 |  |  |
| 8 d.1.1 | KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2.5.2. 9907 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 | m3 | 33,298 |  |  |
| 9 d.1.1 | kalk. własna | Utylizacja nadmiaru ziemi /podsypka, obsypka, nadsypka, objętość rur i studni/ | m3 | 29,661 |  |  |
| Razem dział: Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Roboty montażowe |  |  |  |  |
| 10 d.1.2 | kalk. własna | Zbiornik 10 m3 2,45x3,35x1,90 m | kpl. | 1,000 |  |  |
| 11 d.1.2 | KNR-W 2-18 0517-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe Dn-425 mm | szt. | 1,000 |  |  |
| 12 d.1.2 | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 16,000 |  |  |
| 13 d.1.2 | KNR 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi - taśmą z tworzywa sztucznego | m | 16,000 |  |  |
| 14 d.1.2 | analiza indywidualna | Łańcuch uszczelniający UŁ | kpl. | 1,000 |  |  |
| 15 d.1.2 | KNR 2-18 0804-01 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm | m | 16,000 |  |  |
| 16 d.1.2 | Kalkulacja własna | Inwentaryzacja | kpl. | 1,000 |  |  |
| Razem dział: Roboty montażowe |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Kanalizacja sanitarna |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Przyłącze wodociągowe |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 17 d.2.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 152,0 / 1000 = 0,152 |  |  |
| 18 d.2.1 | KNR 2-01 0206-04 0214-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 66,704 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 d.2.1 | KNR 2-01 0218-02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 191,016 |  |  |
| 20 d.2.1 | KNR-W 2-18 0511-03 | Podłoża pod kanały i obiekty z piasku gr. 10 cm | m3 | 151,6 * 1,00 * 0,10 = 15,160 |  |  |
| 21 d.2.1 | KNR-W 2-18 0511-02 | Obsypka z piasku gr. 30 cm ponad wierzch rury | m3 | 151,6 * 1,00 * (0,040 + 0,30) = 51,544 |  |  |
| 22 d.2.1 | KNNR 1 0313-01 analogia | Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV | m2 | 151,60 * 1,70 * 2 = 515,440 |  |  |
| 23 d.2.1 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 191,016 |  |  |
| 24 d.2.1 | KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2.5.2. 9907 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 | m3 | 191,016 |  |  |
| 25 d.2.1 | kalk. własna | Utylizacja nadmiaru ziemi /podsypka, obsypka, nadsypka, objętość rur i studni/ | m3 | 66,704 |  |  |
| Razem dział: Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Orurowanie |  |  |  |  |
| 26 d.2.2 | KNR-W 2-18 0109-01/02 analogia | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 40 mm | m | 152,000 |  |  |
| 27 d.2.2 | KNR-W 2-18 0111-01 analogia | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 40 mm - mufy elektrooporowe | złąc z. | 2,000 |  |  |
| 28 d.2.2 | kalk. własna | Połączenie PE/stal 40/25 | kpl. | 1,000 |  |  |
| 29 d.2.2 | KNR 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi - taśmą z tworzywa sztucznego | m | 152,000 |  |  |
| 30 d.2.2 | KNR-W 2-18 0704-01 analogia | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 40 mm | 200 m -1 prób . | 1,000 |  |  |
| 31 d.2.2 | KNR-W 2-18 0708-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm | odc. 200 m | 1,000 |  |  |
| 32 d.2.2 | KNR-W 2-19 0306-04 analogia | Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 90 mm | m | 8,000 |  |  |
| 33 d.2.2 | kalk. własna | Przebicia przez ściany zewnętrzne , przejście szczelne | kpl | 1,000 |  |  |
| 34 d.2.2 | Kalkulacja własna | Włączenie w istniejącą instalację wodociągową w budynku | kpl. | 1,000 |  |  |
| 35 d.2.2 | Kalkulacja własna | Inwentaryzacja | kpl. | 1,000 |  |  |
| Razem dział: Orurowanie |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Przyłącze wodociągowe |  |  |  |  |  |  |
| Kosztorys netto VAT 23% Kosztorys brutto |  |  |  |  |  |  |