Załącznik nr 1C do Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 21 marca 2025 r.

Opis przedmiotu zamówienia:

Łóżko rehabilitacyjne obrotowe z funkcją fotela i pionizacji

4 sztuki (w tym 2 sztuki z obrotem lewym fotela i 2 sztuki z obrotem prawym fotela) – każde łóżko powinno być wyposażone w n/w elementy

| Lp. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne | Wymogi dot. w/w przedsmiotu zamówienia | Parametry oferowane w/w sprzętu (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 2 | Kierunek obrotu funkcji fotela strona prawa – 2 łóżka | TAK |  |
| 3 | Kierunek obrotu funkcji fotela strona lewa – 2 łóżka | TAK |  |
| 4 | Wysięgnik z uchwytem ułatwiajacy wstawanie | TAK |  |
| 5 | Barierki boczne – komplet 4 sztuki na 1 łóżko | TAK |  |
| 6 | Uchwyt fotela + dodatkowy uchwyt fotela | TAK |  |
| 7 | Leże drewniane | TAK |  |
| 8 | Pilot do regulacji funkcji łóżka | TAK |  |
| 9 | Pilot do regulacji funkcji obrotu I pionizacji | TAK |  |
| 10 | Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy z podkładowym z prześcieradłem nieprzemakalnym | TAK |  |
| 11 | Lamka LED | TAK |  |
| 12 | Podstawka typu Tablet nakładana na barierki | TAK |  |
| 14 | Wieszak do wysięgnika na płyny infuzyjne | TAK |  |
| 15 | Prześcieradło nieprzemakalnne Frotte | TAK |  |
| 16 | Regulacja obrotu leża: 90O (funkcja fotela) | TAK |  |
| 17 | Regulacja wysokości: 40 ÷ 80 cm | TAK |  |
| 18 | Regulacja przechyłu fotela (funkcja pionizacji) | TAK |  |
| 19 | Regulacja segmentu oparcia pleców: 0 ÷ 70O | TAK |  |
| 20 | Funkcja Trendelenburga | TAK |  |
| 21 | Funkcja anty-Trendelenburga | TAK |  |
| 22 | Wymiary leżą: 90 x 200 cm | TAK |  |
| 23 | Wymiary zewnętrzne łóżka: 102 x 215 cm | TAK |  |
| 24 | Wysokość od podłogi do końca frontu : 88 ÷ 128 cm | TAK |  |
| 25 | Wysokość od podłogi do leża: 38 ÷ 78 cm | TAK |  |
| 26 | Dopuszczalna waga pacjenta 120 kg | TAK |  |
| 27 | Kółka jezdne: 100 mm – z blokadą | TAK |  |
| 28 | Zasilanie sieciowe 230 V 50/60Hz | TAK |  |
| 29 | Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy | TAK |  |
| 30 | Instrukcja obsługi w języku polskim + montaż | TAK |  |
| 31 | Paszport przedmiotu zamówienia | TAK |  |
| 32 | Certyfikaty / atesty (załączyć) | TAK |  |
| 33 | Autoryzowany serwis gwarancyjny I pogwarancyjny na terenie polski | TAK |  |

*Kolumnę nr 4 wypełnia Wykonawca.

Wypełniony załącznik nr 1C do Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowi jednocześnie załącznik do Formularza ofertowego.

Do oferty należy załączyć katalog/szczegółowy opis sprzętu spełniającego wymagane parametry podane w powyższej tabeli.

…………………………………………….                                          .. ………………………………………………………….

data sporządzenia załącznika                                            (podpis + pieczątka osoby upoważnionej

do Formularza ofertowego				      do złożenia oferty)