REJESTR

nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w II kwartale 2000 r.

| Lp. | Data | Miejscowość | Opis zdarzenia | Działania podjęte przez Inspekcję Ochrony Środowiska | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 46. | 01.04.2000. | Lublin woj. lubelskie | Wyciek i emisja amoniaku z instalacji chłodniczej. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Lublinie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpiła awaria instalacji zawierającej około 5 Mg amoniaku, w trakcie prowadzonych prac remontowych w pomieszczeniach leżakowni Browaru znajdującej się kilkanaście metrów pod ziemią; - akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. Odcięto dopływ amoniaku do instalacji. Usunięto ze strefy zagrożenia 8 osób, z tego 4 osoby hospitalizowano. Amoniak z pomieszczeń usunięto za pomocą wentylatorów. Zastosowano wodne prądy mgłowe i kurtyny wodne; - po usunięciu awarii przeprowadzono próbę ciśnieniową instalacji chłodniczej i napełniono ją ponownie amoniakiem. | Zagrożenie i zanieczyszczenie Usunięto. |
| 47. | 01.04.2000. | Gdynia woj. pomorskie | Wykolejenie 2 wagonów - cystern zawierających paraksylen. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpiło wykolejenie się 2 wagonów cystern zawierających paraksylen (nr ONZ 1307, 3 kl. mat. niebezpiecznych); - nie doszło do rozszczelnienia cystern i do wycieku niebezpiecznego ładunku; - akcję ratowniczą przeprowadziła Zakładowa Straż Pożarna i PSPoż.. Akcja trwała około 10 godzin i polegała na postawieniu wagonów cystern na kołach. W rejonie zdarzenia znajduje się zabudowa mieszkalna. Sprawna akcja ratownicza pozwoliła na uniknięcie ewakuacji ludności. | Zagrożenie zlikwidowano. |
| 48. | 01.04.2000. | Boguchwała gm. Boguchwała pow. rzeszowski woj. podkarpackie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem opałowym. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Rzeszowie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpiło wywrócenie się pojazdu przewożącego zbiornik zawierający około 1m3 oleju opałowego. Ilość wyciekłego oleju określono na około 500 dm3 ; - zanieczyszczeniu uległo kilka metrów kwadratowych jezdni. Część oleju przedostała się do kanalizacji wód opadowych; - sprawca zdarzenia: Bogdan Chmiel zam. w Mogielnicach 153; - akcję ratowniczą podjęła JRG PSPoż. Oczyszczono jezdnię przy użyciu piasku i trocin. Kanalizację zabezpieczono, studzienkę oczyszczono. Sprawca zdarzenia zabrał odpady własnym sprzętem i przekazał do WSK w Rzeszowie, do utylizacji. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 49. | 05.04.2000. | Wrocław woj. dolnośląskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi preparatem FOSOL. | Przeprowadzenie przez WIOŚ we Wrocławiu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - na skutek niewłaściwego zamocowania przewożonego ładunku, nastąpił upadek beczki zawierającej FOSOL, o pojemności około 60 dm3 na jezdnię asfaltową i pobocze; - wyciekła cała zawartość beczki. Zanieczyszczeniu uległo 400 metrów jezdni oraz około 20 metrów pobocza; - akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. Wyciek zneutralizowano pod nadzorem przedstawicieli WIOŚ; - sprawca zdarzenia: Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Usługowe we Wrocławiu. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 50. | 05.04.2000 | Ubocz gm. Olszyna pow. Lubań woj. dolnośląskie | Śnięcie ryb w wodach rzeki Olszówki będącej dopływem rzeki Kwisy. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Jeleniej Górze rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - na powierzchni wód rzeki Olszówki, na 5-cio kilometrowym odcinku wystąpiło śnięcie ryb (pstrąg potokowy); - przyczyną śnięcia ryb była infiltracja kwaśnych wód do rzeki Olszówki z terenu Fabryki Nawozów Fosforowych “Ubocz” w Uboczu; - PSPoż przeprowadziła wizję lokalną, ale zdecydowała o braku konieczności prowadzenia działań ratowniczych. | Zanieczyszczenie ustąpiło. |
| 51. | 12.04.2000 | Tarnogród gm. Tarnogród pow. biłgorajski woj. lubelskie | Wyciek amoniaku z nieczynnej chłodni. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Zamościu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - stwierdzono kroplowy wyciek amoniaku z nieszczelnego zaworu nieczynnej instalacji chłodniczej; - sprawca zdarzenia: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Tarnogrodzie (w stanie likwidacji); - amoniak wyczuwalny był poza terenem zakładu; - akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na uszczelnieniu zaworu. | Wyciek zanieczyszczenia zlikwidowano. |
| 52. | 16.04.2000 | Radomsko gm. Radomsko pow. radomszczański woj. łódzkie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem transformatorowym. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Piotrkowie Trybunalskim rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - wyciek oleju transformatorowego nastąpił z przeznaczonego na złom transformatora, w wyniku kradzieży zaworu spustowego oleju przez nieznanych sprawców; - właścicielem transformatora jest Zakład Energetyczny w Radomsku; - akcję ratowniczą podjął właściciel transformatora, a następnie PSPoż. Zebrano około 800 dm3 wyciekłego oleju. Zanieczyszczoną powierzchnię zasypano trocinami, a powstały odpad zebrano i zabezpieczono; - ilość wyciekłego oleju oszacowano na około 12m3; | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 53. | 18.04.2000 | Olesin gm. Dębe Wielkie pow. miński woj. mazowieckie | Wyciek substancji niebezpiecznej ze zbiornika metalowego. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Mińsku Mazowieckim rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - ze zbiornika metalowego o pojemności około 400 dm3 wydostawał się gazowy fosgen. Spółdzielnia Pracy “CHEMIA” była przed laty producentem środków bojowych dla wojska; - oprócz zbiornika, z którego wydostawał się gaz, na terenie Spółdzielni stwierdzono obecność 12 zbiorników o podobnej pojemności i zawartości; - PSPoż. zabezpieczyła miejsce zdarzenia i uszczelniła zbiornik. Wydano polecenie wykonania ogrodzenia, oznakowania i zadaszenia zbiorników. Neutralizacja odpadów zostanie dokonana przez firmę "AWAT". Prowadzone są ostateczne uzgodnienia w tej sprawie. | Zagrożenie zlikwidowano. |
| 54. | 18.04.2000 | Gdynia woj. pomorskie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych paliwem okrętowym. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - podczas pobierania paliwa przez m/v “AGI” z bunkierki “ŚLĘŻA” nastąpił wylew ciężkiego paliwa okrętowego na pokład m/v “AGI” i do kanału portowego przy Nabrzeżu Helskim; - ustalono, że wyciek paliwa spowodowany był przez m/v “AGI” na skutek; - braku właściwego dozoru załogi na pokładzie, podczas operacji pobierania paliwa; - braku zabezpieczenia skrzyni przelewowej wokół odpowietrzeń zbiorników paliwowych ; - braku zabezpieczeń otworów ściekowych na pokładzie podczas operacji pobierania paliwa; Akcję ratowniczą przeprowadziła firma: "Port -Service" z Gdyni. | Zanieczyszczenie usunięto |
| 55. | 19.04.2000 | Złocieniec gm. Złocieniec pow. drawski woj. zachodnio-pomorskie. | Wyciek oleju transformatorowego i zanieczyszczenie rzeki Wąsawy. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Koszalinie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - stwierdzono wyciek oleju transformatorowego z transformatora w wyniku próby kradzieży; - właściciel posesji: firma Zespół Pałacowo-Hotelowy Chmielewski i Cygan w Trzęsaczu; - olej spuszczony z transformatora, poprzez kanalizację deszczową przedostał się do rzeki Wąsawy przepływającej przez obszar Drawskiego Parku Krajobrazowego; - akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. Postawiono zapory przeciwrozlewowe na rzece Wąsawie. Wypompowano olej z kanalizacji deszczowej i pozostały w transformatorze. - właściciel nieruchomości zabezpieczył drugi transformator przed dostępem osób postronnych; - olej spuszczony z transformatora został przekazany do Zakładu Produktów Naftowych w Złocieńcu należącego do Polskiego Koncernu Naftowego; - odpady stałe (zużyte maty słomiane) przekazano na uszczelnione wysypisko gminne w miejscowości Stawno; - zaolejone wody zostały przekazane do firmy “SHIP - SERWICE” w Szczecinie; - sprawcy zanieczyszczenia zostali ujęci przez policję. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 56. | 19.04.2000 | Połczyno gm. Puck pow. pucki woj. pomorskie | Zanieczyszczenie kiszonki rtęcią. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - zdarzenie miało miejsce na terenie indywidualnego gospodarstwa rolnego, zlokalizowanego w Połczynie przy ulicy Szkolnej 7; - kiszonka w ilości około 15 Mg znajdowała się w pryzmie na polu i w oborze; - w masie kiszonki stwierdzono obecność kuleczek rtęci; - akcję zabezpieczenia kiszonki przeprowadziła PSPoż. Kiszonkę znajdującą się w oborze zebrano do 24 worków foliowych. Kiszonka znajdująca się na polu została zabezpieczona folią. Firma “OMIKRON”z Gdańska podjęła się zutylizowania zanieczyszczonej kiszonki; - prokuratura rejonowa prowadzi śledztwo w sprawie zdarzenia. | Zagrożenie zlikwidowano. |
| 57. | 20.04.2000 | Tomaszów Maz. pow. tomaszowski woj. łódzkie | Zanieczyszczenie powietrza amoniakiem | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Piotrkowie Trybunalskim rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - na terenie Tomaszowskich Zakładów Drobiarskich “ROLDROB” Sp. z o.o. doszło do wycieku i emisji amoniaku z instalacji chłodniczej; - akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. z Tomaszowa Maz. i z Piotrkowa Tryb. Wyciek został zatrzymany. Awarię usunięto; - sprawca zdarzenia: Zakłady Drobiarskie “ ROLDROB” w Tomaszowie Maz. | Zagrożenie zlikwidowano. |
| 58. | 5.04.2000 | Polędzie gm. Dopiewo pow. poznański woj. wielkopolskie. | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi mazutem. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Poznaniu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpiło wylanie mazutu bezpośrednio do gruntu, na terenie Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego przy ulicy Nowej; - ilość wylanego oleju oszacowano na około 300 dm3; - skutki zanieczyszczenia zostały usunięte przez sprawcę zdarzenia. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 59. | 25.04.2000 | Kowal gm. Kowal pow. włocławski woj. kujawsko-pomorskie | Wyciek oleju silnikowego w czasie transportu. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ we Włocławku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - w wyniku kolizji drogowej nastąpiło wywrócenie pojazdu przewożącego olej silnikowy, przekładniowy, hydrauliczny oraz smar do smarowania form w ilości około 10 Mg w beczkach metalowych i pojemnikach z tworzywa sztucznego; - nastąpiło rozlanie oleju na jezdnię i pobocze na powierzchni około 700 m2 ; - PSPoż. usunęła rozlany olej przy użyciu sorbentu. Powstały odpad został zutylizowany przez PSPoż. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 60. | 27.04.2000 | Puławy gm. Puławy woj. lubelskie | Wyciek kwasu solnego w wyniku rozszczelnienia zbiornika stokażowego. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Lublinie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - na terenie byłej Fabryki Żelatyny "Żelatyna" S.A. stwierdzono rozszczelnienie stacjonarnego zbiornika stokażowego i wyciek kwasu solnego; - akcja ratownicza przeprowadzona przez JRG PSPoż. oraz służby ratownictwa chemicznego Z.A. "Puławy" polegała na przepompowaniu zawartości zbiornika do sprawnej i szczelnej cysterny kolejowej. Inspektorzy WIOŚ przeprowadzili kontrolę interwencyjną i wydali zarządzenie pokontrolne z terminem realizacji do 31 maja 2000r. Zarządzenie nie zostało zrealizowane. Na wniosek WIOŚ w Lublinie Starosta Puławski wydał sprawcy zdarzenia decyzję o ustaleniu zakresu i terminu usunięcia zagrożenia, Inspektorat Dozoru Technicznego w Lublinie wydał w dniu 15 maja2000r decyzję nakazującą w terminie natychmiastowym opróżnienie wszystkich zbiorników z kwasu solnego ze względu na ich stan techniczny. W dniu 18 maja 2000 Okręgowy Inspektorat Kolejowego Dozoru Technicznego w Lublinie wydał decyzję nakazującą sprawcy zdarzenia opróżnienie zbiorników z chemikalii, ich utylizację lub przetransportowanie w miejsce spełniające warunki dozoru technicznego z rygorem natychmiastowej wykonalności. O zanieczyszczeniu środowiska przez firmę "Żelatyna" S.A. w Puławach WIOŚ poinformował Państwową Inspekcję Pracy oraz Prokuraturę. | Zanieczyszczenie nie zostało zlikwidowane. |
| 61. | 04.05. 2000 | Bydgoszcz woj. kujawsko-pomorskie | Zanieczyszczenie powietrza chlorem w wyniku awarii instalacji technologicznej. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Bydgoszczy rozpoznania zdarzenia z którego wynikało, że: - wystąpiła awaria na instalacji technologicznej Wydziału Epichlorohydryny, gdzie doszło do rozszczelnienia rurociągu z chlorem; - emisja chloru trwała około 1-2 min. i wstępnie określono jej wielkość na około 30 kg; - po zaistnieniu awarii instalacja niezwłocznie została wyłączona z ruchu, a teren przyległy został zabezpieczony przed dostępem osób postronnych; - w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się chloru zakładowa straż pożarna zastosowała kurtyny wodne; - wyniki pomiarów stężenia chloru w powietrzu poza terenem zakładu nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych norm. | Zanieczyszczenie ustąpiło. |
| 62. | 04.05.2000 | Łężyca gm. Zielona Góra; pow. zielonogórski woj. lubuskie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ściekami technologicznymi. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Zielonej Górze rozpoznania zdarzenia z którego wynikało, że: - nastąpiło zanieczyszczenie cieku melioracyjnego o nazwie “Gęśnik” na długości około 2 km; - zanieczyszczenie nastąpiło w wyniku rozszczelnienia sieci ścieków technologicznych i zrzutu ich do kanalizacji wód opadowych; - sprawca zdarzenia: Firma: “NOWITA”S.A. w Zielonej Górze. Przeprowadzono badania wód i ścieków. Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm. | Zanieczyszczenie ustąpiło. Dokonano trwałego zabezpieczenia kanalizacji wód opadowych. |
| 63. | 06.05.2000 | Karczówka gm. Złotniki Kuj. pow. inowrocławski woj. kujawsko-pomorskie | Wyciek benzyny bezołowiowej z rurociągu “PRZYJAŹŃ”. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Bydgoszczy rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - nieznany sprawca nawiercił rurociąg przesyłowy benzyny bezołowiowej, w celu kradzieży; - nastąpił wyciek około 2m3 etyliny do gruntu. Bezpośredniemu zanieczyszczeniu uległo około 200 m2 gruntu pod rurociągiem, w odległości około 200 m od cieku Zielona Struga; - właściciel rurociągu: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych “PRZYJAŹŃ” w Płocku; - akcję ratowniczą prowadziła PSPoż i właściciel rurociągu. Rurociąg uszczelniono. Zebrano około 500 dm3 wyciekłego paliwa; zastosowano sorbenty; - bezpośredni sprawca zdarzenia nie został ustalony. Zarządzenie pokontrolne WIOŚ zostało zrealizowane. Wyniki badań gruntu wykazały wysoki poziom zawartości ropopochodnych w gruncie. WIOŚ prowadzi nadzór nad usuwaniem skutków zdarzenia. | Prowadzone jest usuwanie skutków wycieku. |
| 64. | 08.05.2000 | Jastew gm. Dębno pow. brzeski woj. małopolskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem silnikowym w czasie wypadku samochodowego. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Tarnowie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpiło zderzenie dwóch samochodów ciężarowych, z których jeden przewoził olej silnikowy w pojemnikach (wielkość ładunku 1 Mg); - w wyniku rozszczelnienia ładunku doszło do wycieku na jezdnię i pobocze około 100 dm3 oleju silnikowego; - akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. Teren zabezpieczono, zebrano część rozlanego oleju. Zanieczyszczony grunt (około 6m3) wybrano i zgromadzono w kontenerze, a następnie zutylizowano w Zakładach Azotowych S.A. w Tarnowie. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 65. | 09.05.2000 | Lublin woj. lubelskie | Zagrożenie zanieczyszczenia rzeki Bystrzycy ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Lublinie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - z kolektora wód opadowych usytuowanego nad rzeką Bystrzycą, nastąpił wyciek ścieków zawierających ropopochodne; - sprawca zdarzenia nie został ustalony; - akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na postawieniu zapór zabezpieczających wypływ zanieczyszczeń do rzeki Bystrzycy. Zastosowano absorbent i wiązkę chłonącą u wylotu kolektora. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 66. | 10.05.2000 | Tarnów woj. małopolskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi fenolem. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Tarnowie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpił wyciek fenolu, w wyniku rozszczelnienia urządzenia przeładunkowego na terenie Zakładów Azotowych S.A. w Tarnowie; - wyciekły fenol przedostał się z tacy do gruntu pod zbiornikiem, w ilości około 200-250 kg; - akcję usuwania skutków zdarzenia przeprowadził sprawca zdarzenia, tj. Zakłady Azotowe S.A. w Tarnowie pod nadzorem WIOŚ. Zanieczyszczony grunt wybrano i przekazano do utylizacji na terenie zakładu. Zanieczyszczone wody opadowe skierowano na oczyszczalnię ścieków. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 67. | 11.05.2000 | Nowy Targ pow. nowotarski woj. małopolskie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych serwatką . | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Krakowie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do wycieku serwatki do kanalizacji wód opadowych, a następnie do potoku Czerwonka będącego dopływem Dunajca; - w wodach potoku stwierdzono obecność pojedynczych sztuk śniętych ryb; - sprawca zdarzenia: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Nowym Targu; - akcję ratowniczą przeprowadził sprawca zdarzenia oraz PSPoż. Wyciek zatamowano i rozcieńczono wodą serwatkę znajdującą się w kanalizacji. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 68. | 12.05.2000 | Godętowo gm. Łęczyce pow. wejherowski woj. pomorskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do wypadku zestawu drogowego przewożącego paliwo, na drodze międzynarodowej E-28; - w wyniku wypadku zestaw wpadł do przydrożnego rowu i przewrócił się na bok, co spowodowało wyciek przewożonej benzyny poprzez włazy; - ilość wyciekłego paliwa określono na kilkanaście dm3; - akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. Paliwo z przewróconej cysterny przepompowano do innej podstawionej cysterny, a następnie ciągnik i naczepę wyciągnięto z rowu; - zanieczyszczony grunt usunięto i zabezpieczono. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 69. | 13.05.2000. | Frąknowo gm. Nidzica pow. nidzicki woj. warmińsko-mazurskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Olsztynie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - w wyniku wypadku autocysterny doszło do wycieku ropopochodnych ze zbiornika naczepy; - w zbiorniku naczepy znajdowało się około 30 m3 benzyny. Wyciekło około 14 m3 paliwa, zanieczyszczeniu uległo około 0,5 ha gruntu ornego; - sprawca zdarzenia: Firma M. Kalinowski - Usługi Transportowe z miejscowości Radule; - akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. Wyciek zlikwidowano, pozostałe w cysternie paliwo przepompowano do innej cysterny podstawionej przez właściciela zestawu. Zebrano część wyciekłego paliwa, które nie wsiąkło w grunt Od dnia 15 maja b.r. prowadzona jest rekultywacja zanieczyszczonego gruntu przez sprawcę zdarzenia. | Rekultywacja zanieczyszczonego gruntu zostanie zakończona w IV kw. b.r. |
| 70. | 13.05.2000. | Rudy Rysie gm. Brzesko pow. brzeski woj. małopolskie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych połączonych ze śnięciem ryb. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Tarnowie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - stwierdzono obecność śniętych ryb w potoku Łętownia i w stawach rybnych , które są zasilane przez potok; - ilość śniętych ryb określono wagowo na około 200 kg; - przeprowadzone analizy wód potoku i stawów wykazały spadek pH do poniżej 6,0 i spadek zawartości tlenu do 4 mgO2/l. W stawie, w którym stwierdzono śnięte ryby zawartość tlenu wynosiła 1,5 mgO2/l; - sprawca zdarzenia nie został ustalony. | Zanieczyszczenie ustąpiło. |
| 71. | 17.05.2000. | Kostrzyn n/Odrą pow. gorzowski woj. lubuskie | Zanieczyszczenie powietrza oparami fosforu. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Gorzowie Wielkopolskim rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpiła emisja oparów fosforu żółtego (nr ONZ/ADR 1381, kl. 4.1 substancji niebezpiecznych - materiały stałe samozapalne ) z cysterny kolejowej na stacji kolejowej; - przyczyną rozszczelnienia było uszkodzenie uszczelki; - pozostałe 10 cystern przewożących ten sam ładunek było w dobrym stanie technicznym; - akcję ratunkową przeprowadziła Jednostka Ratownictwa Ekologicznego PSPoż. z Kostrzyna i Gorzowa przy udziale Zawodowej Straży Pożarnej PKP ze Zbąszynka. Cysternę schłodzono, a następnie wymieniono uszkodzoną uszczelkę przy klapie wlewowej. | Zagrożenie zlikwidowano. |
| 72. | 17.05.2000. | Bydgoszcz woj. kujawsko-pomorskie | Znalezienie materiałów chemicznych w obiekcie śródmiejskim. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Bydgoszczy rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - w obiekcie zlokalizowanym przy ulicy Bocianowo 25, przejętym przez Syndyka Masy Upadłościowej, znaleziono następujące substancje chemiczne: - fenol ( nr ONZ/ADR 1671, klasa 6.1 substancji niebezpiecznych - materiały trujące); - hydrazyna ( nr ONZ/ADR 2029, klasa 8 substancji niebezpiecznych - materiały żrące); - o-krezol (nr ONZ/ADR 2076, klasa 6.1 substancji niebezpiecznych -materiały trujące); - amidek sodu (nr ONZ /ADR 1390, klasa 4.3 substancji niebezpiecznych - materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne; - inne substancje o nieustalonym składzie. Część substancji pozostająca bez zabezpieczenia uległa rozlaniu na gruncie przez nieznanych sprawców, powodując zanieczyszczenie około 10 m2 powierzchni ziemi. Znalezione materiały zostały zabezpieczone i przekazane do utylizacji w Centrum Naukowo Wdrożeniowym Gospodarki Odpadami "BIONIKA" Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Zanieczyszczoną powierzchnię zneutralizowano. | Zagrożenie i zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 73. | 17.05.2000. | Patoki gm. Nieborów pow. łowicki woj. łódzkie | Wyciek przewożonych chemikaliów w wyniku wypadku drogowego. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Skierniewicach rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - na drodze międzynarodowej E-30 doszło do wypadku samochodu przewożącego m. innymi chemikalia, tj. kwas azotowy, siarkowy, fosforowy, nadoctowy i octowy (zaliczone do kl.8 -substancje żrące ), a także nadtlenek wodoru (zaliczony do kl.5.1 substancje utleniające); - w czasie wypadku cześć beczek uległa uszkodzeniu i doszło do wycieku kwasu fosforowego i nadtlenku wodoru; - do gruntu wyciekło około 100 dm3 substancji niebezpiecznych; - akcja ratownicza została przeprowadzona przez PSPoż. W związku z zagrożeniem ewakuowano czasowo 3 osoby z pobliskiego budynku mieszkalnego. Wyciek zneutralizowano, wybrano zanieczyszczony grunt i przekazano do utylizacji. Zawartość rozszczelnionych beczek przepakowano do nowych opakowań. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 74. | 18.05.2000. | Konstancin-Jeziorna; gm. Konstancin -Jeziorna; powiat piaseczyński woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ściekami komunalnymi. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - w rzece Jeziorka stwierdzono obecność dorosłych sztuk śniętych ryb oraz znaczne ilości narybku; - sprawcą zanieczyszczenia rzeki była Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Piasecznie, która odprowadziła wylotem awaryjnym podczyszczone ścieki. | Zanieczyszczenie ustąpiło. |
| 75. | 22.05.2000. | Kwidzyn pow. kwidzyński woj. pomorskie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - na powierzchni rzeki Liwy stwierdzono obecność substancji hydrofobowej na odcinku około 9,5 km; - wyciek zanieczyszczeń nastąpił z miejskiej kanalizacji wód opadowych; - ilość zanieczyszczeń oszacowano na około 20 dm3; - akcję ratowniczą polegającą na usunięciu zanieczyszczeń z powierzchni rzeki przeprowadziła JRG PSPoż. z Kwidzyna. Zanieczyszczenia zebrano przy użyciu zapór. - sprawca zdarzenia nie został ustalony. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 76. | 24.05.2000. | Kędzierzyn-Koźle pow. kędziersko-kozielski woj. opolskie | Pożar autocysterny przewożącej paliwa płynne. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Opolu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - zapłon nastąpił w czasie rozładowywania cysterny; - zapaleniu uległa pompa służąca do przeładunku paliw, a od niej autocysterna i paliwo wewnątrz zbiornika; - pożar został ugaszony przez JRG PSPoż. w Kędzierzynie- Koźlu. | Pożar został ugaszony. |
| 77. | 27.05.2000 | Gdańsk woj. pomorskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi rtęcią. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - na terenie dzielnicy Orunia w piaskownicach, przy ulicy Żuławskiej stwierdzono obecność rtęci niewiadomego pochodzenia; - ilość rtęci określono na około 30 kg. Zanieczyszczeniu uległo około 50 m2 powierzchni gruntu; - akcję usuwania rtęci przeprowadziła JRG PSPoż. z Gdańska - Oruni i JRCh PSPoż. z Gdyni. Rtęć zneutralizowano przy pomocy siarki. Zanieczyszczony piasek wywieziono na miejskie składowisko odpadów w Szadółkach. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 78. | 30.05.2000 | Warszawa gm. Warszawa-Wilanów woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie, rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - na powierzchni wód Potoku Służewieckiego, na odcinkach wzdłuż ulic: Dolina Służewiecka, Sobieskiego, Arbuzowa, Wilanowska i Wiertnicza, stwierdzono zapach i obecność plam substancji ropopochodnych; - przyczyną zanieczyszczenia Potoku Służewieckiego były opady deszczu, które spłukały zanieczyszczenia z ulic i placów do kanalizacji deszczowej; - akcję usuwania zanieczyszczenia z powierzchni Potoku Służewieckiego przeprowadziła JRG PSPoż. nr 14 z Warszawy, która zastosowała 3 zapory sorbentowe. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 79. | 02.06.2000 | Dęblin gm. Dęblin pow. Ryki woj. lubelskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi kwasem solnym. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Lublinie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - na stacji kolejowej Dęblin Osobowy stwierdzono wyciek kwasu solnego ( nr ONZ/ADR 1789, 8 kl. mat. niebezpiecznych - mat. żrące); - cysterna kolejowa przewożąca około 56 Mg stężonego kwasu solnego uległa rozszczelnieniu na króćcu rewizyjnym (uszkodzenie uszczelki); - ilość wyciekłego kwasu określono na około 50 dm3. Zanieczyszczeniu uległo około 4 m2 powierzchni torowiska; - właściciel cysterny: firma PPUH "KOLEX" Sp. z o.o. w Włosienicy; - akcję ratowniczą przeprowadziła Sekcja Ratownictwa Chemicznego Zakładowej Straży Pożarnej Z.A. "PUŁAWY" w Puławach i Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSPoż. w Rykach. Nieszczelny króciec zabezpieczono. Na rampie wyładowczej przepompowano kwas do stacjonarnego zbiornika instalacji preparowania wody w Z.A."PUŁAWY". Zanieczyszczoną powierzchnię zneutralizowano. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 80. | 06.06.2000 | Tczew gm. Tczew pow. tczewski woj. pomorskie | Zanieczyszczenie rzeki Wisły substancjami ropopochodnymi | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do zanieczyszczenia rzeki Wisły substancjami ropopochodnymi; - nastąpiło podpalenie zanieczyszczeń przez nieznanego sprawcę; - akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. z Tczewa. Pożar ugaszono, przeprowadzono neutralizację wycieku. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 81. | 06.06.2000 | Gdańsk woj. pomorskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi rtęcią. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - stwierdzono zanieczyszczenie rtęcią (nr ONZ/ADR 2809 kl.8 mat. nieb - materiały ciekłe żrące) kilku metrów kwadratowych powierzchni terenu przed Pałacem Młodzieży w Gdańsku; - sprawca zdarzenia nie został ustalony; - akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. Zanieczyszczenie zneutralizowano i zebrano, a następnie przekazano na wysypisko miejskie. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 82. | 07.06.2000 | Krążkowo gm. Złotniki Kuj. pow. inowrocławski. woj. kujawsko-pomorskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem napędowym. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Bydgoszczy rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do wycieku oleju napędowego z rurociągu przesyłowego: Płock-Nowa Wieś-Rejowiec, długości około 84 km; - nieustalony sprawca dokonał nawiertu rurociągu na w celu kradzieży paliwa; - ilość wycieku określono na około 1000 dm3. Bezpośredniemu zanieczyszczeniu uległo kilka metrów kwadratowych gruntu ornego; - w rejonie zbiornika brak cieków i zbiorników wodnych; - akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. Rurociąg uszczelniono. Wyciekłe paliwo częściowo zebrano, pozostałe wsiąkło w grunt; - właściciel rurociągu: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych w Płocku. | Prowadzona jest likwidacja skutków zdarzenia. |
| 83. | 08.06.2000 | Chełmiec gm. Chełmiec pow. nowosądecki; woj. małopolskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem napędowym. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ W Nowym Sączu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpił wypadek drogowy ciężarówki przewożącej żwir; - doszło do rozerwania zbiornika paliwa samochodu i wyciek około 200 dm3 oleju napędowego; - zanieczyszczeniu uległa jezdnia i rów przydrożny na długości około 20 m i szerokości około 1,5 m; - akcję ratowniczą pod nadzorem przedstawicieli WIOŚ przeprowadziła PSPoż. Zebrano część wyciekłego oleju przy zastosowaniu zastawek. Powierzchnię zanieczyszczoną zasypano sorbentem. Zebrane zanieczyszczenia ( w tym wybrany grunt ) zostały przekazane do utylizacji w Rafinerii Nafty w Gorlicach. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 84. | 11.06.2000 | Ostrowiec gm. Wałcz pow. wałecki woj. zachodniopomorskie | Wyciek gazu ziemnego na terenie stacji gazu wysokiego ciśnienia. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Szczecinie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpiła emisja metanu na wzierniku kroplomierza metanolu, który pękł pod wpływem wysokich temperatur otoczenia; - zdarzenie stworzyło zagrożenie wybuchem mieszaniny metanu z powietrzem; - w rejonie zagrożenia znalazł się budynek mieszkalny i las w pobliżu stacji. Zagrożenie potęgowała obecność linii wysokiego napięcia; - PSPoż. ewakuowała mieszkańców z zagrożonego budynku (14 osób), spowodowała wyłączenie prądu z linii wysokiego napięcia i powiadomiła o awarii Regionalny Oddział Przesyłu (ROP) w Poznaniu; - ROP wyłączył z eksploatacji uszkodzone urządzenie i dokonał jego naprawy. | Zagrożenie zlikwidowano. Zanieczyszczenie ustąpiło. |
| 85. | 13.06.2000 | Chojny gm. Koło pow. kolski woj. wielkopolskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Koninie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do wypadku drogowego autocysterny przewożącej olej napędowy; - w wyniku rozszczelnienia autocysterny nastąpił wyciek około 10 m3 oleju napędowego; - zanieczyszczeniu uległo około 140 m2 powierzchni ziemi; - akcja ratownicza polegała na spompowaniu maksymalnej ilości rozlanego paliwa oraz przepompowaniu pozostałego w cysternie paliwa do sprawnej podstawionej cysterny. Usunięto zanieczyszczoną warstwę ziemi z rowu przydrożnego na głębokości około 0,5 m , a pomiędzy rowem a polem uprawnym na głębokości około 1m. Usunięto zanieczyszczenie z pola uprawnego. Zanieczyszczony grunt przewieziono do Zakładu Utylizacji Odpadów w Koninie. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 86. | 14.06.2000 | Szczecin woj. zachodnio-pomorskie. | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych substancjami ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Szczecinie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpiło zanieczyszczenie wód Kanału Zielonego i Odry Zachodniej ropopochodnymi; - zanieczyszczenie usytuowało się na rzece w postaci postrzępionego filmu na środku nurtu rzeki, długości około 450 m i szerokości od 0,5 do 1,5 m; - Kanał Zielony został zanieczyszczony na powierzchni około 500 m2; - akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. pod nadzorem inspektorów WIOŚ. Zebrane zanieczyszczenia przekazano do oczyszczalni ścieków wód zęzowych w Przedsiębiorstwie Usług Morskich "SHIP-SERVICE" w Szczecinie; - sprawca zdarzenia nie został ustalony. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 87. | 14.06.2000 | Poznań woj. wielkopolskie | Zanieczyszczenie wód rzeki Warty. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Poznaniu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpiło zanieczyszczenie wód rzeki Warty lotnymi związkami organicznymi, które wyciekły z kolektora wód opadowych usytuowanego 300 m za mostem Przemysława od strony Łęgów Dębińskich; - ilość zanieczyszczenia oszacowano na około 200 dm3; - akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na postawieniu zapory przeciwrozlewowej i zasypaniu zanieczyszczenia sorbentem. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 88. | 19.06.2000 | Zalesie k/Płocka gm. Stara Biała pow. płocki woj. mazowieckie | Wyciek oleju napędowego w czasie wypadku kolejowego. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Płocku rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do uszkodzenia zbiornika autocysterny w wyniku uderzenia lokomotywy w tył pojazdu; - autocysterna uległa wywróceniu i do gruntu wyciekło około 0,5 m3 oleju napędowego; - w ramach akcji ratowniczej PSPoż. przepompowała paliwo z uszkodzonej cysterny w ilości około 4,5 m3 do podstawionej sprawnej cysterny. Zebrano paliwo rozlane na drodze; - sprawca zdarzenia: firma SPEC KOP w Dobrzykowie dokonała wymiany zanieczyszczonego gruntu. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 89. | 21.06.2000 | Police gm. Police pow. policki woj. zachodnio-pomorskie. | Zanieczyszczenie powietrza i powierzchni ziemi kwasem fosforowym. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Szczecinie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - w czasie gwałtownego hamowania samochodu ciężarowego przewożącego stężony kwas fosforowy (nr ONZ/ADR 2834 kl. 8 materiały żrące) w centrum Polic doszło do upadku pojemnika i wycieku kwasu; - samochód przewoził 2 pojemniki plastikowe zawierające po 1 m3 kwasu fosforowego. Na jezdnię i pobocze wyciekło około 900 kg kwasu; - zanieczyszczeniu uległo około 100m2 jezdni i pobocza. W rejonie zdarzenia nie było zbiorników, ani cieków wodnych. Rzeka Odra znajdowała się w odległości około 500 m; - akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. przy udziale JRCh z Zakładów Nawozów Fosforowych w Policach. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 90. | 21.06.2000 | Kruszyn Krajeński gm. Białe Błota pow. bydgoski woj. kujawsko-pomorskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem opałowym. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Bydgoszczy rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - na drodze relacji Bydgoszcz - Poznań doszło do wypadku drogowego autocysterny przewożącej olej opałowy; - ilość wyciekłego oleju określono na około 40 dm3; - zanieczyszczeniu uległo około 10 m2 gruntu; - sprawca zdarzenia: firma FUEL TRANS z Bydgoszczy; - akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na zebraniu zanieczyszczenia i przepompowaniu z uszkodzonej autocysterny około 6m3 ropopochodnych do podstawionej sprawnej cysterny. Zebrane zanieczyszczenia sprawca zdarzenia przekazał do specjalistycznej firmy, w celu zutylizowania. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 91. | 21.06.2000 | Kraków woj. małopolskie | Wyciek gazu propan-butan z cysterny kolejowej. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Krakowie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - na stacji kolejowej Kraków - Prokocim doszło do rozszczelnienia zaworu kontrolnego cysterny zawierającej około 43 Mg mieszaniny skroplonych gazów propan-butan i wycieku nieustalonej ilości gazu; - doszło do zagrożenia wybuchem dla pobliskiej dzielnicy Kraków - Prokocim; - sprawca zdarzenia: Polskie Koleje Państwowe. Właściciel cysterny: Polski Koncern Naftowy; - akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na schładzaniu cysterny przez kilka godzin, (temperatura powietrza około 350C), a następnie przetoczeniu w godzinach nocnych, zabezpieczonej cysterny na teren specjalistycznej hurtowni "KRAK-GAZ" w Krakowie, pod nadzorem WIOŚ. | Zagrożenie zlikwidowano, zanieczyszczenie ustąpiło. |
| 92. | 23.06.2000 | Kłobuczyn gm. Gaworzyce pow. polkowicki woj. dolnośląskie | Wyciek chlorku benzoilu w wyniku rozszczelnienia autocysterny w czasie wypadku drogowego. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Legnicy wizji lokalnej na miejscu zdarzenia, z której wynikało, że: - na drodze międzynarodowej E-65 doszło do wypadku autocysterny przewożącej około 20 Mg chlorku benzoilu (nr ONZ/ADR 1736 kl.8 mat. nieb.- mat. żrący); - nastąpił wyciek chlorku benzoilu w ilości około 200 dm3; - akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. Wyciek zlikwidowano, zawartość cysterny przepompowano do innej podstawionej cysterny. Uszkodzoną cysternę przetransportowano do Zakładów Chemicznych "Rokita" w Brzegu Dolnym. Wyciekły chlorek benzoilu zneutralizowano; - doszło do chwilowego zanieczyszczenia powietrza kwasem chlorowodorowym oraz gruntu chlorkiem benzoilu i kwasem benzoesowym. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 93. | 25.06.2000 | Nadarzyn gm. Nadarzyn pow. pruszkowski woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie wizji lokalnej na miejscu zdarzenia, z której wynikało, że: - w wyniku wypadku drogowego doszło do uszkodzenia zbiornika paliwowego samochodu ciężarowego i wycieku ze zbiornika oleju napędowego; - ilość wyciekłego paliwa określono na około 100 dm3. Zanieczyszczeniu uległo około 10m2 powierzchni drogi i przydrożnego gruntu; - akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na wypompowaniu pozostałego paliwa ze zbiornika i usunięciu zanieczyszczenia z powierzchni drogi za pomocą sorbentu. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 94. | 30.06.2000 | Borowina gm. Szprotawa pow. żagański woj. zielonogórskie | Wypadek drogowy autocysterny przewożącej benzynę bezołowiową. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Zielonej Górze rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - na drodze wojewódzkiej nr 297 doszło do wypadku drogowego autocysterny przewożącej benzynę bezołowiową; - poprzez zawory odpowietrzające wyciekło około 12m3 benzyny; - zanieczyszczeniu uległa droga wraz z poboczem na długości około 100 m; - sprawca zdarzenia: firma UNIPOL S.C. ŻELAZEK z Żagania; - akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż.. Zczerpano około 2 m3 paliwa zalegającego na ilastym, nieprzepuszczalnym podłożu. Sprawca zdarzenia wraz z właścicielem drogi dokonają wymiany zanieczyszczonego gruntu. Wstępnie ustalono, że zachodzi potrzeba wywiezienia około 100m3 gruntu. Zanieczyszczony grunt zostanie poddany utylizacji w firmie specjalistycznej w miejscowości Krzyżowa w woj. dolnośląskim; - w rejonie zdarzenia nie ma cieków, ani zbiorników wodnych. | Prowadzone jest usuwanie skutków zdarzenia. |
| 95. | 30.06.2000 | Elbląg woj. warmińsko-mazurskie | Zanieczyszczenie rzeki Elbląg substancjami ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Elblągu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpił wyciek substancji ropopochodnych ze studzienki kanalizacji wód opadowych przy ulicy Orlej w Elblągu do rzeki Elbląg; - na powierzchni rzeki powstała plama ropopochodnych o powierzchni około 2500 m2 ; - akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na zastosowaniu zapór sorbentowych w celu zebrania zanieczyszczenia. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dokonało oczyszczenia studzienki kanalizacji wód opadowych. | Zanieczyszczenie usunięto. |