Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont 3 pomieszczeń biurowych w budynku  Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej, przy ul. Bolesława 2 w Ostrowi Mazowieckiej (07-300) – pom. nr 11, 19, 20.

Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego zabezpieczenia miejsca robót. Prace remontowe wykonywane będą w obiekcie użyteczności publicznej, niewyłączonym 
z użytkowania.  Wykonawca zorganizuje teren prac własnym staraniem podejmie wszelkie działania niezbędne dla ochrony robót i utrzymania porządku. Wykonawca oznakuje teren wykonywania robót i zabezpieczy przed wpływami niekorzystnymi na otoczenie oraz ludzi przebywających w budynku. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania oraz wywożenia materiału z rozbiórki poza teren obiektu. Wykonawca musi dysponować własnym pojemnikiem na odpady budowlane.

Zakres prac:

- Wyniesienie mebli we wskazane miejsce.

- Wymiana podłóg na panele typu  Quick Step 138 x190 mm, grubość min 8 mm, 
o parametrach nie gorszych niż przedstawione w załączonej karcie katalogowej (załącznik nr 6), podkład akustyczny tłumiący hałas. Kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym. Oblistwowanie MDF.

- Wymiana opraw oświetleniowych, gniazdek i przełączników. Oświetlenie powinno spełniać wymagania przewidziane w PN-EN 12464-1:2012, m.in. poziom eksploatacyjnego natężenia oświetlenia musi wynosić co najmniej 500 lx na stanowisku biurowym w obszarze zadania, tzn. na dokumentach i klawiaturze (nie może być zbyt wysokie- jak przy pracach precyzyjnych- musi zapewnić odpowiedni komfort pracy),  równomierność oświetlenia co najmniej 0,60.

- Wymiana kratek wentylacyjnych.

- Roboty malarskie.

- Utylizacja materiałów porozbiórkowych.

- Dokumentacja powykonawcza (w tym pomiary oświetlenia).

W ofercie cenowej należy określić wszystkie nakłady konieczne do wykonania remontu.

Po zakończeniu robót teren należy uporządkować z materiałów porozbiórkowych, okna i inne materiały  demontażu przekazać do utylizacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność robót z zakresem prac uwzględnionym 
w przedmiarze i opisie przedmiotu zamówienia, a także instrukcjami Zamawiającego oraz prowadzenie robót zgodnie z umową. Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom wskazanym w opisie lub przedmiarze robót oraz posiadać świadectwa jakości Producenta (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty higieniczne, klasyfikacje palności) i uzyskać akceptacje Zamawiającego.