OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  - OPZ

- Przedmiot inwestycji. Budowa zjazdu wg wykonanego przez wykonawcę projektu. Projekt zjazdu zgodny z OPZ oraz decyzją nr 58UZP10/23 z dn. 06.04.2023r

Przedmiotem inwestycji jest budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1181N – ul. Boh. Westerplatte w Pasłęku na działkę nr 53/2 obręb nr 4 Pasłęk.

Inwestorem przedsięwzięcia jest: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

1.1. Podstawa opracowania

- ocena wizualna w terenie

- mapa sytuacyjno-wysokościowa ( do pobrania przez Wykonawcę)

- decyzja nr  58UZP10/23 z dn. 06.04.2023r

1.2.Rodzaj i cel inwestycji.

Planowana inwestycja drogowa obejmuje wykonanie projektu zjazdu z drogi powiatowej nr 1181N –na działkę nr 53/2 obręb nr 4 Pasłęk.

- Określenie warunków

Do zadań wykonawcy należy:

- Pobranie mapy sytuacyjno – wysokościowej  bądź mapy do celów projektowych.

- Wykonanie projektu zjazdu zgodnie z decyzją 58UZP10/23 z dn. 06.04.2023r.

- Uzgodnienie Projektu z Zamawiającym

- Wszelkie inne konieczne uzgodnienia np. z Starostwem Powiatowym, Wodami Polskimi itp.

- Projekt czasowej organizacji ruchu na roboty wykonywane w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1181N.

- Parametry zjazdu

- Projektowana szerokość zjazdu  6,0m ograniczony murem oporowym betonowym.

- Zjazd przy jezdni zakończony łukami o promieniu R=5m.

- Konstrukcja zjazdu : nawierzchnią ścieralna z betonu asfaltowego, podbudowa bitumiczna.

- Krawężnik betonowy 15x30x100cm oddzielający jezdnię od zjazdu zaniżony tak aby jego

światło wynosiło 2cm. Krawężnik należy ustawić na podsypce cementowo – piaskowej 3cm oraz ławie z oporem z betonu C12/15.

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubości 20cm,

- warstwa odcinająca z piasku średniego grubości min 10cm,

- Przepust pod zjazdem ø 600 mm długości max 10 m

- Prace dodatkowe

- Woda ze zjazdu odprowadzana będzie powierzchniowo na działkę Inwestora.

- Wszelkie kolizje z infrastrukturą podziemną należy uzgodnić z podmiotami odpowiedzialnymi za infrastrukturę, konieczność ewentualnej przebudowy tej infrastruktury należy do wykonawcy w ramach zleconej inwestycji.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania projektu czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót.

- Budowa zjazdu

Budowa zjazdu przebiegać będzie zgodnie przygotowanym przez wykonawcę projektem. Wszelkie roboty poza regulacja studzienne, kratek rozliczane będą w ryczałcie wskazanym w pozycji jednostkowej przez Wykonawcę.

# Podstawa płatności

Cena jednostki obmiarowej obejmuje Projekt czasowej organizacji ruchu, uzgodnienia, dostawy i wykonanie wszelkich prac opisanych w projekcie a w szczególności:

- Ustawienie oznakowania w ramach prac w pasie drogowym;

- roboty rozbiórkowe;

- przygotowanie wykopów;

- lokalizacja i zabezpieczenie kolizji;

- prace ziemne;

- ułożenie i budowa wszystkich zaprojektowanych warstw i elementów zjazdu;

- ułożenie nawierzchni bitumicznych;

- zakup wszelkich materiałów niezbędnych dla prawidłowego wykonania budowy;

- koszty transportu oraz utylizacji materiałów z rozbiórki;

- uprzątnięcie terenu wokół terenu robót.

Przed przystąpieniem do wyceny niniejszego zamówienia publicznego, konieczne jest dokonanie rzeczywistych obmiarów w w/w lokalizacji w celu zapoznania się wykonawcy z sytuacją dotyczącą realizacji przedmiotu zadania oraz możliwości dokonania wyceny wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego jego wykonania. Składając ofertę wykonawca potwierdza, że właściwie ocenił i skalkulował wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego zaprojektowania i budowy zjazdu. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięcia pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia.